1. pielikums

Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums

“Tieslietu akadēmijas telpu aprīkošana ar audiovizuālajiem risinājumiem un to uzturēšana”

Aktualizācijas datums: 08.07.2024

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst minimālajām tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

- Tabula preces

| Minimālās tehniskās specifikācijas prasības |  | Pretendenta tehniskais piedāvājums | Norāde uz lpp. dokumentācijā vai tīmekļvietnes adresi, kur pārliecināties par iesniegtā piedāvājuma atbilstību izvirzīto minimālo tehnisko specifikāciju prasību katram punktam |
| --- | --- | --- | --- |
| Birojs un sanāksmju zona (305., 407.,408.,420 telpa) |  |  |  |
| Profesionālais displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 65” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1460x840x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 22kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētājsistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda saite uz Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 113 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Interaktīvais displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 3 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 75”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts) |  |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |  |
| Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,430x0,430 mm |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 450 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 5000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C ieeja x 2 USB-C izeja x 1 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W |  |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m |  |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1708x1030x85 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 52kg |  |  |  |
| Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija |  |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |  |
| Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora |  |  |  |
| Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās |  |  |  |
| Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 320W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Pārvietojams displeja statīvs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 90kg |  |  |  |
| Manuāli regulējams augstums vismaz 350 mm robežās |  |  |  |
| Displeja centrs no grīdas 1390 - 1740 mm |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x200 līdz 1000x600 |  |  |  |
| Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 101mm |  |  |  |
| Paša statīva svars 46kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Statīva konstrukcijas uzbūve: grīdas platforma ar 4 riteņiem, 2 vertikāli stāvošas statīva caurules (teleskopiskas) un displeja montāžas rāmis |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Papildus poga bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 8 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| Videokonferenču iekārta (bar tipa) |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Multifunkcionāla kompakta konferenču iekārta ar integrētu vismaz divām 48MP (katra) attēlu sensoru kamerām |  |  |  |
| Iekārtas attālināta vadība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai. |  |  |  |
| Kamerai jānodrošina vismaz 5x digitālā pietuvināšana (zoom). |  |  |  |
| Kamerai jānodrošina vismaz 110 grādi platleņķa skats un 70 grādi tele |  |  |  |
| Kamerai jānodrošina vismaz 30 kadri sekundē |  |  |  |
| Sejas atpazīšanas funkcija |  |  |  |
| Runātāja izsekošanas funkcija |  |  |  |
| Autofokusa funkcija |  |  |  |
| Gaismas indikators pie kameras par tās darbību |  |  |  |
| Vismaz 20 Mbps datu tīkla caurlaidība |  |  |  |
| Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām |  |  |  |
| Video ienākošās pieslēgvietas: 1 HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē, 1 USB-C ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē |  |  |  |
| Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē, USB-A pieslēgvieta, iekārtu ar skārienjūtīgo displeju pieslēgšanai |  |  |  |
| Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus |  |  |  |
| Jābūt iebūvētiem vismaz 3 skaļruņiem, nodrošinot 70 Hz – 22 kHz diapazonu ar maksimālo izejas līmeni vismaz 90 dB |  |  |  |
| Mikrofoniem jānodrošina audio trokšņu filtrēšana (acoustic echo cancellation AEC) un skaņas pielāgošana (automatic Gain Control AGC) |  |  |  |
| Jāatbalsta protokoli: H.323, SIP, WebRTC |  |  |  |
| Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana |  |  |  |
| Jānodrošiņa HTTPS un SSH protokoli |  |  |  |
| Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus |  |  |  |
| Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts |  |  |  |
| Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām |  |  |  |
| Apple AirPlay un Miracast atbalsts |  |  |  |
| Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud |  |  |  |
| Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud |  |  |  |
| Jānodrošina pieslēgvieta, lai pievienotu papildus kameru |  |  |  |
| Komplektā ar iekārtu jānodrošina stiprinājums, kas nodrošina iekārtas uzstādīšanu pie sienas vai zem/virs ekrāna |  |  |  |
| Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 5 kg |  |  |  |
| Komplektā ar iekārtu jānodrošina iekārtas vadības planšete ar ekrānu vismaz 10 collas skārienjūtīgs displejs un savienojama ar videokonferenču iekārtu izmantojot RJ-45 savienojumu |  |  |  |
| Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli |  |  |  |
| Sienas stiprinājums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Griestu mikrofons videokonferenču iekārtai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (1.7. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta |  |  |  |
| Jānodrošina uztveres lauks vismaz 180 grādu leņķī |  |  |  |
| 4 pin Euroblock un 4 pin mini jack konektori |  |  |  |
| Jānodrošina frekvence no 80 Hz līdz 20 kHz +/- 6 dB |  |  |  |
| Jūtība -33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz |  |  |  |
| Led indikators mute funkcijai |  |  |  |
| Svars ne vairāk kā 2 kg |  |  |  |
| Izmērs ne lielāks kā 75 x 55 x 30cm |  |  |  |
| Montējams griestos, nodrošinot visus nepieciešamos stiprinājumus |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Galda mikrofons videokonferenču iekārtai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (1.7. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta |  |  |  |
| Digitāls mikrofons ar uztveres leņķi 360 grādos |  |  |  |
| Savienojums ar RJ45 |  |  |  |
| Jānodrošina frekvence no 100 Hz to 16 kHz, +/- 6 dB |  |  |  |
| Jūtība -22 dBFS +/- 3 dB rel 1V/Pa, 1kHz |  |  |  |
| Led indekators mute funkcijai |  |  |  |
| Poga uz mikrofona mute funkcijai |  |  |  |
| Izmērs ne vairāk kā 10 cm diametrā |  |  |  |
| Svars ne vairāk kā 0.3 kg |  |  |  |
| Strāvas padeve jānodrošina caur RJ45 |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Galvenā auditorija (zāle sadalās divās daļās 70/30) 100 pers. (418. telpa, lielā daļa, 70 pers.) |  |  |  |
| Projektors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Projektora gaismas jauda (gan baltā, gan krāsainā gaisma) ne mazāk kā 7300 ANSI lūmeni pa visu attēlu saskaņā ar ISO21118 mērīšanas metodiku |  |  |  |
| Izšķirtspēja dabīgā ne mazāk kā WUXGA 1920x1200 ar malu attiecību 16:10 |  |  |  |
| Projektoram jāatbalsta attēls ar malu attiecību 21:9 un ienākošo video signālu ar 2560×1080 izšķirtspēju |  |  |  |
| Projektora gaismas avots – lāzera diodes, kuru resurss pie pilnas jaudas ne mazāks kā 20 000 h |  |  |  |
| Kontrasts ne mazāks kā 5 000 000:1 pie pilns balts, pilns melns |  |  |  |
| Projekcijas tehnoloģija LCD, LCOS vai ekvivalenta. Ekvivalences kritērijs ir visu attēla veidojošo pamatkrāsu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna. |  |  |  |
| Paneļa izmērs 0,77” (+/-0,02”) |  |  |  |
| Projektora konstrukcijai jānodrošina, ka pats lietotājs var nomainīt objektīvus |  |  |  |
| Projektora objektīva optiskā nobīde (Lens Shift) vismaz horizontāli -5% +65% un vismaz vertikāli -/+30%/ |  |  |  |
| Attēla palielinājums (Zoom) ne mazāk kā 1,6x |  |  |  |
| Attāluma attiecība pret bildes platumu 1,40-2,24:1 (+/- 0,02) |  |  |  |
| Motorizēti regulējams Zoom/Focus/LensShift |  |  |  |
| Attēla trapeces korekcija vismaz horizontāli +/- 30 grādi, vertikāli +/-30 grādi |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti projektorā: HDMI ieeja x 1 DVI ieeja x 1 VGA ieeja x 1 USB A tips ieeja x 2 HDBT ieeja x 1 LAN ieeja x 1 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 RS232 x 1 VGA izeja x 1 DVI izeja x 1 |  |  |  |
| Skaļums ne lielāks kā 38dB standarta režīmā |  |  |  |
| Apkārtējās gaismas sensoram jābūt iebūvētam projektorā, lai automātiski tiktu pielāgots projektora attēla spilgtums |  |  |  |
| Projektoram ir jāatbalsta malu sapludināšanas “edge blending “ funkcionalitāte |  |  |  |
| Projektorā ir jābūt iebūvētai automātiskā filtra tīrīšanas funkcijai. Projektoram ir jāspēj pašam automātiski attīrīt filtru ne retāk kā ik pēc 100 darba stundām |  |  |  |
| Rūpniecisks projektora korpusa krāsojums baltā vai melnā krāsā. Precīzu krāsu pasūtītājs saskaņo ar piegādātāju pirms līguma slēgšanas |  |  |  |
| Pilnas jaudas patēriņš pie 220V ne lielāks kā 475W |  |  |  |
| Svars 12 kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Projektora spoguļa lifts |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Universāla projekcijas sistēma, lai novietotu projektoru virs griestiem |  |  |  |
| Attēls uz ekrānu tiek projicēts caur elektriski darbināmu spoguli |  |  |  |
| Iekārta tiek vadīta ar slēdzi, tālvadības pulti vai sistēmas vadību |  |  |  |
| Kravnesība līdz 26 kg |  |  |  |
| Pieļaujamā objektīva attiecība no 1,3:1 |  |  |  |
| Piemērots projektoram ar augstumu ne lielāku kā 250 mm |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Projekcijas ekrāns |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Griestos iebūvējams ekrāns projektoram |  |  |  |
| Ekrāna materiāla malās nostiepēji – gludai, nostieptai ekrāna materiāla virsmai |  |  |  |
| Balts materiāls ar melnu materiāla aizmuguri, atstarošanas koeficients ne mazāks kā 1.2 |  |  |  |
| Ekrāna materiāla platums 350 cm (+/-2cm) |  |  |  |
| Ekrāna materiāla malu attiecība jānodrošina vismaz 16:10 malu formātā |  |  |  |
| Ekrāna korpusa platums 175mm (+/-2mm), dziļums 197mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Ekrāna svars nepārsniedz 88 kg |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 65” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1460x840x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 22kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 113 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Motorizēts displeja stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie griestiem montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 50kg |  |  |  |
| Stiprinājums var atlocīt ekrānu uz leju no griestiem vismaz leņķī -108° un pēc tam pielocīt pie griestiem leņķī 0° |  |  |  |
| Piemērots displejiem ar izmēru 32” – 75” |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x200 līdz 600x600 |  |  |  |
| Motorizētā stiprinājuma kontrole ar tālvadības pulti un RS232 |  |  |  |
| Krāsa – balta |  |  |  |
| Griestu skaļruņi |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 10 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu |  |  |  |
| Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz |  |  |  |
| Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB |  |  |  |
| Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130° |  |  |  |
| Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru |  |  |  |
| Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W |  |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 130mm |  |  |  |
| Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem |  |  |  |
| Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem |  |  |  |
| Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses |  |  |  |
| Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei |  |  |  |
| Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Skaļruņu pastiprinātājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs |  |  |  |
| Izejas jauda vismaz 4x 300 W |  |  |  |
| Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 600 W |  |  |  |
| Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz, dinamiskais diapazons ≥ 100 dBA, latence < 1ms |  |  |  |
| Vismaz 4x analogas ieejas |  |  |  |
| Vismaz astoņas digitālas ieejas/izejas caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 600W |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Konferenču procesors ar atvērtā tipa DSP arhitektūru ar vismaz 12 kanālu AEC procesora iespēju |  |  |  |
| 24-bit/48kHz AD/DA konvertori ar latenci ne lielāku kā 1,1 ms |  |  |  |
| Vismaz 12 analogas audio ieejas, maksimālais ieejas līmenis ne vairāk kā +24 dBu, ieejas pretestība 12 KΩ, iespēja 48V barošana |  |  |  |
| Vismaz 8 analogas audio izejas, izejas pretestība 200 KΩ, maksimālais izejas līmenis +24 dBu |  |  |  |
| DANTE audio protokols ar vismaz 64x64 līnijām, primary/secondary porti |  |  |  |
| Vismaz 8 digitālas izejas, latence mazāka par 21 μs |  |  |  |
| Vismaz viens USB komunikācijas ports |  |  |  |
| Vismaz viens VoIP ports, RJ-45, vismaz divas līnijas |  |  |  |
| Vismaz GPIO 5x5 kontroles ports |  |  |  |
| Vismaz viens Rs-232 ports kontroles pieslēgumam |  |  |  |
| Vismaz viens tīkla pieslēgums caur RJ-45 |  |  |  |
| Maksimālais audio kanālu apstrādes skaits ne mazāk kā 164 kanāli |  |  |  |
| Iespēja programmēt un konfigurēt izmantojot ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu, iespēja ģenerēt aplikācijas saturu attālinātai vadībai no planšetes vai telefona |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofonu uztvērējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Digitālais bezvadu mikrofonu uztvērējs ar AES 256 šifrēšanu |  |  |  |
| Darbības rādiuss vismaz līdz 100m |  |  |  |
| RF apgabala joslas platums vismaz līdz 72 MHz |  |  |  |
| Iespēja izmantot vismaz līdz 60 kanāliem vienā apgabala joslā |  |  |  |
| Iespēja izmantot vismaz līdz 22 kanāliem 8 MHz TV kanālā |  |  |  |
| RF jūtība ne mazāka kā -97dBm |  |  |  |
| Audio frekvenču diapazons vismaz 20Hz – 20kHz |  |  |  |
| 24-bit/48kHz AD/DA konvertera aizture ne lielāka kā 2,9 ms |  |  |  |
| Audiosignāla dinamiskais diapazons (A) 120 dB, harmoniskie kropļojumi <0,1% |  |  |  |
| Divas antenu BNC ieejas ar 50 Ω pretestību, komplektā ¼ viļņa antenas |  |  |  |
| Pastiprinājuma diapazons vismaz -18 līdz +42 dB (ar soli ne lielāku kā 1 dB) |  |  |  |
| XLR un TRS tipa izejas ar Phantom barošanas aizsardzību |  |  |  |
| Pārslēdzams -30dB vājinātājs |  |  |  |
| Vismaz viens RJ-45 10/100 Mbit/s pieslēgums iekārtu programmnodrošinājuma lejupielādei, frekvenču salāgošanai un kontrolei |  |  |  |
| Multifunkcionāls displejs, iespēja mainīt dažādus informatīvus parametrus, izmantot iebūvēto RF skeneri |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums, komplektā statnes stiprinājums, visi nepieciešamie kabeļi un savienojumi stiprināšanai aparatūras skapī |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Rokas mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Rokas bezvadu raidītājs ar kondensatora kapsulu, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju |  |  |  |
| Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m |  |  |  |
| Maksimālais ieejas signāla līmenis ne mazāks kā -6 dBV (0.5 V) |  |  |  |
| Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW |  |  |  |
| Informatīvais displejs |  |  |  |
| Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu |  |  |  |
| Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu |  |  |  |
| Modulācijas tips: digitāls |  |  |  |
| Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem |  |  |  |
| Integrēta helical tipa antena |  |  |  |
| Kondensatoru kapsula, frekvenču diapazons vismaz 50Hz – 20000Hz, superkardoīda (Supercardioid) polaritāte, pretestība 150 Ω, iespēja atvienot no raidītāja |  |  |  |
| Alumīnija korpuss, melns |  |  |  |
| Izmēri ne vairāk kā 260 x 55 mm, svars ne vairāk kā 350 g |  |  |  |
| Komplektā maciņš glabāšanai, mikrofona statīva adapteris, 2xAA tipa baterijas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofonu jostas raidītājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Jostas bezvadu raidītājs, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju |  |  |  |
| Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m |  |  |  |
| 4-kontaktu ligzda (TA4M) mikrofona pieslēgumam |  |  |  |
| Pretestība 1 MΩ, maksimālais ieejas signāla līmenis 8,5 dBV |  |  |  |
| Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW |  |  |  |
| Informatīvais displejs |  |  |  |
| Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu |  |  |  |
| Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu |  |  |  |
| Modulācijas tips: digitāls |  |  |  |
| Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem |  |  |  |
| ¼ viļņu antena |  |  |  |
| Integrēts atsperīgs turētājs |  |  |  |
| Alumīnija korpuss, melns |  |  |  |
| Izmēri ne vairāk kā 90 x 70 x 30 mm, svars ne vairāk kā 150 g |  |  |  |
| Komplektā maciņš glabāšanai, 2xAA tipa baterijas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofons uz galvas |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Galvas mikrofons priekš piedāvājumā iekļautā bezvadu jostas raidītāja |  |  |  |
| Duālas diafragmas, kondensatoru tipa kapsula, izmērs ne vairāk par 5,5mm |  |  |  |
| Apļa (omnidirectional) polaritāte |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 20Hz -20kHz |  |  |  |
| Jūtība ne mazāka kā -42.5 dBV (7.5 mV) |  |  |  |
| SNR ne mazāk kā 63,0 dB |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB |  |  |  |
| Dinamiskais diapazons 101,0 dB |  |  |  |
| MTQG konektors, kabeļa garums ne vairāk kā 1,7m |  |  |  |
| Krāsa: tan |  |  |  |
| Atbilstība IP57 drošības klasei |  |  |  |
| Komplektā glabāšanas maciņš, vējsargu komplekts, universāls stiprinājums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofons mīkstā apvalkā |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kondensatoru tipa kapsulas mikrofons |  |  |  |
| Apļa (omnidirectional) polaritāte |  |  |  |
| Mikrofons ar kondensatora kapsulu, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto pie jostas liekamo mikrofona raidītāju |  |  |  |
| Apļa (omnidirectional) polaritāte |  |  |  |
| Maksimālais ieejas signāla līmenis ne mazāks kā -6 dBV (0.5 V) |  |  |  |
| Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW |  |  |  |
| Barošana ar 1x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu baterijām |  |  |  |
| Kondensatoru kapsula, frekvenču diapazons vismaz 30Hz – 20000Hz |  |  |  |
| Mikrofons ietērpts mīkstā auduma apvalkā, kuru var mest vai padot nākošajam runātājam. Mikrofona dizains saskaņojams ar pasūtītāju. |  |  |  |
| Mikrofonā iebūvēta automātiskā skaņas izslēgšana ja mikrofons tiek noķerts, mests vai nomests uz zemes. |  |  |  |
| Izmēri ne vairāk kā 180x180x180 mm, svars ne vairāk kā 300 g |  |  |  |
| Mikrofonu antenu apvienotājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Aktīvais antenu apvienotājs priekš bezvadu mikrofonu sistēmām |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt vismaz 4x mikrofonu uztvērējus |  |  |  |
| Iespēja nodrošināt vismaz 4x mikrofonu uztvērējus ar līdzstrāvu |  |  |  |
| Iespēja sacilpot vairākas iekārtas lai pieslēgtu vairākus mikrofonu uztvērējus |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 inch CMOS sensoru |  |  |  |
| Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x |  |  |  |
| Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV) |  |  |  |
| Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M |  |  |  |
| Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: 1x HDMI 1x SDI 1x USB 1x LAN (POE) 1x RS232-in 1x RS232-out 1x DC12V |  |  |  |
| Komplektā kamerai NDI licence |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Griestu mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Lineāras formas matricu tipa mikrofons |  |  |  |
| Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz |  |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit |  |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10 |  |  |  |
| Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls |  |  |  |
| Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz) |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju |  |  |  |
| UL2043 ugunsgrēka drošības klase |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.. |  |  |  |
| Papildus pogas bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| Ieraksta straumēšanas procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz sešiem FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā |  |  |  |
| Video ieejas vismaz 2x 12G-SDI, 4x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP4, NDI¦HX, SRT |  |  |  |
| Audio ieejas vismaz 4x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, NDI, SRT |  |  |  |
| Video izejas vismaz 2x HDMI, H.264/AVC, NDI, RTSP, SRT |  |  |  |
| Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, NDI, HDMI audio |  |  |  |
| Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos |  |  |  |
| Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora un datora. |  |  |  |
| Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu) |  |  |  |
| Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG |  |  |  |
| Nodrošina teksta ievadi |  |  |  |
| Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju |  |  |  |
| Iekārta atbalsta zaļā ekrāna izgriešanu no video |  |  |  |
| Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast |  |  |  |
| Ierakstītos failus iespējams glabāt iebūvētā cietā diskā ar atmiņu vismaz 512GB |  |  |  |
| Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS |  |  |  |
| Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS |  |  |  |
| Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montāžai iekārtu statnē bez papildus aksesuāriem un neaizņem vairāk kā 2U vienības |  |  |  |
| Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232 |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video matrica |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Digitālo video signālu matrica ar komutācijas principu ne mazāk kā 8x4 |  |  |  |
| Ne mazāk kā 6 neatkarīgas HDMI video ieejas |  |  |  |
| Ne mazāk kā 2 iebūvētas vītā pāra ieejas (uztvērēji) ar iespēju pieslēgt garu distanču video signāla vītā pāra raidītāju. Vītā pāra ieejas atbalsta HDBaseT standartu |  |  |  |
| Ne mazāk kā 2 neatkarīgas HDMI izejas un ne mazāk kā 2 neatkarīgas vītā pāra izejas (raidītāji) ar iespēju pieslēgt garu distanču video signāla vītā pāra uztvērēju. Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu |  |  |  |
| Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumu segmentiem līdz 100m attālumā |  |  |  |
| Vismaz 2 no vītā pāra izejām tiek dublētas ar papildus HDMI izeju lokālā priekšskatījuma nodrošināšanai |  |  |  |
| Ne mazāk kā sešas stereo audio ieejas, atbalsta simetrisko un nesimetrisko pieslēgumu |  |  |  |
| Ne mazāk kā četras mikrofona/līnijas ieejas |  |  |  |
| Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu |  |  |  |
| Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp video ieejām |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā ieejas un izejas izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti pie 60 Hz kadru nomaiņas ātruma |  |  |  |
| Atbalsta Chroma Sampling līdz 4:4:4 un krāsu dziļumu līdz 24-bit (8-bit katrai pamatkrāsai), visas ieejas/izejas atbalsta HDCP |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps |  |  |  |
| Iebūvētas video testa tabulas sistēmas uzturēšanai |  |  |  |
| Iebūvēta iespēja ne mazāk kā 10 dažādu logo grafiskā attēla iekļaušanai izejas video signālā, brīvi izvēlētā vietā un izmērā. Logo ielāde iespējama vismaz JPG un PNG formātā, atbalsta caurspīdīguma funkciju (transparency alpha channel) |  |  |  |
| Iebūvēta iespēja grafiska attēla iekļaušanai izejas video signālā, ieeju pārslēgšanās brīdī |  |  |  |
| Automātiska skaņas izdalīšana (de-embedding) no ieejā pieslēgtā HDMI signāla un atskaņošana analogajā audio izejā |  |  |  |
| Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz |  |  |  |
| Audio signāla/trokšņu attiecība: ne mazāka kā 100dB |  |  |  |
| Iebūvēts audio DSP ar iespēju izmantot vismaz sekojošus audio rīkus: signāla vājinājums, mikseris, komutators, ekvalaizeris, ierobežotājs, aizture, prioritāte (ducking), atbalss novēršanu (echo canceling) |  |  |  |
| Priekšējā paneļa taustiņi, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā |  |  |  |
| Ne mazāk kā divi rotējoša potenciometra tipa regulatori manuālai skaļuma regulēšanai (programmas audio un mikrofona), indikators aktuālajam līmenim |  |  |  |
| Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, LAN un USB |  |  |  |
| Iespēja iestatīt video ieeju EDID parametrus |  |  |  |
| Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku |  |  |  |
| Komutatora korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā tas nodrošina attālināti pieslēgto vītā pāra video raidītāju/uztvērēju barošanu pa to pašu vītā pāra kabeli, kas video signālam |  |  |  |
| 19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 2U |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video signāla vītā pāra dalītājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Video, audio un kontroles signālu izplatīšana pa vīto pāri |  |  |  |
| Vismaz viena HDMI ieeja un viena cilpas HDMI izeja |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Iekārta spēj nodrošināt ar strāvu vītā pāra uztvērējus. |  |  |  |
| Vismaz 4x vītā pāra izejas |  |  |  |
| Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu |  |  |  |
| Iekārtas vadība vismaz caur tīklu un RS232 |  |  |  |
| Iekārtai uz priekšējā paneļa gaismas indikācijas par |  |  |  |
| Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas klātbūtni un HDCP atbalstu |  |  |  |
| Barošanas bloks iebūvēts iekārtā |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts montēt 19”aparatūras skapī un neaizņem vairāk kā 1U vienību |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video uztvērējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs” |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam |  |  |  |
| Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri. |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |  |
| Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| USB komutators |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| USB komutators kas atbalsta vismaz četrus datora un četrus iekārtu pieslēgumus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps |  |  |  |
| Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu |  |  |  |
| Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem |  |  |  |
| Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora |  |  |  |
| Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana |  |  |  |
| Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts novietot uz galda |  |  |  |
| Ekrāna izmērs ne mazāks kā 25cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1280x800 |  |  |  |
| Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija |  |  |  |
| Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai |  |  |  |
| Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu led diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību. |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 165x260x110mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 1,5kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam |  |  |  |
| Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa |  |  |  |
| Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas |  |  |  |
| Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles procesora paplašinātājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas iepriekš minētais kontroles procesors |  |  |  |
| Iekārta domāta kā paplašinājums iepriekš minētajam kontroles procesoram |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz astoņiem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz astoņiem relejiem un LAN pieslēgumam |  |  |  |
| Iekārtā iebūvēta vismaz 512 MB atmiņa un 512 MB RAM atmiņa |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Iekārtas barošana jānodrošina caur LAN tīklu |  |  |  |
| Kontroles sensors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Sensors nosaka pārvietojamas sienas atrašanās vietu sadalāmās telpās |  |  |  |
| Starpsienu sensoru komplekts ar raidītāju un uztvērēju, ko var novietot līdz 3 metru attālumā viens no otra |  |  |  |
| Uztvērējam ir 14 voltu līdzstrāvas izeja aizmugurē, ko izmanto raidītāja barošanai. |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Kontroles procesors” |  |  |  |
| Tribīne |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni |  |  |  |
| Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā |  |  |  |
| Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu |  |  |  |
| Interaktīvs displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu |  |  |  |
| Izmērs 24” (+/-1”) |  |  |  |
| Izšķirtspēja vismaz 4K |  |  |  |
| Iebūvēti pieslēgumi vismaz: 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C 2xUSB 1xAudio |  |  |  |
| Kontrasts vismaz 1200:1 |  |  |  |
| Spilgtums vismaz 220 cd/m2 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms |  |  |  |
| Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi |  |  |  |
| Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs |  |  |  |
| Konfidences displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 43” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 970x565x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 9kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 54 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Konfidences displeja grīdas statīvs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 60kg |  |  |  |
| Statīva kājā iebūvēts elektrības bloks ar vismaz 4x220V rozetēm |  |  |  |
| Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 75mm |  |  |  |
| Piemērots displejiem ar izmēru 32”- 55” |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts līdz 700x400 |  |  |  |
| Displeja centrs no grīdas 800 mm (+/-10mm) |  |  |  |
| Regulējams displeja slīpums no 0-90 grādiem |  |  |  |
| Paša statīva svars 34kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Galvenā auditorija (zāle sadalās divās daļās 70/30) 100 pers. (418. telpa, mazā daļa 30 pers.) |  |  |  |
| Interaktīvais displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts) |  |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |  |
| Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 4000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C ieeja x 2 USB-C izeja x 1 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W |  |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m |  |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 64kg |  |  |  |
| Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija |  |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |  |
| Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora |  |  |  |
| Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās |  |  |  |
| Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Interaktīvā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900 |  |  |  |
| Distance no sienas ne lielāka kā 45mm |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Iekārtu stiprināšanas panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem |  |  |  |
| Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas |  |  |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 10 kg |  |  |  |
| Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru |  |  |  |
| Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x |  |  |  |
| Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV) |  |  |  |
| Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M |  |  |  |
| Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: 1x HDMI 1x SDI 1x USB 1x LAN (POE) 1x RS232-in 1x RS232-out 1x DC12V |  |  |  |
| Komplektā kamerai NDI licence |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Griestu mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Lineāras formas matricu tipa mikrofons |  |  |  |
| Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz |  |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit |  |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10 |  |  |  |
| Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls |  |  |  |
| Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz) |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju |  |  |  |
| UL2043 ugunsgrēka drošības klase |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |  |
| Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja |  |  |  |
| USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu |  |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli) |  |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris |  |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, USB kabelis |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 40x150x150mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 1kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Papildus pogas bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| USB komutators |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| USB komutators kas atbalsta vismaz četrus datora un četrus iekārtu pieslēgumus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps |  |  |  |
| Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu |  |  |  |
| Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem |  |  |  |
| Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora |  |  |  |
| Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana |  |  |  |
| Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts novietot uz galda |  |  |  |
| Ekrāna izmērs ne mazāks kā 17cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x600 |  |  |  |
| Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija |  |  |  |
| Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai |  |  |  |
| Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu LED diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību. |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 125x190x90mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 1kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Tribīne |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni |  |  |  |
| Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā |  |  |  |
| Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu |  |  |  |
| Interaktīvs displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu |  |  |  |
| Izmērs 24” (+/-1”) |  |  |  |
| Izšķirtspēja vismaz 4K |  |  |  |
| Iebūvēti pieslēgumi vismaz: 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C 2xUSB 1xAudio |  |  |  |
| Kontrasts vismaz 1200:1 |  |  |  |
| Spilgtums vismaz 220 cd/m2 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms |  |  |  |
| Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi |  |  |  |
| Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs |  |  |  |
| Datorklase (415 un 522 telpa) |  |  |  |
| Interaktīvs displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts) |  |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |  |
| Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 4000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C ieeja x 2 USB-C izeja x 1 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W |  |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m |  |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 64kg |  |  |  |
| Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija |  |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |  |
| Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora |  |  |  |
| Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās |  |  |  |
| Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Interaktīvā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900 |  |  |  |
| Distance no sienas ne lielāka kā 45mm |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Iekārtu stiprināšanas panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem |  |  |  |
| Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas |  |  |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 10 kg |  |  |  |
| Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 55” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapozons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 16kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Profesionālā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400 |  |  |  |
| Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās |  |  |  |
| Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās |  |  |  |
| Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Video un audio mērogotājs un pārslēdzējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Ne mazāk kā trīs HDMI video ieejas, viena DisplayPort ieeja |  |  |  |
| Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio ieeja |  |  |  |
| HDMI izeja un vītā pāra (twisted pair) izeja (atbalsta HDBaseT standartu); izejas dublē vienu un to pašu video signālu |  |  |  |
| Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz HDMI/vītā pāra izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu |  |  |  |
| Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta HDMI 2.0 video datu plūsma ne mazāk kā 18Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP 2.3 |  |  |  |
| Iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai. Iebūvēta logo attēla funkcija |  |  |  |
| Iespēja atmiņā ierakstīt vismaz 15 dažādus audio failus to atskaņošanai jebkurā audio izejā |  |  |  |
| Skaņas izdalīšana (de-embedding) no pieslēgtā videosignāla un atskaņošana analogajā izejā |  |  |  |
| Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio izeja |  |  |  |
| Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz |  |  |  |
| Audio signāla/trokšņu attiecība: ne lielāka kā 90dB |  |  |  |
| Uz priekšējā paneļa taustiņi ar gaismas indikāciju, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā. |  |  |  |
| Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu |  |  |  |
| Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN |  |  |  |
| Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku |  |  |  |
| Korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā nodrošina attālināti pieslēgtā vītā pāra uztvērēja barošanu pa vītā pāra kabeli |  |  |  |
| 19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video signāla uztvērējs pa vīto pāri |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs” |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam |  |  |  |
| Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri. |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |  |
| Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru |  |  |  |
| Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x |  |  |  |
| Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV) |  |  |  |
| Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M |  |  |  |
| Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: 1x HDMI 1x SDI 1x USB 1x LAN (POE) 1x RS232-in 1x RS232-out 1x DC12V |  |  |  |
| Komplektā kamerai NDI licence |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Griestu mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Lineāras formas matricu tipa mikrofons |  |  |  |
| Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz |  |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit |  |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10 |  |  |  |
| Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls |  |  |  |
| Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz) |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju |  |  |  |
| UL2043 ugunsdrošības drošības klase |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |  |
| Vismaz 1 analoga audio izeja un 1 ieeja |  |  |  |
| USB pieslēgums ar vismaz 1 ieejas un 1 izejas signālu |  |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 4 uztveršanas (RX) un 2 pārraides (TX kanāli) |  |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, parametriskais ekvalaizeris |  |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, USB kabelis |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 40x150x150mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 1kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Griestu skaļruņi |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 8 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu |  |  |  |
| Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz |  |  |  |
| Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB |  |  |  |
| Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130° |  |  |  |
| Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru |  |  |  |
| Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W |  |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 130mm |  |  |  |
| Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem |  |  |  |
| Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem |  |  |  |
| Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses |  |  |  |
| Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei |  |  |  |
| Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio pastiprinātājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vismaz 2x kanālu pastiprinātājs |  |  |  |
| Izejas jauda vismaz 2x 120 W |  |  |  |
| Iespēja izvēlēties 70/100V izejas |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz 55 kH – 20 kHz |  |  |  |
| Vismaz 2x analogas simetriskas ieejas, 2x analogas nesimetriskas ieejas, 1x mikrofona ieeja |  |  |  |
| Vismaz 2x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt ārējos sienas kontrolierus katrai izejai atsevišķi lai mainītu skaļumu un avotu |  |  |  |
| Barošanas bloks iebūvēts iekārtā |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 300W |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz trīs abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un LAN pieslēgumam |  |  |  |
| Iekārtā iebūvēta vismaz 512 MB atmiņa un 512 MB RAM atmiņa |  |  |  |
| Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas |  |  |  |
| Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Iekārtas barošana jānodrošina caur LAN tīklu |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām.. |  |  |  |
| USB komutators |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| USB komutators kas atbalsta vismaz divus datora un četrus iekārtu pieslēgumus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps |  |  |  |
| Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu |  |  |  |
| Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem |  |  |  |
| Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displejaskārienjūtības funkcija USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Papildus pogas bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| Datoru pārvaldības programmatūra |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 35 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Uz licencēm balstīta dator programmatūra priekš apmācību veikšanas |  |  |  |
| Iespēja no pasniedzēja datora apskatīties un vadīt studenta datoru |  |  |  |
| Iespēja nosūtīt pasniedzēja datora ekrānu uz studenta datoru |  |  |  |
| Iespēja monitorēt studentu atvērto aplikāciju lietošanas laiku un ilgumu |  |  |  |
| Iespēja nobloķēt studenta datoru |  |  |  |
| Iespēja noteikt lietošanas ierobežojumus |  |  |  |
| Iespēja veikt balsošanu |  |  |  |
| Licence jānodrošina vismaz 3 gadu darbībai |  |  |  |
| Aparatūras skapis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Metāla aparatūras 19” skapis |  |  |  |
| Dziļums vismaz 600mm |  |  |  |
| Augstums ne lielāks kā 500mm |  |  |  |
| Ietilpība vismaz 9U vienības |  |  |  |
| Integrētas aparatūras stiprināšanas sliedes ar M6 vītni iekrātunostiprināšanai |  |  |  |
| Iespēja montēt uz sienas ar vismaz diviem stiprinājumiem – augšā un apakšā |  |  |  |
| Iespēja novietot uz grīdas un ieskrūvēt riteņus vai regulējamas kājiņas |  |  |  |
| Priekšējās un sānu durvis noņemamas |  |  |  |
| Materiāls – metāls melnā krāsā |  |  |  |
| Integrēti kabeļu kārtošanas mehānismi |  |  |  |
| Lekciju zāle 406. telpa (40 personas) |  |  |  |
| Interaktīvs displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 86”, skārienjūtīgās virsmas interaktivitātes sensori iebūvēti ekrānā |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Displejs reaģē uz jebkuru pieskārienu: pirksts, rakstāmais |  |  |  |
| Displeja virsma ar triecien drošu stiklu, kura izturība ne mazākā kā 9 (Mohs standarts) |  |  |  |
| Paneļa resurss ne mazāks kā 50 000 stundas |  |  |  |
| Attēla pikseļa izmērs ne lielāks kā 0,496x0,496 mm |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna tipiskais spilgtums, ņemot vērā skārienjūtīgo pārklājumu: ne mazāks kā 500 cd/m2 |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 4000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 6,5ms |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja 4K, 60 Hz x 4 HDMI izeja 4K, 60 Hz x 1 DisplayPort ieeja x 1 USB-A 3.0 ieejas x 4 USB-A 2.0 ieeja x 1 USB-C ieeja x 2 USB-C izeja x 1 USB skārienjūtībai (Touch) ieeja x 2 RS232 x 1 LAN x 2 Audio ieeja x 1 Audio izeja x 1 Audio digitālais pieslēgums SPDIF x 1 OPS datora ievietošanas vieta x 1 |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x8W + 2x18W ar kopējo jaudu vismaz 52W |  |  |  |
| Displeja korpusā iebūvēti vismaz 8 mikrofoni, kuru darbības distance ne mazāka kā 10m |  |  |  |
| Interaktīvā ekrāna pieskāriena punkti vismaz 50 vienlaicīgiem pieskārieniem |  |  |  |
| Minimālais skārienjutības objekta izmērs ne lielāks kā 2mm |  |  |  |
| Pieskāriena reakcijas laiks ne vairāk kā 2,5ms |  |  |  |
| Skārienjūtības precizitāte ne vairāk kā 1mm |  |  |  |
| Skārienjūtības izšķirtspēja vismaz 32768x32768 punkti |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1958x1170x85 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 64kg |  |  |  |
| Iebūvēts Android 13 vai jaunāka versija |  |  |  |
| Iebūvētā Andriod operētāj sistēmai, izvēlei, iestatījumiem un visām funkcijām jābūt latviešu un angļu valodā |  |  |  |
| Android procesora vadības sistēma vismaz 4 x A76 + 4 x A55, Mali G61MP4 vai jaudīgāks |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces operatīvā atmiņa iebūvēta vismaz 8GB |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 64GB |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta bezvadu sistēma ļaujot dublēt saturu uz ekrāna no datora, viedtelefona vai planšetdatora |  |  |  |
| Izmantojot bezvadu pieslēgumu, jānodrošina, ka pats displejs spēj sadalīt ekrānu 2 vai 4 daļās un rādīt vienlaicīgi katrā ekrāna daļā savu pievienoto iekārtu |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu savienošanās ar mobilajām ierīcēm, ļaujot saņemt, uz ekrāna rādīto saturu, mobilajās ierīcēs, pieslēdzoties caur aplikāciju vai interneta pārlūku |  |  |  |
| Rūpnieciski iebūvēta anotāciju programmatūra. Nodrošina piekļuvi visam funkciju klāstam: rakstot, rediģējot, komentējot, zīmējot un brīvu navigāciju izveidoto dokumentu lapās |  |  |  |
| Anotāciju programmatūrai jānodrošina iespēja strādāt tāfeles režīmā |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 375W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults, 2x bezvadu rakstāmie |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Interaktīvā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 125 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x300 līdz 1200x900 |  |  |  |
| Distance no sienas ne lielāka kā 45mm |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 10kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Iekārtu stiprināšanas panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem |  |  |  |
| Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas |  |  |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 10 kg |  |  |  |
| Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 55” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazonsvismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 16kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Profesionālā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400 |  |  |  |
| Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās |  |  |  |
| Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās |  |  |  |
| Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Video un audio mērogotājs un pārslēdzējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Ne mazāk kā trīs HDMI video ieejas, viena DisplayPort ieeja |  |  |  |
| Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio ieeja |  |  |  |
| HDMI izeja un vītā pāra (twisted pair) izeja (atbalsta HDBaseT standartu); izejas dublē vienu un to pašu video signālu |  |  |  |
| Automātiska ieejas video signāla standarta atpazīšana un mērogošana (scaling) uz HDMI/vītā pāra izejas noteikto izšķirtspēju un kadru nomaiņas ātrumu |  |  |  |
| Automātiska bez pārtraukuma (seamless) pārslēgšanās starp ieejas video signāliem |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video izšķirtspēja ieejām un izejām ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta HDMI 2.0 video datu plūsma ne mazāk kā 18Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP 2.3 |  |  |  |
| Iebūvētas video testa tabulas sistēmas regulēšanai. Iebūvēta logo attēla funkcija |  |  |  |
| Iespēja atmiņā ierakstīt vismaz 15 dažādus audio failus to atskaņošanai jebkurā audio izejā |  |  |  |
| Skaņas izdalīšana (de-embedding) no pieslēgtā videosignāla un atskaņošana analogajā izejā |  |  |  |
| Vismaz viena simetriskās analogā stereo audio izeja |  |  |  |
| Audio frekvenču josla: vismaz robežās no 20Hz līdz 20kHz |  |  |  |
| Audio signāla/trokšņu attiecība: ne lielāka kā 90dB |  |  |  |
| Uz priekšējā paneļa taustiņi ar gaismas indikāciju, kas ļauj signālus komutēt manuālā veidā. |  |  |  |
| Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni katrā ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas HDCP atbalstu |  |  |  |
| Vadības ieeja: divvirzienu RS232 ports, USB un LAN |  |  |  |
| Iebūvēts web serveris (aizsargāts ar paroli), kura ietvaros ar web pārlūku var veikt iekārtas konfigurēšanu, regulēšanu, un diagnostiku |  |  |  |
| Korpusā iebūvēts barošanas bloks, tai skaitā nodrošina attālināti pieslēgtā vītā pāra uztvērēja barošanu pa vītā pāra kabeli |  |  |  |
| 19” statnē montējams korpuss, augstums ne lielāks kā 1U |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video signāla uztvērējs pa vīto pāri |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs” |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam |  |  |  |
| Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri. |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |  |
| Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 collas (inch) CMOS sensoru |  |  |  |
| Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x |  |  |  |
| Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV) |  |  |  |
| Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M |  |  |  |
| Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: 1x HDMI 1x SDI 1x USB 1x LAN (POE) 1x RS232-in 1x RS232-out 1x DC12V |  |  |  |
| Komplektā kamerai NDI licence |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Griestu mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Lineāras formas matricu tipa mikrofons |  |  |  |
| Neatkarīgi regulējami vismaz 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz no 100-20000Hz |  |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit |  |  |  |
| Kopējais DANTE kanālu skaits vismaz 10 |  |  |  |
| Vismaz viens DANTE uztveršanas kanāls |  |  |  |
| Jūtība vismaz -7,9 dBFs/Pa (1kHz) |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru, AEC (acoustic echo cancelling) funkciju |  |  |  |
| UL2043 ugunsgrēka drošības klase |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt pie griestiem, uz sienas vai uz statīva |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 25x60x1300mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio ieejas, dinamiskais diapazons (A) 113 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 9,6 KΩ |  |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio izejas, pretestība 80 Ω, maksimālais līnijas līmenis +20 dBV |  |  |  |
| Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums, dinamiskais diapazons (A) 99 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 3,7 KΩ |  |  |  |
| Vismaz viens USB savienojums 2.0, B-tips, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem |  |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli) |  |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris |  |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, 19`` standarta statnes stiprinājums, USB kabelis |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 40x250x250mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Griestu skaļrunis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 6 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu |  |  |  |
| Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz |  |  |  |
| Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB |  |  |  |
| Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130° |  |  |  |
| Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru |  |  |  |
| Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W |  |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 130mm |  |  |  |
| Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem |  |  |  |
| Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem |  |  |  |
| Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses |  |  |  |
| Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei |  |  |  |
| Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio pastiprinātājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vismaz 2x kanālu pastiprinātājs |  |  |  |
| Izejas jauda vismaz 2x 120 W |  |  |  |
| Iespēja izvēlēties 70/100V izejas |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz 55 kH – 20 kHz |  |  |  |
| Vismaz 2x analogas simetriskas ieejas, 2x analogas nesimetriskas ieejas, 1x mikrofona ieeja |  |  |  |
| Vismaz 2x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt ārējos sienas kontrolierus katrai izejai atsevišķi lai mainītu skaļumu un avotu |  |  |  |
| Barošanas bloks iebūvēts iekārtā |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 300W |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video ieraksta un straumēšanas iekārta |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz trīs FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā |  |  |  |
| Video ieejas vismaz 1x 3G-SDI, 2x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP, NDI¦HX, SRT |  |  |  |
| Audio ieejas vismaz 2x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, SRT |  |  |  |
| Video izejas vismaz 1x HDMI, 3x H.264/AVC |  |  |  |
| Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, HDMI audio |  |  |  |
| Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos |  |  |  |
| Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora, datora vai no iekārtas skārienjūtīgā paneļa |  |  |  |
| Uz iekārtas izvietots vismaz 7” skārienjūtīgs ekrāns |  |  |  |
| Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu) |  |  |  |
| Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG |  |  |  |
| Nodrošina teksta ievadi |  |  |  |
| Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju |  |  |  |
| Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast |  |  |  |
| Ierakstītos failus iespējams glabāt SD kartē vai SSD cietajā diskā |  |  |  |
| Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS |  |  |  |
| Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS |  |  |  |
| Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai |  |  |  |
| Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232 |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| USB komutators |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| USB komutators kas atbalsta vismaz divus datora un četrus iekārtu pieslēgumus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta vismaz USB 3.2, 2.0, 1.1 standartus |  |  |  |
| Iekārta atbalsta datu pārraides ātrumu vismaz līdz 10Gbps |  |  |  |
| Datoru pārslēgšana iespējama uz priekšējā paneļa izvietotām pogām, ar kontroles procesoru caur RS-232, LAN pieslēgumu |  |  |  |
| Iekārta atbalsta automātisko pārslēgšanos starp datoriem |  |  |  |
| Iespējams nobloķēt priekšējā paneļa pogas |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla un iespēja to stiprināt aparatūras skapī vai pie furnitūras |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja touch USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware jauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Papildus poga bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| Tribīne |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Pasniedzēja tribīne ar vietu visai tehnikai |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt vietu skārienjūtīgam displejam, portatīvā datora novietošanai, izvelkamu klaviatūras un peles paliktni |  |  |  |
| Aizmugurējām un priekšējām durvīm jābūt atveramām visā tribīnes lielumā priekš tehnikas apkopes |  |  |  |
| Nepieciešams paredzēt aparatūras montāžas sliedes un aparatūras dzesēšanu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 1300mm platumā, 1300mm augstumā, 900mm dziļumā |  |  |  |
| Piedāvājumam nepieciešams iekļaut tribīnes rasējumu |  |  |  |
| Interaktīvs displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Planšete reaģē tikai uz rakstāmā pieskārienu |  |  |  |
| Izmērs 24” (+/-1”) |  |  |  |
| Izšķirtspēja vismaz 4K |  |  |  |
| Iebūvēti pieslēgumi vismaz: 1xHDMI 1xDP 1xUSB-C 2xUSB 1xAudio |  |  |  |
| Kontrasts vismaz 1200:1 |  |  |  |
| Spilgtums vismaz 220 cd/m2 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 10ms |  |  |  |
| Rakstāmā jūtība vismaz 8191 līmeņi |  |  |  |
| Komplektā: 1x bez bateriju, elektromagnētisks rakstāmais, galda statīvs |  |  |  |
| Kontroles panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārta paredzēta lietotājam, kurš ērti var manipulēt ar visām pieslēgtajām iekārtām pie kontroles procesora |  |  |  |
| Iekārtu iespējams pieslēgt pie jebkura LAN tīkla rozetes, novietot uz galda un tā tiek savienota tikai ar vienu tīkla kabeli, pa kuru tiek nodrošināta visa komunikācija un arī barošana |  |  |  |
| Iespējams izveidot individuālu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts novietot uz galda |  |  |  |
| Ekrāna izmērs ne mazāks kā 17cm pa diagonāli un izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x600 |  |  |  |
| Kapacitīvā skārienjūtīgā tehnoloģija |  |  |  |
| Priekšējā daļa sastāv no viena izturīga, pret skrāpējumiem droša stikla no malas līdz malai |  |  |  |
| Displejā iebūvēti skaļruņi, kustību sensors, gaismas sensors, vismaz divu krāsu LED diodes, kuras parāda par iekārtu gatavību. |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki kā 125x190x90mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks kā 1kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Kontroles procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam |  |  |  |
| Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa |  |  |  |
| Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas |  |  |  |
| Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bibliotēka 520. telpa |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 85” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, VA |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 650 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 58% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 6000:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 500 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 16ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1900x1090x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 44kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 32GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 151 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Profesionālā displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400 |  |  |  |
| Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās |  |  |  |
| Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās |  |  |  |
| Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Iekārtu stiprināšanas panelis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Aiz TV displeja stiprināms AV iekārtu montāžas panelis. Atvieglo AV aprīkojuma vieglu piekļuvi un slēptu uzstādīšanu aiz displejiem |  |  |  |
| Izbīdāms uz sāniem aiz TV displeja. AV iekārtām nodrošina piekļuvi nenoņemot TV displeju no sienas |  |  |  |
| Kravnesība ne mazāk kā 10 kg |  |  |  |
| Nofiksējas un aizveras iestatītajās pozīcijās |  |  |  |
| Konstrukcijas materiāls tērauds |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Videokonferenču iekārta (procesors) |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtas tips - videokonferenču procesors ar vadības iekārtu |  |  |  |
| Iekārtas pārvaldība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai. Planšete jāpiegādā kopā ar iekārtu, savienojumam izmantojot RJ45 konektoru. |  |  |  |
| Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli |  |  |  |
| 20 Mbps datu tīkla caurlaidība ar minimālajām prasībām 1080p60 no 2560 kbps |  |  |  |
| Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām |  |  |  |
| Video ienākošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē 1 gab. USB-C pieslēgvieta 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē, USB pieslēgvietai ir barošanas funkcija, vismaz 15W izeju. |  |  |  |
| Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē |  |  |  |
| Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus |  |  |  |
| Iespējamais audio pieslēgvietu nodrošinājums: 3 gab. mini Jack, 3 gab. HDMI, 1 gab. USB-C, 1 gab. USB-A, 4 gab. PoE++. Jānodrošina pieslēgvietām AES67 protokols citu ražotāju mikrofonu pieslēgšanai |  |  |  |
| Jāatbalsta video protokoli: H.323, SIP, WebRTC |  |  |  |
| Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana |  |  |  |
| Jānodrošina HTTPS un SSH protokoli |  |  |  |
| Datu tīkla pieejamas 4 gab. PoE++ pieslēgvietas ar izejošo jaudu 90W |  |  |  |
| Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus |  |  |  |
| Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts |  |  |  |
| Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām |  |  |  |
| Apple AirPlay un Miracast atbalsts |  |  |  |
| Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud |  |  |  |
| Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud |  |  |  |
| Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 2.5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Videokonferences iekārtas PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (6.4. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta |  |  |  |
| Rezolūcija 1920 x 1080 ar 60 fps un 3840 x 2160 ar 30 fps |  |  |  |
| Nodrošina vismaz 20x optisko pietuvinājumu un 12x digitālo |  |  |  |
| Horizontālais skata leņķis 70 grādi (FOV) |  |  |  |
| Kameras pagrieziens uz augšu/leju no -20 līdz +90 grādiem |  |  |  |
| Kopējais kameras pagrieziens vismaz 170 grādi |  |  |  |
| Automātiskā fokusa funkcija |  |  |  |
| Kameras kontrole izmantojot datu tīklu (LAN) |  |  |  |
| Video interfeiss HDMI 2.0 |  |  |  |
| Strāva 12V/3A |  |  |  |
| Svars ne vairāk kā 1.8 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Griestu mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Matricu tipa mikrofons |  |  |  |
| Neatkarīgi regulējami 8 uztveršanas kanāli ar maināmu platumu un pozīciju |  |  |  |
| Datu pārraide un mikrofona barošana caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Ražotāja izstrādāts kontroles un konfigurācijas bezmaksas programmnodrošinājums |  |  |  |
| Frekvenču diapazons 125-20000Hz |  |  |  |
| Audio maršrutēšana izmantojot DANTE audio protokolu 48 kHz/24-bit ar AES-256 kodēšanu |  |  |  |
| Iespēja izvēlēties automātisku pārklājumu vai manuāli iestatāmu pārklājumu ar vismaz astoņām pārklājuma zonām |  |  |  |
| Katru pārklājuma zonu iespējams regulēt atsevišķi un to katrai atsevišķi izslēgt uztveršanu |  |  |  |
| Kopējais DANTE raidīšanas kanālu skaits ne mazāk kā 10 |  |  |  |
| Jūtība ne mazāka kā -1,74 dBFs/Pa (1kHz) |  |  |  |
| SNR ne mazāks kā 75,76 dB |  |  |  |
| Iespēja neatkarīgi mainīt katra kanāla polaritāti, apvienošanu |  |  |  |
| Iebūvēta DSP platforma ar automātisku miksēšanas funkciju, automatizētu pastiprinājuma regulēšanu, aizturi, 4-joslu parametrisko ekvalaizeru |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Korpusa krāsas izvēle: balts, melns, sudraba (pēc pasūtītāja ieskatiem) |  |  |  |
| Iespēja iekārtu montēt iekarināmos griestos |  |  |  |
| Iekārtas izmēri atbilst lai to ievietotu griestu plāksnes 60x60cm vietā un dziļums nepārsniedz 5,5cm, svars ne vairāk kā 5,5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Audio signālu maršrutēšanas un apstrādes konferenču procesors |  |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio ieejas, dinamiskais diapazons (A) 113 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 9,6 KΩ |  |  |  |
| Vismaz 2 analogas audio izejas, pretestība 80 Ω, maksimālais līnijas līmenis +20 dBV |  |  |  |
| Vismaz viens 3,5 mm TRRS savienojums, dinamiskais diapazons (A) 99 dB, harmoniske kropļojumi <0,05%, pretestība 3,7 KΩ |  |  |  |
| Vismaz viens USB savienojums 2.0, B-tips, audio signālu transportēšanai 2 izeju un 2 ieeju kanāliem |  |  |  |
| Tīkla pieslēgums caur RJ45 portu |  |  |  |
| DANTE audio protokola atbalsts, vismaz 10 uztveršanas (RX) un 8 pārraides (TX kanāli) |  |  |  |
| Iekārtas barošana caur PoE+ |  |  |  |
| Vismaz šādas funkcijas - Iebūvēta DSP platforma signālu apstrādei, maršrutizācijai, automiksēšanai, AEC līdz 8 kanāliem, automatizēta ieeju jūtības kontrole, signāla aiztures funkcija, parametriskais ekvalaizeris |  |  |  |
| Iespēja mainīt un konfigurēt pastiprinātāja parametrus caur ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu |  |  |  |
| Komplektā stiprinājums pie horizontālas vai vertikālas plaknes, 19`` standarta statnes stiprinājums, USB kabelis |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 40x250x250mm |  |  |  |
| Svars ne lielāks par 2kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Griestu skaļruņi |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 6 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Griestos iebūvējams pasīvs 2-joslu skaļrunis ar Dispersijas izlīdzināšanas sistēmu |  |  |  |
| Frekvenču josla (-10 dB) vismaz 65-20000 Hz |  |  |  |
| Skaļruņa jauda AES ne mazāk kā 60W |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāk kā 110 dB |  |  |  |
| Koniskais pārklājums ne mazāk kā 130° |  |  |  |
| Iebūvēts joslas krosovers ar integrētu 70/100V transformatoru |  |  |  |
| Iespēja pārslēgt transformatoru vismaz 5 režīmos diapazonā vismaz no 5-50W |  |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 130mm |  |  |  |
| Vismaz 1” neodīma augstfrekvences skaļrunis, koaksiāli uzstādīts, izturīgs pret laikapstākļiem |  |  |  |
| Dekoratīvā nosedzošā reste baltā krāsā ar iespēju krāsot jebkurā RAL tonī, stiprinājums uz magnētiem |  |  |  |
| Piekļuve transformatoram un konektoram no skaļruņa priekšpuses |  |  |  |
| Atbilstība UL2043 ugunsdrošības klasei |  |  |  |
| Diametrs ne vairāk kā 310 mm, dziļums ne vairāk kā 210 mm, svars ne vairāk 5 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio pastiprinātājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vismaz 4x kanālu pastiprinātājs |  |  |  |
| Izejas jauda vismaz 4x 300 W |  |  |  |
| Iespēja apvienot divu kanālu jaudu 2x 600 W |  |  |  |
| Iespēja izvēlēties 70/100V vai 4-8 Ω izejas |  |  |  |
| Frekvenču diapazons vismaz 20 kH – 20 kHz, dinamiskais diapazons ≥ 100 dBA, latence < 1ms |  |  |  |
| Vismaz 4x analogas ieejas |  |  |  |
| Vismaz astoņas digitālas ieejas/izejas caur RJ-45 portu |  |  |  |
| Vismaz 4x izejas akustiskajām sistēmām, iespēja mainīt vājināšanas līmeni |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Maksimālais enerģijas patēriņš ne vairāk kā 600W |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 55” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 16kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Grīdas statīvs displejam |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pārvietojams statīvs displejam ar kravnesību ne mazāku kā 60kg |  |  |  |
| Statīva kājā iebūvēts elektrības bloks ar vismaz 4x220V rozetēm |  |  |  |
| Riteņi bloķējami, to izmērs pa diagonāli vismaz 75mm |  |  |  |
| Piemērots displejiem ar izmēru 32”- 55” |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts līdz 700x400 |  |  |  |
| Displeja centrs no grīdas 800 mm (+/-10mm) |  |  |  |
| Regulējams displeja slīpums no 0-90 grādiem |  |  |  |
| Paša statīva svars 34kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Signāla dalītājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Video, audio un kontroles signālu izplatīšana pa vīto pāri |  |  |  |
| Vismaz viena HDMI ieeja un viena cilpas HDMI izeja |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Iekārta spēj nodrošināt ar strāvu vītā pāra uztvērējus. |  |  |  |
| Vismaz 4x vītā pāra izejas |  |  |  |
| Vītā pāra izejas atbalsta HDBaseT standartu |  |  |  |
| Iekārtas vadība vismaz caur tīklu un RS232 |  |  |  |
| Iekārtai uz priekšējā paneļa gaismas indikācijas par |  |  |  |
| Priekšējā paneļa indikācija, kas attēlo video signāla klātbūtni ieejā (tai skaitā indicē HDCP pieprasījumu) un iekārtas pieslēgumu katrā izejā indicē katrai izejai pieslēgtās iekārtas klātbūtni un HDCP atbalstu |  |  |  |
| Barošanas bloks iebūvēts iekārtā |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts montēt 19”aparatūras skapī un neaizņem vairāk kā 1U vienību |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video signāla uztvērējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 4 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Video signāla vītā pāra raidītājs” |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz vienai vītā pāra ieejai, vienai HDMI izejai, vienai analogā audio signāla izejai un vienam kontroles signāla portam |  |  |  |
| Iekārtu iespējams nodrošināt ar strāvu no video signāla raidītāja, vai no ārējā līdzstrāvas barošanas bloka. Ja iekārta pieslēgta pie barošanas bloka, tā spēj nodrošināt elektrību uztvērējam pa vīto pāri. |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā video datu plūsma ne mazāka kā 10.2Gbps, atbalstoša 4:4:4 Chroma sampling un HDCP |  |  |  |
| Maksimālā atbalstītā izšķirtspēja ne mazāka kā 4096x2160 punkti |  |  |  |
| Atbalsta vismaz HDCP 2.3 standartu |  |  |  |
| Paredzēts vītā pāra kabeļa pieslēgumam līdz 70m attālumā |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Bezvadu uztvērējs, kas nodrošina audio/video signāla uztveršanu no pie datora pievienojamām USB pogām/raidītājiem vai planšetes/viedtelefona |  |  |  |
| Integrēts AirPlay, Miracast, GoogleCast atbalsts |  |  |  |
| Bezvadu uztvērēja darbība vismaz līdz 30 metriem no raidītāja/iekārtas |  |  |  |
| Darbojas 2.4GHz un 5 GHz frekvencēs un lietotājam tās ir iespējams pārslēgt |  |  |  |
| IEEE802.11 a/g/n/ac standartu atbalsts. Bezvadu uztvērējā iebūvēta bezvadu komunikācijas drošība ar vismaz WPA2-PSK atbalstu un iespēja administratoram aktivizēt/deaktivizēt katru individuālo USB pogu/raidītāju |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Prezentācijas pārraide vai pārtraukšana uz uztvērēju var tikt realizēta ar raidītāja USB pogas atkārtotu nospiešanu, bez papildus manipulācijām datorā |  |  |  |
| Iespēja ar pogu pieslēgtā datorā saņemt atbalstīto USB video un USB audio (skaļruņa/mikrofona plūsmu) bezvadu režīmā, ja iekārtai tiek pieslēgtas USB audio un video konferenču iekārtas, lai izmantotu datorā konferenču zvaniem ar Zoom, MS Teams, u.tml. platformām |  |  |  |
| USB poga atbalsta USB pieslēgumu datoram ar MS Windows OS un macOS |  |  |  |
| Atbalsta vismaz Android un iOS pieslēgumu no planšetes vai viedtelefona, ar bezmaksas aplikāciju vai AirPlay |  |  |  |
| Divu vienlaicīgu raidītāju izmantošanas gadījumā attēli tiek parādīti blakus |  |  |  |
| HDMI video izeja, atbalsta izšķirtspēju līdz 3840x2160 punktiem. Analogā stereo izeja un HDMI iekļautā digitālā audio atbalsts |  |  |  |
| HDMI video ieeja prezentācijas attēlošanai ar kabeli |  |  |  |
| Vismaz 2 USB pieslēguma porti, 1 Gigabit Ethernet ports |  |  |  |
| Skārienjūtīgā displeja atbalsts izmantojot USB pogu, displeja (touch) USB pieslēdzot pie uztvērēja iekārtas USB porta. |  |  |  |
| Publiski pieejami ražotāja firmware atjauninājumi, lejupielādējami lietotājam. |  |  |  |
| Komplektācijā jāiekļauj uztvērējs un ne mazāk kā divas USB-C pogas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Papildus pogas bezvadu sistēmai |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pilnīgas savietojamības ilgtermiņa nodrošināšanai iekārtas ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| USB poga realizēta kā pie datora USB porta pievienojams raidītājs, aprīkots ar vienu ergonomiski lietojamu pogu ar gaismas indikāciju. |  |  |  |
| USB poga pie datora USB darba stāvoklī balstās uz galda virsmas, mehāniski nepārslogojot datora USB portu pogas lietošanas laikā. USB-C pieslēgums. |  |  |  |
| USB poga ir aprīkota ar vismaz divu krāsu gaismas indikāciju, kur viena krāsa nozīmē stabilu savienojumu ar uztvērēju (nepārraidot signālu), bet otra krāsa - signāla pārraidi uz uztvērēju. |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Bezvadu prezentācijas sistēmas pogu turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pogu turētāja ražotājs ir tas pats kas “Bezvadu prezentācijas sistēma” |  |  |  |
| Pogu turētājā iespējams glabāt vismaz četras pogas |  |  |  |
| Zāle tiesu procesu izspēlēm |  |  |  |
| Videokonferenču iekārta (procesors) |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |
| Preces modelis: |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |
| Iekārtas tips - videokonferenču procesors ar vadības iekārtu |  |  |
| Iekārtas pārvaldība un kontrole izmantojot atsevišķi novietotu +/- 10’’ planšeti. Planšetei ir jābūt pilnībā saderīgai un no videokonferenču iekārtas ražotāja un tai jābūt paredzētai konkrētās iekārtas vadībai. Planšete jāpiegādā kopā ar iekārtu, savienojumam izmantojot RJ45 konektoru. |  |  |
| Planšetei jānodrošina HTTPS un SSH protokoli |  |  |
| 20 Mbps datu tīkla caurlaidība ar minimālajām prasībām 1080p60 no 2560 kbps |  |  |
| Iekārtai jānodrošina CEC funkcija pieslēgvietām |  |  |
| Video ienākošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē un 1920 x 1080 ar 60 kadriem sekundē 1 gab. USB-C pieslēgvieta 3840x2160 ar 30 kadriem sekundē, USB pieslēgvietai ir barošanas funkcija, vismaz 15W izeju. |  |  |
| Video izejošās pieslēgvietas: 3 gab. HDMI ar atbalstu 3840x2160 ar 60 kadriem sekundē |  |  |
| Atbalstāmie audio standarti: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, un Opus |  |  |
| Iespējamais audio pieslēgvietu nodrošinājums: 3 gab. mini Jack, 3 gab. HDMI, 1 gab. USB-C, 1 gab. USB-A, 4 gab. PoE++. Jānodrošina pieslēgvietām AES67 protokols citu ražotāju mikrofonu pieslēgšanai |  |  |
| Jāatbalsta video protokoli: H.323, SIP, WebRTC |  |  |
| Kriptēšanai jānodrošina H.323, SIP, H.235 V3 un AES kriptēšana |  |  |
| Jānodrošina HTTPS un SSH protokoli |  |  |
| Datu tīkla pieejamas 4 gab. PoE++ pieslēgvietas ar izejošo jaudu 90W |  |  |
| Jānodrošina USB-C savienojums ar datoru, atļaujot datoram lietot iekārtas kameru, mikrofonu un skaļruņus |  |  |
| Jānodrošina Ipv4 un Ipv6 tīkla atbalsts |  |  |
| Iekārtai ir sertifikācija vismaz Microsoft Teams, Webex konferenču aplikācijām |  |  |
| Apple AirPlay un Miracast atbalsts |  |  |
| Jānodrošina iekārtas administrēšana, pārvaldība, statistikas iegūšana no pasūtītāja vienotās videokonferenču pārvaldības platformas cisco webex cloud |  |  |
| Jāveic iekārtas konfigurēšana, reģistrēšana mākoņpakalpojuma vietnē webex cloud |  |  |
| Videokonferences iekārtas svars ne lielāks par 2.5 kg |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |
| Videokonferences iekārtas PTZ kamera |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt saderīgai ar piedāvāto videokonferenču iekārtu (6.4. tehniskās specifikācija punkts), iekārtai jābūt no tā paša ražotāja, kura ir videokonferenču iekārta |  |  |  |
| Rezolūcija 1920 x 1080 ar 60 fps un 3840 x 2160 ar 30 fps |  |  |  |
| Nodrošina vismaz 20x optisko pietuvinājumu un 12x digitālo |  |  |  |
| Horizontālais skata leņķis 70 grādi (FOV) |  |  |  |
| Kameras pagrieziens uz augšu/leju no -20 līdz +90 grādiem |  |  |  |
| Kopējais kameras pagrieziens vismaz 170 grādi |  |  |  |
| Automātiskā fokusa funkcija |  |  |  |
| Kameras kontrole izmantojot datu tīklu (LAN) |  |  |  |
| Video interfeiss HDMI 2.0 |  |  |  |
| Strāva 12V/3A |  |  |  |
| Svars ne vairāk kā 1.8 kg |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video pārslēdzējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Nodrošina vismaz 8xHDMI ieejas un vismaz 1xHDMI izeju |  |  |  |
| Tas pārslēdz vienu no 8 ieejām uz vienu HDMI izeju |  |  |  |
| HDMI signāla pārslēgšana no pogām uz iekārtas un tālvadības pults |  |  |  |
| Datu pārraides ātrums vismaz 6,75 Gbps |  |  |  |
| Kontroles, vadības pieslēgumi iebūvēti iekārtā: 1xRS232 un 1xLAN |  |  |  |
| Atbalsta: HDCP, HDTV, EDID |  |  |  |
| Iekārtas izmērs 1U, montējama standarta 19” “rack” skapī |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Tālvadības pults video pārslēdzējam |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Tālvadības pults paredzēta piedāvātajai iekārtai - HDMI signāla pārslēdzējs |  |  |  |
| Uz tālvadības pults ciparu pogas vismaz no 0-9 |  |  |  |
| Ar tālvadības pulti iespējams saglabā līdz 99 komandām kā iepriekš iestatītus iestatījumus, kas jāatsauc un jāizpilda, kad nepieciešams |  |  |  |
| Tips – infrasarkanā (IR) |  |  |  |
| Darbības attālums vismaz 15m |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Video dalītājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Nodrošina vismaz 8xHDMI izejas un vismaz 1xHDMI ieeju |  |  |  |
| Datu pārraides ātrums vismaz 6,75 Gbps |  |  |  |
| Kontroles, vadības pieslēgumi iebūvēti iekārtā: 1xRS232 un 1xLAN |  |  |  |
| Atbalsta: HDCP, HDTV, EDID |  |  |  |
| Iekārtas izmērs 1U, montējama standarta 19” “rack” skapī |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Monitors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 6 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Ekrāna izmērs vismaz 23” |  |  |  |
| Izšķirtspēja vismaz Full HD 1920x1080 pie 60Hz |  |  |  |
| Spilgtums vismaz 250 cd/m2 |  |  |  |
| Paneļa tips IPS |  |  |  |
| Kontrasts vismaz 1000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Pieslēgumi, iebūvēti monitorā: 1x DisplayPort 1x HDMI 1x VGA 4x USB 3.2 |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Skaļrunis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Saounbar – audio skaļrunis paredzēts piedāvātajam monitoram |  |  |  |
| Frekvences 180 - 20000 Hz |  |  |  |
| Maksimālais līmenis (SPL) vismaz 89 dB |  |  |  |
| Jauda vismaz 3.6W |  |  |  |
| Pieslēgums USB |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Audio procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Konferenču procesors ar atvērtā tipa DSP arhitektūru ar vismaz 12 kanālu AEC procesora iespēju |  |  |  |
| 24-bit/48kHz AD/DA konvertori ar latenci ne lielāku kā 1,1 ms |  |  |  |
| Vismaz 12 analogas audio ieejas, maksimālais ieejas līmenis ne vairāk kā +24 dBu, ieejas pretestība 12 KΩ, iespēja 48V barošana |  |  |  |
| Vismaz 8 analogas audio izejas, izejas pretestība 200 KΩ, maksimālais izejas līmenis +24 dBu |  |  |  |
| DANTE audio protokols ar vismaz 64x64 līnijām, primary/secondary porti |  |  |  |
| Vismaz 8 digitālas izejas, latence mazāka par 21 μs |  |  |  |
| Vismaz viens USB komunikācijas ports |  |  |  |
| Vismaz viens VoIP ports, RJ-45, vismaz divas līnijas |  |  |  |
| Vismaz GPIO 5x5 kontroles ports |  |  |  |
| Vismaz viens Rs-232 ports kontroles pieslēgumam |  |  |  |
| Vismaz viens tīkla pieslēgums caur RJ-45 |  |  |  |
| Maksimālais audio kanālu apstrādes skaits ne mazāk kā 164 kanāli |  |  |  |
| Iespēja programmēt un konfigurēt izmantojot ražotāja izstrādātu bezmaksas programmnodrošinājumu, iespēja ģenerēt aplikācijas saturu attālinātai vadībai no planšetes vai telefona |  |  |  |
| Iespēja veidot loģiskās komandas trešās puses iekārtām |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofons ar mute pogu |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Miniatūrs lokans konferenču mikrofons ar elektreta kondensatora tipa kapsulu |  |  |  |
| Frekvenču diapazons robežās no 50-17000 Hz |  |  |  |
| Pretestība ne vairāk 180 Ohm |  |  |  |
| Kapsulas polaritāte: kardioīds |  |  |  |
| Kapsulas SPL ne lielāks kā 125 dB |  |  |  |
| Dinamiskais diapazons vismaz 96 dB |  |  |  |
| Lokanās daļas garums ne mazāks kā 460 mm |  |  |  |
| Nepieciešama kapsulas barošana 11-52 Vdc, 2.0 mA |  |  |  |
| Uztveršanas laukums vismaz (-3 dB): 130° |  |  |  |
| Paredzēts montēt virsmās vai atsevišķā paliktnī |  |  |  |
| Iebūvēta Mute poga un gaismas indikācija |  |  |  |
| Mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 5 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Miniatūrs lokans konferenču mikrofons ar elektreta kondensatora tipa kapsulu |  |  |  |
| Frekvenču diapazons robežās no 50-17000 Hz |  |  |  |
| Pretestība ne vairāk 180 Ohm |  |  |  |
| Kapsulas polaritāte: kardioīds |  |  |  |
| Kapsulas SPL ne lielāks kā 125 dB |  |  |  |
| Dinamiskais diapazons vismaz 96 dB |  |  |  |
| Lokanās daļas garums ne mazāks kā 460 mm |  |  |  |
| Nepieciešama kapsulas barošana 11-52 Vdc, 2.0 mA |  |  |  |
| Uztveršanas laukums vismaz (-3 dB): 130° |  |  |  |
| Paredzēts montēt virsmās vai atsevišķā paliktnī |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofona galda paliktnis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 5 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Galda paliktnis augstāk minētajiem mikrofoniem |  |  |  |
| Paliktnim jābūt tā paša ražotāja, kā mikrofoni |  |  |  |
| 3-pin XLR tipa ligzda mikrofona ievietošanai |  |  |  |
| Komplektā rūpnieciski pievienots balansēts audio kabelis ar 3-pin XLR konektoru |  |  |  |
| Melnā krāsā |  |  |  |
| Mikrofona statīva turētājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Turētājam jābūt tā paša ražotāja, kā mikrofoni |  |  |  |
| Standarta mikrofona turētājs mikrofoniem ar diametru 20 mm, vītne atbilstoša standarta mikrofonu statīva stiprinājumam |  |  |  |
| Mikrofona statīvs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Melns grīdas mikrofona turētājs ar vismaz trīs atbalsta kājām |  |  |  |
| Augstuma regulācija vismaz robežās no 950 līdz 1600mm |  |  |  |
| Izgatavots no metāla |  |  |  |
| Kontroles procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Iekārtai jābūt vismaz diviem abpusējās komutācijas RS232 kontroles portiem un vienam vienvirziena RS232 kontroles portam, vismaz četriem digitāliem ieejas/izejas kontroles portiem, vismaz diviem relejiem un LAN pieslēgumam |  |  |  |
| Iekārtā iebūvēta vismaz 8 GB atmiņa un 1 GB RAM atmiņa |  |  |  |
| Iekārta spēj vadīt vismaz 32 tīkla iekārtas |  |  |  |
| Iekārta atbalsta makro komandas, iekšējos mainīgos lielumus un iekārtu monitorēšanu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt vismaz 4 papildus kontroles procesorus un veidot no tā grupu |  |  |  |
| Iespēja caur tīklu pieslēgt kontroles pogu paneļus un skārienjūtīgos displejus ar individuāli izveidojamu lietotāja saskarsmi |  |  |  |
| Iekārta atbalsta 802.1X autentifikācijas mehānismu |  |  |  |
| Iespēja iekārtu pārvaldīt attālināti caur interneta pārlūkprogrammu |  |  |  |
| Iekārta paredzēta montēt aparatūras skapī un neaizņem vairāk par 1U izmēru |  |  |  |
| Iekārtas korpuss izgatavots no metāla |  |  |  |
| Piedāvātais kontroles procesors saderīgs ar klienta esošo Cisco videokonferenču iekārtu un spēj izveidot individuālu lietotāja saskarsmi uz Cisco skārienjūtīgā paneļa |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio ieraksta procesors |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Daudzceļu ieraksta un atskaņošanas iekārta |  |  |  |
| Iespēja atskaņot un ierakstīt vismaz līdz 64 neatkarīgiem audio kanāliem 48 kHz/24-bit izšķirtspējā vai 32 neatkarīgiem audio kanāliem 96 kHz/24-bit izšķirtspējā |  |  |  |
| Pilnībā saderīga ar Pro Tools sistēmu |  |  |  |
| Komplektā vismaz 240 Gb/480 Gb 2,5 `` ATA SSD ieraksta disks |  |  |  |
| Iespēja ievietot vismaz līdz divām ieejas/izejas audio interfeisu kartēm (versijas: MADI optiskā/koaksiālā; MADI koaksiāla, DANTE, AES/EBU, analog audio) |  |  |  |
| Vismaz SMPTE LTC sinhronizācija, video references un WC ieeja |  |  |  |
| Iespēja kontrolēt caur RS-422 portu |  |  |  |
| Iebūvēta 1Gb LAN tīkla karte |  |  |  |
| Iespēja kontrolēt attālināti izmantojot ražotāja aplikāciju vai kontroles iekārtu |  |  |  |
| Uz priekšējā paneļa izvietota austiņu izeja ar skaļuma regulēšanas iespēju |  |  |  |
| Uz priekšējā paneļa izvietotas navigācijas pogas izvēlnei |  |  |  |
| Uz priekšējā paneļa izvietots iebūvēts krāsains LCD ekrāns |  |  |  |
| Iekārta atbilst 1U standarta statnes 19`` izmēram |  |  |  |
| Audio ieraksta procesora audio karte |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Augstāk minētajai audio ieraksta sistēmai ievietojama un saderīga karte ar DANTE protokola nodrošināšanas funkciju. |  |  |  |
| Iespēja nodrošināt vismaz līdz 64 kanālu datu apmaiņu 44k/48 kHz semplēšanas frekvencē vai līdz 32 kanālu datu apmaiņu 88.2k/96kHz semplēšanas frekvencē |  |  |  |
| Vismaz divi RJ45 tipa konektoru ligzdas DANTE PRIMARY un SECONDARY funkciju nodrošināšanu |  |  |  |
| 1Gb tīkla standarts 1000BASE-T |  |  |  |
| Aparatūras skapis |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Metāla aparatūras 19” skapis |  |  |  |
| Dziļums vismaz 600mm |  |  |  |
| Augstums ne lielāks kā 500mm |  |  |  |
| Ietilpība vismaz 9U vienības |  |  |  |
| Integrētas aparatūras stiprināšanas sliedes ar M6 vītni iekārtunostiprināšanai |  |  |  |
| Iespēja montēt uz sienas ar vismaz diviem stiprinājumiem – augšā un apakšā |  |  |  |
| Iespēja novietot uz grīdas un ieskrūvēt riteņus vai regulējamas kājiņas |  |  |  |
| Priekšējās un sānu durvis noņemamas |  |  |  |
| Materiāls – metāls melnā krāsā |  |  |  |
| Integrēti kabeļu kārtošanas mehānismi |  |  |  |
| Ierakstu telpa nr. 521 |  |  |  |
| Ieraksta sistēma |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Vienlaicīgi spēj ierakstīt un samiksēt vismaz līdz trīs FULL HD 30fps izšķirtspējas video un audio kanāliem no dažādiem avotiem un nodrošina samiksētā satura straumēšanu internetā |  |  |  |
| Video ieejas vismaz 1x 3G-SDI, 2x HDMI, 2x USB 3.0, RTSP, NDI¦HX, SRT |  |  |  |
| Audio ieejas vismaz 2x XLR, 2x RCA, SDI, HDMI, USB, RTSP, SRT |  |  |  |
| Video izejas vismaz 1x HDMI, 3x H.264/AVC |  |  |  |
| Audio izejas vismaz 1x 3.5 mm audio Jack, RTSP, SRT, HDMI audio |  |  |  |
| Saturs no katra video avota var tikt ierakstīts atsevišķā failā un vienā kopējā failā atbilstoši izvēlētajam ekrāna izklājumam ar samiksētu audio visos failos |  |  |  |
| Samiksētā satura ekrāna izklājumu iespējams mainīt pēc izvēles no planšetdatora, datora vai no iekārtas skārienjūtīgā paneļa |  |  |  |
| Uz iekārtas izvietots vismaz 7” skārienjūtīgs ekrāns |  |  |  |
| Nodrošina iepriekš definētus ekrāna izklājumus (pilna ekrāna, bilde bildē, bilde blakus bildei, vairāku kanālu ekrāna sadalījumu) |  |  |  |
| Nodrošina fona attēlus un logo vismaz šādos formātos - JPEG, PNG |  |  |  |
| Nodrošina teksta ievadi |  |  |  |
| Iespēja sakārtot katru avotu secību, izgriezt jebkuram avotam tikai nepieciešamo informāciju |  |  |  |
| Saderīga ar vismaz ar Panopto, Kaltura, Opencast |  |  |  |
| Ierakstītos failus iespējams glabāt SD kartē vai SSD cietajā diskā |  |  |  |
| Uzglabāto datu formāts vismaz AVI, MOV, MP4, MPEG-TS |  |  |  |
| Atbalsta straumēšanas protokolus vismaz MPEG-TS, FLV, RTSP, SRT, HLS, RTMP, RTMPS, HLS |  |  |  |
| Iekārtai jānodrošina vadība caur iebūvēto tīmekļa platformu, skārienjūtīgo ekrānu uz priekšējā paneļa |  |  |  |
| Iespēja pieslēgt iekārtai klaviatūru un peli tās vadībai |  |  |  |
| Jāatbalsta kontroles valdību caur tīklu un RS232 |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| PTZ kamera |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kameras tips PTZ NDI ar 1/2.5 inch CMOS sensoru |  |  |  |
| Attēla palielinājums vismaz optiski 12x un vismaz digitāli 15x |  |  |  |
| Kameras skata leņķa platums vismaz 80° (FOV) |  |  |  |
| Izšķirtspēja 4K ar efektīvajiem pikseļiem vismaz 8.51 M |  |  |  |
| Iespējams iestatīt vismaz 10 saglabātus kameras skatus, pozīcijas uz tālvadības pults |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti kamerā vismaz: 1x HDMI 1x SDI 1x USB 1x LAN (POE) 1x RS232-in 1x RS232-out 1x DC12V |  |  |  |
| Komplektā kamerai NDI licence |  |  |  |
| Komplektā: tālvadības pults un sienas/griestu stiprinājums |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 2 gadi |  |  |  |
| Mikrofona uztvērējs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Digitālais bezvadu mikrofonu uztvērējs ar AES 256 šifrēšanu |  |  |  |
| Darbības rādiuss vismaz līdz 100m |  |  |  |
| RF apgabala joslas platums vismaz līdz 72 MHz |  |  |  |
| Iespēja izmantot vismaz līdz 60 kanāliem vienā apgabala joslā |  |  |  |
| Iespēja izmantot vismaz līdz 22 kanāliem 8 MHz TV kanālā |  |  |  |
| RF jūtība ne mazāka kā -97dBm |  |  |  |
| Audio frekvenču diapazons vismaz 20Hz – 20kHz |  |  |  |
| 24-bit/48kHz AD/DA konvertera aizture ne lielāka kā 2,9 ms |  |  |  |
| Audiosignāla dinamiskais diapazons (A) 120 dB, harmoniskie kropļojumi <0,1% |  |  |  |
| Divas antenu BNC ieejas ar 50 Ω pretestību, komplektā ¼ viļņa antenas |  |  |  |
| Pastiprinājuma diapazons vismaz -18 līdz +42 dB (ar soli ne lielāku kā 1 dB) |  |  |  |
| XLR un TRS tipa izejas ar Phantom barošanas aizsardzību |  |  |  |
| Pārslēdzams -30dB vājinātājs |  |  |  |
| Vismaz viens RJ-45 10/100 Mbit/s pieslēgums iekārtu programmnodrošinājuma lejupielādei, frekvenču salāgošanai un kontrolei |  |  |  |
| Multifunkcionāls displejs, iespēja mainīt dažādus informatīvus parametrus, izmantot iebūvēto RF skeneri |  |  |  |
| Iekārtu paredzēts stiprināt aparatūras skapī un tā augstums nepārsniedz 1U augstums, komplektā statnes stiprinājums, visi nepieciešamie kabeļi un savienojumi stiprināšanai aparatūras skapī |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Jostas mikrofona raidītājs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Jostas bezvadu raidītājs, saderīgs ar piedāvājumā iekļauto bezvadu uztvērēju |  |  |  |
| Raidīšanas attālums līdz vismaz līdz 100m |  |  |  |
| 4-kontaktu ligzda (TA4M) mikrofona pieslēgumam |  |  |  |
| Pretestība 1 MΩ, maksimālais ieejas signāla līmenis 8,5 dBV |  |  |  |
| Raidīšanas jauda pārslēdzama 1 mW vai 10 mW |  |  |  |
| Informatīvais displejs |  |  |  |
| Sinhronizācija ar uztvērēju caur IR portu |  |  |  |
| Iespēja bloķēt ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, mainīt raidīšanas jaudu, pastiprinājumu |  |  |  |
| Modulācijas tips: digitāls |  |  |  |
| Barošana ar 2x AA tipa baterijām vai vairākkārt uzlādējamiem litija jonu specializētiem akumulatoriem |  |  |  |
| ¼ viļņu antena |  |  |  |
| Integrēts atsperīgs turētājs |  |  |  |
| Alumīnija korpuss, melns |  |  |  |
| Izmēri ne vairāk kā 90 x 70 x 30 mm, svars ne vairāk kā 150 g |  |  |  |
| Komplektā maciņš glabāšanai, 2xAA tipa baterijas |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Piespraužams mikrofons |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Piespraužams mikrofons priekš piedāvājumā iekļautā bezvadu jostas raidītāja |  |  |  |
| Duālas diafragmas, kondensatoru tipa kapsula, izmērs ne vairāk par 5,5mm |  |  |  |
| Apļa (omnidirectional) polaritāte |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 20Hz -20kHz |  |  |  |
| Jūtība ne mazāka kā -42.5 dBV (7.5 mV) |  |  |  |
| SNR ne mazāk kā 63,0 dB |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB |  |  |  |
| Dinamiskais diapazons 101,0 dB |  |  |  |
| MTQG konektors, kabeļa garums ne vairāk kā 1,7m |  |  |  |
| Krāsa: tan |  |  |  |
| Atbilstība IP57 drošības klasei |  |  |  |
| Komplektā glabāšanas maciņš, vējsargu komplekts, universāls stiprinājums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofons tips nr. 1 |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Shotgun tipa mikrofons |  |  |  |
| Elektrēta kondensatora tipa kapsula |  |  |  |
| Hiperkardioīda polaritāte |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 65Hz -20kHz |  |  |  |
| Jūtība ne mazāka kā -33,5 dBV |  |  |  |
| SNR ne mazāk kā 79,0 dB |  |  |  |
| Maksimālais skaņas spiediena līmenis ne mazāks kā 132 dB |  |  |  |
| Dinamiskais diapazons 117,0 dB |  |  |  |
| Komplektā glabāšanas maciņš, universāls stiprinājums |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Mikrofons tips nr. 2 |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Dinamiskā tipa mikrofons |  |  |  |
| Jūtība ne mazāka kā -59dB |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 50Hz -20kHz |  |  |  |
| Iebūvēti frekvenču filtri, zemo frekvenču filtrs, vidējo frekvenču pastiprinājums |  |  |  |
| 150 omu pretestība |  |  |  |
| Piekares sistēma, kas savietojama ar mikrofonu pantogrāfiem. |  |  |  |
| Komplektā jāiekļauj grozāms mikrofona pantogrāfs |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Audio pults |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Digitālais audio mikseries ierakstu studijām |  |  |  |
| Vismaz 4x mikrofonu ieejas |  |  |  |
| Vismaz 2x analogās stereo ieejas |  |  |  |
| Vismaz 4x austiņu izejas |  |  |  |
| Vismaz 2x analogās stereo izejas |  |  |  |
| USB pieslēgums ar vismaz 14x4 audio kanāliem |  |  |  |
| Vismaz 10” skārienjūtīgs ekrāns |  |  |  |
| Vismaz 9x faderi |  |  |  |
| Iebūvēts mikrofonu auto mikseris |  |  |  |
| Austiņas tips nr. 1 |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Audio austiņas, uzliekamas uz auss |  |  |  |
| Neodīms magnēts |  |  |  |
| Skaļruņa izmērs vismaz 40mm |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 10Hz -20kHz |  |  |  |
| Pretestība ne mazāka kā 63Ohms |  |  |  |
| Jūtība vismaz 106db |  |  |  |
| Kabeļa garums vismaz 2.5m |  |  |  |
| Austiņas tips nr. 2 |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 2 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Slēgtā tipa austiņas |  |  |  |
| Dinamiskā tipa elementi, 40mm |  |  |  |
| Frekvenču josla vismaz 40Hz-22kHz |  |  |  |
| Pretestība ne mazāka kā 40Ohms |  |  |  |
| Jūtība – vismaz 97dB/mW |  |  |  |
| Maksimālais pieļaujamais ieejas signāla līmenis – 500 mW |  |  |  |
| 1/8 TRS spraudnis ar ¼” izmēra adapteri |  |  |  |
| Atvienojams pieslēguma kabelis |  |  |  |
| Profesionāls displejs |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Izmērs pa diagonāli vismaz 55” |  |  |  |
| Izšķirtspēja un atjaunošanas frekvence ne mazāka kā 3840x2160, 4K/UHD 60 Hz |  |  |  |
| Ražotāja noteiktā displeja darbības slodze 24/7 |  |  |  |
| Attēla dinamiskais diapazons vismaz HLG vai HDR10 |  |  |  |
| Paneļa tips LCD, IPS |  |  |  |
| Paneļa tehnoloģija - tiešais LED |  |  |  |
| Ekrāna spilgtums ne mazāks kā 440 cd/m2 |  |  |  |
| Pretastpīdums ar zemu atstarojums ne vairāk kā 1% |  |  |  |
| Kontrasts ne mazākā kā 1100:1 |  |  |  |
| Dinamiskais kontrasts ne mazāks kā 300 000:1 |  |  |  |
| Reakcijas laiks ne lielāks kā 8ms |  |  |  |
| Krāsu gamma ne mazāk kā 92% |  |  |  |
| Pie HDMI signāla parādīšanās automātiskā ieslēgšanās |  |  |  |
| HTML5 platforma |  |  |  |
| Pieslēgumi iebūvēti displejā ne mazāk kā: HDMI ieeja (HDCP 2.3) x 4 USB x 2 Kompozītais video x 1 RS232 x 1 LAN x 1 Audio ieeja x 1 Audio digitālā izej x 1 |  |  |  |
| Jānodrošina bezvadu pieslēguma standarti vismaz Apple AirPlay, Chromecast |  |  |  |
| Jānodrošina satura rādīšana no USB datu nesēja |  |  |  |
| Iebūvēti audio skaļruņi vismaz 2x10W |  |  |  |
| Izmēri ārējie displejam 1244x720x70 mm (+/-2mm) |  |  |  |
| Svars 16kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Iebūvēta Android operētāj sistēma |  |  |  |
| Android operētājsistēmas procesora vadības ierīces iebūvētā atmiņa iebūvēta vismaz 16GB |  |  |  |
| Jānorāda links - Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā, kurā Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās iekārtas elektrības patēriņu |  |  |  |
| Displeja elektrības patēriņš standarta režīmā ne lielāks kā 92 W |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 3 gadi |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Displeja sienas stiprinājums |  |  |  |
| Paredzamais daudzums (gab.): 1 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas montējams displeja stiprinājums ar kravnesību vismaz 67 kg |  |  |  |
| Stiprinājuma VESA atbalsts no 200x100 līdz 600x400 |  |  |  |
| Stiprinājuma mehānisms atļauj displeju atvilkt no sienas 58-500 mm robežās |  |  |  |
| Pagriežams pa labi un kreisi vismaz 60 grādu robežās |  |  |  |
| Slīpuma regulācija vismaz +/- 5 grādi |  |  |  |
| Paša stiprinājuma svars 9kg (+/-1kg) |  |  |  |
| Ražotāja dota garantija vismaz 5 gadi |  |  |  |
| Telpu rezervācija |  |  |  |
| Zāles rezervācijas panelis |  |  |  |
| Daudzums (gab.): 12 |  |  |  |
| Preces ražotājs: |  |  |  |
| Preces modelis: |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Skārienjūtīgs 10 (+/- 0.5) collu ekrāns LCD ekrāns ar pretatspīduma (anti-glare) pārklājumu un pirkstu nospiedumu mazinošo pārklājumu (anti-fingerprint) |  |  |  |
| Jānodrošina rezolūcija 1920 x 1200 |  |  |  |
| Iebūvētā atmiņa vismaz 4GB |  |  |  |
| Savienojums TCP/IP |  |  |  |
| jānodrošina HTTPS un SSH protokols |  |  |  |
| Iebūvētie sensori, temperatūra, mitrums, gaisa kvalitāte (TVOC) |  |  |  |
| Jānodrošina Ad-hoc rezervācija |  |  |  |
| Iespējams pārvaldīt plānotās sanāksmes no telpu rezervācijas kalendāra |  |  |  |
| Iekārtā iespējams pagarināt sanāksmes laiku |  |  |  |
| Integrācija jānodrošina ar Microsoft O365, Exchange un Google Calendar caur Webex Hybrid kalendāra servisu |  |  |  |
| Saderība jānodrošina ar Pasūtītāja cisco Webex un microsoft Teams aplikācijām |  |  |  |
| Pārvaldība jānodrošina caur Cisco Unified Communications Manager vai Webex Cloud mākoņapaklojuma vietni, kā arī izmantojot Webex Assistant. Jānodrošina vienota atjaunojumu un konfigurācijas likšana uz visiem reģistrētajiem sienas paneļiem vienlaicīgi. |  |  |  |
| Izmēri ne lielāki par 6.9 x 24.2 x 16.4 cm (H x L x D) |  |  |  |
| Svars ne vairāk kā 1kg |  |  |  |
| Jānodrošina komplektā sienas stiprinājums |  |  |  |
| Sienas panelim pieejami 3 krāsu LED indikatori, par telpas aizņemtību, 360 attēlojams (zaļš - telpa ir brīva, dzeltens – tuvojas sanāksme, sarkans – telpa aizņemta) |  |  |  |
| Iekārtas strāvas padeve jānodrošina caur PoE |  |  |  |
| Jānodrošina 3 gadu ražotāja garantija |  |  |  |
| Pretendents iesniedz ražotāja vai ražotāja autorizēta pārstāvja izdotu apliecinājumu, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt, uzstādīt, konfigurēt un nodrošināt garantijas un pēc garantijas servisu piedāvātajām iekārtām vai pretendenta apliecinājums, ka līguma darbības laikā piegādājot preces, pretendents pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniegs dokumentus, kas apliecina preču legālu iegādi, kur minēta iekārtu izcelsmes vieta un norādīts vismaz 1 autorizēts servisa centrs (nosaukums, adrese, kontaktinformācija), kurā/os līguma darbības laikā tiks nodrošināts garantijas remonts tehniskajā specifikācijā minētajām iekārtām. |  |  |  |
| Palīgmateriāli (vadi, savienojumi, konektori) |  |  |  |
| Serveru skapis (tips 1) |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Uz grīdas novietojams |  |  |  |
| 19”, 12U, 600x600mm |  |  |  |
| Stikla durvis |  |  |  |
| Koka vai koka imitācijas virsma kas pieļauj nelielu mantu novietošanu |  |  |  |
| 1U, 19” 230V elektrības rozešu bloks ar slēdzi |  |  |  |
| 1U, 19” kabeļu organizators |  |  |  |
| Serveru skapis (tips 2) |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Pie sienas stiprināms |  |  |  |
| 19”, 12U, 600x600mm |  |  |  |
| Stikla durvis |  |  |  |
| 1U, 19” 230V elektrības rozešu bloks ar slēdzi |  |  |  |
| 1U, 19” kabeļu organizators |  |  |  |
| Universālais sienas stiprinājums 3U |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| 19" rāmjakonstrukcija |  |  |  |
| Izmērs 2U |  |  |  |
| Skrūvju vietas stiprināšanai pie vertikālām konstrukcijām |  |  |  |
| Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm |  |  |  |
| Universālais sienas stiprinājums 4U |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese vai iesniegtās tehnisko datu lapas faila nosaukumu un lappusi, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| 19" rāmja konstrukcija |  |  |  |
| Izmērs 3U |  |  |  |
| Skrūvju vietas stiprināšanai pie vertikālām konstrukcijām |  |  |  |
| Materiāls- metāls, ne plānāks kā 1,5 mm |  |  |  |
| Nepārtrauktās barošanas avots (UPS) |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Vismaz 650VA Line-Interactive |  |  |  |
| Vismaz 6 iekārtu pieslēgvietas |  |  |  |
| Komplektā ar 12v bateriju |  |  |  |
| XLR konektors - Spraudnis |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| XLR – M tipa konektors metāla korpusā |  |  |  |
| Krāsa melna |  |  |  |
| Pretestība ne lielāka kā 3mΩ |  |  |  |
| Vismaz IP 40 drošības klase |  |  |  |
| Atbilst vismaz šādiem standartiem - IEC 61076-2-103 un IEC 68-2-20 |  |  |  |
| XLR konektors - Ligzda |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| XLR – F tipa konektors metāla korpusā |  |  |  |
| Krāsa melna |  |  |  |
| Pretestība ne lielāka kā 3mΩ |  |  |  |
| Vismaz IP 40 drošības klase |  |  |  |
| Atbilst vismaz šādiem standartiem - IEC 61076-2-103 un IEC 68-2-20 |  |  |  |
| Mikrofonu kabelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Mikrofonu kabelis PVC apvalkā |  |  |  |
| Dzīslu šķērsgriezums vismaz 0.22 mm² |  |  |  |
| Pretestība ne lielāka kā 85Ω/km |  |  |  |
| Datortīkla kabelis UTP Cat 5e |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Jānorāda ražotāja mājas lapas precīza interneta adrese, kurā var atrast piedāvātas tehnikas atbilstību prasībām |  |  |  |
| Kabeļu kanāls grīdas |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Virsmas materiāls- alumīnijs |  |  |  |
| Izmēri- ne mazāk kā 18mm x75mm |  |  |  |
| Krāsa- gaiši pelēka (nekrāsots alumīnijs) |  |  |  |
| Kabeļu kanāls sienas |  |  |  |
| Jānorāda ražotājs un modelis |  |  |  |
| Materiāls- PVC |  |  |  |
| Izmēri 40mmx40mm |  |  |  |
| Krāsa- balta (pēc pasūtītāja pieprasījuma un savstarpēji saskaņojot krāsa var būt cita) |  |  |  |
| HDMI kabelis |  |  |  |
| Atbalsta vismaz HDMI 2.0 |  |  |  |
| Nodrošina 4K video caurlaidību ar 60Hz vismaz 5M garumā |  |  |  |

- Iekārtu uzstādīšana:

| Nr. p.k. | Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu |
| --- | --- |
| 1.1. | Atbilstoši līgumā noteiktajai darba stundas likmei, Pretendents piegādā un uzstāda iekārtas ar savu transportu un personālu Tieslietu akadēmijas telpās Rīgā, 11.novembra krastmala vai citā pasūtītāja norādītā vietā Rīgas teritorijā. |
| 1.8. | Iekārtu piegāde un uzstādīšana notiek 40 (četrdesmit) darbdienu laikā, no pieteikuma brīža, iekārtas var tikt pasūtītas vairākos pieteikumos un visa līguma darbības laikā. Uzstādīšana notiek, ievērojot iestādes darba laiku (pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 17:15, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:30 līdz 17:15, piektdienās no 08:30 līdz 16:00). |
| 1.9 | Izstrādā iekārtu novietojuma un kabeļu izvadu projektu katrai telpai, ko saskaņo ar pasūtītāju, lai nodotu būvniekam ēkas remontdarbu laikā. |
| 2.0. | Pēc saskaņotā plāna, ierīko nepieciešamos kabeļus, savienojošos vadus maskē telpās paredzētajās kabeļu kanālos, ja telpā tādi ir, vai ar maskējošiem palīgmateriāliem. |
| 2.1. | Piegādā un instalēšanā lieto stiprinājumus un savienojošos vadus, virsapmetuma kabeļu kanālus un citus nepieciešamos palīgmateriālus multimediju iekārtu uzstādīšanai. Pēc iespējas visi savienojošie vadi ir jāinstalē aiz telpas konstruktīvajiem elementiem (piemēram, virs iekārtajiem griestiem, aiz ģipškartona sienas, zem grīdlīstes, mēbelēs u.tml.). Ja savienojošie vadi tiek instalēti ārpus telpas konstruktīvajiem elementiem, tad tie ir jāievieto kabeļu kanālos. Uz grīdas esošie vadi ir jāinstalē grīdas kanālos ar pusapaļu virsmu; vadu stiprināšana tikai ar līmlenti vai tamlīdzīgiem līdzekļiem nav pieļaujama. Vadiem ir jāveic kabeļu marķējums vismaz kabeļu galos. |
| 2.5. | Veic visu iekārtu konfigurēšanu un programmēšanu, lai nodrošinātu savstarpēju sadarbību. |
| 2.6. | Veic visu iekārtu salāgošanu, noskaņošanu un demonstrē Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai visu sistēmu kopdarbībā. |
| 2.7. | Paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par iekārtu uzstādīšanu un nodošanu. |
| 2.8. | Atbilstoši Pasūtītāja pieprasījumam nodrošina iekārtu papildus konfigurāciju, pārvietošanu, personāla apmācības un cita veida pakalpojumus, kas saistīti ar piegādāto iekārtu lietošanu. |

- Garantija un problēmu risināšana

| Nr. p.k. | Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu |
| --- | --- |
| 1.1. | Garantijas termiņi no katras iekārtas uzstādīšanas brīža par uzstādītajiem materiāliem ir jānodrošina līdz ražotāja garantijas beigšanās laikam. Jānodrošina vismaz 2 gadu garantija precēm, ja vien tehniskajā specifikācijā nav minēts lielāks termiņš kādai konkrētai precei, tad jānodrošina norādītais. |
| 1.2. | Visām piegādātajām precēm un palīgmateriāliem jābūt jauniem, rūpnīcas oriģinālajā iepakojumā, nedrīkst būt atjaunoti vai restaurēti. |
| 1.3. | Radušās problēmas jābūt iespējams pieteikt elektroniski (elektroniskais pasts) un pa tālruni. Pieteikšanas laiks – pirmdienās no plkst. 08:30 līdz 17:15, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:30 līdz 17:15, piektdienās no 08:30 līdz 16:00. |
| 1.4. | Maksimālais reakcijas laiks – viena stunda pēc problēmas pieteikšanas. |
| 1.5. | Problēmu novēršanas laiks uz vietas nedrīkst būt ilgāks par 3 (trīs) darbdienām pēc pieteikuma nosūtīšanas (pieteikuma nosūtīšanas dienu ieskaitot), ierodoties pie pasūtītāja, ja problēmu nav iespējams novērst minētajā termiņā, tad pretendents nodrošina preces aizstāšanu ar līdzvērtīgu preci, aizstāšana ar jaunu, līdzvērtīgu preci nevar būt ilgāka par 10 (desmit) darbdienām. |

- Iekārtu apkalpošana, apkope garantijas laikā un remonts pēc garantijas termiņa beigām

| Nr. p.k. | Prasības attiecībā uz sniedzamo pakalpojumu |
| --- | --- |
| 1.1. | Pretendents sniedz pakalpojumu (iekārtu diagnostiku, remontu, defektācijas aktu sastādīšanu, u.c.) ar savu transportu un personālu. |
| 1.2. | Pretendentam jānodrošina uzstādīto iekārtu remonts un apkope atbilstoši stundas likmei par darbiem, kuru veicot tiek sastādīts pieņemšanas nodošanas akts, kas ietver iekārtu darbaspēju pārbaudi, tīrīšanu, remontu, konfigurēšanu, ierīču pievienošanu u.c. darbus pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |
| 1.3. | Pretendents, pēc Pasūtītāja pieprasījuma (pieprasījumu veic pa e-pastu vai telefonu) veic iekārtu, detaļu piegādi un uzstādīšanu vai nomaiņu ar savu transportu. |
| 1.4. | Problēmu novēršanas laiks nedrīkst būt ilgāks par 5 (piecām) darbdienām pēc pieteikuma nosūtīšanas (pieteikuma nosūtīšanas dienu ieskaitot), ierodoties pie pasūtītāja; |
| 1.5. | Visām detaļām un palīgmateriāliem jābūt jauniem, rūpnīcas oriģinālajā iepakojumā, nedrīkst būt atjaunoti vai restaurēti. |
| 1.6. | Pretendents sniedz apmācības un instrukcijas par iekārtu lietošanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |