Apspriede

Atklātam konkursam

“Meža mašīnu noma”

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar zemāko cenu, bez PVN, katrā iepirkuma daļā atsevišķi.

Līguma darbības laiks: 2024.gada 01.oktobris – 2026.gada 30.jūnijs

Meža mašīnas nomas periods katrā līguma darbības gadā:

2024.gada 01.oktobris – 2025.gada 30.jūnijs, paredzamais izmantošanas apjoms: 1400 stundas;

2025.gada 01.septembris – 2026.gada 30.jūnijs, paredzamais izmantošanas apjoms: 1400 stundas.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina un cenā jāiekļauj nomas mašīnas atvešana norādītajos datumos un nomas mašīnu aizvešana norādītajos datumos pasūtītāja adresē: “Ogres meža tehnikums”, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV-5001

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Harvestera noma

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības Parametri | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Bāze |  |  |  |
| 1. | Ražošanas gads | sākot no 2020 gada, nevairāk kā 12000 motorstundas |  |
| 2. | Dzinēja izmešu emisijas klase | EPA Final Tier 4, EU Stage V, klase |  |
| 3. | Dīzeļdzinēja jauda, kW | vismaz 190 kW |  |
| Transmisija |  |  |  |
| 1. | Riteņu skaits, gab. | 6 vai 8 riteņu |  |
| 2. | Riepu platums, mm | 700< |  |
| 3. | Riteņu diska diametrs, collas | 24.5’’ vai 26.5” |  |
| 4. | Kāpurķēdes | Komplektācijā iekļautas 1 pāris kāpurķēdes atblstošas tehnikas riteņu modelim ar montāžas atslēgu un papildus 3 dažādu izmēru savienojumiem |  |
| Kabīne |  |  |  |
| 1. | Kabīnes stiklojums un saules aizsargi | aprīkots ar UV starojuma aizsargplēvēm visiem kabīnes logiem |  |
| 2. | Klimatatkontrole | Jānodrošina |  |
| 3. | Operatora sēdeklis | aprīkots ar paaugstināta komforta operatora sēdekli |  |
| 4. | Darba gaismas tehnikai | aprīkots LED gaismas lukturiem ne mazāk kā 14 gab. uz tehnikas |  |
| Manipulators/harvestera galva |  |  |  |
| 1. | Manipulatora maksimālās izlīces garums, metri | 10 m vai vairāk |  |
| 2. | Harvestera galva | Maksimālā ruļļu atvēršana 620mm<; Maksimālais nozāģēšanas diametrs 640mm < |  |
| 3. | Sortimentu marķēšana | Jānodrošina sortimentu marķēšanas sistēma ar divām dažādām krāsām |  |
| Papildaprīkojums |  |  |  |
| 1. | Elektroniskais dastmērs | Jānodrošina |  |
| 2. | Tehnikas vadības sistēma | aprīkots ar tehnikas ražotāja izstrādātu un uzstādītu PC/Windows® vidē funkcionējošu datoru, kas nodrošina produkcijas uzskaiti, darba laiku uzskaiti, degvielas patēriņa uzskaiti, kā arī visu atskaišu nosūtīšanu no mašīnas datora uz e-pastu |  |
| 3. | Degvielas un hidrauliskās eļļas uzpilde | aprīkots ar integrētu elektrisko degvielas un hidrauliskās eļļas uzpildes sūkņiem un uzpildes caurulēm. |  |
| 4. | Ugunsdzēšamais aparāts | jānodrošina |  |
| 5. | Ugunsdzēsības sistēma | Jānodrošina autonomā ugunsdzēsības sistēma |  |
| 6. | Autonomā apsilde | aprīkots ar dīzeļdegvielu darbināmu autonomās darbības iekārtu, kabīnes, dzinēja un hidrauliskās eļļas apsildei |  |
| 7. | Lietošanas instrukcija Latviešu valodā. Rezerves daļu katalogs elektroniskā formātā vadības datorā. | jānodrošina |  |
| 8. | Instrumentu kaste | Jānodrošina instrumentu kaste ar primāri nepieciešamajiem instrumentiem apkopju un sīku remontu veikšanai |  |
| Serviss |  |  |  |
| 1. | Apkopes | Jānodrošina ražotāja periodikās apkopes, izņemot: - ikdienas un iknedēļas apkopes. - degviela un smērvielas |  |
| 2. | Remonti | Jānodrošina pilna apjoma serviss, izņemot bojājumi, kas: - radušies neatbilstošas ekspluotācijas rezultātā; - saistīti ar dabisko nolietojumu (manipulatora/galvas hidraulikas caurules, logu slotiņas, zāģa sliede un griezējmehānisma ķēde) |  |
| 3. | Reaģēšanas laiks | Jānodrošina 24 h servisa reaģēšanas laiks |  |
| 4. | Defektu novēršana | Jānodrošina defektu novēršana 3 darba dienu laikā. |  |
| 5. | Maiņas harvesters | Ja defekts tiek novērsts ilgāk par 3 darba dienām, jānodrošina līdzvērtīgs maiņas harvesters |  |

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Forvardera noma

| Nr. p.k. | Nosaukums | Minimālās tehniskās prasības Parametri | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Bāze |  |  |  |
| 1. | Ražošanas gads | sākot no 2020 gada, nevairāk kā 12000 motorstundas |  |
| 2. | Dzinēja izmešu emisijas klase | EPA Final Tier 4, EU Stage V, klase |  |
| 3. | Dīzeļdzinēja jauda, kW | vismaz 150 kW |  |
| Transmisija |  |  |  |
| 1. | Riteņu skaits, gab. | 8 riteņu |  |
| 2. | Riepu platums, mm | 700< |  |
| 3. | Riteņu diska diametrs, collas | 26.5” |  |
| 4. | Kāpurķēdes | Komplektācijā iekļautas 1 pāris kāpurķēdes atblstošas tehnikas riteņu modelim ar montāžas atslēgu un papildus 3 dažādu izmēru savienojumiem |  |
| Kabīne |  |  |  |
| 1. | Kabīnes stiklojums un saules aizsargi | aprīkots ar UV starojuma aizsargplēvēm visiem kabīnes logiem |  |
| 2. | Klimatatkontrole | Jānodrošina |  |
| 3. | Operatora sēdeklis | aprīkots ar paaugstināta komforta operatora sēdekli |  |
| 4. | Darba gaismas tehnikai | aprīkots LED gaismas lukturiem ne mazāk kā 14 gab. uz tehnikas |  |
| Manipulators, kravas nodalījums |  |  |  |
| 1. | Manipulatora maksimālās izlīces garums, metri | 10 m vai vairāk |  |
| 2. | Sortimentu kauss | Tilpums 0,26 m3< |  |
| 3. | Kravas nodalījums | Jānodrošina kravas nodalījums 4,5m2< un iespēja 3m garu sortimentu iekraut divās rindās |  |
| Papildaprīkojums |  |  |  |
| 1.. | Tehnikas vadības sistēma | aprīkots ar tehnikas ražotāja izstrādātu un uzstādītu PC/Windows® vidē funkcionējošu datoru, kas nodrošina produkcijas uzskaiti, darba laiku uzskaiti, degvielas patēriņa uzskaiti, kā arī visu atskaišu nosūtīšanu no mašīnas datora uz e-pastu |  |
| 2. | Degvielas un hidrauliskās eļļas uzpilde | aprīkots ar integrētu elektrisko degvielas un hidrauliskās eļļas uzpildes sūkņiem un uzpildes caurulēm. |  |
| 3. | Ugunsdzēšamais aparāts | jānodrošina |  |
| 4. | Ugunsdzēsības sistēma | Jānodrošina autonomā ugunsdzēsības sistēma |  |
| 5. | Autonomā apsilde | aprīkots ar dīzeļdegvielu darbināmu autonomās darbības iekārtu, kabīnes, dzinēja un hidrauliskās eļļas apsildei |  |
| 6. | Lietošanas instrukcija Latviešu valodā. Rezerves daļu katalogs elektroniskā formātā vadības datorā. | jānodrošina |  |
| 7. | Instrumentu kaste | Jānodrošina instrumentu kaste ar primāri nepieciešamajiem instrumentiem apkopju un sīku remontu veikšanai |  |
| Serviss |  |  |  |
| 1. | Apkopes | Jānodrošina ražotāja periodikās apkopes, izņemot: - ikdienas un iknedēļas apkopes. - degviela un smērvielas |  |
| 2. | Remonti | Jānodrošina pilna apjoma serviss, izņemot bojājumi, kas: - radušies neatbilstošas ekspluotācijas rezultātā; - saistīti ar dabisko nolietojumu (manipulatora/kausa hidraulikas caurules, logu slotiņas) |  |
| 3. | Reaģēšanas laiks | Jānodrošina 24 h servisa reaģēšanas laiks |  |
| 4. | Defektu novēršana | Jānodrošina defektu novēršana 3 darba dienu laikā. |  |
| 5. | Maiņas forvarders | Ja defekts tiek novērsts ilgāk par 3 darba dienām, jānodrošina līdzvērtīgs maiņas forvarders |  |