| PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Projektējamais objekts | Dzīvokļa atjaunošana Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā |
|  | Būves kadastra apzīmējums | Kadastra Nr. 17000430094001 |
|  | Projektējamā objekta adrese | Klaipēdas ielā 59/63 -39 , Liepāja |
|  | Būvniecības ierosinātājs | Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ. Nr.40900016437, Rožu iela 6, Liepāja |
|  | Būvniecības ierosinātāja Pilnvarotā persona | Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde”, NMR kods 90002066769, Peldu iela 5, Liepāja |
|  | Būvniecības ierosinātāja Pilnvarotā persona | Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Komunālā pārvalde”, NMR kods 90010879256, Uliha iela 44, Liepāja |
|  | Būves galvenais izmantošanas veids | 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas |
|  | Projektēšanas uzdevumam saistošie dokumenti | - Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta; |
|  |  | - Zemesgrāmatu apliecība; |
|  |  | - Zemes robežu plāns; |
|  |  | - Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam. |
| 9. | Būvniecības ieceres dokumentācija | Paziņojumu par būvniecību, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi", 7.¹ 4.punkts. |
| 10. | Izpildītāja pamatuzdevumi būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei | 10.1. Projektēšanas darbi izpildāmi, atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, u.c. spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. |
|  |  | 10.2. Veikt nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus, kas nodrošinās kvalitatīvu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iegūto informāciju izmantot tālākajā darbā. |
|  |  | 10.3. Nepieciešamības gadījumā papildus saņemt ieinteresēto institūciju noteikumus un tos izmantos tālākajā darbā. |
|  |  | 10.4. Veikt būvniecības ieceres dokumentācijas prezentāciju objektā, jebkurā tā izstrādes stadijā, ja to pieprasīs Pasūtītājs. |
|  |  | 10.5. Pirms iesniegšanas elektroniskā vidē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā – BIS), saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju ar Speciālistu un Pasūtītāja pārstāvi, nepieciešamības gadījumā veicot norādītās korekcijas. |
|  |  | 10.6. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas, to iesniegt elektroniskā vidē BIS sistēmā saskaņošanai ar Pilnvaroto personu, ieinteresētajām institūcijām. |
|  |  | 10.7. Iesniegt skici Speciālistam, Pasūtītājam un Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde” būtisko risinājumu saskaņošanai, veicot tā prezentāciju. |
|  |  | 10.8. Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju “Par tiesībām veikt dzīvokļa atjaunošanu Klaipēdas ielā 59/63 - 39, Liepājā”. Aizpildot paziņojumu par būvniecību (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai), atbilstoši Ministru Kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” iesniegšanai Būvvaldē. |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt šādus darbus | 11.1. Telpu pārplānojuma veikšanu, atbilstoši normatīvajām prasībām par cilvēku skaitu, kāds var atrasties vienā telpā, neskarot ēkas nesošās konstrukcijas, iesniedzot projekta koncepciju ar telpu plānu Speciālistam saskaņošanai, veicot tā prezentāciju; 11.1.1. Dzīvoklī paredzēt: - jaunu siltinātu metāla ieejas durvju montāžu; - MDF konstrukcijas iekšdurvju montāžu; - durvis paredzēt bez sliekšņiem; - iekšējo starpsienu starp tualetes telpu un vannas istabu demontāžu; - starpsienas demontāžu starp vannas istabu, tualetes telpu un koridoru; - jaunas starpsienas starp apvienoto sanitārmezglu un koridoru izbūvi ar ģipškartona loksnēm uz metāla profiliem, paredzot skaņas izolāciju, palielinot sanitārā mezgla platību; - PVC logu bloku atjaunošanu, remontu, jaunu rokturu montāžu, blīvgumiju nomaiņu, veicot iekšējo aiļu apdari (virtuve, istabas); - PVC logu bloku un durvju atjaunošanu (uz lodžiju), remontu, jaunu rokturu montāžu, blīvgumiju nomaiņu, veicot iekšējo aiļu apdari; Istabā un virtuvē veicamā telpu apdare: - grīdu demontēt līdz pārseguma panelim, paredzot grīdas koka konstrukciju montāžu, iesedzot ar OSB un ieklājot linoleju; - sienas – vecās apdares demontāža (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), sienas gruntēt, špaktelēt un krāsot. Virtuves telpā paredzēt sienu flīzēšanu virs izlietnes skapīša 0,6x0,8m; - virtuves telpā cauruļu stāvvadu aizdare ar ģipškartona loksnēm metāla profilu konstrukcijā (paredzot revīzijas lūkas); - griesti – vecās apdares noņemšana (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), griestus gruntēt, špaktelēt un krāsot; - esošo iebūvēto interjera mēbeļu, sienas skapju, koka plākšņu, plauktiņu demontāža. Nišu aizdari paredzēt ar ģipškartona loksnēm metāla profilu konstrukcijā, špaktelējot, krāsojot; Sanitārajā mezglā veicamā apdare: - grīda – demontēt vecās flīzes, veikt grīdas flīzēšanu; - sienas – demontēt vecās flīzes un krāsas, veikt sienu flīzēšanu 1,8m augstumā, sienas daļu virs flīzēm – špaktelēt un krāsot; - griesti – vecās apdares noņemšana (apstrāde ar pretpelējuma fungacīdiem), griestus gruntēt, špaktelēt un krāsot; - cauruļu stāvvadus iebūvēt riģipša konstrukcijas kārbā, paredzot revīzijas lūku, piekļūšanai stāvvadiem; Virtuves zonā dzīvoklī nodrošināt: - skapīti ar metāla izlietni un ūdens jaucējkrānu; 11.1.2. Aukstā un karstā ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu un sanitārtehnisko iekārtu nomaiņa: - veco sanitārtehnisko iekārtu un pievadu demontāža, jauna ūdens maisītāja, dušas klausules ierīkošana, pieslēgšana; - paredzēt aukstā un karstā ūdens pievadus pie sanitārām iekārtām, kā arī kanalizācijas pieslēgumus duškabīnei; - paredzēt aukstā ūdens un kanalizācijas pieslēgumu veļas automātam (virtuvē vai sanitārā mezglā); - WC poda uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas pievada pieslēgšana, veco sanitārtehnisko iekārtu un pievadu demontāža, jaunu apsaistes cauruļu izbūve, iekaļot sienās; - jaunas keramikas izlietnes uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas pievada pieslēgšana, jaunu apsaistes cauruļu izbūve, iekaļot sienās; - jauna dvieļu žāvētāja uzstādīšana, pieslēgšana sanmezglā; - jaunu aukstā un karstā ūdens skaitītāju ierīkošana sanmezglā, 11.1.3. Elektroinstalācijas demontāža un montāža: - paredzēt esošās elektroinstalācijas demontāžu un jaunas elektroinstalācijas ierīkošanu, veicot vadu štrobēšanu, iestrādi sienās (dzīvojamās istabās paredzot pa 4 rozetēm katrā, rozetes koridorā, virtuvē, kā arī sanitārtehniskajā mezglā, apgaismojuma slēdžu montāža katrai telpai, LED gaismekļu uzstādīšana katrai telpai, sadales kastes montāža, pieslēdzot divvietīgus automātslēdžus); 11.1.4. Ventilācijas sistēma, t.sk.: - sanmezglā un virtuves telpā paredzēt jaunu vēdināšanas restīšu uzstādīšanu; 11.1.5. Apkures radiatoru demontāža un montāža. - jaunu ''PURMO'' (vai ekvivalents) apkures radiatoru, aprīkotu ar ''Danfoss'' (vai ekvivalents) radiatora termogalvu ar iebūvētu sensoru 8-28°C, uzstādīšana, pieslēgšana, apkures cauruļu dzīvokļa robežās nomaiņa, veco radiatoru, cauruļvadu apsaistes demontāža; 11.1.6. Ugunsgrēka atklāšanas sistēma: - jaunu dūmu detektoru montāža; 11.2. Visu inženierkomunikāciju vilkšanu cauri griestu un grīdu pārsegumiem; 11.3. Cauruļvadu aizsargāšanu ar tērauda aizsargcauruli krustošanās vietās ar mūra sienu un pārseguma paneli; 11.4. Vietās , kur cauruļvadi šķērso sienas un pārsegumus paredzēt ugunsdrošās uzmavas (manžetes); 11.5. Jāievēro risinājumi (ieskaitot izmantojamos materiālus), kas nodrošina konstrukciju stiprību, nodrošināt nepieciešamo ēkas ugunsdrošību, siltuma un skaņas izolāciju un citus būves lietošanas mērķim saprātīgi būtiskus rādītājus; 11.6. Projekta dokumentācijā iekļaut sanitāro iekārtu un aprīkojuma attēlus; 11.7. Darba apjomos paredzēt jaunas telpu kadastrālās uzmērījumu lietas pasūtīšanu renovējamai telpu grupai (digitālos formātos: PDF un dwg). |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs | 12.1. Pasūtītāja pārstāvim nododams - pilna būvniecības ieceres dokumentācija elektroniskā formā datu nesējā (USB) – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi dwg formātā un PDF formātā, tāmes xls formātā, u.c. |

| Būvniecības ierosinātāja pilnvarotā persona: | Izpildītājs: |
| --- | --- |