PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„ Iekšpagalmu seguma rekonstrukcija  pie ēkas Meža 12, Jaunolainē”

|  | VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasūtītājs |  | Olaines novada pašvaldība |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja kontaktpersona |  | Olaines novada pašvaldības Attīstības nodaļas ceļu inženieris Edgars Jumītis Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114 e-pasts: edgars.jumitis@olaine.lv tālr.: 29803913 |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekta izstrādes mērķis |  | Uzlabot brauktuves un gājēju ietvju segumu kvalitāti daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, risināt auto novietošanas problēmu, paredzot jaunas autostāvvietas un paplašinot esošās, izveidot ērtas un drošas gājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas, sakārtot lietus ūdens atvadi un paredzēt labiekārtošanas darbus. |  |  |  |  |  |  |
|  | Būves klasifikācijas kods |  | 21120101 – Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ieceres iesnieguma veids |  | I Grupa |  |  | Pārbūve |  | Būvniecības dokumentācija |  |
|  | Projektēšanas robežas |  | - Zemes vienība ar kad.apz. – 80800080983 - Zemes vienība ar kad.apz – 80800080438 - Meža iela 12, Jaunolaine – 80800080400 |  |  |  |  |  |  |
|  | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Galvenie normatīvi un standarti |  |  | - Būvniecības likums; - 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - 2017.gada 09. maija MK not. Nr. 253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”; - 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; - Olaines pilsētas domes 2022. gada 27. aprīļa izdotais „Olaines novada teritorijas plānojums”. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.”; - Visi Latvijas Republikā spēkā esošie standarti (obligātie un rekomendētie) pēc projekta specifikas; - Latvijas Republikā spēkā esošie ceļu projektēšanas standarti - VSIA “Latvijas Valsts ceļi” materiāli: - Aktuālās redakcijas Autoceļu specifikācijas; - u.c. pēc projekta specifikas; - Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi pēc projekta specifikas. Projektējot ir jāņem vērā iepriekš minēto standartu, normatīvu un vadlīniju jaunākās redakcijas. |  |  |  |  |  |
|  | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam |  |  | Sagatavo Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības ierosinātāja pilnvara |  |  | Jā, ja nepieciešams līguma nosacījumu izpildei. Sagatavo Pasūtītājs 5 dienu laikā pēc Izstrādātāja pieprasījuma. |  |  |  |  |  |
|  | Tehniskā apsekošana, inspekcijas |  |  | Tehnisko apsekošanu, inspekcijas un atskaites sagatavošanu veic tehniskās dokumentācijas Izstrādātājs (darbu izmaksas jāiekļauj Būvprojekta izstrādes izmaksās). |  |  |  |  |  |
|  | Inženierizpēte |  |  | Ģeodēziskā un topogrāfiskā |  |  | Ģeotehniskā |  | Hidrometeroloģiskā |
|  |  |  |  | Veic Izpildītājs |  |  | Nav nepieciešama |  | Nav nepieciešama |
|  |  |  |  | Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. Līdz 25. pantam, 2012.gada 24.aprīļa MK not. Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inženierizpētes darbu izmaksas jāiekļauj Izstrādātājam Būvprojekta izstrādes izmaksās. |  |  |  |  |  |
| - . | Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi |  |  | Pieprasa un saņem Izpildītājs. |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtītāja projekta izstrādes nosacījumi un saskaņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādāt būvprojektu, kurā izpildīti Olaines novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas projektēšanas nosacījumi, Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, tehnisko un speciālo noteikumu izsniedzēju u.c. ieinteresēto personu un organizāciju prasības, veikt projekta saskaņošanu un akceptu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Projektēšanas uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu Būvprojekta izstrādei, taču tas nav uzskatāms par Izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā būvprojekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot Būvprojektu, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes un projektēšanas darbus Būvprojekta veiksmīgai izstrādei. Būvprojekts jāizstrādā izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešams kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. Projekta risinājumus salāgot ar izstrādāto Baznīcas ielas projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta saturs |  |  | Būvprojekta saturam jāatbilst vismaz Būvniecības likuma, 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2014.gada 14.oktobra MK not. Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām, ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu. |  |  |  |  |  |
|  | Plāns, garenprofils, šķērsprofils, ceļu mezgli |  |  | Atbilstoši normatīviem, standartiem, tehniskajiem noteikumiem. Izvērtēt brauktuvju platumus un konfigurāciju krustojumu zonās un, kur nepieciešams, paredzēt platumu, konfigurācijas maiņu nodrošinot optimālus platumus autotransporta un gājēju, velosipēdistu kustībai. Projektā izstrādāt risinājumus, kas paredzētu pēc iespējas lielāku autostāvvietu skaitu pie ēkas. Visā projektējamā teritorijā paredzēt vides pieejamības prasības. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo rotaļu iekārtu pārcelšanu. |  |  |  |  |  |
|  | Segas konstrukcija |  |  | Segumus paredzēt no betona bruģakmens un asfaltbetonu – iespēju robežās pielietot analogus risinājumus, kā blakus esošās teritorijās Izmantot tāda paša stila betona bruģakmeni, kā pieguļojošajos pagalmos. Izvērtēt iespēju pastiprināt esošo segas konstrukciju un plašinājumu vietās izbūvēt jaunu konstrukciju. Izvērtēt iespēju pielietot vietējos un atkārtoti izmantojamos materiālus. Ceļa segas konstrukcijas noteikšanai un aprēķinam Izpildītājs var izmantot sev pieņemamāko nestingo segu projektēšanas metodiku. |  |  |  |  |  |
|  | Satiksmes organizācija |  |  | Izvērtēt esošo satiksmes organizācijas risinājumu un pēc nepieciešamības paredzēt satiksmes organizācijas izmaiņas. |  |  |  |  |  |
|  | Lietus notekūdeņu savākšana |  |  | Projekta teritorijā paredzēt atvērta tipa ūdens atvadi ar kritumiem uz zaļo zonu vai slēgtu ūdens atvades risinājumu ar izvadu līdz esošam meliorācijas grāvim. |  |  |  |  |  |
|  | Inženierkomunikācijas |  |  | Inženierkomunikāciju pārbūvi paredzēt saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju prasībām, tehniskajiem noteikumiem, LBN prasībām. Projekta risinājumus paredzēt tādus, lai pēc iespējas izvairītos no esošu inženierkomunikāciju pārbūves, t.sk. pieļaujot atkāpes no LBN un tehnisko noteikumu prasībām, ja tās saskaņo inženierkomunikāciju turētāji un tās neietekmē inženiertīklu darbību un apkalpošanas iespējas. Izpildītāja pienākums situācijā ja tiek pieprasīta inženiertīklu pārbūve ir izvērtēt prasības pamatotību alternatīvus projekta risinājumu variantus. Izpildītāja pienākums pēc nepieciešamības pieprasīt papildus tehniskos noteikumus inženiertīklu pārcelšanas projekta izstrādei un paredzēt inženiertīklu pārcelšanu projekta risinājumos. Ja uz piedāvājuma sagatavošanas brīdi, objektīvu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams novērtēt inženierkomunikāciju pārcelšanas nepieciešamību (par projektējamo teritoriju nav pieejami augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati), Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojās par inženierkomunikāciju pārcelšanas risinājumu izstrādi. Projekta risinājumā iekļaut inženiertīklu aizsardzības pasākumus, ja tādi ir nepieciešami. Projekta rasējumos (plānā, garenprofilā, šķērsprofilos) jāuzrada esošo un projektēto inženierkomunikāciju novietojums. |  |  |  |  |  |
|  | Būvniecības kārtas un to sadalījums |  |  | Būvniecību paredzēt vienā kārtā. |  |  |  |  |  |
|  | Būvprojekta ekspertīze |  |  | Atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK not. Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” - nav nepieciešama. |  |  |  |  |  |
| - 3.6. | Saskaņojumi ar trešajām personām |  |  | Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Saskaņojuma protokola formu izstrādā Izpildītājs, pirms izmantošanas formas saturu un izskatu saskaņo ar Pasūtītāju. Vismaz 1 saskaņojuma protokola oriģinālu iesniegt Pasūtītājam. Saskaņojumu ar zemes īpašniekiem organizē Pasūtītājs. |  |  |  |  |  |
| - 3.7. | Koku un krūmu ciršanas atļauja |  |  | Saskaņā ar Olaines novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN10/2024 “Par koku ciršanu ārpus meža Olaines novadā” |  |  |  |  |  |
|  | Citi nosacījumi |  |  | - Neatkarīgi no iesniedzamajiem starpziņojumiem Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstiski jāsniedz atbildes uz Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem visa Būvprojekta izstrādes laikā; - Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītājs uzturēs patstāvīgu komunikāciju ar Pasūtītāju un visu problēmjautājumu risinājumus saskaņos ar Pasūtītāju; - Visas ar Būvprojekta izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs. |  |  |  |  |  |
|  |  | PROJEKTA IZSTRĀDES LAIKS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kopējais projekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.Starpziņojums |  |  | 1.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 6 (sešas) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Starpziņojuma saturs: Informācija par esošo situāciju, apsekošanas atskaite brīvā formā; Topogrāfiskā izpētes atskaite; Principiālu projekta risinājumu ieskicēšanai (plāna, šķērsporfilu varianti, pricipiālie satiksmes organizācijas risinājumi); Apgaismojuma principiālie risinājumi, t.sk. apgaismojuma aprēķins; Inženierkomunikāciju aizsardzības risinājumi, ja nepieciešami; Izvēlētais plāna risinājums; Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus: Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elekotrniskā formā, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā; |  |  |  |  |
|  |  | 2.Starpziņojums |  |  | 2.Starpziņojuma iesniegšana pasūtītājam ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas - Būvprojekts minimālā sastāvā – iesniegšanai apstiprināšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē, būvatļaujas saņemšanai. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Starpziņojuma materiālus: Starpziņojuma komplekts latviešu valodā elektroniskā formā CD, DVD diskā vai elektroniski iesūtīts, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā; |  |  |  |  |
|  |  | Gala ziņojums |  |  | Visās instancēs saskaņota Būvprojekta dokumentācija, ar Būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (BIS) iesniedzama Pasūtītājam ne ilgāk kā 18 (astoņpadsmit) kalendārās nedēļas pēc līguma parakstīšanas. Izstrādātājs Pasūtītājam iesniedz Būvprojekta materiālus: Būvprojekta pilnu komplektu ar kontroltāmēm latviešu valodā, 2 eksemplārus drukātā formā, 1 eksemplārā elektroniskā formā USB atmiņas kartē, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD) un visi materiāli PDF (*.pdf) formatā. |  |  |  |  |