2.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

iepirkuma priekšmeta daļā Nr.3.

| 1. | Objekta nosaukums un tā būvniecības vieta | Lakstīgalu salas pastaigas taku izbūve Raiņa iela 2B, Viļāni, Rēzeknes nov., LV-4650 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala kadastra numurs | Īpašuma kadastra Nr. 7817 003 0522 Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība |
| 3. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Viļānu apvienības pārvalde, Reģistrācijas Nr. 40900036645 Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV – 4650, vilanuapvieniba@rezeknesnovads.lv Būvniecības ieceres ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ.Nr.: 90009112679 |
| 4. | Būvniecības veids | Pārbūve, jauna būvniecība |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 6. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi, Ēku būvnoteikumiem Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 7. | Kontaktpersona | Rūdolfs Kroičs, tālr. 29357314, e-pasts rudolfs.kroics@vilani.lv Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 8. | Vispārīgas ziņas par labiekārtojuma teritoriju | Labiekārtojuma elementi jāprojektē: - Lakstīgalu sala ar kad.apz. 7817 003 0522; |
| 9. | Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu | 1. Projekta dokumentācijā paredzēt: 1.1. Gājēju takas trase – takas novietojums plānā, piesaistot to esošajai situācijai, nodrošinot loģiskus un drošus pieslēgumus esošajiem celiņiem, ielām un teritorijas funkcionālajām zonām; 1.2.Seguma konstrukciju – gājēju takai paredzēt bruģa segumu, pielāgojot to esošajam segumam (augstuma atzīmes, materiāls, raksts), izstrādājot pilnu seguma konstrukciju (pamatslāņus un virskārtu), nodrošinot seguma nestspēju, stabilitāti, vienmērīgumu un ilgmūžību; 1.3.Ūdens novadīšanas risinājumi – nodrošināt virszemes ūdeņu novadīšanu no takas, paredzot nepieciešamos šķērskritumus, garenkritumus, kā arī, ja nepieciešams, lietus ūdens savākšanas vai novadīšanas elementus; 1.4.Nepieciešamos labiekārtojuma elementus – paredzēt un izvietot funkcionāli pamatotus elementus (piemēram, soliņus, atkritumu urnas, norādes, apgaismojumu u.c.); 1.5. Gājēju celiņu platums 1,5-2,0m; 1.6.Satiksmes organizācijas risinājumus – paredzēt vietas, kur notiek gājēju un transporta kustības mijiedarbība, projektējot kustības izmainīšanās laukumus vismaz 5 vietās (pielikumā norādīts ar zaļo), nodrošinot drošu gājēju un transportlīdzekļu kustības organizāciju, kā arī nepieciešamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (ceļa zīmes, marķējumu, seguma vizuālu atšķiršanu u.tml.); 1.7.Vides pieejamības prasību ievērošanu – nodrošināt piekļūstamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, paredzot atbilstošus slīpumus, seguma kvalitāti, pazeminātās apmales un citus nepieciešamos risinājumus; 1.8. Teritorijas vertikālo plānojumu – izstrādāt reljefa risinājumus (uzbērumus, izrakumus), pielāgojot takas augstuma atzīmes esošajai teritorijai un segumiem, nodrošinot ūdens novadi un ērtu lietošanu; 1.9. Teritorijas apgaismojums – visā projektējamā posmā paredzēt apgaismojumu ar LED tipa parka gaismekļiem uz balstiem ievērojot ZPI prasības; 2. Izstrādājot labiekārtojuma projektu, to sākotnējo redakciju skiču formā, saskaņot ar pasūtītāju. |
| 10. | Projekta sastāvs | Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. - GP - AR - EL - SK - BA - T |
| 11. | Speciālie noteikumi | - Prasības pretendentiem: būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiskā persona, kura nodarbina ceļu projektēšanas prakse; - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; -Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus; -Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; -Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā; - Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju. -Projekts iesniedzams elektroniskā formātā uz datu nesēja CD vai USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). - Ir esošs inženiertopogrāfiskais teritorijas uzmērījums, veikts 2023.gadā. |
| 12. | Autoruzraudzība | Ir nepieciešama |
| 13. | Projekta izstrādes termiņš | 4 (četri) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu). |

Pielikums: