APSTIPRINĀTI

Iepirkuma komisijas

2026.gada 19.augusta sēdē

ATKLĀTA KONKURSA

“Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”

Identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK

GROZĪJUMI Nr. 2

Izdarīt atklāta konkursa “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai”, identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK, turpmāk – konkurss, dokumentācijā šādus grozījumus:

- pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026.gada 7.septembrim plkst. 9.00 un piedāvājumu atvēršanas termiņu 2026.gada 7.septembrī plkst. 15.00.

- konkursa nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija”:

  - aizstāt 8.7.1. un 8.10.4.1.apakšpunktā vārdu “ģeorežģi” ar vārdu “ģeokompozītu”;

  - aizstāt 8.10.3.3., 8.10.4.2., 8.10.4.3., 8.10.4.4.apakšpunktā vārdu “ģeorežģa” ar vārdu “ģeokompozīta”;

  - izteikt 8.10.4.5. apakšpunktu jaunā redakcijā:

“8.10.4.5. Ģeokompozīta iestrāde jāveic atbilstoši ražotāja tehnoloģiskajiem norādījumiem.

Prasības ģeosintētiskajiem materiāliem:

| Būvizstrādājums: ģeokompozīts ar vieglsvara ģeotekstilu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Funkcijas: stiegrošana, barjera un atspriegošana (R+B+STR), saskaņā ar EN 15381 |  |  |
| Ražots saskaņā ar novērtējuma un pārbaudes sistēmu 2+ |  |  |
| Ruļļi marķēti ar CE zīmi un saskaņā ar EN ISO 10320 |  |  |
| Būvizstrādājumam jābūt izsniegtai vides produkta deklarācijai (EPD) |  |  |
| Būtiskie raksturlielumi | Mērvienība | Nominālās vērtības |
| Stiepes stiprība MD/CMD, EN ISO 10319* | kN/m | ≥ 20 / 20 |
| Pagarinājums pie maksimālās slodzes MD/CMD, EN ISO 10319* | % | ≥ 1,5 / ≤ 15 |
| Bitumena absorbcija, EN 15381 C pielikums | kg/m2 | ≥ 0,16 |
| Kušanas punkts, EN ISO 3146 | °C | ≥ 160 |
| Ģeotekstila svars, EN ISO 9864 | g/m2 | 30 -50 |
| Izturība, EN 15381 B pielikums | Jāpārklāj 1 mēneša laikā pēc ieklāšanas |  |
| *Vērtībai jāizpildās ievērtējot ražotāja deklarētās pielaides” |  |  |

(skatīt datni 3.pielikums_Tehniska_specifikacija_19082026)

- Izteikt konkursa nolikuma 6.pielikuma “Būvdarbu izmaksu kopsavilkums” būvdarbu apjomu saraksta Nr. 3 pozīciju Nr. 6 šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Armēšana ar ģeosintētiskiem materiāliem - asfalta ģeokompozīta izbūve | m2 | 15700 5,00 |

(skatīt datni 6.pielikums_Būvdarbu izmaksu kopsavilkums_19082026)

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietniece    [elektroniskais paraksts]			S.Liepiņa