Darba drošības lapa. Zināt un ievērot!

| SAD_IDA033 | Darba aizsardzības instrukcija, veicot elektropārvades līniju trašu tīrīšanu |  |
| --- | --- | --- |
| Nepieciešamā apmācība | Persona apmācīta, instruēta ugunsdrošībā, darba aizsardzības jomā, un pirmās palīdzības sniegšanā. Ja darba procesā lieto motorzāģi vai krūmgriezi, ir motorzāģa, krūmgrieža operatora apliecība un vismaz A elektrodrošības grupa ar tiesībām veikt speciālos darbus „Darbi ar motorzāģi, krūmgriezi”. |  |
| Darba laikā iespējamie darba vides kaitīgie un bīstamie faktori |  |  |
| Darba vides faktori |  | Pasākumi to novēršanai |

| Fizikālie faktori | darbs ārpus telpām (meteoroloģiskie apstākļi: paaugstināta, pazemināta temperatūra, lietus, sniegs, vējš, negaiss u.c.) | neveikt darbu neatbilstošu meteoroloģisko apstākļu laikā; lietot sezonai atbilstošu aizsargapģērbu |
| --- | --- | --- |
|  | darba vietas apgaismojums | neveikt darbu nepietiekoša apgaismojuma apstākļos |
|  | paaugstināta trokšņa līmeņa (virs 80dB(A)) iedarbība | lietot atbilstošus dzirdes aizsardzības līdzekļus |
| Fiziskie faktori | smags darbs, neērtas darba pozas, lokāls muskuļu sasprindzinājums | ievērot ergonomikas principus smagumu pārvietošanā; ieturēt pauzes darba laikā |
| Bioloģiskie faktori | ērču u.c. insektu kodumi un to pārnēsātās slimības, dzīvnieku uzbrukumi un čūsku vai slimu dzīvnieku kodumi | veikt vakcināciju pret ērču encefalītu; dzīvnieku uzbrukumu gadījumā lietot speciālos aizsardzības līdzekļu; sakošanas gadījumā, griezties pēc palīdzības medicīnas iestādē |
| Traumatisma faktori | darba aprīkojuma kustīgo, rotējošo un aso daļu iedarbība | netuvināt ķermeņa daļas darba aprīkojuma bīstamām daļām; nenoņemt aprīkojuma aizsargus; lietot veicamajam darbam atbilstošus IAL |
|  | pakrišana zāģēšanas, pļaušanas un pārvietošanās laikā | attīrīt (atbilstoši sagatavot) darba vietu; būt uzmanīgam, lietot kāju aizsardzības līdzekļus |
|  | zaru, koku un to galotņu krišana, saspriegtu koku, zaru un GL vadu atspriegošanās | ievērot noteiktos drošus koku gāšanas un atzarošanas nosacījumus, neatrasties bīstamajā zonā nogāzto koku novākšanas darbos - (bīstamās zonas - zonas, kurās var tikt apdraudēta nodarbināto un citu personu drošība un veselība) |
|  | saspriegta stumbra plīšana garenvirzienā | strādāt tikai no drošas pozīcijas, nozāģējot sasvērušos, saliektos, ar saknēm izgāztos kokus būt uzmanīgam un rūpēties par savu un citu drošību |
|  | saspriegta stumbra resgaļa pārvietošanās horizontālā vai vertikālā plaknē, atzāģētas sakņu sistēmas krišana | ievērot noteiktās drošības prasības veicot koku sagarumošanu, iekārušos koku novākšanu; atzāģējot izgāzta koka sakņu sistēmu atrasties drošā darba pozīcijā, pielietot noteiktos IAL |
|  | grūti caurstaigājamas, purvainas, nelīdzenas vietas | nestrādāt vienam, rūpēties par savu drošību; uzmanīties no bedrēm, nogāžu slīpumiem, grāvjiem, izciļņiem; ņemt vērā zaru, stumbeņu, celmu u.c. pielūžņojumu objektā |

| Darba laikā izmantojamie individuālie aizsardzības līdzekļi |  |
| --- | --- |
| - sezonai atbilstošs, atstarojošs aizsargapģērbs pret mehāniskām traumām, vai mežstrādnieku aizsargapģērbs, kas nodrošina lietotāja redzamību bīstamās situācijās; - sezonai atbilstoši kāju aizsardzības līdzekļi ar S3 aizsardzību, t.i., ar pirkstu aizsardzību, neslīdošu, eļļas un benzīna izturīgu, antistatisku, necaurduramu zoli un mitrumizturīgu virsdaļu; - dzirdes aizsardzības līdzekļi (trokšņa līmenim atbilstošas austiņas vai ausu aizbāžņi); - mehāniski izturīgi plaukstu aizsardzības līdzekļi pret nobrāzumiem; - galvas aizsardzības līdzeklis pret mehāniskām traumām; | - sejas un acu aizsargs; - specifiskie individuālie aizsardzības līdzekļi aizsardzībai pret latvāņu iedarbību: - šķidrumu necaurlaidīgs apģērbs; - gumijas zābaki un gumijas aizsargcimdi; - neaizsvīstoša sejas aizsargmaska un aizsargbrilles, kas aizsargā pret latvāņa šūnsulas nokļūšanu uz sejas. - pirmās palīdzības komplekts, kuram vienmēr jāatrodas instrumentu jostas kabatā vai darba apģērbā. |