5.pielikums

Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes

iepirkuma Nr. DKNKP 2026/42 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/42

“Kokmateriālu iegāde”

1.daļai - Svaigi zāģētu zāģmateriālu iegāde

- Iepirkuma priekšmets

Pretendents nodrošina regulāru svaigi zāģētu zāģmateriālu pieejamību savā tirdzniecības vietā saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

- Preču sortiments

  - Pretendentam regulāri jānodrošina šādu svaigi zāģētu zāģmateriālu, turpmāk tekstā – arī preču, pieejamība:

| Nr.p.k. | Svaigi zāģēts zāģmateriāls: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biezums mm | Platums mm | Garums mm |
| 1. | 100 | 100 | 6000 |
| 2. | 100 | 100 | 3000 |
| 3. | 50 | 50 | 6000 |
| 4. | 50 | 50 | 3000 |
| 5. | 50 | 150 | 6000 |
| 6. | 50 | 150 | 3000 |
| 7. | 50 | 200 | 6000 |
| 8. | 50 | 200 | 3000 |
| 9. | 150 | 150 | 6000 |
| 10. | 150 | 150 | 3000 |
| 11. | 25 | 100 | 6000 |
| 12. | 25 | 100 | 3000 |
| 13. | Iepriekš neminēts biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Iepriekš neminēts platums robežās no 25 līdz 200 | 3000 |
| 14. | Iepriekš neminēts biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Iepriekš neminēts platums robežās no 25 līdz 200 | 6000 |

  - Pasūtītājam ir tiesības iegādāties arī cita veida svaigi zāģētus zāģmateriālus, kuriem cenas tiek noteiktas atbilstoši cenām Pretendenta tirdzniecības vietā, kas nav augstākas par vidējām tirgus cenām.

- Materiāls un tehniskās prasības

  - Materiāls: skuju koks (egle vai priede).

  - Svaigi zāģēts materiāls.

  - Neimpregnēts, 3. klase.

  - Novirzes izmēriem:

Biezumam: ±5 mm;

Platumam: ±5 mm;

Garumam: ±20 mm;

Bomkantēs ir pieļaujams: ±5 mm.

- Kvalitātes prasības

  - Precei jābūt bez zariem, bet ir pieļaujami dzīvie zari (diametrs ne lielāks par 20mm).

  - Precei jābūt bez vērpes, plaisām un zilējuma.

  - Precei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

- Citas prasības

  - Preču iegāde notiek pēc nepieciešamības, veicot pirkumus klātienē Pretendenta tirdzniecības vietā, saskaņā ar Pasūtītāja ikreizēju pasūtījumu, kuru Pretendents izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Pretendents pasūtīto preču nodrošināšanu iegādei Pretendenta tirdzniecības vietā veic 5 (piecu) darbdienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Pretendents nodrošina nekvalitatīvu preču apmaiņu 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir paziņojis par šīm neatbilstībām.

  - Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Dienvidkurzemes novada un/vai Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pretendenta tirdzniecības vietas atrašanās adrese:

________________________________________________________________________

(norāda adresi)

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Datums |  |