6.pielikums

Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes

iepirkuma Nr. DKNKP 2026/42 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkuma ar identifikācijas Nr. DKNKP 2026/42

“Kokmateriālu iegāde”

2.daļai - Žāvētu zāģmateriālu iegāde

- Iepirkuma priekšmets

Pretendents nodrošina regulāru žāvētu zāģmateriālu pieejamību savā tirdzniecības vietā saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumiem un atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

- Preču sortiments

2.1. Pretendentam regulāri jānodrošina šādu žāvētu zāģmateriālu, turpmāk tekstā – arī preču, pieejamība:

| Nr.p.k. | Žāvēts zāģmateriāls: |  |  | Virsma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biezums mm | Platums mm | Garums mm |  |
| 1. | 25 | 50 | 6000 | Zāģēta virsma |
| 2. | 25 | 50 | 3000 | Zāģēta virsma |
| 3. | 50 | 100 | 6000 | Zāģēta virsma |
| 4. | 50 | 100 | 3000 | Zāģēta virsma |
| 5. | 50 | 150 | 6000 | Zāģēta virsma |
| 6. | 50 | 150 | 3000 | Zāģēta virsma |
| 7. | 100 | 100 | 6000 | Zāģēta virsma |
| 8. | 100 | 100 | 3000 | Zāģēta virsma |
| 9. | Biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Platums robežās no 25 līdz 200 | 3000 | Zāģēta virsma |
| 10. | Biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Platums robežās no 25 līdz 200 | 6000 | Zāģēta virsma |
| 11. | Biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Platums robežās no 25 līdz 200 | 3000 | Ēvelēta virsma |
| 12. | Iepriekš Biezums robežās no 25 līdz 200 mm | Platums robežās no 25 līdz 200 | 6000 | Ēvelēta virsma |
| 13. | 28 | 120 | 3000-6000 | Impregnēts skujkoka terases dēlis ar rievotu virsmu (AB klase) |
| 14. | 18-21mm | 130-150 mm | 3000-6000 | Ārējās apdares dēlis ar pusspundi, zāģētu virsmu, mitrums līdz 18%, AB klase |

2.2. Pasūtītājam ir tiesības iegādāties arī cita veida žāvētus zāģmateriālus, kuriem cenas tiek noteiktas atbilstoši cenām Pretendenta tirdzniecības vietā, kas nav augstākas par vidējām tirgus cenām.

- Materiāls un tehniskās prasības

  - Materiāls: skuju koks (egle vai priede).

  - Žāvēts zāģmateriāls.

  - Novirzes izmēriem:

Biezumam: ±2 mm;

Platumam: ±2 mm;

Garumam: ±20 mm.

Bomkantēs nav pieļaujamas.

- Kvalitātes prasības

  - Precei jābūt bez zariem, bet ir pieļaujami dzīvie zari (diametrs ne lielāks par 20mm).

  - Precei jābūt bez vērpes, plaisām un zilējuma.

  - Precei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.

- Citas prasības

  - Preču iegāde notiek pēc nepieciešamības, veicot pirkumus klātienē Pretendenta tirdzniecības vietā, saskaņā ar Pasūtītāja ikreizēju pasūtījumu, kuru Pretendents izpilda saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

  - Pretendents pasūtīto preču nodrošināšanu iegādei Pretendenta tirdzniecības vietā veic 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas.

  - Pretendents nodrošina nekvalitatīvu preču apmaiņu 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir paziņojis par šīm neatbilstībām.

  - Pretendenta tirdzniecības vieta atrodas Dienvidkurzemes novada un/vai Liepājas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pretendenta tirdzniecības vietas atrašanās adrese:

________________________________________________________________________

(norāda adresi)

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Datums |  |