Informatīvā stenda ar apgaismojumu ražošana un uzstādīšana, līmplēves sagatavošana un paviljonu aplīmēšana.

- PRODUKTS: Informācijas stends ar apgaismojumu (1. pielikums - Informācijas stends).

IZMĒRI: 1260 x 700 mm

APRAKSTS:

Korpuss: Slēgtas, attīrītas tērauda profilcaurules, cinkotas, krāsotas pulverkrāsas tehnoloģijā jebkurā tonī pēc RAL kataloga standarta paletes (RAL 9023). Visas metinājuma šuves slīpētas plaknē.

Atveramā daļa: Slēgtas, attīrītas tērauda profilcaurules, cinkota, krāsotas pulverkrāsas tehnoloģijā jebkurā tonī pēc RAL kataloga standarta paletes (RAL 9023). Visas metinājuma šuves slīpētas plaknē. Lai nodrošinātu jebkāda veida mitruma piekļuvi, organiskais stikls (t – 4 mm) pa perimetru noblīvēts ar speciāli tam paredzētu silikona tipa gumijas profilu.

Aizmugure: metāla loksne, t-1,5 mm; cinkota, krāsota pulverkrāsas tehnoloģijā jebkurā tonī pēc RAL kataloga standarta paletes (RAL 9023).

APRĪKOJUMS:

Slēdzams ar tam speciāli paredzētu trijstūrveida atslēgu.

Apgaismojuma nodrošināšanas gadījumā, korpusa profilā iestrādāta LED lenta ar šādiem parametriem (IP 65; 3.6 W, 3000 K).

NOSTIRPINĀŠANA:

Pieskrūvējot pie nojumes konstrukcijas un skrūves nosedzot ar dekoratīviem plastmasas vāciņiem.

- PRODUKTS: smilšu strūklas līmplēve (2. pielikums - Mārupes josta).

IZMĒRI: 1 komplekts. Sastāv no 300 x 850mm – 2gab, 300 x 1260mm – 3gab.

APRAKSTS: lieta krāsaina plēve (70 mikroni), matēta, piemērota uzklāšanai uz līdzenām virsmām, lieliski piemērota ploterēšanai, izturība > 7 gadiem, paredzēta ārējai uzstādīšanai. Līmes tips- dzidrs akrils uz šķīdinātāja bāzes, biezums 25mikroni. Plēves stiepes izturība MD >45N/mm2. Ugunsdrošības pakāpe B klase. Piemērota uzklāšanai āra apstākļiem no -40° līdz +105°.

NOSTIPRINĀŠANA – piemērota sausai un slapjai līmēšanai. Uzklāšanas temperatūra no +8° līdz +25°.

1. pielikums - Informācijas stends

2. pielikums - Mārupes josta