APSTIPRINĀTS

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””

Iepirkuma komisijas

2024. gada 8.marta sēdē

(protokols Nr.2)

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””

ATKLĀTA KONKURSA

„Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

NOLIKUMS

- Nolikumā lietotie termini

  - Atklāta konkursa „Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/435) nolikumā (turpmāk - Nolikums) ir lietoti šādi termini:

    - Komisija – ar valsts akciju sabiedrības ”STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” valdes lēmumu apstiprināta komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu;

    - Konkurss – atklāts konkurss „Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/435);

    - Pasūtītājs – valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, Reģ. Nr. 40003028055, juridiskā adrese - "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053, tīmekļvietne: http://www.riga-airport.com;

    - Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā;

    - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus;

    - SPSIL – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums.

- Vispārīgie noteikumi

  - Iepirkuma procedūras veids ir atklāts konkurss.

  - Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – divu automātisko grozu atgriešanas līniju (turpmāk – Preces) piegāde, uzstādīšana un tehnisko apkopju veikšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2. pielikums) un iepirkuma līguma (Nolikuma 4. pielikums) noteikumiem.

  - Iepirkuma nomenklatūras CPV kods 35125000-6 (Uzraudzības sistēma).

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta - valsts akciju sabiedrība “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, Mārupes novads, Latvija, LV-1053.

  - Paredzamais iepirkuma līguma darbības laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš: Preču piegāde un uzstādīšana - ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, Pasūtītāja darbinieku apmācība - 10 (desmit) darbdienu laikā no Preču nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas, tehniskās apkopes – garantijas termiņā atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.

  - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājums iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā.

  - Preču minimālais garantijas termiņš ir noteikts Tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līguma projektā.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc, neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Organizatoriska rakstura informāciju par Konkursu sniedz: Pasūtītāja Juridiskā departamenta Iepirkumu nodaļas vecākā juriste Julija Āboltiņa, tālr. 20005786, e-pasts: j.aboltina@riga-airport.com;

  - Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) kalendāra dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un publicē atbildes, norādot arī uzdoto jautājumu, EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, caur EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmu vai elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa pastu.

  - Pasūtītājs publicē Nolikumu, kā arī tā grozījumus un atbildes uz Piegādātāju uzdotajiem jautājumiem EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Pasūtītājs nav atbildīgs par Pretendentu nepilnīgi sagatavotajiem piedāvājumiem, ja Pretendents nav ņēmis vērā izmaiņas, sniegtās atbildes un precizējumus par Nolikumā iekļautajām prasībām, kas tiek publicētas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Paziņojums par Konkursa nolikumu un nolikuma grozījumiem tiek publicēts arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai.

  - Uzaicinājums piedalīties Konkursā tiek publicēts www.eis.gov.lv, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  - Tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma precīzai sagatavošanai ieinteresētais Piegādātājs ir tiesīgs apskatīt Iepirkuma līguma izpildes vietu. Uz Iepirkuma līguma izpildes vietas apskati Pretendenti var pieteikties pie Pasūtītāja kontaktpersonas: Kārļa Dombrovska, tālr. +371 28331143, e-pasts: k.dombrovskis@riga-airport.com, nosūtot elektroniski personu, kuras piedalīsies Iepirkuma līguma izpildes vietas apskatē, vārdu, uzvārdu un personas kodu, viesu caurlaides sagatavošanai. Ierodoties uz apskati, Pretendenta pārstāvim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments: pase vai identifikācijas karte.

- Piedāvājums

  - Iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz datumam un laikam, kas norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā 4 (četras) stundas pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Konkrēts piedāvājumu atvēršanas laiks tiek norādīts EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Ja Pretendents pieprasa, tad 3 (trīs) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas Komisija izsniedz Pretendentam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola izrakstu, ja šāds izraksts nav brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt un papildināt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic atklātā sanāksmē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

    - Lai iesniegtu piedāvājumu, Pretendentam ir jāreģistrējas EIS e-konkursu sistēmā. Visa informācija par reģistrēšanos EIS e-konkursu sistēmā ir pieejama Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr.816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”, kā arī EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON .

  - Piedāvājuma noformējums

    - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS (http://www.eis.gov.lv/) e-konkursu apakšsistēmā latviešu vai angļu valodā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās veidlapas;

      - Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, vai nu parakstot visu piedāvājumu ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, vai parakstot katru no iesniegtajiem dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu  ;

      - elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un veidlapu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Pieteikuma vēstule, veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto sistēmas parakstu paraksta Pretendenta pieteikuma vēstuli (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikuma vēstuli un visu piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja parakstītājs ir pilnvarotā persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara, pilnvarā precīzi norādot pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjomu (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā);

3.2.2.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, ir jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgta, visu dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību Konkursā, kurā jābūt atrunātam piegādātāju apvienības dalībnieku lomu un atbildības sadalījumam. Ja piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgtajā vienošanās  nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām

3.2.2.4.  Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai ar EIS piedāvāto parakstu;

3.2.2.5. Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, tad piedāvājums tiek noraidīts.

    - Ja Pretendents iesniedz kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

    - Ja piedāvājums saturēs kādus no Nolikuma 3.2.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

- Pretendentu atlases prasības

  - Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

  - Pretendentam jāatbilst šādām Pretendentu atlases prasībām un atlases dokumentos jāiesniedz:

| Izslēgšanas nosacījumu neattiecināmība |  |
| --- | --- |
| 4.2.1. | Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja uz to attiecas SPSIL 48.panta otrās daļas 1. – 7., 10. – 14.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic saskaņā ar SPSIL 48.pantā minēto kārtību. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu Pasūtītājs veic SPSIL 49.pantā noteiktajā kārtībā. |
| 4.2.2. | Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja uz Pretendentu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecināmību tīmekļvietnēs: 1) http://sankcijas.fid.gov.lv/ 2) https://www.sanctionsmap.eu/#/main 3) https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/consolidated.aspx |
| 4.2.3. | Uz Pretendentu, Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, un kuras veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, attiecas Eiropas Savienības Padomes regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punktā noteiktie ierobežojumi. Pasūtītājs pārliecināsies par šī izslēgšanas nosacījuma neattiecīnāmību: - attiecībā uz Latvijā reģistrētu personu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē; - attiecībā uz ārvalstīs reģistrētu personu Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kurā norādīta attiecīgās personas patiesā labuma guvēja valstiskā piederība. |

| kvalifikācijas prasības |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kvalifikācijas prasība | Latvijas Republikā reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti | Ārvalstīs reģistrētai vai pastāvīgi dzīvojošai personai iesniedzamie dokumenti |
| 4.2.4. | Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā; | Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. | Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, ka Pretendents, personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) un/vai Pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā; Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. |
| 4.2.5. | Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības; | Pasūtītājs pārliecināsies Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē par to, ka Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir paraksta (pārstāvības) tiesības Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. | - Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecinošs dokuments/informācija atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām vai Reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, izdota izziņa, kas apliecina Pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības). - Pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja to parakstīs šī pilnvarotā persona. |
| 4.2.6. | Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) darījumos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019.,2020., 2021., 2022., 2023. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kuru ietvaros Pretendents ir piegādājis un uzstādījis katrā darījumā vismaz 1 (vienu) automātiskās grozu atgriešanas līniju, kur: 1. Katra automātiskā grozu atgriešanas līnija (turpmāk-Līnija) atbilst vismaz šādām prasībām: 1.1. Līnijas garums ir vismaz 15 metri; 1.2. Līnija nodrošina automātisko bagāžas atgriešanas funkciju; 1.3. Līnija nodrošina vismaz 300 bagāžas vienību apkalpošanu stundā; 1.4. Līnija nodrošina pasažieru plūsmu ar ātrumu virs 200 cilvēki stundā; 2. vismaz vienā no uzstādītajām Līnijām integrēta EDS CB iekārta Rapiscan systems 920 CT. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā vai atsevišķi jāizpilda šajā punktā noteiktās prasības. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi, nevar balstīties uz citas personas (apakšuzņēmēja) iespējām piegādē (piegāde šī punkta izpratnē - automātisko grozu atgriešanas līniju legāla iegūšana un atsavināšana gala pasūtītājam). | - Aizpildīta veidlapa “Pretendenta profesionālās pieredzes apliecinājums” (Nolikuma 7.pielikums). Pretendentam ir jāpārliecinās, ka tajā tiek iekļauta visa informācija, kas apliecina Nolikuma 4.2.6.punktā prasīto pieredzi. - 2. Dokumenti, kas apliecina profesionālās pieredzes apliecinājumā norādīto pieredzi (piemēram, piegādes dokumenti, pieņemšanas – nodošanas akti, pasūtītāju atsauksmes vai citi dokumenti, no kuriem nepārprotami secināms, ka Pretendents (vai piegādātāju apvienības konkrētais dalībnieks, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība) ir veicis pieredzes apliecinājumā norādītās Preces piegādi). | - Aizpildīta veidlapa “Pretendenta profesionālās pieredzes apliecinājums” (Nolikuma 7.pielikums). Pretendentam ir jāpārliecinās, ka tajā tiek iekļauta visa informācija, kas apliecina Nolikuma 4.2.6.punktā prasīto pieredzi. - 2. Dokumenti, kas apliecina profesionālās pieredzes apliecinājumā norādīto pieredzi (piemēram, piegādes dokumenti, pieņemšanas – nodošanas akti, pasūtītāju atsauksmes vai citi dokumenti, no kuriem nepārprotami secināms, ka Pretendents (vai piegādātāju apvienības konkrētais dalībnieks, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) ir veicis pieredzes apliecinājumā norādītās Preces piegādi). |
| 4.2.7. | Pretendents ir Preču ražotājs, ražotāja autorizētais pārstāvis vai autorizētās pārstāvniecības pārstāvis ar pārpilnvarojuma tiesībām izplatīt, uzstādīt piedāvātās Preces un veikt to tehnisko apkopi, diagnostikas un garantijas/cita veida remontu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, tad Pretendentam un apakšuzņēmējiem kopā vai atsevišķi jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. | Ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām apliecinājums, ka Pretendents ir ražotāja autorizēts piedāvāto Preču izplatītājs ar tiesībām veikt to tehnisko apkopi, diagnostikas un garantijas/cita veida remontu. - Gadījumā, ja Pretendents nav Preču ražotājs, ražotāja autorizēts pārstāvis vai ražotāja autorizētās pārstāvniecības pārstāvis ar pārpilnvarojuma tiesībām, Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Preču legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību nodrošināšanu. | Ražotāja vai ražotāja autorizētas pārstāvniecības ar pārpilnvarojuma tiesībām apliecinājums, ka Pretendents ir ražotāja autorizēts piedāvāto Preču izplatītājs ar tiesībām veikt to tehnisko apkopi, diagnostikas un garantijas/cita veida remontu. - Gadījumā, ja Pretendents nav Preču ražotājs, ražotāja autorizēts pārstāvis vai ražotāja autorizētās pārstāvniecības pārstāvis ar pārpilnvarojuma tiesībām, Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas apliecina Preču legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību nodrošināšanu. |
| 4.2.8. | Ievērojot, ka Pretendentam, ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums, būs jānodrošina Līnijas tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu, konsultācijas un remontu, Pretendentam ir jāpiesaista vismaz 2 (divi) speciālisti, kuri ir kompetenti, sertificēti un pilnvaroti nodrošināt piedāvātās Preces tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu un remontu. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja spējām, lai izpildītu šajā punktā noteiktās prasības, tad piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst šajā punktā noteiktajai prasībai. | Dokumenti, kas apliecina Pretendenta piesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties Iepirkuma priekšmeta realizācijā: - speciālista apliecinājums, ka speciālists ir piekritis piedalīties šajā Konkursā (atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam); Ja piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku konsultācijas un remontu veic Preču ražotājs: - ražotāja apliecinājums un dokumenti (kompetences sertifikāti), kas apliecina Pretendenta piesaistīto speciālistu kompetenci veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu un remontu, Ja piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu veic Ražotāja pilnvarots pārstāvis vai Pretendenta piesaistīta trešā persona: - ražotāja pilnvarojums un kompetences sertifikāti Pretendentam nodrošināt tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu un remontu; - ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja dokuments, kas apliecina Pretendenta piesaistīto darbinieku kompetenci (kompetences sertifikāti) un pilnvarojumu veikt piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku, konsultācijas un remontu. | Dokumenti, kas apliecina Pretendenta piesaistīto speciālistu kompetenci piedalīties Iepirkuma priekšmeta realizācijā: - speciālista apliecinājums, ka speciālists ir piekritis piedalīties šajā Konkursā (atbilstoši Nolikuma 8.pielikumam); Ja piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku konsultācijas un remontu veic Preču ražotājs: - ražotāja apliecinājums un dokumenti (kompetences sertifikāti), kas apliecina Pretendenta piesaistīto speciālistu kompetenci veikt piedāvātās Preces tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu un remontu, Ja piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu veic Ražotāja pilnvarots pārstāvis vai Pretendenta piesaistīta trešā persona: - ražotāja pilnvarojums un kompetences sertifikāti Pretendentam nodrošināt tehnisko apkopi, diagnostiku, garantijas servisu un remontu; - ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja dokuments, kas apliecina Pretendenta piesaistīto darbinieku kompetenci (kompetences sertifikāti) un pilnvarojumu veikt piedāvāto Preču garantijas servisu, tehnisko apkopi, diagnostiku, konsultācijas un remontu. |

  - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pretendents iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (I-IV un VI daļa) par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja Pretendents apliecina, ka dokumentā iekļautā informācija ir pareiza.

Pasūtītājs jebkurā Konkursa stadijā ir tiesīgs prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments pieejams Elektroniskās iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildīto Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu Pretendents pievieno piedāvājuma kvalifikācijas dokumentiem.

  - Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par Pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda Pretendenta patieso labuma guvēju, vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.

  - Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apakšuzņēmēju,  kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādīta tā patiesā labuma guvēja valstiskā piederība. Ja šāda izziņa netiek izsniegta vai saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo regulējumu patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs šajā punktā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.

  - Visiem publiskiem dokumentiem jābūt legalizētiem Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajā kārtībā.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums). Pretendentam tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj un jāiesniedz:

    - aizpildīta Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma veidlapa (Nolikuma 2.pielikums), norādot Preces precīzus tehniskos datus;

    - visi dokumenti atbilstoši tehniskās specifikācijas 24.punktam;

    - tehniskās apkopes darbu apjoms un grafiks, kā arī piedāvājums par tehniskās apkopes un remonta darbiem, kas saskaņā ar ražotāja politiku un praksi varētu tikt deleģēti  trešajai personai, tai skaitā Pasūtītāja personālam;

    - cita informācija, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu norādīt.

  - Tehniskajā piedāvājumā nedrīkst iekļaut un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti nedrīkst izmantot materiālus, iekārtas, pakalpojumus un/vai iesaistītas personas, kam piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, kā arī Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preces, iekārtas un/vai pakalpojumus.

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicētajai formai (3. pielikums). Finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas/cenas EUR, bez PVN.

  - Pretendentam Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, pamatojoties uz Nolikumu un tā pielikumiem.

  - Piedāvājumā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk un iepriekš – PVN).

  - Pretendents finanšu piedāvājumā norāda, vai tam ir nepieciešams avanss līdz 20% apmērā no piedāvātās Preces un piegādes kopējās cenas (ar PVN). Pretendentam ir jāievēro, ka avanss tiks izmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc atbilstoša rēķina un avansa garantijas (saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu) 100% apmērā no avansa summas saņemšanas dienas.

  - Cenām, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts Nolikumā un/vai iepirkuma līgumā.

  - Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētāku līguma kopējās summas veidošanās mehānismu.

  - Piedāvājumā cenas un līguma kopējā summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Finanšu piedāvājuma veidlapā nedrīkst mainīt, nedrīkst papildināt un dzēst norādītās ailes.

- Apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, personāls, to piesaiste un nomaiņa

  - Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās līguma daļas, darbu veidus un to apjomu procentos (Nolikuma 5. pielikums). Papildus piedāvājuma dokumentiem jāpievieno visu piesaistīto apakšuzņēmēju parakstīti apliecinājumi par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu atbilstoši paraugam Nolikuma 6. pielikumā.

  - Ja Pretendents piesaista personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par šādām personām izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, vai lomu iepirkuma līguma izpildē un to apjoma apraksts (Nolikuma 5. pielikums), kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, parakstīts apliecinājums par piekrišanu un apņemšanos izpildīt norādīto iepirkuma līguma daļu (Nolikuma 6. pielikums) vai vienošanos, līgumu vai citu dokumentu par lomu sadalījumu iepirkuma līguma izpildē.

  - Piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji, personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, personāls Pretendentam ir jāpiesaista iepirkuma līguma izpildē attiecīgajā daļā atbilstoši Konkursa piedāvājumā norādītajam nododamo iepirkuma līguma daļu vai lomu un to apjoma sadalījumam.

  - Pretendents, ar kuru Konkursa rezultātā tiks noslēgts iepirkuma līgums, nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Nolikumā un iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos.

- Iesniegto piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu derīguma termiņa pārbaude

  - Komisija veic Pretendentu iesniegto piedāvājumu, to noformējuma, derīguma termiņa pārbaudi. Noformējuma trūkumu gadījumā Komisija izvērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Komisija ir tiesīga neizvērtēt piedāvājumu, ja konstatē, ka:

    - piedāvājums nav parakstīts;

    - piedāvājumam ir tādi noformējuma trūkumi, kas būtiski ietekmē piedāvājuma vērtēšanu;

    - Pretendents iesniedzis piedāvājuma variantus, pārkāpjot Nolikuma 2.6. punkta noteikumus.

- Pretendentu atlases prasību pārbaude

  - Komisija pārbauda pretendenta atbilstību Nolikuma 4.2. punktā noteiktajam.

  - Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja tas neatbilst kādai Nolikuma 4.2. punktā norādītajai kvalifikācijas prasībai vai atbilst kādam izslēgšanas nosacījumam.

  - Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Komisija veic tikai tam Pretendentam, kam saskaņā ar Nolikumā noteikto būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

- Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

  - Komisija vērtē Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma, tostarp Nolikuma 5. punktā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības Konkursā, ja Komisija konstatē, ka nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Ja piedāvājumā ietvertie materiāli, iekārtas, pakalpojumi tiks iekļauti sankciju sarakstos pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, Pasūtītājs lūgs Pretendentam Pasūtītāja norādītājā termiņā, kas nevar būt mazāks par 5 (piecām) darbdienām, nomainīt šādus materiālus, iekārtas, pakalpojumus. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā Pretendents nav veicis materiālu, iekārtu, pakalpojumu nomaiņu, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt nomaiņas termiņu, ja Pretendentam objektīvi nav iespējams veikt nomaiņu Pasūtītāja noteiktajā termiņā un Pretendents par to laicīgi ir paziņojis Pasūtītājam.

- Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Komisija veic iesniegto finanšu piedāvājumu vērtēšanu, salīdzinot Pretendentu finanšu piedāvājumos norādīto summu (bez PVN) (finanšu piedāvājuma 1.,2.,3. un 4. pozīciju kopsummu).

  - Nepamatoti lēts piedāvājums:

    - Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Pasūtītājs Pretendentam pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

    - Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus.

    - Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.

    - Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Pasūtītāja noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja Pasūtītājs noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

    - Nolikuma 11.2.1.punktā minēto informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Pasūtītājs, kā arī Pretendents par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu piedāvājumos. Konstatējot aritmētisku kļūdu, Komisija šo kļūdu labo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

  - Vērtējot Finanšu piedāvājumu, kurā bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā labojumus.

- Pretendenta izvēle, iepirkuma līguma noslēgšana

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 12.2.punktā atrunātajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem. Komisija par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīs Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar iegūto lielāko punktu skaitu kopvērtējumā.

  - Maksimāli iespējamā iepirkuma novērtējuma kopsumma ir 120 punkti. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu (C) nosaka pēc šādas formulas C=A+B, kur:

|  | Vērtēšanas kritērijs | Max punktu skaits | Aprēķins |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Pretendenta finanšu piedāvājums EUR, bez PVN (finanšu piedāvājuma 1.,2.,3. un 4. pozīciju kopsumma) | 55 | Maksimālo punktu skaitu saņem lētākais piedāvājums. Pārējie piedāvājumi tiek novērtēti pēc formulas: A = 55 x (Ax/Ay), kur A – Pretendenta iegūtais punktu skaits; 55– noteiktais maksimālais punktu skaits cenai; Ax – lētākā piedāvājuma cena; Ay – vērtējamā piedāvājuma cena. |
| B | Tehniskais piedāvājums: | 65 | minimālais punktu skaits – 0 punkti, izpildot obligātās tehniskas prasības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju |
|  | garantijas termiņš | 30 | garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši (obligātā minimālā prasība Tehniskajā specifikācijā) – 0 punkti; garantijas termiņš no 25 (divdesmit pieciem) līdz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem – 10 punkti; garantijas termiņš no 37 (trīsdesmit septiņiem) līdz 48 (četrdesmit astoņiem) mēnešiem – 20 punkti; garantijas termiņš no 49 (četrdesmit deviņiem) līdz 60 (sešdesmit) mēnešiem – 30 punkti; |
|  | Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš | 30 | piegādes un uzstādīšanas termiņš – līdz 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas (obligātā minimālā prasība Tehniskajā specifikācijā) – 0 punkti; piegādes un uzstādīšanas termiņš līdz 130 (ieskaitot) (viens simts trīsdesmit) kalendāra dienām – 10 punkti; piegādes un uzstādīšanas termiņš līdz 110 (ieskaitot) (viens simts desmit) kalendāra dienām – 20 punkti; piegādes un uzstādīšanas termiņš līdz 90 (ieskaitot) (deviņdesmit) kalendāra dienām – 30 punkti. |
|  | Automatizēts grozu savākšanas sensors, kas spēj identificēt un pieņemt tukšās kastes AGAL sistēmā, bez darbinieka iesaistes | 5 | Līnija aprīkota ar automatizētu grozu savākšanas sensoru, kas spēj identificēt un pieņemt tukšās kastes AGAL sistēmā, bez darbinieka iesaistes – 5 punkti, Līnija nav aprīkota ar automatizētu grozu savākšanas sensoru, kas spēj identificēt un pieņemt tukšās kastes AGAL sistēmā, bez darbinieka iesaistes – 0 punkti. |
| Kopā (A+B) iegūtie punkti: |  | 120 |  |

  - Vērtējot piedāvājumus saimnieciskā izdevīguma kritērijus, katrs Komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli saskaņā ar Nolikuma 12.2. punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Kopējo punktu skaitu katram piedāvājumam aprēķina, summējot katram piedāvājumam katra Komisijas locekļa piešķirtos punktus un izdalot summu ar komisijas locekļu skaitu, kuri piedalījušies vērtēšanā. Komisija iegūtos skaitļus noapaļo ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis vislielāko punktu skaitu.

  - Ja vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu lielāko punktu skaitu, Komisija no tiem izvēlas piedāvājumu, kas ieguvis lielāko punktu skaitu par B kritērijā.  Ja vairāki piedāvājumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu summāri B kritērijā, Komisija veic izlozi Pretendentu klātbūtnē. Izloze var tikt noturēta ar konferencsakaru (telefonkonferencsakaru, videokonferencsakaru) vai citu saziņas iekārtu palīdzību, kas nodrošina visiem Piegādātājiem iespēju vienlaikus piedalīties izlozē.

  - Gadījumā, ja Nolikuma prasībām atbilst tikai viens piedāvājums, Komisija neveic saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķinus un atzīst šo piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko.

  - Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem kādu no šādiem lēmumiem:

    - par Konkursa uzvarētāju atzīt Pretendentu, kurš piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un ar kuru tiks noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar iepirkuma līguma projektu un Konkursam iesniegto Pretendenta piedāvājumu;

    - izbeigt Konkursu, ja Konkursā:

      - nav iesniegti piedāvājumi;

      - Pretendenti neatbilst kvalifikācijas prasībām;

      - iesniegti Nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi;

      - piedāvājumi atzīti par nepamatoti lētiem.

    - pārtraukt Konkursu, ja:

12.2.3.1. piedāvājumu iesniedzis tikai viens Pretendents, izņemot gadījumu, kad:

        - Pasūtītājs pirms Konkursa izsludināšanas ir rīkojis SPSIL 22. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;

        - Konkursa pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses;

      - par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar SPSIL;

      - Konkursa nolikuma 12.6. un 12.7.punktā noteiktajos gadījumos;

      - tam ir objektīvs pamatojums.

  - Komisijas pieņemtais lēmums tiek apstiprināts Pasūtītāja darbību reglamentējošos iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Konkursa rezultātus. Lēmumu Pasūtītājs nosūta Pretendentam elektroniski uz tā elektroniskā pasta adresi vai pa pastu.

  - Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas (elektroniski uz Pretendenta pieteikumā norādīto kontaktpersonas vai Pretendenta e-pastu vai pa pastu uz Pretendenta juridisko vai deklarētās dzīvesvietas adresi). Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles vai nu reģistrēt Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā ārvalsts reģistrā personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu (turpmāk – sabiedrības līgums). Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas izveidot pilnsabiedrību, tā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izziņas no Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai attiecīgās ārvalsts valsts institūcijas reģistra apliecinātu kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Pretendenta tiesībspēju un rīcībspēju, un dokumentu, kas apliecina pievienotās vērtības nodokļa maksātāja statusu. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām vienojas par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ievērojot piedāvājumā norādīto atbildības sadalījumu, un sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru iesniedz Pasūtītājam.

  - Ja Nolikuma 12.10. punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājam netiek iesniegti šajā punktā minētie dokumenti, tas tiek uzskatīts par Pretendenta (piegādātāju apvienības) atteikumu slēgt iepirkuma līgumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs, paturot piedāvājuma nodrošinājumu, lemt par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Atsevišķā gadījumā Pasūtītājs var pagarināt 12.10.punktā noteikto termiņu, ja Pretendents spēj pierādīt, ka ir veicis visas no tā atkarīgas darbības reģistrācijai Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, nebija pieļāvis novilcināšanos, 12.10.punktā noteikto pienākumu izpilde termiņā nav bijusi iespējama no tā neatkarīgu iemeslu dēļ.

  - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu (ja tādus ir plānots iesaistīt), kurā norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

- Iepirkuma Komisijas tiesības un pienākumi

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt precizēt iesniegto informāciju un detalizētus paskaidrojumus;

    - pārbaudīt visu Pretendenta sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pieprasīt no Pretendenta informāciju par piedāvātās līguma kopējās summas (t.sk. pozīciju) veidošanās mehānismu;

    - veikt kvalifikācijas prasību atbilstības pārbaudi tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

    - pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, pārtraukt Konkursa norisi un noraidīt visus piedāvājumus jebkurā laikā pirms iepirkuma līguma slēgšanas, ja tam ir objektīvs pamatojums un tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, neatlīdzinot nekādus Pretendentu izdevumus, kas saistīti ar piedāvājumu sagatavošanu un piedalīšanos Konkursā;

    - veikt citas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Nolikumu.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu par Konkursa norisi vai rezultātiem.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendentu tiesības:

    - laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu iepirkuma izpildei.

- Informācijas konfidencialitāte

  - Nekāda sazināšanās starp Pretendentiem no vienas puses un Pasūtītāju vai Komisiju no otras puses visā piedāvājumu vērtēšanas laikā nenotiek, izņemot šajā Nolikumā paredzētos gadījumus.

  - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

  - Pasūtītājs nav atbildīgs, ja piedāvājuma iesniedzējs nav informējis datu subjektus par to datu apstrādi, nav saņēmis piekrišanu, vai nav izpildījis jebkuru citu datu aizsardzības prasību attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem.

- Pārējie noteikumi

  - Komisija un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Konkursa ietvaros nav saistoša.

  - Visi izdevumi, kas saistīti ar Pretendenta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

  - Pasūtītājs un ikviens tā darbinieks savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības, kas ietver kā iekšzemes tā arī ārvalstu amatpersonu kukuļošanas aizliegumu. Pasūtītājs ir apstiprinājis Ētikas kodeksu, kā arī Pasūtītājs veic korupcijas risku izvērtēšanu un īsteno pasākumus korupcijas risku mazināšanai un novēršanai.

  - Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atbildīgu un ētisku biznesa vidi, Pasūtītājs ir izstrādājis Biznesa ētikas kodeksu, kas nosaka vienotus Pasūtītāja un partneru sadarbības pamatprincipus un standartus, veicinot godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un sadarbības partnera piegādes ķēdē un sekmē labu pārvaldību un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Pasūtītāja Biznesa ētikas kodekss ir publiski pieejams Pasūtītāja tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com. Piedaloties Konkursā, Pretendents apliecina, ka tas savā darbībā (t.sk. Pretendenta darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievēro un uzvaras gadījumā iepirkuma līguma izpildē ievēros biznesa ētikas pamatprincipus, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā.

- Nolikumam pievienotie pielikumi

Kā Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:

- pielikums – Pieteikums (veidlapa);

- pielikums – Tehniskā specifikācija/Tehniskā piedāvājuma veidlapa;

- pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa);

- pielikums – Iepirkuma līguma projekts;

- pielikums – Informācija par personām, uz kuru iespējām balstās, un apakšuzņēmējiem (veidlapa);

- pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās apliecinājums (veidlapa);

- pielikums – Pretendenta profesionālās pieredzes apliecinājums (veidlapa);

- pielikums – Piesaistītā speciālista apliecinājums (veidlapa);

- pielikums - Avansa atmaksas garantija (veidlapa).

# Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs						S.Stabiņš

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

1. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

PIETEIKUMA VĒSTULES VEIDLAPA

dalībai VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” rīkotajā atklātajā konkursā

„Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”

# Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā veidlapā.

Konkurss: „ Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”, RIX 2023/435

# Kam:	VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

Saskaņā ar Konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Konkursa noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt _________________________________________ atbilstoši Tehniskās specifikācijas un Nolikuma prasībām par līgumcenu, kas norādīta finanšu piedāvājumā.

- Informācija par pretendentu:

  - Pretendenta nosaukums: ____________________________________

  - Reģistrēts ar Nr. __________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. Latvijā (ja attiecināms):____________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ārvalstī (ja attiecināms) :________________

  - Juridiskā adrese: __________________________________________

  - Kontaktpersona: __________________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:________________________________________________

  - E-pasta adrese: ___________________________________________

- Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību Konkursā:

_______	_______________.

  - katras piegādātāju apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra atbildības apjoms:

.

- Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē*: ______________________.

- Pretendenta patiesā labuma guvējs** ___________________.

- Pretendents  _________________ (atbilst/neatbilst) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam***.

- Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs izprotam un piekrītam Nolikumā noteiktajām prasībām un tiem pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Mēs apliecinām, ka šis piedāvājums ir izstrādāts un iesniegts neatkarīgi no konkurentiem**** un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām vai cita veida saziņas ar konkurentiem****.

- Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav bijusi saziņa ar konkurentiem**** attiecībā uz cenām, cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām, kā arī par konkurentu**** nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Konkursā vai par tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst Konkursa prasībām, vai attiecībā uz kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem****, tiem produktiem vai pakalpojumiem, kas attiecas uz šo iepirkumu.

- Mēs apliecinām, ka <pretendenta nosaukums> nav apzināti, tieši vai netieši atklājis vai neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam** pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

- Mēs apliecinām, ka attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

- Mēs apliecinām, ka piedāvājumā esošie datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam.

- Mēs apliecinām, ka no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišanu datu apstrādei / datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata.

- Mēs apliecinām, ka pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.

- Norādām, ka piedāvājuma __________________ ir norādīta informācija, kas ir uzskatāma par konfidenciālu/komercnoslēpumu atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2. pantam.

- Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja <pretendenta nosaukums> nodarbina/ās Eiropas Savienības pilsoņus un/vai trešo valstu pilsoņus, tas ar augstu atbildības līmeni ievēro/os nozari reglamentējošos normatīvos aktus un tajos ietvertos principus un pienākumus.

- Mēs apliecinām, ka piedāvājumā nav iekļautas un iepirkuma līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas, kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.

- Mēs apliecinām, ka savā darbībā (t.sk. mūsu darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) ievērojam un iepirkuma līguma izpildē tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa un Tehniskās specifikācijas prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, uzvārds: 	_____________________________________

Amats:

Piedāvājums sagatavots un parakstīts 20__. gada

* Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;

2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.

** Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta a) apakšpunktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē juridisko personu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē.

***Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

****Konkurents – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nav Pretendents un kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam, un kura, ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

2. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

Tehniskā specifikācija/ Tehniskā piedāvājuma veidlapa

| Nr.p.k. | Prasības apraksts | Pretendenta piedāvājums (norādīt tehniskās prasības, apliecināt, vai konkrēta tehniskā piedāvājuma lappusi, kur var pārliecināties par piedāvātās iekārtas tehniskajiem datiem, piezīmes) |
| --- | --- | --- |
| 1. Apjoms |  |  |
| 1.1. | Pretendents nodrošina divu automātisko grozu atgriešanas līniju (turpmāk – Līnijas) – kuras ir aprīkotas ar automātisko grozu atgriešanas sistēmu projektēšanu, piegādi un uzstādīšanu. Pretendentam jānodrošina Līniju projektēšana, piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajās telpās ne vairāk kā 150 kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Visus ar piegādi saistītos izdevumus sedz pretendents. Līnijām un to konstrukcijai ir jānodrošina procesu optimizācija, kā arī darbinieku darba drošība un ergonomika. |  |
| 1.2. | Līniju izcelsmes valsts* |  |
| 1.3. | Līniju loģistikas maršruts (līdz Latvijai), valstis** |  |
| * Pretendents norāda ES vai EEZ, ja preces izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts. Citos gadījumos Pretendents norāda konkrētu valsti. **Pretendents norāda ES vai EEZ, ja preces loģistikas maršruta valstis ir tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis. Citos gadījumos Pretendents norāda konkrētas valstis, kuras veido loģistikas maršrutu. |  |  |
| 2. Mērķis un vispārīgās prasības |  |  |
|  | Līniju ieviešanas un testēšanas principi: Galvenais mērķis ir testa līnijas konfigurācijas elastība. Jānodrošina paralēla līnija bagāžas sagatavošanai vismaz 3 pasažieriem un paralēla līnija bagāžas padziļinātās pārbaudes veikšanai, lai nodrošinātu lielāku apjomu (lielāks skaits pasažieru, kas vienlaicīgi pārliek un izliek savu bagāžu). Automātiskajām grozu atgriešanas līnijām ir jābūt savienotām darbībā ar EDS CB iekārtām Rapiscan systems 920 CT un iekārtai ECAC sertificētajiem groziem ar iestrādātiem vai pievienotiem identifikācijas numuriem RFID vai citā līdzīgā sistēmā. Piedāvājumā jāiekļauj grozu skaits 2 (divām) līnijām, izejot no prasītās automātiskās grozu atgriešanas sistēmas veiktspējas. Līnijām ir jānodrošina atbilstoši darba apstākļi, ievērojot darba drošības un veselības prasības, paaugstinātu ergonomiku, samazinot nepieciešamību celt smagus grozus un vajadzību darbiniekiem iejaukties automātiskajā līnijas darbībā, kā arī ar samazinātu līniju darbības trokšņa līmeni – ne vairāk kā 70 dB. |  |
| 3. Drošības pārbaudes līnijas kapacitāte |  |  |
| 3.1. | Vienai Līnijai ir jānodrošina nepārtraukta pasažieru plūsma ar ātrumu no 200 cilvēki stundā, nodarbinot 5 drošības dienesta darbiniekus vienā līnijā, jeb 40 cilvēki uz vienu darbinieku stundā. Aprēķinot Līnijas veiktspējas kapacitāti, ir jāņem vērā manuālās pārbaudes un atkārtotās pārbaudes, kuru apjoms var būt no 5% līdz 20%, atkarībā no normatīvo aktu prasībām. Pretendentam piedāvājumā ir jāsniedz veiktspējas kapacitātes aprēķins un priekšnosacījumi, kas nepieciešami norādīto rādītāju sasniegšanai, apraksts. |  |
| 3.2. | Automātiskās grozu atgriešanas sistēmas veiktspējai ir jābūt vismaz 300 grozi stundā. |  |
| 3.3. | Aprēķinot Līnijas veiktspējas kapacitāti, ir jāņem vērā manuālās pārbaudes un atkārtotās pārbaudes, kuru apjoms var būt no 5% līdz 20%, atkarībā no normatīvo aktu prasībām. Pretendentam piedāvājumā ir jāsniedz veiktspējas kapacitātes aprēķins un priekšnosacījumi, kas nepieciešami norādīto rādītāju sasniegšanai, apraksts. |  |
| 4. Sistēmas uzbūve |  |  |
| 4.1. | Fiziskie nosacījumi un izmēri: Līnijas garums 15 metri (garums +/- 50cm). Platums starp divu līniju ārējām malām: Līniju priekšdaļa ne platāks kā 620 cm; Līnijas beigās ne platāks kā 550 cm; Līnijas ir jāpiegādā kā modulāras sistēmas, kurās vienkārši integrēt EDS CB Rapiscan systems 920 CT iekārtas (turpmāk- EDS CB), nodrošinot to pilnvērtīgu izmantošanu. |  |
|  | Līnijas komponentes : |  |
| 4.2. | Konveijers grozu pārvietošanai pirms un pēc EDS CB iekārtas ar konveijera sistēmas aizsargelementiem. |  |
| 4.3. | Automātiskā grozu atgriešanas sistēma ar grozu uzglabāšanas vietu, automātisku grozu padošanu pasažieriem, kas uzsāk drošības pārbaudi. |  |
| 4.4. | Tukšo grozu atgriešanas vietas drošības Līnijas beigās, kur pasažieri var ātri atgriezt tukšos grozus un doties tālāk. Grozu atgriešanas sistēmai ir jāspēj padot grozus uz Līnijas sākumu. Pēc iespējas jābūt aprīkotai ar automatizētu grozu savākšanas sensoru, kas spēj identificēt un pieņemt tukšās kastes Līnijas sistēmā, bez darbinieka iesaistes (tiks izmantots B vērtēšanas kritērijam). |  |
| 4.5. | Automātiskais novirzītājs ir iebūvēts sānu konveijera celiņā, ko ir iespējams vadīt ar EDS CB iekārtu. |  |
| 4.6. | Konveijers grozu nogādāšanai no pārbaudes ar EDS CB iekārtu uz atkārtotu groza pārbaudi. |  |
| 4.7. | Līnijām ir jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām vadības iekārtām, rīkiem, maršrutētājiem un vadiem. Signālu apmaiņas ierīces ir jāuzstāda starp EDS CB un konveijera vadību, kā arī visai sistēmai ir jābūt aprīkotai ar kopīgu ārkārtas darbības pārtraukšanas STOP pogu. |  |
| 4.8. | Atkārtotās pārbaudes operatora darba vietām ir jābūt ar galdiem, aprīkotiem ar kustīgiem monitoru stiprinājumiem. |  |
| 4.9. | Ir jānodrošina darbinieku eja starp abām AGAL. |  |
| 5. Atrašanās vieta |  |  |
|  | Līnija jāuzstāda drošības pārbaudes veikšanas zonā Pasūtītāja terminālī aviācijas drošības kontrolpunktā AD1, skatīt pielikumu Nr. 1. |  |
| 6. Vispārīgās prasības |  |  |
|  | Līniju uzstādīšana ar konveijeru automātiskai grozu padošanai ir jāveic saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, noteikumiem un standartiem. Ir obligāti jāievēro sekojošie rīkojumi, standarti un prasības: |  |
| 6.1. | Direktīva par mašīnām 2006/42/EK |  |
| 6.2. | EMS direktīva 2004/108/EK |  |
| 6.3. | Zemsprieguma direktīva 2006/95/EK |  |
| 6.4. | Standarts EN 619: Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošība un EMS saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam |  |
| 6.5. | EN 60204-1 iekārtu drošība - Mašīnu elektriskais aprīkojums. 1. daļa: Vispārīgās prasības |  |
| 6.6. | Par augstākminēto normatīvu ievērošanu Piegādātājam jāiesniedz apliecinājums, nododot Līnijas dokumentāciju Pasūtītājam |  |
| 7. Darba vide |  |  |
| 7.1. | Konstrukcijas uzbūves, materiālu un komponenšu izvēle ir jāveic tā, lai tiktu nodrošināta ikdienas darbība ar minimālām tehniskās apkopes reizēm. Līnijai jānodrošina rezultāti, kas atbilst sekojošām prasībām: |  |
| 7.2. | MTBF (vidējais laiks starp darbības traucējumiem) > 4000 stundas (tai skaitā dīkstāves laiks) |  |
| 7.3. | MTTR (vidējais remontdarbu laiks) < 2 stundas |  |
| 7.4. | Pretendentam piedāvājumā ir jāiesniedz darba laika aprēķini un pieņēmumi, uz kuriem tiek balstīts aprēķins, apraksts. |  |
|  | Līnijas darbības laikā radītais troksnis nedrīkst pārsniegt 70 dB divu metru attālumā no līnijas. |  |
| 8. Iekārtu projektēšana un pasūtījuma izpilde. |  |  |
| 8.1. | Katras Līnijas aprīkojumam ir jābūt projektētam kā vienai iekārtai. |  |
| 8.2. | Līnijas korpusam sānos ir jābūt aprīkotam ar sānu vākiem, kas to nosedz līdz grīdai. Sānu vākiem darbinieku pusē ir jābūt aprīkotiem ar durvīm ātrai un ērtai piekļuvei pie iekšpusē esošajām detaļām. Pasažieru pusē paneļiem ir jābūt piestiprinātiem ar bultskrūvēm. |  |
| 8.3. | Paneļiem, durvīm un sānu vākiem ir jābūt bez asiem stūriem un krāsotiem tumši pelēkā krāsā (krāsu diapazons no RAL7016 līdz RAL 7024). Stūriem, malām, apgrieztajiem stūriem, stiprinājumiem un pamatnēm ir jābūt ar noapaļotiem stūriem un sametinātiem galiem. |  |
| 8.4. | Ārējām virsmām ir jābūt pulētām, bez asām malām, lai nepieļautu pasažieru un darbinieku traumas, kā arī bagāžas bojājumus vai aizķeršanos uz konveijera. |  |
| 8.5. | Sānu vākiem ir jānosedz iekārtas detaļas tā, lai darbinieki un pasažieri nespētu tām piekļūt iekārtas darbības laikā, kā arī, lai piekļuve būtu iespējama tikai ar instrumentu palīdzību. |  |
| 8.6. | Skrūves, bultskrūves, utml., ir jāizmanto vismaz ar un plakanām galviņām, lai nepieļautu aizķeršanos. |  |
| 8.7. | Sānu vāku izmērs un forma ir jāveido tā, lai būtu iespējams vienkārši tos atvērt un veikt Līnijas ārpuses, rullīšu/konveijeru un iekšpuses tīrīšanu. |  |
| 8.8. | Pretendentam ir jānorāda maksimālais skaņas līmenis, ko rada konveijera sistēma, kā arī jāapraksta Līnijas darbības trokšņa samazināšanai veiktās darbības. |  |
| 8.9. | Katras Līnijas aprīkojumam ir jābūt projektētam kā vienai iekārtai. Rullīšiem un konveijeriem ir jābūt aizsargātiem pret šādu priekšmetu iekrišanu: lences, siksnas, kredītkartes, biļetes, pases, brilles utml. |  |
| 8.10. | Vietās, kur iekārtas nav iespējams nosegt pilnībā, zem rullīšiem un konveijeriem ir jāuzstāda grozi, kas ļauj darbiniekiem vienkārši savākt izkritušos pasažieru priekšmetus, nepārkāpjot drošības noteikumus. |  |
| 8.11. | Iekārtas rāmja/modulārās sistēmas augstumam ir jābūt regulējamam par +/- 20 mm, lai pielāgotu sistēmu grīdas nelīdzenumiem un saglabātu konveijera elementus, spilvenus un rullīšus horizontālā stāvoklī. Tāpat ir jābūt iespējai pielāgot tērauda pamatni tā, lai tā vienmēr atrastos maksimāli vienmērīgi ar grīdu. |  |
| 8.12. | Konveijera metāla konstrukcijas elementiem ir jābūt apstrādātiem pret koroziju, bet visām virsmām, kas nav izgatavotas no nerūsējošā tērauda, ir jābūt apstrādātām/krāsotām tumši pelēkā krāsā (krāsu diapazons no RAL 7016 līdz RAL 7024). |  |
| 9. Rullīši un konveijeri |  |  |
| 9.1. | Visiem rullīšiem ir jābūt aprīkotiem ar statisko lādiņu neradošu virsmu, bet vārpstu galiem ir jābūt sazemētiem, lai nepieļautu statiskā lādiņa veidošanos un novērstu statiskās elektrības trieciena draudus. |  |
| 9.2. | Rullīšiem ir jābūt nostiprinātiem tā, lai tos nebūtu iespējams nejauši izņemt, bet jābūt vienkāršam veidam rullīšu tehniskās apkopes un tīrīšanas veikšanai. |  |
| 9.3. | Piedāvājumā ir jāiekļauj dokumentācija, kas apliecina veiktos pasākumus statiskās elektrības un trokšņa līmeņa samazināšanai. |  |
| 9.4. | Visiem rullīšu segmentiem ir jābūt aprīkotiem ar groziem zem tiem, lai nepieļautu netīrumu un sīku priekšmetu nonākšanu iekārtā. Rullīšu segmentiem ir jābūt veidotiem tā, lai nepieļautu sīku priekšmetu iekrišanu tajos, bet, sīku priekšmetu/biļešu/utml. iekrišanas gadījumā, ir jābūt iespējai tos izņemt drošā un vienkāršā veidā. |  |
| 9.5. | Ir jābūt iespējai pielāgot atdalītāja konveijera ātrumu, lai nodrošinātu attālumu starp groziem. |  |
| 9.6. | Konveijeriem ir jābūt izveidotiem tā, lai būtu iespējama ātra motoru, lenšu, stiprinājumu nomaiņa un citu apkopes darbu veikšana. Visiem konveijeru motoriem ir jābūt vienkārši pieslēdzamiem, lai nodrošinātu ātru motora nomaiņu bojājumu gadījumā. |  |
| 9.7. | Pārejas starp konveijeru sekcijām (konveijers/rullīši) ir jāveido tā, lai nepieļautu cilvēku aizķeršanu brīdī, kad sekcijas uzsāk darbu, darbojas, pārtrauc darbu vai maina rotācijas virzienu. |  |
| 9.8. | Zem pārejām starp konveijera sekcijām ir jāatrodas groziem, kas ir paredzēti iekritušu priekšmetu uzkrāšanai un ātrai izņemšanai. |  |
| 10. Norobežojumi |  |  |
| 10.1. | Konveijera pasažieru pusē ir jābūt stikla norobežojumam aiz EDS CB iekārtas, kas ļauj pasažieriem redzēt bagāžu, bet neļauj to paņemt, kamēr tai nav veikta EDS CB iekārtas pārbaude vai pārbaude, ko veic drošības dienesta darbinieks. |  |
| 10.2. | Stikla norobežojumam ir jābūt veidotam no pulēta drošības stikla (cietināts un laminēts) vai ekvivalentiem materiāliem, kas ir nostiprināts ar bultskrūvēm vai analogā drošā veidā. |  |
| 10.3. | Stikla norobežojumam ir jābūt atbilstoši piestiprinātam/ nostiprinātam, kas atbilst stikla materiāla svaram un formai. |  |
| 11. EDS CB iekārta |  |  |
| 11.1. | Vadības funkcijas un signālu apmaiņa starp EDS CB iekārtu un konveijeru sistēmu: ● Dinamiska konveijera, kas padod bagāžu uz EDS CB, vadība (start/stop, dažādi darbības ātrumi un rotācijas virziens). ● Dinamiska konveijera, kas izvada bagāžu no EDS CB, vadība (start/stop un dažādi ātrumi). ● Automātiskā novirzītāja vadība. Uzstādīts sensors, lai aktīvi izseko bagāžas kustību, un tikai pēc tam, kad sensors ir saņēmis signālu no EDS CB par pozitīvu vai negatīvu lēmumu, tas atļauj vai aizliedz bagāžas grozu pārvietošanu tālāk pa pārbaudes līniju. Līnijai ir jābūt veidotai tā, lai tā spētu nodrošināt EDS CB darbības apturēšanu ar ārkārtas darbības pārtraukšanas pogu STOP. |  |
| 11.2. | Uzstādīts sensors, lai aktīvi izseko bagāžas kustību, un tikai pēc tam, kad sensors ir saņēmis signālu no EDS CB par pozitīvu vai negatīvu lēmumu, tas atļauj vai aizliedz bagāžas grozu pārvietošanu tālāk pa pārbaudes līniju. |  |
| 11.3. | Līnijai ir jābūt veidotai tā, lai tā spētu nodrošināt EDS CB darbības apturēšanu ar ārkārtas darbības pārtraukšanas pogu STOP. |  |
| 12. Automātiskais novirzītājs |  |  |
| 12.1. | EDS CB ir jāaprīko ar automātiskā novirzītāja vadības saskarni. Automātiskajam novirzītājam ir jāatrodas pēc konveijera, kas atrodas uzreiz pēc EDS CB iekārtas. Novirzītāja ieslēgšanas brīdī, grozs ar aizdomīgajām mantām tiek novirzīts un piegādāts uz atkārtotās pārbaudes veikšanas vietu. Brīdī, kad novirzītājs nav aktīvs, groza saturs tiek virzīts pasažierim. |  |
| 12.2. | Rullīšu segmentam aizdomīgajiem groziem ir jābūt aprīkotam ar automātisku grozu glabātuvi pie atkārtotās pārbaudes vietas. |  |
| 12.3. | Glabātuvē ir jābūt vietai vismaz trijiem groziem. Brīdī, kad no novirzītāja pienāk trešais grozs, uz rentgena skeneri tiek nosūtīts signāls apturēt darbību, līdz brīdim, kad glabātuve tiks atbrīvota nākamajiem groziem. |  |
| 12.4. | Novirzītāja automātiskajai sistēmai ir jābūt izveidotai tā, lai aizdomīgo grozu novirzīšana un pārbaude neietekmētu vispārīgos sistēmas darbības rādītājus. |  |
| 12.5. | Pretendenta piedāvājumā ir jāiekļauj novirzītāja darbības apraksts, kā arī novirzītāja un grozu glabātuves rasējums, informācija par attālumu starp novirzītāju un rentgena skeneri. |  |
| 12.6. | Laiks lēmuma pieņemšanai par groza virzīšanu tālāk uz atkārtotu pārbaudi 20 sekundes, ja šajā laikā operators nav pieņēmis lēmumu par groza tālāko virzību. |  |
| 12.7. | Nodrošināt funkciju novirzītājam izsekot groziem, nodrošinot signālu apmaiņu starp EDS CB operatora un atkārtotās pārbaudes operatora darba vietām. Izsekošanas funkcijai ir jāpiešķir groziem identifikācijas numuri RFID vai citā līdzīgā sistēmā. |  |
| 12.8. | Līnijai jābūt aprīkotai ar drošības ierīci "Vadības paneļa īpaši bīstamo vienību novirzītājs", lai atdalītu potenciāli bīstamas vai aizdomīgas bagāžas vai priekšmetus, kas varētu radīt risku aviācijas drošībai. Tā novietota tuvu vai pie vadības paneļa, kur darbojas darbinieks, kurš pārrauga bagāžas pārbaudes procesu, kas ļauj operatoram izolēt vai novirzīt potenciāli bīstamās vai aizdomīgās vienības. Pasažieru piekļuve šāda tipa vienībām ir nepieļaujama. |  |
| 13. Elektroinstalācija |  |  |
| 13.1. | Katrai Līnijas iekārtai ir jābūt aprīkotai ar izslēgšanas slēdzi. Izslēgšanas slēdzim ir jāpārtrauc strāvas padeve visai iekārtai un jāatrodas pie iekārtas, lai to spētu izmantot arī par iekārtas darbību neapmācīts cilvēks. |  |
| 13.2. | Katram izslēgšanas slēdzim ir jābūt marķētam tā, lai būtu nepārprotami skaidrs, kuras iekārtas slēdzis tas ir. |  |
| 14. Vadības komponentes |  |  |
|  | Ar mērķi samazināt Pasūtītāja rezerves daļu krājumus un paaugstināt drošības pārbaudes joslu darbības laikus ātri veicot remontdarbus un apkopi, ir jāizmanto sekojošas iekārtas un ierīces: |  |
| 14.1. | PLC(programmable logic controller), Siemens vai ekvivalents. |  |
| 14.2. | Fotoelektriskie sensori no Sick ar M8 pieslēgvietām vai ekvivalents. |  |
| 15. Automatizēšana |  |  |
| 15.1. | Fotoelektriskajiem sensoriem ir jābūt uzstādītiem atbilstošā korpusā un piestiprinātiem pie pamatkonstrukcijas. |  |
| 15.2. | Vadības sistēmas komponentēm ir jābūt veidotām no fotoelektriskajām šūnām, bet signālu apmaiņa ir jānodrošina starp PLC un decentralizēto vadības bloku. |  |
| 15.3. | Fotoelektriskajiem sensoriem ir jābūt pasargātiem no putekļiem, kā arī tos ir aizliegts izmantot ļoti putekļainās vietās, kur putekļi var nonākt uz fotoelektriskajām šūnām. |  |
| 15.4. | Vadības iekārtas un citas komponentes ārpus vadības paneļiem ir jāizvieto tā, lai būtu iespējams veikt to apkopi vienkāršā veidā. Tas nozīmē ērtu piekļuvi tehniskās apkopes dienesta darbiniekam, piemēram, pie elektriski darbināma rullīša vai fotoelektriskās šūnas kontroliera. |  |
| 15.6. | Par vienkāršu piekļuvi ir uzskatāma tāda piekļuve fotoelektriskajiem sensoriem, kas nepieprasa vairāk par 2 skrūvju/bultskrūvju izskrūvēšanu, vienu durvju atvēršanu, lai apskatītu kontroliera statusu un veiktu komponentes nomaiņu. |  |
| 16. Datu uzskaite no PLC |  |  |
| 16.1. | PLC ir jābūt uzstādītam ar komunikācijas moduli, kas ir pieslēgts pie Pasūtītāja tīkla, TCP-IP komunikācijai. Jāveic sekojošo datu uzskaite: |  |
| 16.2. | Kontrolierim (PLC) ir jābūt iestatītam darbības datu uzskaitei un saglabāšanai atskaites failā, kas tiek pārsūtīts uz Pasūtītāja serveri reizi 24 stundās iepriekš noteiktā laikā, vai kuru ir iespējams lejupielādēt, pieslēdzot pie PLC datoru vai USB zibatmiņu. |  |
| 16.3. | Jāveic sekojošo datu uzskaite: ● Iekārtas darbības uzsākšanas laiks, darbības laiks un kopējais darbības laiks no pieņemšanas ekspluatācijā ● Pirms un pēc rentgena iekārtas izvietoto konveijeru darbības laiks un vidējais darbības intervāls ● Grozu atgriešanas sistēmas darbstundu skaits un atgriezto grozu skaits ● Novirzītāja darbības dati ● Līnijas darbības kļūdu dati ● Citi darbības dati |  |
| 17. Vadības pogas un funkcijas |  |  |
| 17.1. | Līnijas centrālajā pozīcijā ir jāizvieto pogu panelis, kas ļauj sākt un apturēt līnijas darbu. |  |
| 17.2. | Atkārtotas pārbaudes operatora darba vietai ir jābūt aprīkotai ar STOP pogu, kas var apturēt Līnijas darbību. |  |
| 17.3. | Operatoru galdi ar augstuma regulēšanas funkciju ir jāaprīko ar slēdzi galda malā. |  |
| 17.4. | Ārkārtas darbības pārtraukšanas pogām (STOP poga) ir jābūt izvietotām vietās, kas ir viegli pieejamas līnijas drošības dienesta darbiniekiem, bet ir jābūt iespējai ātri pārbaudīt līniju pēc darbības pārtraukšanas un atsākt tās darbību. |  |
| 17.5. | Ārkārtas darbības pārtraukšanas pogām ir jābūt izvietotām vietās, kas ir viegli pieejamas līnijas drošības dienesta darbiniekiem, bet ir jābūt iespējai ātri pārbaudīt līniju pēc darbības pārtraukšanas un atsākt tās darbību. |  |
| 17.6. | Šīm pogām ir jābūt novietotām aiz drošības (no nejaušas nospiešanas) vāciņiem vai ekvivalentā veidā. |  |
| 18. Potenciālu izlīdzināšana |  |  |
|  | Potenciāla izlīdzināšana drošības pārbaudes Līnijās ir jāveic saskaņā ar EN 60204-1. Potenciāla izlīdzināšana ir jānodrošina ne tikai iekārtām, bet arī visām strāvu vadošām detaļām un objektiem, kas atrodas 2,7 metru attālumā no iekārtas. |  |
| 19. Plānošana un projektēšana |  |  |
|  | Rasējumiem ir jābūt saskaņotiem ar Pasūtītāju pirms sistēmas ražošanas uzsākšanas. Pasūtītājam būs nepieciešamas 10 darbdienas, lai pārskatītu un izvērtētu sistēmas projektu. Plānošanas un projektēšanas ietvaros ir jāizstrādā konveijeru, automātisko komponenšu u.c. detaļu un iekārtu remontdarbu un tehniskās apkopes instrukcijas. Instrukcijas ir jāpievieno rasējumu projektam, lai Pasūtītājs tās apstiprinātu pirms ražošanas uzsākšanas. |  |
| 20. Rūpnīcas pārbaudes testi (FAT) |  |  |
|  | FAT pārbaudes protokols ir jāpielāgo drošības pārbaudes līnijas specifikai un protokoli ar rezultātiem jāiesūta Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc testu veikšanas. |  |
| 21. Nodošanas ekspluatācijā testi (SAT) |  |  |
|  | Veicot Līnijas testus pirms nodošanas ekspluatācijā, Pasūtītājs nodrošinās EDS CB iekārtu un vadības tastatūru, testā jāpārbauda signālu apmaiņa starp darba vietām, konveijeru un EDS CB iekārtu darbības vadību. SAT un FAT protokoli ir jāpielāgo atbilstoši detalizētajam līnijas plānam. |  |
| 22. Dokumentācija |  |  |
|  | Ir jānodrošina faktiskā uzbūvēto Līniju dokumentācija saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. Ir jāiesniedz sekojoša dokumentācija: ● Iekārtu un konstrukciju rasējumi ● Elektroinstalācijas rasējumi, tai skaitā vadības paneļa rasējums ● Atskaite ar paneļu termālās fotogrāfijas attēliem PDF formātā. ● Darbības un tehniskās apkopes instrukcijas Word un PDF formātos. ● Risku novērtēšana Word, Excel un PDF formātā. ● Komponenšu datu lapas PDF formātā. ● Programmatūras kopijas, tai skaitā PLC pirmkodi un kontrolieru parametru iestatījumi. Dokumentācija ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms līniju nodošanas ekspluatācijā. |  |
| 23. CE marķējums |  |  |
|  | Līnijām ir jābūt CE marķētai un uzbūvētai saskaņā ar attiecināmajām direktīvām, tai skaitā Direktīva par iekārtām, EMS Direktīva un Zemsprieguma direktīva. Līnijas uzstādītājam / iekārtu ražotājam ir jāsniedz zemāk norādītā tehniskā dokumentācija, tai skaitā atbilstības deklarācijas, sertifikācija un norādījumi uzstādīšanai, risku novērtējums un visu sistēmas detaļu un elektrisko komponenšu lietošanas instrukcijas angļu valodā. Dokumenti, atbilstības deklarācijas, CE sertifikācija ir jāiesniedz Pasūtītājam. Pirms līniju / iekārtu nodošanas ekspluatācijā, ir jāveic darbības pārbaude. Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam risku novērtējums attiecībā uz iekārtu drošību. Ir jāiesniedz sekojoša dokumentācija: USB zibatmiņā ar PLC programmatūras kopijām un kontrolieru parametru kopijām. Dokumentācija un atbilstības deklarācijas ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā. |  |
| 24. Piedāvājuma saturs |  |  |
|  | Piedāvājumam Līniju piegādei ir jāpievieno šādi dokumenti: |  |
| 24.1. | Piedāvātās Līnijas ar EDS CB un operatoru darba vietu atrašanās vietām vizualizācija. |  |
| 24.2. | Vispārīgais sistēmas funkciju un grozu automātikas apraksts. |  |
| 24.3. | Pasažieru uzvedības un darbības, šķērsojot drošības pārbaudes līniju, apraksts. |  |
| 24.4. | Darbinieku pienākumu un tehnisko uzdevumu apraksts. |  |
| 24.5. | Galveno komponenšu tehniskais apraksts, tai skaitā grozu padeve pasažieriem, tukšo grozu atgriešana. |  |
| 24.6. | Plūsmas aprēķina dati un pieņēmumi aprēķina veikšanai. |  |
| 24.7. | Grozu atgriešanas sistēmas detalizēts apraksts, kā arī grozu skaits, ko sistēma var apstrādāt/uzglabāt. |  |
| 24.8. | Pretendentam ir jāiesniedz sistēmas darbības laika aprēķini un aprēķinos izmantoto pieņēmumu apraksts. |  |
| 24.9. | Informācija par maksimālo trokšņa līmeni, kā arī par pasākumiem, kas ir veikti trokšņa samazināšanai. |  |
| 24.10. | Informācija par rullīšiem, tai skaitā informācija par krāsu, radīto troksni un statiskā lādiņa veidošanās īpašībām. |  |
| 24.11. | Veikto pasākumu elektriskā potenciāla izlīdzināšanai un statiskā lādiņa mazināšanai apraksts. |  |
| 24.12. | Novirzītāja vizualizācija un darbības apraksts. |  |
| 25. Garantijas termiņš un tehniskā apkope |  |  |
|  | Piegādātājam ir jānodrošina Līnijas garantija ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Līnijas nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Piegādātājam jāiesniedz tehniskās apkopes darbu apjoms un grafiks, kā arī piedāvājums par tehniskās apkopes un remonta darbiem, kas saskaņā ar ražotāja politiku un praksi varētu tikt deleģēti trešajai personai, tai skaitā Pasutītāja personālam. Tehniskās apkopes paredzēts veikt arī nakts laikā (no plkst. 24.00 līdz 6.00). Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina visas nepieciešamās apkopes, saskaņojot tehnisko apkopju grafiku ar Pasūtītāju. Līniju darbības atteices gadījumā garantijas perioda laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ražotāja pilnvaroto darbinieku reakcijas laiks uz problēmas novēršanu attālināti – ne vairāk, kā 2 stundas pēc pieteikuma nosūtīšanas. Ja problēmas novēršana nav iespējama attālināti, tad darbinieki ierodas pārbaudīt Līniju pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 h (divdesmit četru stundu) laikā pēc iztecējušajām 2h (divām stundām) problēmas novēršanai attālināti, nosaka bojājuma cēloni un nepieciešamās rezerves daļas, kā arī veicamo darbu apjomu. Piegādātājam jānodrošina: - Ja funkcionāli pārtraukta Līnijas darbība, līnijas remonts jāveic 2 (divu) darbdienu laikā pēc minētās avārijas situācijas atklāšanas. - Ja konstatēts daļējs Līnijas funkcionalitātes bojājums, bet tas neapdraud neatgriezenisku Līnijas funkcionalitātes pārtraukšanu, tad konstatētais bojājums jānovērš/ jāsaremontē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētās avārijas situācijas atklāšanas. Piegādātājam garantijas laikā par saviem līdzekļiem ir jānovērš visi defekti, kas radušies Piegādātāja vainas dēļ (preču, darbu, rezerves daļu defekti, u.c.). Beidzot profilaktisko apkopi vai remontdarbus, Piegādātājam ir jānoformē akts par apskates/remonta rezultātiem, un tā kopija jānodod Pasūtītāja pārstāvim, kā arī jāiesniedz biežāk izmantojamo un kritisko rezerves daļu saraksts. |  |
| 26. Pasūtītāja darbinieku apmācība |  |  |
|  | Piegādātājam ir jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība (Līnijas lietošanā, uzturēšanā, apkopes veikšanā) (Pasūtītāja telpās), saskaņojot apmācību grafiku ar Pasūtītāju. - Apmācības IT darbiniekiem - 5 darbinieki - Pasūtītāja Mācību centra instruktori – 3 darbinieki - Pasūtītāja LDVD Mehanizācijas nodaļas darbinieki – 5 darbinieki - Apmācības iekārtas lietotājiem – 22 lietotāji. Apmācību instruktora ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz Piegādātājs. |  |

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:___________

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1

Tehniskās specifikācijas 5.punkts: Atrašanās vieta

3. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

Valsts akciju sabiedrības “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””

atklāta konkursa

„Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. RIX 2023/435

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

<Pretendenta nosaukums>piedāvā veikt __________________________________________________ par šādām izmaksām:

| Nr. | Iepirkuma priekšmets | Apjoms | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automātiskā grozu atgriešanas līnija saskaņā ar tehnisko specifikāciju | ## 2 |  |  |
| 2. | Pasūtītāja darbinieku apmācība | ## 35 (darbinieki) |  |  |
| 3. | Piegāde – DDP (Incoterms 2020) Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes pag., Mārupes nov., Latvija, LV-1053 |  |  |  |
| 4. | Vienas tehniskās apkopes izmaksas vienai līnijai* |  |  |  |
| 5. | Tehniskās apkopes** garantijas termiņā (abām iekārtām) |  |  |  |
| ## Piedāvājuma kopējā līgumcena (EUR), bez PVN ## (1.,2.,3. un 5. pozīciju kopsumma): |  |  |  |  |

* Finanšu piedāvājuma 1.,2.,3. un 4. pozīciju kopsumma tiks izmantota A vērtēšanas kritērijam (Konkursa nolikuma 12.2.punkts)

**Papildus Finanšu piedāvājumam, Pretendents saskaņā ar finanšu piedāvājuma 1.pielikumu sagatavo un iesniedz finanšu piedāvājuma tehnisko apkopju izmaksu (finanšu piedāvājuma 5.pozīcija) atšifrējumu.

Piedāvājuma kopējā līgumcena (finanšu piedāvājuma 1., 2., 3. un 5. pozīciju kopsumma) _____________________EUR (________________ euro, _centi) (bez PVN)

- Piegādes un uzstādīšanas termiņš - ____________________ (ne vairāk kā 150 (viens simts piecdesmit) kalendāra dienas no Iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas);

- Garantijas termiņš - _______________ (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma priekšmeta piegādes un nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas).

Pretendentam ir / nav nepieciešams avanss līdz 20% (divdesmit procenti) apmērā piedāvātās Preces un piegādes kopējās cenas ar PVN.

Finanšu piedāvājuma 1.pielikums

Tehniskās apkopes izmaksas

| Nr. p/k | Nosaukums | Pretendenta aprēķinātais Līnijas tehnisko apkopju skaits visā garantijas laikā | Cena par vienu tehniskās apkopes reizi, EUR (bez PVN) (t.sk. darba spēks, materiāli un piegāde) | Kopējā cena par tehniskajām apkopēm visā garantijas termiņa laikā, EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Līnijas (apkopes veida nosaukums) tehniskā apkope |  |  |  |
| 2. | Līnijas (apkopes veida nosaukums) tehniskā apkope* |  |  |  |
| 3. | [...] |  |  |  |
|  | Kopā EUR (bez PVN) |  |  |  |

* Pozīcija aizpildāma, ja ražotājs paredzējis Līnijai dažāda veida (t.i. pēc satura un apjoma atšķirīgas) tehniskās apkopes. Gadījumā, ja ražotājs Līnijai paredzējis vairāk par viena veida tehniskajām apkopēm, tabulā kā atsevišķu pozīciju uzskaitīt katru tehniskās apkopes veidu.

Finanšu piedāvājumā ierēķinātas visas izmaksas, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei.

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Konkursa Nolikumam.

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:___________

4. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. ________

Mārupes novadā,	20__.gada ___.___________

Valsts akciju sabiedrība „STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, reģistrācijas Nr.40003028055, (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas ___________ un valdes locekļa __________ personās, kuri rīkojas uz Pasūtītāja valdes pilnvarojuma pamata (Pasūtītāja valdes 202_. gada ________ lēmums Nr.__ (protokols Nr.___)), no vienas puses,

un

_______________________, reģistrācijas Nr.________________, (turpmāk – Piegādātājs), tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz ___________ pamata, no otras puses,

turpmāk abi kopā un katrs atsevišķi saukti Puses/Puse,

pamatojoties uz atklāta konkursa „Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana” (identifikācijas Nr. RIX 2023/435) (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

  - Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), Piegādātāja Konkursā iesniegto piedāvājumu, kas ietver Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, (turpmāk - Piegādātāja piedāvājums) (Līguma 2.pielikums), Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem apņemas:

    - piegādāt un uzstādīt 2 (divas) jaunas, nelietotas automātiskās grozu atgriešanas līnijas (turpmāk - Iekārtas), veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību (turpmāk – Apmācība)  un nodrošināt garantijas servisu garantijas laikā (turpmāk – Darbi);

    - garantijas laikā nodrošināt Iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam un Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs Līguma 1.1.1.punktā noteikto Iekārtu piegādi un uzstādīšanu apņemas veikt ___ (____________) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Apmācību apņemas veikt 10 (desmit) darbdienu laikā no Preču nodošanas-pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas dienas.

  - Piegādātājs piegādā Iekārtas saskaņā ar Incoterms DDP (Incoterms 2020) – VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053.

- Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Līguma 1.1.punkta izpildi ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi). Līgumcena sastāv no šādām pozīcijām:

    - summa par Iekārtu, piegādi, uzstādīšanu un garantijas servisu ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN;

    - summa par Iekārtu tehnisko apkopi garantijas laikā ir <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN;

    - summa par Apmācību ir  <summa skaitļiem> EUR (<summa vārdiem> euro, <summa skaitļiem> centi), bez PVN.

  - Līguma priekšmeta cenas ir noteiktas Piegādātāja Konkursā iesniegtajā Piegādātāja piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) un ir nemainīgas visa Līguma darbības laikā, ja Līgumā nav noteikts savādāk. Cenā ietilpst Iekārtu piegāde, uzstādīšana, Apmācība, Iekārtu tehniskās apkopes, garantijas serviss garantijas laikā un citas ar Līguma pilnīgu izpildi saistītās izmaksas.

  - PVN tiek aprēķināts un norādīts rēķinā un apmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu un citiem Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Ja Līgumā un tā pielikumos norādītie nodokļi un nodevas palielinās vai samazinās atbilstoši izmaiņām attiecīgajos tiesību aktos, izmaiņas norēķinos starp Pusēm stājas spēkā saskaņā ar attiecīgo tiesību aktu noteikumiem.

  - Līgumcenas apmaksas kārtība:

    - avansu iesniegtās avansa maksājuma garantijas apmērā, bet ne vairāk kā 20% apmērā no Līguma 2.1.1. punktā noteiktās Līgumcenas (PVN tiek piemērots atbilstoši Līguma 2.2.punktam), tiek samaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc avansa atmaksas garantijas 100% apmērā no avansa summas un Piegādātāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas. Gadījumā, ja Piegādātājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas neiesniedz avansa maksājuma garantiju un rēķinu avansa saņemšanai, ir uzskatāms, ka Piegādātājs ir atteicies no avansa maksājuma saņemšanas;

    - atlikušo summu (starpības starp Līguma 2.1.1.punktā norādīto summu un izmaksāto avansu atbilstoši Līguma 2.4.1.punktam apmērā) (PVN tiek piemērots atbilstoši Līguma 2.2.punktam) vai Līguma 2.1.1.punktā noteiktā summa attiecīgi 100% apmērā, ja Piegādātājs nav pieprasījis avansa maksājumu,  un Līguma 2.1.3.punktā noteikto summu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta par Iekārtu piegādi, uzstādīšanu un akta par Apmācības izpildi abpusējas parakstīšanas dienas, Iekārtu piegādes dokumentu, Apmācības apliecinošo dokumentu, Iekārtu detalizētas lietotāja rokasgrāmatas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas;

    - par Iekārtu tehniskās apkopes nodrošināšanu garantijas laikā Līguma 2.1.2.punktā noteiktās summas samaksu Pasūtītājs veic par faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīgo Iekārtu tehniskās apkopes veikšanas, Iekārtu tehniskās apkopes nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Piegādātāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas. Maksa par Iekārtu tehniskās apkopes darbiem tiek noteikta atbilstoši Piegādātāja piedāvājumā, Finanšu piedāvājuma 1.pielikumā “Tehniskās apkopes izmaksas” norādītajiem izcenojumiem.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis maksājumu no sava bankas norēķinu konta uz Piegādātāja izsniegtajā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Puses vienojas, ka Puses rēķinus sagatavo elektroniskā formā ar atsauci uz šo Līguma punktu, un nosūta otrai Pusei uz šādiem e-pastiem:

    - Pasūtītāja e-pastu: office@riga-airport.com;

    - Piegādātāja e-pastu: ___________.

  - Puses piekrīt elektroniski sagatavotam rēķinam bez droša elektroniska paraksta un akceptē šādi nosūtītus rēķinus par attaisnojamiem. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma datumu, Līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru un Līguma priekšmeta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav iekļāvis rēķinā šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Piegādātājs rēķinu nav iesniedzis.

  - Gadījumā, ja mainās Līguma 2.6. punktā noteiktās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža par to rakstveidā paziņot otrai Pusei, šādā gadījumā šis Līguma punkts tiks uzskatīts par grozītu bez atsevišķas Pušu vienošanās, sākot ar attiecīgās Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīdi.

  - Piegādātājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Piegādātāja piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Piegādātājs nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, tehniskām apkopēm saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju vai nav ievērojis citus ar Līguma izpildi saistītos noteikumus un/vai nosacījumus. Šajā punktā minētās papildu izmaksas apmaksā Piegādātājs.

- Iekārtu piegādes kārtība

  - Piegādātājs veic Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, nodrošina Apmācību  Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Piegādātājs veic Iekārtu piegādi, uzstādīšanu, nodrošina Apmācību un atbilstošu sertifikātu/ apliecību izsniegšanu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja piedāvājumu atbilstošā kvalitātē. Piegādātājs ir atbildīgs par Iekārtu kvalitāti un veikto Darbu atbilstību Pasūtītāja prasībām. Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akts, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai, tiek parakstīts tikai pēc attiecīgo Iekārtu atbilstības un kvalitātes pārbaudes Tehniskajai specifikācijai un iesniegtajam Piegādātāja piedāvājumam, Apmācībām, kā arī visu Līguma 3.11.punktā minēto ar Iekārtu saistīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem Iekārtas atbilstoši Līgumam un Iekārtu piegādes dokumentiem. 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas, Pasūtītājs veic Iekārtu atbilstības un darbības pārbaudi atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Gadījumā, ja veicot Līguma 3.3.punktā noteikto Iekārtu pārbaudi, tiek konstatēti Iekārtas kvalitātes trūkumi vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un/vai Piegādātāja piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs neparaksta Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu un sagatavo defektu aktu (turpmāk – Defektu akts) ar motivētām iebildēm pieņemt Iekārtas un 5 (piecu) darbdienu laikā to elektroniski nosūta Piegādātājam (uz Līguma 14.2.2.punktā norādīto e-pastu).

  - Piegādātājam Defektu aktā minētie defekti vai nepilnības jānovērš par saviem līdzekļiem, Defektu aktā noteiktajā, Pušu saskaņotā termiņā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta nosūtīšanas Piegādātājam. Defektu aktā minēto defektu novēršana nedod tiesības Piegādātājam uz Līgumā noteiktā Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Pēc Defektu aktā norādīto defektu novēršanas, Pasūtītājs veic atkārtotu Iekārtu pārbaudi un, ja tiek konstatēts, ka Iekārtas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un/vai Piegādātāja piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Pasūtītājs paraksta Iekārtu nodošanas - pieņemšanas aktu par Iekārtu piegādi un uzstādīšanu. Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā abpusējas parakstīšanas tiek pievienots Līgumam kā pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Tikai pēc Iekārtu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Piegādātājs veic Apmācību. Piegādātājs veic Apmācību latviešu vai angļu valodā (Iekārtu lietošanas, tehniskās apkopes, konfigurēšanas un remontu darbu veikšanā), elektroniski saskaņojot Apmācības grafiku ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu. Instruktora un instruktāžas izdevumus sedz Piegādātājs. Pēc Apmācības veikšanas Puses paraksta aktu par Apmācību izpildi, kas ir pamats Līgumā noteikto norēķinu veikšanai.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Apmācības, konstatē Apmācību kvalitātes trūkumus, neatbilstību Līguma noteikumiem un/vai Tehniskajai specifikācijai, Pasūtītājs neparaksta aktu par Apmācības  izpildi un sagatavo Defektu aktu ar motivētām iebildēm pieņemt Apmācību un 5 (piecu) darbdienu laikā to nosūta Piegādātājam. Šajā gadījumā Piegādātājam par saviem līdzekļiem 10 (desmit) darbdienu laikā jānodrošina atkārtota Apmācība. Līguma 3.7.punktā norādītais akts par Apmācību izpildi tiek parakstīts pēc defektu novēršanas.

  - Ja pēc Līguma 3.6.punktā noteiktās Iekārtas pārbaudes atkārtoti tiek konstatēti Iekārtu kvalitātes trūkumi vai neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un/vai Piegādātāja piedāvājumam, un/vai Līguma noteikumiem, Piegādātājs ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma pieņem atpakaļ defektīvās Iekārtas, kā arī atmaksā Pasūtītājam Līguma 2.4.1.punktā par attiecīgo Iekārtu noteiktajā apmērā saņemto maksājumu Pasūtītāja rēķinā norādītajā kārtībā un termiņā.

  - Nodošanas - pieņemšanas akti tiek sagatavoti 2 (divos) eksemplāros vai elektroniski (saskaņā ar Līguma 3. pielikumā pievienoto akta paraugu), kurus paraksta abu Pušu pilnvarotās personas. No Pasūtītāja puses nodošanas - pieņemšanas aktu, aktu par Apmācības izpildi, Defektu aktu un citus, ar Iekārtu iegādi un tehnisko apkopi saistītus dokumentus, ir tiesīgs parakstīt Drošības departamenta direktors, Drošības departamenta direktora vietnieks, tos aizvietojošās personas vai cita Pasūtītāja pilnvarotā persona, no Piegādātāja puses _______________.

  - Kopā ar Iekārtu nodošanu Piegādātājs nodod visus ar Iekārtām saistītos dokumentus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām. Pasūtītājs neparaksta Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu līdz brīdim, kamēr nav saņemta visa šajā punktā minētā dokumentācija.

  - Iekārtas uzskatāmas par piegādātām un īpašuma tiesības uz Iekārtām pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Piegādātājs un Pasūtītājs ir parakstījuši Iekārtu piegādes dokumentus, Iekārtu nodošanas – pieņemšanas aktu un ir veikta samaksa par Iekārtām saskaņā ar Līguma noteikumiem un Piegādātāja piedāvājumu. Visus riskus par Iekārtām līdz Iekārtu piegādes un nodošanas brīdim Pasūtītājam uzņemas Piegādātājs.

  - Atrodoties Pasūtītāja teritorijā, Piegādātājs apņemas ievērot Pasūtītāja norādījumus par drošību un kārtību, caurlaižu režīmu, darba aizsardzības, ugunsdrošības, vides aizsardzības prasības. Piegādātājs nodrošina, ka šos noteikumus ievēro visi tā piesaistītie apakšuzņēmēji un personāls. Pasūtītājam ir tiesības drošības apsvērumu dēļ neizsniegt caurlaidi un liegt pieeju Piegādātāja konkrētam personālam Pasūtītāja teritorijā (t.sk., ja tiek konstatēta Piegādātāja personāla kriminālsodāmība vai administratīva sodāmība). Lai Piegādātāja personāls saņemtu caurlaides Pasūtītāja kontrolējamā teritorijā, Piegādātāja par Līguma izpildi atbildīgā persona (Līguma 14.2.2. punkts),  elektroniski, izmantojot Līguma 14.2.punktā norādītos saziņas līdzekļus, saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu (Līguma 14.2.1. punkts), personāla ierašanos Pasūtītāja teritorijā, sniedzot Pasūtītājam informāciju par Piegādātāja darbinieku, kas veiks Līguma izpildi Pasūtītāja teritorijā, datiem (vārds, uzvārds, personas kods, personas identifikācijas numurs/kods u.c.).

  - Piegādātājs apņemas nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā mainās Piegādātāja piedāvājumā norādīto Iekārtu izcelsmes valsts, un tā ir kāda no trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, vai mainās Iekārtu piegādes maršruts un Iekārtas tiek transportētas no vai caur trešajām valstīm, kas nav ES vai EEZ dalībvalstis, maršrutā līdz Latvijai.

- Garantijas saistības un Iekārtu tehniskā apkope

  - Iekārtām tiek noteikts ____ (____________) mēnešu garantijas termiņš (turpmāk – Garantija) no attiecīgo Iekārtu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Piegādātājs garantē, ka: (i) Iekārtu piegādes brīdī Iekārtas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, un (ii) Iekārtām nav materiāli defekti un darbības traucējumi ___ (_____________) mēnešu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža, ja Iekārta tiek atbilstoši lietota un tiek ievēroti ražotāja noteiktie lietošanas un uzturēšanas nosacījumi, kas tiek iesniegti Pasūtītājam vienlaicīgi ar Iekārtām.

  - Garantijas termiņa laikā Piegādātājs nodrošina Iekārtu tehnisko apkopi un par saviem līdzekļiem novērš visus defektus, kas radušies Piegādātāja vainas dēļ (preču, darbu, rezerves daļu defekti, u.c.). Tehniskās apkopes darbus Piegādātājs veic ar Pasūtītāju saskaņotos termiņos un kārtībā, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas un Piegādātāja piedāvājuma nosacījumiem.

  - Gadījumā, ja Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā Pasūtītājs konstatē Iekārtu defektus, kas radušies Piegādātāja vai Iekārtu ražotāja vainas dēļ, vai Iekārtu lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kas ir radušies Piegādātāja vainas vai Iekārtas neatbilstības dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Garantijas laikā.

  - Pretenzijas garantijas termiņā Pasūtītājs iesniedz Piegādātājam elektroniski uz Līguma 14.2.2.punktā norādīto e-pasta adresi.

  - Iekārtu darbības atteices gadījumā garantijas termiņā Piegādātājs nodrošina, ka ražotāja pilnvaroto pārstāvju/darbinieku reakcijas laiks uz problēmas novēršanu attālināti – ne vairāk, kā 2 (divas) stundas pēc pieteikuma nosūtīšanas. Ja problēmas novēršana nav iespējama attālināti, tad darbinieki  ierodas pārbaudīt Iekārtu/as pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 h (divdesmit četru stundu)  laikā pēc iztecējušajām 2h (divām stundām) problēmas novēršanai attālināti, nosaka bojājuma cēloni un nepieciešamās rezerves daļas, kā arī veicamo darbu apjomu. Piegādātājs nodrošina:

    - ja funkcionāli pārtraukta Iekārtas darbība, Iekārtas remonts jāveic 2  (divu) darbdienu laikā pēc minētās avārijas situācijas atklāšanas.

    - ja konstatēts daļējs Iekārtas funkcionalitātes bojājums, bet tas neapdraud neatgriezenisku Iekārtas funkcionalitātes pārtraukšanu, tad konstatētais bojājums jānovērš/ jāsaremontē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētās avārijas situācijas atklāšanas.

  - Beidzot tehnisko apkopi vai trūkumu un / vai bojājumu novēršanu, Piegādātājam ir rakstveidā vai elektroniski jānoformē akts par tehniskās apkopes vai trūkumu un/vai bojājumu novēršanas veiktajiem darbiem un rezultātiem, un tā kopija (ja rakstveidā) vai elektroniski jānodod Pasūtītāja atbildīgajai personai.

  - Ja Piegādātājs atsakās novērst vai nenovērš Līguma 4.2. punktā Garantijas laikā konstatētās Iekārtas neatbilstības un/vai trūkumus Līguma 4.5.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt trešās personas neatbilstību un/vai trūkumu novēršanai un tas nemaina un neatceļ Līguma 4.sadaļā paredzētās Piegādātāja garantijas saistības. Visus izdevumus, kuri saistīti ar neatbilstību un/vai trūkumu novēršanu un kurus atbilstoši Līguma 4.7.punktam novērš trešās personas, apmaksā Piegādātājs, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā noteiktajā termiņā.

- Pušu atbildība

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tās darbinieku vai piesaistīto trešo personu un/vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā vai pārkāpjot Līguma noteikumus. Puse, kura ir vainīga Līguma noteikumu neizpildīšanā, atlīdzina tās vainas dēļ otrai Pusei nodarītos  zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kāda no Pusēm ir nokavējusi samaksas termiņu, otrai Pusei ir tiesības piemērot pirmajai līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no termiņā neizpildītā maksājuma par katru nokavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas.

  - Ja Piegādātājs kavē Līguma 1.2.punktā noteikto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Piegādātājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no nepiegādāto Iekārtu summas par katru kavēto kalendāra dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgās nepiegādātās Iekārtas summas (bez PVN) katrā konkrētajā gadījumā.

  - Ja Piegādātājs ir nokavējis Līgumā noteikto Apmācības veikšanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Piegādātājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti)  apmērā no Apmācības cenas par katru nokavēto termiņa darbdienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Apmācības cenas.

  - Ja Piegādātājs kavē Līguma 4.5.punktā noteikto reakcijas laiku, defektu novēršanas termiņu un/vai bojājumu novēršanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, un Piegādātājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par katru nokavēto stundu (ja termiņš noteikts stundās) vai par katru nokavēto darbdienu (ja termiņš noteikts darbdienās) 0,5 % (nulle, komats, pieci procenta) apmērā no bojātās Iekārtas vērtības, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no bojātās Iekārtas vērtības.

  - Ja Piegādātājs nenodrošina tehniskās apkopes atbilstoši Līguma 4.2.punktā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt, bet Piegādātājam ir pienākums saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par katru kavēto kalendāra dienu 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1.2.punktā noteiktās summas, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 2.1.2.punktā norādītās summas (bez PVN).

  - Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot Piegādātāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu bez atsevišķas Piegādātāja piekrišanas.

  - Puse veic Līgumā noteikto līgumsodu samaksu saskaņā ar otras Puses izrakstītajiem rēķiniem, rēķinā norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par 10 (desmit) kalendāra dienām no attiecīgā rēķina nosūtīšanas dienas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo attiecīgo Pusi no zaudējumu atlīdzināšanas un pārējo ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildes.

  - Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības, liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tad otras Puses saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par pirmās Puses nokavēto saistību izpildes laika posmu. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt dokumentus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.

  - Pasūtītājs neatbild par Piegādātāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu.

  - Piegādātājs apņemas:

    - no Pasūtītāja saņemto ierobežotas pieejamības informāciju (turpmāk - IPI) saglabāt un neizpaust trešajām personām;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, ziņot Pasūtītājam, elektroniski nosūtot informāciju Līguma 14.2.1. punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai, par prettiesiskiem mēģinājumiem iegūt no Piegādātāja IPI un tās prettiesisku iegūšanu un par gadījumiem, kad Piegādātājs prettiesiski izpaudis IPI trešajām personām;

    - izmantot IPI tikai šajā Līgumā noteiktās piegādes veikšanai;

    - nodrošināt, lai pienākumu saglabāt IPI zina visas personas, kas piedalās Līgumā noteiktās piegādes veikšanā.

  - Par Līguma 5.11.punktā noteikto pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, ja sakarā ar IPI nelikumīgu izpaušanu Pasūtītājam vai trešajai personai radīts kaitējums vai būtiski aizskartas to likumiskās intereses, Pasūtītājam vai trešajai personai ir tiesības prasīt Piegādātājam kaitējuma atlīdzināšanu vai aizskarto tiesību atjaunošanu. Par Līguma 5.11.1.punktā noteiktā pienākuma nepildīšanu Piegādātājs saucams pie Līgumā un normatīvajos aktos paredzētās atbildības.

  - Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Piegādātājs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) ir pārkāpis Līguma 11. punkta noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 1% (viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.

  - Piegādātājam ir pienākums pašam, bez īpaša Pasūtītāja iepriekšēja paziņojuma, 10 (desmit) darbdienu laikā no lēmuma vai tiesas sprieduma spēkā stāšanās dienas nomainīt tādu apakšuzņēmēju, kas ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros apakšuzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

Strīdus un nesaskaņas, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- Nepārvarama vara

  - Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši preču piegādes/pakalpojumu sniegšanas, būvdarbu veikšanas ierobežojumus uz/no Starptautiskās lidostas “Rīga”, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi  padara par neiespējamu.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā, pievienojot dokumentus/informāciju, kas pamato nepārvarams varas apstākļu iestāšanos un ietekmi uz Līguma izpildi. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) kalendāra dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Konfidencialitāte

  - Puses ir atbildīgas viena otrai par Līgumā noteikto konfidencialitātes saistību ievērošanu, un tām ir aizliegts izpaust konfidenciālu informāciju (turpmāk – Konfidenciāla informācija) trešajām personām. Ar Konfidenciālas informācijas izpaušanu Līguma ietvaros saprot Konfidenciālas informācijas nodošanu jebkādā veidā trešajām personām.

  - Ja kāda no Pusēm pārkāpj Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību. Konfidenciāla informācija ir jebkāda veida informācija par Pusi, kas ir jebkādā veidā nodota vai kļuvusi zināma otrai Pusei Līguma noslēgšanas sarunu gaitā vai Līguma izpildes laikā, kā arī jebkura cita informācija, kuru Puse Līguma darbības laikā ir rakstveidā norādījusi kā konfidenciālu.

  - Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības neattiecas uz tādu informāciju:

    - kas Konfidenciālas informācijas nodošanas otrai Pusei laikā vai pēc tam ir vai kļūst publiski zināma, Pusēm nepārkāpjot Līgumu;

    - kas otrai Pusei bija pieejama tiesiski pirms tās saņemšanas no Konfidenciālās informācijas sniedzošās Puses;

    - kuru Puse, kas nav Konfidenciālas informācijas saņēmējs, bez ierobežojumiem jau ir atklājusi trešajai personai.

  - Netiks uzskatīts, ka Puse ir pārkāpusi savas Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības, ja Konfidenciālas informācijas izpaušanas pienākumu paredz normatīvs vai administratīvs akts, kas jāizpilda šai Pusei, vai, ja Konfidenciālas informācijas izpaušana ir nepieciešama, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības, vai ir nepieciešama tiesvedībā, lai aizsargātu Puses tiesības saskaņā ar Līgumu.

  - Konfidencialitātes saistības Pusēm ir saistošas līdz brīdim, kamēr otra Puse nepaziņo par pretējo.

  - Izbeidzot Līgumu, Pusei, kuras rīcībā ir otras Puses Konfidenciāla informācija, ir pienākums pēc Puses rakstveida pieprasījuma nekavējoties atdot visu Konfidenciālo informāciju.

- Datu apstrāde

  - Puses no Līguma izrietošo personas datu apstrādi veic godīgi un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Pasūtītājs apstrādā Piegādātāja iesniegtos Piegādātāja darbinieku personas datus Līguma izpildei un Pasūtītājam likumīgi piešķirto pilnvaru īstenošanai (personu identifikācija, drošības kontrole). Saņemot un apstrādājot personas datus Līguma izpildei, Pasūtītājs ir Pārzinis, kas personas datus apstrādā un uzglabā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajam un Pasūtītāja normatīvajiem dokumentiem, kas saistoši Piegādātājam.

  - Puses apņemas neizmantot personas datus citiem no Līguma priekšmeta tieši neizrietošiem mērķiem.

  - Puses garantē, ka tā darbinieki vai citas personas, kuras ir iesaistītas personas datu apstrādē saskaņā ar Līguma noteikto, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti un tiem ir noteikts attiecīgs pienākums nelikumīgi neizpaust personas datus.

  - Ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, Puses īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kā arī, atbilstīgu politiku attiecībā uz datu aizsardzību. Ja nepieciešams, minētos pasākumus pārskata un atjaunina.

  - Puses nodrošina saņemto personas datu dzēšanu pēc apstrādes uzdevumu izpildes, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti pieprasa dokumentu glabāšanu, kuros ir attēloti fizisko personas dati.

- Sankciju klauzula

  - Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie noteikto starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju (turpmāk – Sankcijas) pārkāpšanu, to apiešanu vai Sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.

  - Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Gadījumā, ja kādas no Sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.

  - Parakstot Līgumu Piegādātājs apliecina, ka:

    - nesadarbojas un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, dalībnieku vai akcionāru, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas Sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi;

    - neveiks nekāda veida darbības, kuru mērķis ir apiet Sankcijas;

    - Līguma izpildē tieši vai pakārtoti netiks izmantotas preces, pakalpojumi un/vai iesaistītas personas kurām piemērotas un/vai uz kurām attiecināmas Sankcijas;

    - nepiedalīsies nekādās darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet noteiktās Sankcijas, tajā skaitā, nerīkosies to personu, vienību vai struktūru labā un interesēs, kurām piemērotas vai uz kurām attiecināmas Sankcijas.

  - Lai pārliecinātos par Piegādātāja Sankciju ievērošanu un izvairītos no to pārkāpšanas riska, Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Piegādātājam ir pienākums sniegt pieprasītos pierādījumus un apliecinājumus, ka Līguma izpildes rezultātā netiek vai netiks pārkāptas vai apietas Sankcijas.

  - Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādējādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstveidā  par to paziņojot Piegādātājam, jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas Sankcijas;

    - ja Pasūtītājam ir pamats uzskatīt, ka turpmākas Līguma izpildes rezultātā Pasūtītājam var rasties Sankciju pārkāpuma riski;

    - ja Piegādātājs nav sniedzis Pasūtītājam pieprasīto informāciju un pierādījumus, kas ļautu Pasūtītājam pārliecināties, ka Līguma izpilde nerada Sankciju pārkāpuma vai Sankciju apiešanas risku;

    - ja Pasūtītājs konstatē, ka kāds no Līguma darbības laikā vai pirms tā noslēgšanas  Piegādātāja sniegtajiem apliecinājumiem ir izrādījies nepatiess.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

  - Piegādātājs Līguma izpildē piesaista tikai tā piedāvājumā Konkursam norādītos apakšuzņēmējus un personas, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies Konkursā, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, personālu. Līguma izpildē iesaistītā Piegādātāja personāla un apakšuzņēmēju piesaiste un nomaiņa tiek veikta šajā punktā noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai šos noteikumus ievērotu arī viņa iesaistītie apakšuzņēmēji.

  - Ja Piegādātājam līguma izpildes laikā rodas nepieciešamība mainīt vai papildu iesaistīt apakšuzņēmējus un/vai personālu, Piegādātājs pirms šādas maiņas vai iesaistes paziņo par to Pasūtītājam, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu un/vai speciālista vārdu un uzvārdu, sertifikāta numuru.

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā Konkursam norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/ personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā paredzētajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām personālam izvirzītajām prasībām.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma 4.2.1.- 4.2.3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 11.5.punkta nosacījumi, šādos gadījumos:

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

    - piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, atbilst Konkursa nolikuma 4.2.1.- 4.2.3.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 11.punktu.

  - Līguma 11.5.2.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic attiecībā uz to datumu (dienā), kad Pasūtītājs pieņem Līguma 11.8.punktā noteikto lēmumu.

  - Piegādātājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.

- Avansa maksājuma nodrošinājums

  - Piegādātājs ir tiesīgs lūgt izmaksāt avansu par Iekārtām 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Ja Piegādātājs vēlas saņemt avansu par Iekārtām, tas Līguma 12.1.punktā norādītājā termiņā iesniedz Pasūtītājam Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, beznosacījumu, neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju par visu avansa maksājuma summu (avansa atmaksas garantija), vai Latvijas Republikā reģistrētas akciju sabiedrības vai Eiropas komercsabiedrības, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās sabiedrības, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju (apdrošināšanas polisi), (proti, pirmā pieprasījuma, beznosacījumu, neatsaucama, ekspromisoriska apdrošināšanas polise), atbilstoši Konkursa nolikuma 7.pielikumā pievienotajai avansa atmaksas garantijas formai.

  - Pasūtītājam ir tiesības atprasīt avansa maksājuma summu, ja:

    - iestājas Līguma 3.9.punktā noteiktais;

    - Līgums tiek izbeigts atbilstoši Līguma 10.5. vai 13.5.1.punkta noteikumiem;

    - Piegādātājs nespēj izpildīt Līguma saistības maksātnespējas vai bankrota gadījumos vai citos gadījumos, kad Līguma izpilde kļūst neiespējama Piegādātāja darbības vai bezdarbības dēļ,

    - Piegādātājs nenodrošina Pasūtītājam iesniegto avansa garantiju pagarināšanu Līgumā noteiktajā termiņā vai apmērā.

  - Visas izmaksas par Piegādātāja iesniedzamajām garantijām un/vai apdrošināšanām sedz Piegādātājs par saviem līdzekļiem.

  - Līgumā 1.2. un/vai 1.3.punktā noteiktā izpildes termiņa nokavējuma vai pagarinājuma gadījumā Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem pēc Pasūtītāja pieprasījuma pagarināt Līguma 12.2.punktā minēto avansa maksājuma garantijas derīguma termiņu. Ja Pasūtītāja norādītajā termiņā avansa maksājuma garantijas derīguma termiņš netiek pagarināts, iesniedzot Pasūtītājam pagarināto avansa maksājuma garantijas oriģinālu, Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja rēķina izrakstīšanas dienas atmaksāt Pasūtītājam Līguma 2.4.1.punktā noteikto avansa maksājumu pilnā apmērā.

- Līguma darbības termiņš un grozīšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā dienā, kad to paraksta abas Puses un tas tiek reģistrēts pie Pasūtītāja un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līgumā paredzētās saistības.

  - Līgumu var izbeigt pirms termiņa, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.

  - Pusēm ir pienākums paziņot par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt Iekārtu piegādi, Darbu kvalitāti, piegādes un Darbu izpildes termiņu, kā arī citus Līguma izpildes noteikumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai attiecīgajā daļā (par attiecīgo Iekārtu), rakstveidā paziņojot Piegādātājam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, ja:

    - 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma 1.2. un /vai 1.3.punktā minētā termiņa Piegādātājs nav piegādājis, uzstādījis attiecīgās Iekārtas un / vai veicis Apmācību;

    - Garantijas termiņa laikā kādai no Iekārtām tiek konstatēti būtiski defekti (defekti, kas būtiski ietekmē/apgrūtina Iekārtu pareizu darbību vai nopietni to pasliktina, vai padara Iekārtas lietošanu neiespējamu), un Piegādātājs Garantijas termiņa laikā ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma 4.3. punktā noteiktās pretenzijas nosūtīšanas brīža nenodrošina Iekārtas darbības pilnīgu atjaunošanu saskaņā ar Līguma 4.sadaļu;

    - Piegādātājs veic Darbus Garantijas termiņa laikā neatbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam, Piegādātāja piedāvājuma un/vai šī Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir rakstiski informējis Piegādātāju par šādu pārkāpumu un Piegādātājs nav novērsis pārkāpumu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas.

    - Piegādātājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Piegādātājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi saņemšanas;

    - Piegādātājs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu, kas stājies spēkā, neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

    - Piegādātājs nav veicis apakšuzņēmēja nomaiņu atbilstoši Līguma 5.14.punktā noteiktajam;

    - Piegādātājam tiek pasludināts maksātnespējas process, tiek apturēta tā saimnieciskā darbība vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

    - ja Piegādātājam piemēroto līgumsodu summa ir sasniegusi 10% no Līguma kopējās līgumcenas.

Šajā punktā minētajos Līguma izbeigšanas gadījumos Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos izdevumus un zaudējumus un neveic nekādu kompensāciju izmaksu. Līguma 13.5.1.punktā minētajā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas atmaksā Līguma 2.4.1.punktā noteikto un no Pasūtītāja saņemto avansa summu.

  - Līguma 13.5.2. punktā noteiktajā gadījumā Piegādātājs:

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma par saviem līdzekļiem paņem atpakaļ defektīvās Iekārtas un sedz visus ar Iekārtu atgriešanu saistītos izdevumus;

    - 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma par Līguma izbeigšanu nosūtīšanas dienas atmaksā Pasūtītājam samaksu par defektīvo Iekārtu piegādes, uzstādīšanas un garantijas servisa maksu (Līguma 2.1.1. punkts) proporcionāli atlikušajiem mēnešiem līdz ___. (____________) mēnesim (ieskaitot), skaitot no attiecīgo Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas,  saskaņā ar Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītā termiņā. Par nepilnu mēnesi samaksas apmērs tiek aprēķināts proporcionāli kalendāra dienām.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā norādītos apmaksas termiņus ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, ir saņēmis rakstisku brīdinājumu no Piegādātāja un brīdinājumā norādītā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darbdienas, nav novērsis pārkāpumu.

  - Līguma 13.5.1. - 13.5.6. un 13.5.8. punktā noteiktajos gadījumos Piegādātājs atlīdzina Pasūtītājam visus ar Līguma izbeigšanu radušos zaudējumus. Piegādātājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc rakstiskas informācijas saņemšanas par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu saskaņā ar Līguma 13.5.1. - 13.5.6. un 13.5.8. punktu samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

  - Ja Līguma izpildes gaitā Pasūtītājs konstatē, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav lietderīgi turpināt, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, par to rakstiski informējot Piegādātāju. Šajā gadījumā Pušu pienākums ir 5 (piecu) darbdienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt tikai Piegādātāja piegādātās un Līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja pieņemtās Iekārtas. Ja šajā punktā noteiktajā kārtībā Puses nevienojas par abpusēji pieņemamiem noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt Līgumu, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš nosūtot rakstisku paziņojumu.

  - Ja Līgumā nav noteikts savādāk, tad Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc tam, kad tos parakstījušas Puses.

  - Līguma laikā var tikt veikti būtiski un nebūtiski Līguma grozījumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66. pantu un ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.

  - Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - ja Piegādātāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju;

    - Pasūtītājam rodas nepieciešamība samazināt Tehnisko apkopju apjomu vai mainīt tās nosacījumus. Šādā gadījumā Līguma 2.1.2.punktā norādītās summas samazinājums nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procenti) no sākotnējās Līguma 2.1.2.punktā norādītās summas,

    - nepieciešams veikt ārpuskārtas Iekārtu apkopes, Iekārtu modernizāciju/uzlabojumus (un šādi modernizācija/uzlabojumi nav iekļauti garantijā), programmatūras pilnveidošanu (un šāda programmatūras pilnveidošana nav iekļauta garantijā). Šādā gadījumā Līguma kopējās summas pieaugums visā Līguma darbības laikā nevar pārsniegt 10 % (desmit procentus) no sākotnējās Līguma kopējās līgumcenas. Pasūtītāja atbildīgajai personai ir pienākums pārliecināties, ka Izpildītāja piedāvātā cena ir samērīga. Gadījumā, ja Piegādātāja piedāvājumā ir paredzēti līdzīgu darbu/preču izcenojumi, tad attiecīgajām precēm/darbiem tiek piemēroti Piegādātāja Finanšu piedāvājumā paredzētie izcenojumi. Pārējos gadījumos Pušu atbildīgās personas savstarpēji elektroniski vienojas par konkrēto darbu/preču apjomu un cenām. Gadījumā, ja šajā punktā minēto darbu izpildei ir nepieciešama Piegādātāja personāla ierašanās uz vietas pie Pasūtītāja, Piegādātājs sagatavo tāmi (iekļaujot tajā arī speciālistu ceļošanas/transporta un uzturēšanas izdevumus) un elektroniski saskaņo ar Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgo personu. Pasūtītājs neapmaksās izdevumus, kas šajā punktā norādītā kārtībā nebūs rakstveidā saskaņoti ar Pasūtītāju.

  - Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktā kārtībā samazina Garantijas laikā Tehniskās apkopes, un Iekārtu darbības atjaunošanai vai darbības nodrošināšanai ir nepieciešamas obligātas Iekārtu papildus Tehniskās apkopes, tad Puses savstarpēji rakstveidā vienosies par šādu darbu veikšanas un apmaksas kārtību.

  - Līgums ietver visas Pasūtītāja un Piegādātāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās.

  - Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:

    - starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

    - Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

    - Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

    - notikušas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas ietekmē Līguma izpildi.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Puse ir pilnībā atbildīga otrai Pusei par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi.

  - Lai organizētu Pušu sadarbību un Līguma izpildi, Puses nozīmē atbildīgās personas par Līguma izpildi:

    - Pasūtītāja atbildīgā persona: <amats, vārds un uzvārds>, tālrunis: +371 _______, e-pasts: ____________-.

    - Piegādātāja atbildīgā persona: <amats, vārds un uzvārds>, tālrunis: +371 ________, e-pasts: __________.

  - Ja mainās kāda no Pušu atbildīgajām personām vai šo personu kontaktinformācija vai Līguma 14.4.punktā norādītās e-pasta adreses, attiecīgajai Pusei ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā par to rakstveidā paziņot otrai Pusei. Šādā gadījumā attiecīgie Līguma punkti tiks uzskatīti par grozītiem no attiecīgas Puses pārstāvēt tiesīgās personas parakstīta paziņojuma saņemšanas brīža bez Pušu atsevišķas rakstiskas vienošanās.

  - Visi paziņojumi, kas vienai Pusei jānodod otrai Pusei, izņemot, ja Puses Līgumā nav vienojušās par citu kārtību, ir jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjerpastu uz attiecīgās Puses juridisko adresi, vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz:

    - Pasūtītāja Līguma 14.2.1.punktā norādīto e-pasta adresi un office@riga-airport.com

    - Piegādātāja e-pasta adresi __________.

  - Puses uzskatīs paziņojumus par saņemtiem 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā pēc to nosūtīšanas vai ātrāk, ja ir saņemts apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Līgumā noteiktajos gadījumos informācija, tai skaitā Līguma 3. un 4 sadaļā minētie pieprasījumi, saskaņojumi, akti, pretenzijas u.c., var tikt nosūtīta elektroniski, un Puses apstiprina, ka šādā veidā nosūtīta informācija ir uzskatāma par pienācīgā veidā paziņotu otrai Pusei, un tai ir juridisks spēks. Elektroniski nosūtītus paziņojumus Puses uzskatīs par saņemtiem dienā, kad tie ir nosūtīti.

  - Pusei ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas atbilstošajos valsts reģistros rakstiski paziņot otrai Pusei par savas juridiskās adreses, rekvizītu maiņu, PVN reģistrācijas numura maiņu/anulēšanu vai juridiskā statusa maiņu, saimnieciskās darbības apturēšanu, likvidācijas procesa uzsākšanu, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, maksātnespējas procesa pasludināšanu, reorganizācijas procesa uzsākšanu, kā arī par jebkādu citu apstākli, kas var ietekmēt Līgumā noteikto saistību pienācīgu izpildi. Līdz šāda paziņojuma saņemšanai visi otrās Puses sūtījumi, kas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā nodoti pēc vecās adreses, rekvizītiem, ir atzīstami par pienācīgi nodotiem un saņemtiem. Par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild Puse.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Lai veicinātu godīgu komercpraksi, cilvēktiesību, darba tiesību un biznesa ētikas principu ievērošanu Pasūtītāja un Piegādātāja piegādes ķēdē un abpusēji sekmētu labas pārvaldības un sociāli atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, parakstot Līgumu Puses apliecina, ka Līguma izpildē un savā darbībā (t.sk. to darbinieku un apakšuzņēmēju darbībā) tiks ievēroti biznesa ētikas pamatprincipi, kas noteikti Pasūtītāja Biznesa ētikas kodeksā (publiski pieejams tīmekļvietnē https://www.riga-airport.com).

  - Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā, latviešu valodā.

  - Puses paraksta Līgumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

  - Pretrunu gadījumu starp Līguma tekstu latviešu valodā un angļu valodā, prioritāte tiek noteikta Līguma tekstam latviešu valodā.

  - Pasūtītāja Investīciju projekta identifikācijas Nr. 2024_42.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

    - 1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

    - 2.pielikums – Piegādātāja piedāvājums;

    - 3. pielikums – Nodošanas – pieņemšanas akts (paraugs).

Pušu rekvizīti un paraksti

Līguma 3.pielikums

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS

AKTS Nr.____________ (veidlapa)

pie līguma Nr. _________

Mārupes novads                     202_.gada __.________

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (reģ. Nr. 40003028055) (turpmāk tekstā – Lidosta), <amats, vārds un uzvārds>, kas tiesīga parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojoties uz līguma Nr. ______ 3.10.punktu no vienas puses, un

“________”, vienotais reģistrācijas Nr.________, tās personā <amats, vārds un uzvārds> (turpmāk tekstā – ________), kas tiesīgs parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, pamatojoties uz līguma Nr. _______ 3.10.punktu no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses,

ar šo pieņemšanas-nodošanas aktu apliecina, ka ____________________ (turpmāk – Iekārta) piegāde un uzstādīšana ir pieņemta saskaņā ar Līguma Nr.________ nosacījumiem.

Abas Puses atbilstoši līguma Nr. ______ nosacījumiem, noteiktajā termiņā un labā kvalitātē ir izpildījušas saistības, ko uzņēmās iepriekš minētā līgumā  un tām nav savstarpējo pretenziju.

Pieņemšanas – nodošanas akts ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei/ vai Pasūtītājam un Piegādātājam pieejams abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053 Reģ. 40003028055 | Adrese: Reģ.Nr. |
| Amats, Vārds, Uzvārds | Amats, Vārds, Uzvārds |

Akts par Apmācības izpildi (veidlapa)

pie līguma Nr. _____________

Mārupes novads,

2024.gada ___.________________

VAI (ja paraksta elektroniski)

DOKUMENTA DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (reģ. Nr. 40003028055) (turpmāk – Pasūtītājs), ____________ personā, kas tiesīgs parakstīt aktu par Apmācības izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ___________ 3.10. punktu, no vienas puses, un

______________________ (reģ.Nr._________________) (turpmāk – Piegādātājs), tās ___________________personā kas tiesīgs parakstīt aktu par Apmācības izpildi, pamatojoties uz līguma Nr. ____________3.10. punktu,  no otras puses, abas kopā turpmāk tekstā sauktas Puses, paraksta šādu aktu:

1.	Saskaņā ar Līgumu Nr. _________Piegādātājs ir veicis Pasūtītāja darbinieku apmācību atbilstoši Līguma un tehniskās specifikācijas noteikumiem.

2.	Saskaņā ar Līgumu Pasūtītājs samaksā Piegādātājam, pēc Apmācības veikšanas, līgumā atrunāto summu par Preci  30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā.

3.	Apmācības pieņemšanas akts ir sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei/ vai Pasūtītājam un Piegādātājam pieejams abpusēji parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

| Pieņēma: | Nodeva: |
| --- | --- |
| VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” Adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053 Reģ. 40003028055 | Adrese: Reģ.Nr. |
| Amats, Vārds, Uzvārds | Amats, Vārds, Uzvārds |

5. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN

PERSONĀM, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

| Nr.p. k. | Apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās /Nosaukums/ Vārds, uzvārds/ reģistrācijas numurs/ personas kods | Atlases prasība, kuras izpildei pretendents balstās uz personas iespējām | Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nododamo Darbu apraksts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu uzskaitījumam | Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nododamo Darbu vērtība procentos (%) no kopējās iepirkuma līguma vērtības | Apakšuzņēmējam / Personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās nododamo Darbu vērtība EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību Atklātā konkursa „_______________________” Nolikumam.

_____________________________________________________________________

Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Datums: ___________________

6. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””

atklāta konkursa “__________________________________”

iepirkuma identifikācijas Nr. RIX 20__/____, ietvaros

APAKŠUZŅĒMĒJA VAI

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,

APLIECINĀJUMS

Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:

  - veikt šādus darbus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju:

___________________________________________________________________________;

  - nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:

- __________________________________________________________________________.

Apliecinām, ka (atbilstam/neatbilstam) mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*.

*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

_______________________________

(paraksts)

____________________________________

(Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)

7. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

Pretendenta pieredzes apraksts

(saskaņā ar Nolikuma 4.2.6.punkta prasībām)

| Nr. p. k. | Pasūtītājs | Piegādes apjoms | Līguma darbības laiks (mm.gggg.-mm.gggg.) | Piegādāto iekārtu apraksts (katra automātiskā grozu atgriešanas līnija (turpmāk-Līnija) atbilst vismaz šādām prasībām: 1.1. Līnijas garums ir vismaz 15 metri; 1.2. Līnija nodrošina automātisko bagāžas atgriešanas funkciju; 1.3. Līnija nodrošina vismaz 300 bagāžas vienību apkalpošanu stundā; 1.4. Līnija nodrošina pasažieru plūsmu ar ātrumu virs 200 cilvēki stundā; 2. vismaz vienā no uzstādītajām Līnijām integrēta EDS CB iekārta Rapiscan systems 920 CT) | Pasūtītāja kontaktpersona, amats, e-pasts, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________

Datums:____________

8. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

VAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””

Atklāta konkursa “Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”,

iepirkuma identifikācijas Nr. RIX 2023/435, ietvaros

___________								2024.gada __.__________

Sertificēta speciālista

APLIECINĀJUMS

Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā ________________ (norādīt atbilstošo kvalifikāciju) veikt ________________________ atbilstoši līguma, tehniskās specifikācijas un atklāta konkursa “Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. RIX 2023/435 nolikuma prasībām, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

Apliecinu, ka mana kvalifikācija ir atbilstoša, lai veiktu tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus.

Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt ______________ (pretendenta nosaukums) iesniegto piedāvājumu, un pieņemt lēmumu atklātā konkursā „Divu automātisko grozu atgriešanas līniju iegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr. RIX 2023/435.

Sadarbības pamats ar __________________________ (pretendenta nosaukums):

□ darba tiesiskās attiecības

□ uzņēmuma līgums (speciālists ir pa nodarbinātā persona vai uz darbu veikšanas laiku tiks reģistrēts kā pašnodarbinātā persona)

□ apakšuzņēmēja darbinieks

□ cits (ierakstīt nepieciešamo) ___________________________________________________

(sertificēta speciālista paraksta atšifrējums)					(paraksts)

9. pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

(Identifikācijas Nr. RIX 2023/435)

#### AVANSA ATMAKSAS GARANTIJA

Ņemot vērā to, ka:

<Uzņēmēja nosaukums un adrese> kā Uzņēmējs (turpmāk saukts „Uzņēmējs”)  ir noslēdzis līgumu ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, adrese Lidosta „Rīga” 10/1, Mārupes novads, LV – 1053 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) atklāta konkursa “____________________” (identifikācijas Nr. RIX 20__/____) ietvaros, kas datēts ar <datums>, līgums <līguma numurs> (turpmāk saukts „Līgums”),

Saskaņā ar Līguma noteikumiem, lai nodrošinātu Uzņēmēja  saistību izpildi attiecībā uz avansa maksājuma atmaksu Pasūtītājam Līguma noteiktajos gadījumos, Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa nodrošinājums,

mēs <garantijas devēja nosaukums un adrese> (turpmāk saukts – „Garantijas devējs”) garantējam izmaksāt VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu vai summas, kas nepārsniedz avansa summu

<summa vārdiem un cipariem> , kas ir ____% (_________ procenti) no Preču un piegādes kopējās cenas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli,

pēc Pasūtītāja pirmā rakstiska pieprasījuma (turpmāk – Pieprasījums).

Ar šo mēs apliecinām, ka Pasūtītājam nav jāpieprasa minētā summa no Uzņēmēja pirms Pieprasījuma iesniegšanas Garantijas devējam.

Mēs piekrītam, ka jebkādas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā starp Pasūtītāju un Uzņēmēju jebkurā veidā neatbrīvo mūs no atbildības šīs garantijas ietvaros.

Šī garantija ir spēkā līdz 20__. gada ___.________[norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Līgumā ____. punktā noteikto darbu izpildes termiņu, kam pieskaitītas 60 kalendāra dienas], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Garantijas devējam vai nē]

Datums:

Garantijas devēja

vārdā:			________________________________________________________

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. Reģistrācijas veidlapas un plašāka informācija atrodama EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE.

Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties aktuālas informācijas par Konkursu saņemšanai sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu vai angļu valodā, kas apliecināts saskaņā ar Ministru Kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

publisks dokuments — atbilst 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijā par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu lietotā attiecīgā termina skaidrojumam