3.pielikums

Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes

atklāta konkursa Nr. DKNKP 2024/5 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam ar identifikācijas Nr. DKNKP 2024/5

“Autoceļu uzturēšanas tehnikas iegāde”

| TEHNISKIE RĀDĪTĀJI | PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS | PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS (Aizpilda pretendents) |
| --- | --- | --- |
| Automašīnas zīmols, modelis | Nav noteikts |  |
| Virsbūves tips | Kravas kaste ar kabīni |  |
| Degvielas veids | Dīzeļdegviela |  |
| Motora tilpums | Ne mazāks par 5000 cm3 |  |
| Motora jauda | Ne mazāka par 130 kW |  |
| Atgāzu standarts | EURO6 |  |
| Degvielas bākas tilpums | Ne mazāks par 120 litriem |  |
| Pārnesumu kārba / pārnesumu skaits | Manuālā, ne mazāk kā 7 pārnesumi |  |
| Elektro-pneimatiska ātrumu pārslēgšanas sistēma | Aprīkots |  |
| Riteņu piedziņa | Patstāvīga pilnpiedziņa ar bloķējamu starpasu diferenciāli |  |
| Reģistrācijas un ražošanas gads | Ne vecāks kā 2023. gads |  |
| Riteņu garenbāze | Ne mazāka par 2750 mm |  |
| Papildus gaismas lukturi priekšā | Aprīkots |  |
| Papildus gaismas lukturi kravas kastē | Aprīkots |  |
| Piekabes bremžu sistēma | Aprīkots |  |
| Klimata kontrole | Aprīkots |  |
| Kravas kastes garums | Ne mazāks par 2000 mm |  |
| Stūres pastiprinātājs | Aprīkots |  |
| Kravas kaste | Trīspusējs pašizgāzējs |  |
| Divdaļīga hidrauliskā sistēma ar vadību no kabīnes | Aprīkots |  |
| Atslēga | Divas |  |
| Komplekts piekabes vilkšnai | Aprīkots |  |
| Signalizācija | Aprīkots |  |
| Rezerves ritenis | Aprīkots |  |
| ABS | Aprīkots |  |
| Pazemināto darba pārnesumu grupa | Aprīkots |  |
| Priekšējā agregātu montāžas plāksne ( 3.izmērs ) | Aprīkots |  |
| Priekšējā vilkšanas ierīce ar tapu | Aprīkots |  |
| Priekšējās jūgvārpstas izvads | Aprīkots |  |
| Sāls – smilšu kaisītājs: - Kaisāmā materiāla bunkurs ne mazāks par 1,8 m3 - Kaisīšanas platums 2-10m - Elektroniska vadības sistēma - Mitrināšanas sistēma | Aprīkots |  |
| Degvielas patēriņš (l/100 km) |  |  |
| Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms (g/kWh) |  |  |
| Slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas apjoms (g/kWh) |  |  |
| Cieto daļiņu (PM) emisijas apjoms (g/kWh) |  |  |

| PRASĪBAS IEPIRKUMA PRIEKŠMETAM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Piegāde | Jānodrošina bezmaksas piegāde Pasūtītājam uz norādīto adresi: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, 8 (astoņu ) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| CSDD | Jānodrošina reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) |  |
| Apdrošināšana | Jānodrošina OCTA esība 12 (divpadsmit) mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| Garantijas termiņš | Ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši bez nobraukuma ierobežošanas no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| Garantijas remonts | Jānodrošina automašīnas bezmaksas garantijas remonts (pie pareizas ekspluatācijas no Pasūtītāja puses) ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. |  |
| Servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. |  |
| Tehniskā dokumentācija piegādes brīdī | Tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas valsts valodā. |  |

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: | Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums |  |
| Datums |  |