Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.1.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Puškina ielas seguma atjaunošana no Maskavas ielas līdz Dzirnavu ielai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 3148 | 3148 |
|  |  | Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai |  | m2 | 1942 | 1942 |
|  |  | Ietves seguma demontāža vidēji 24 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 1988 | 1988 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 3148 | 3148 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 3148 | 3148 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana | Brauktuve no Gogoļa ielas līdz Dzirnavu ielai |  | m2 | 1942 | 1942 |
|  |  | Betona bruģa (plātnīšu) 160*160*60 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45) |  | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 1796 | 1796 |
|  |  | Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība | Analogi Puškina ielas posmam no ģen. Radziņa krastmalas līdz Maskavas ielai | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 192 | 192 |
|  |  | Min. mat. mais. izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3 cm biezumā |  | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m3 | 60 | 60 |
|  |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošās kārtas būvniecība vidēji 15 cm biezumā |  | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m3 | 299 | 299 |
|  |  | Bentonīta ruļļu hidroizolācija 1 metra platumā gar ēku sienām |  | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m2 | 212 | 212 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 74 | 74 |
|  |  | Brauktuves betona apmaļu pārbūve |  | Brauktuve no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m | 596 | 596 |
|  |  | Ietves betona apmaļu pārbūve |  | Ietves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m | 278 | 278 |
|  |  | Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs | Nobrauktuves pacelt ietvju līmenī | Nobrauktuves no Maskavas ielas līdz Gogoļa ielai |  | m | 60 | 60 |
|  |  | Pārsedzes izbūve gūlijas kabatas vietā | Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju | Puškina 13; Puškina 20 |  | gab | 2 | 2 |
|  |  | Brauktuves malu piebruģējuma atjaunošana |  | Pie Maskavas ielas |  | m2 | 2 | 2 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 92 | 92 |