Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.11.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Dārziņu ielas seguma atjaunošana no Cidoniju ielas līdz Dārziņu 1. līnijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar bedrēm un plaisām | Nomaļu apauguma noņemšana, uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 5 cm biezumā (ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, N-IV) |  | Nomales vidēji 0.5 m platumā |  | m2 | 690 | 690 |
|  |  | Karstā asfalta AC16 surf - VK S-III (AADTj, pievestā ≤500) dilumkārtas būvniecība 5 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 4292 | 4292 |
|  |  | Pamata nesošās kārtas būvniecība, reciklējot asfaltbetona segu un pamatu virskārtu vidēji 10 cm biezumā, nepievienojot saistvielu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 4292 | 4292 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 18 | 18 |
|  |  | Ātrumvaļņa atjaunošana |  | Esošo ātrumvaļņu vietā |  | kompl | 3 | 3 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 2 | 2 |