Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.13.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Brīvības gatves seguma atjaunošana posmā no Juglas ielas līdz Jaunciema pārvadam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pamatbrauktuve |  | m2 | 68954 | 68954 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pamatbrauktuves mala 3.5 m platumā atbilstoši shēmai Skaidrojošā aprakstā |  | m2 | 3332 | 3332 |
|  |  | Brauktuves seguma demontāža vidēji 20 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pieturvietas |  | m2 | 300 | 300 |
|  |  | Nomaļu apauguma noņemšana, uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 5 cm biezumā (ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, N-IV) | Ievērot esošo šķērskritumu | Mainīgā platumā atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 8765 | 8765 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Pamatbrauktuve |  | m2 | 68954 | 68954 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Pamatbrauktuve |  | m2 | 68954 | 68954 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana | Pamatbrauktuves mala 3.5 m platumā atbilstoši shēmai Skaidrojošā aprakstā |  | m2 | 3332 | 3332 |
|  |  | Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm biezumā, tai skaitā betona seguma šuvju izbūve |  | Pieturvietas 20 m garumā un 3 m platumā |  | m2 | 300 | 300 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 1398 | 1398 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 20 | 20 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 199 | 199 |