Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.15.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Biksēres ielas seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm. Ietves segums gar brauktuvi daļēji sadēdējis, ar plaisām un izdrupumiem | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 3804 | 3804 |
|  |  | Ietves asfalta seguma demontāža vidēji 4 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Ietve atbilstoši shēmai |  | m2 | 928 | 928 |
|  |  | Ietves šķembu pamata demontāža vidēji 12 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Ietve atbilstoši shēmai |  | m2 | 928 | 928 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā |  | Visa brauktuve |  | m2 | 3804 | 3804 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 base S-III (AADTj, kravas 501-1000) apakškārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 3804 | 3804 |
|  |  | Karstā asfalta AC8 surf S-III (AADTj, pievestā ≤500) būvniecība 4 cm biezumā |  | Ietve atbilstoši shēmai |  | m2 | 928 | 928 |
|  |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 N-IV būvniecība 12 cm biezumā |  | Ietve atbilstoši shēmai |  | m2 | 928 | 928 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 5 | 5 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Brauktuvei gar atjaunoto ietvi un citur, atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 350 | 350 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana | Tajā skaitā visu zem seguma esošo gūliju atsegšana, tīrīšana un, ja nepieciešams, lūku nomaiņa | Visa brauktuve |  | gab | 21 | 21 |
|  |  | Gūliju pievadu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 105 | 105 |