Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.16.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Raņķa dambja seguma atjaunošana no Trijādības ielas līdz Uzvaras bulvārim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām, bedrēm un risēm | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 7057 | 7057 |
|  |  | Asfalta seguma demontāža vidēji 20 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pieturvieta |  | m2 | 78 | 78 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 7057 | 7057 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 7057 | 7057 |
|  |  | Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm biezumā, tai skaitā betona seguma šuvju izbūve |  | Pieturvieta 26 m garumā un 3 m platumā |  | m2 | 78 | 78 |
|  |  | Bruģa seguma atjaunošana (veicot bruģakmens līmeņošanu) |  | Bruģis sadures zonā gar asfaltbetona malu Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra mezglā atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 40 | 40 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 215 | 215 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 100 | 100 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 35 | 35 |