Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.17.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Trijādības ielas seguma atjaunošana no Kuģu ielas līdz Raņķa dambim |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 4053 | 4053 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 4053 | 4053 |
|  |  | Karstā asfalta profila labošana ar AC 11 bin S-II vidēji 2.5 cm, gruntēšana | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | t | 244 | 244 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 88 | 88 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 20 | 20 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 67 | 67 |