Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.18.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Mīlgrāvja tilta transporta mezgla brauktuves (izņemot tiltu) un brauktuves daļa līdz Emmas ielai seguma atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm un risēm | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai |  | m2 | 15496 | 15496 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve gar dzelzceļu atbilstoši shēmai |  | m2 | 2366 | 2366 |
|  |  | Nomaļu apauguma noņemšana vidēji 15 cm biezumā un profilēšana, veidojot nomali, apsētu ar zāles sēklām NN-1 | Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni. Nomales uzpildīšana netiek paredzēta. Veidot nomali 1.5 m platumā. Pie ceļu barjerām veidot nomali līdz barjeru statņiem. Gar dzelzceļa uzbērumu veidot nomali 0.5 m platumā, veidojot nogāzi vidēji 1 m platumā | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 5030 | 5030 |
|  |  | Apauguma noņemšana sadalošajā joslā starp barjerām vidēji 15 cm biezumā, profilēšana, nostiprināšana ar zāles sēklām NN-1 |  | Virāžas zona atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 900 | 900 |
|  |  | Nogāzes nostiprināšana ar vienlaidus velēnojumu NN-5 | Dzelzceļa uzbēruma nogāzi vidēji 1 m platumā nostiprināt ar vienlaidus velēnojumu | Nogāze gar dzelzceļa uzbērumu atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 364 | 364 |
|  |  | Nomales uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 30 cm biezumā |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 90 | 90 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Nodrošināt ūdens novadei normatīvi nepieciešamo šķērskritumu | Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai |  | m2 | 15496 | 15496 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Brauktuve, izņemot gar dzelzceļu, atbilstoši shēmai |  | m2 | 15496 | 15496 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Nodrošināt ūdens novadei normatīvi nepieciešamo šķērskritumu. Nepieciešama gruntēšana | Brauktuve gar dzelzceļu atbilstoši shēmai |  | m2 | 2366 | 2366 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 235 | 235 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 20 | 20 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 39 | 39 |