Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.19.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Asfalta seguma atjaunošana Emmas, Meldru un Atlantijas ielās |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Emmas ielas brauktuve |  | m2 | 7923 | 7923 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Meldru ielas brauktuve |  | m2 | 14025 | 14025 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Atlantijas ielas brauktuve |  | m2 | 17775 | 17775 |
|  |  | Ietves seguma demontāža vidēji 16 cm biezumā | Emmas iela, ietve kreisajā pusē aiz Gāles ielas, 54 m. Emmas iela, ietve labajā pusē aiz nobr. uz Emmas Nr. 43, 110 m. Atlantijas iela, ietve labajā pusē gar kapsētu, 320 m. Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 1100 | 1100 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Emmas ielas brauktuve |  | m2 | 7923 | 7923 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Emmas ielas brauktuve |  | m2 | 7923 | 7923 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Meldru ielas brauktuve |  | m2 | 14025 | 14025 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Meldru ielas brauktuve |  | m2 | 14025 | 14025 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Atlantijas ielas brauktuve |  | m2 | 17775 | 17775 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Atlantijas ielas brauktuve |  | m2 | 17775 | 17775 |
|  |  | Karstā asfalta AC8 surf S-III (AADTj, pievestā ≤500) būvniecība 4 cm biezumā | Emmas iela, ietve kreisajā pusē aiz Gāles ielas, 54 m. Emmas iela, ietve labajā pusē aiz nobr. uz Emmas Nr. 43, 110 m. Atlantijas iela, ietve labajā pusē gar kapsētu, 320 m. | Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 1100 | 1100 |
|  |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32 N-IV būvniecība vidēji 12 cm biezumā |  | Ietves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m3 | 132 | 132 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 500 | 500 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 304 | 304 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Brauktuvei gar atjaunotajām ietvēm un citur, atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 540 | 540 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 332 | 332 |