Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.2.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Cēsu ielas seguma un ietvju atjaunošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām un bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes. Pieturvietā “Brīvības iela” izveidojušās rises | Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 6393 | 6393 |
|  |  | Brauktuves seguma demontāža vidēji 26 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pieturvieta "Brīvības iela" |  | m2 | 44 | 44 |
|  |  | Ietves seguma demontāža vidēji 26 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Atbilstoši shēmai, neskarot ietvi gar baznīcu |  | m2 | 4269 | 4269 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 6393 | 6393 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 6393 | 6393 |
|  |  | Saliekamu betona plākšņu ar izceltu apmali seguma būvniecība |  | Pieturvieta "Brīvības iela" |  | m | 16 | 16 |
|  |  | Betona bruģa (plātnīšu) 300*300*80 mm seguma būvniecība (salizturība 3D, slīdes pretestība USURV >=45) |  | Ietves |  | m2 | 4228 | 4228 |
|  |  | Betona bruģa (taktilās rievotās un pumpotās joslas) seguma būvniecība | Risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju | Ietves pie gājēju pārejām un pieturv. |  | m2 | 41 | 41 |
|  |  | Min. mat. mais. izlīdzinošās kārtas būvniecība vidēji 3 cm biezumā |  | Ietves |  | m3 | 129 | 129 |
|  |  | Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošās kārtas būvniecība vidēji 15 cm biezumā |  | Ietves |  | m3 | 641 | 641 |
|  |  | Bentonīta ruļļu hidroizolācija 1 metra platumā gar ēku sienām |  | Ietves |  | m2 | 843 | 843 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Zaļā zona |  | m2 | 599 | 599 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 95 | 95 |
|  |  | Brauktuves betona apmaļu pārbūve | Saglabāt granīta apmales | Visa brauktuve |  | m | 1106 | 1106 |
|  |  | Ietves betona apmaļu pārbūve |  | Ietves |  | m | 260 | 260 |
|  |  | Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs | Nobrauktuves pacelt ietvju līmenī | Nobrauktuves |  | m | 125 | 125 |
|  |  | Norobežojošo stabiņu demontāža un atkārtota uzstādīšana, nomainot bojātos stabiņus |  | Visa brauktuve |  | gab | 28 | 28 |
|  |  | Gājēju barjeras demontāža |  | Cēsu 14 |  | m | 21 | 21 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve un ietves |  | gab | 172 | 172 |