Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.3.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Pērnavas ielas seguma atjaunošana posmā no Augusta Deglava ielas līdz Brīvības ielai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve no Brīvības līdz A. Čaka ielai un no Zvaigžņu līdz A. Deglava ielai |  | m2 | 15636 | 15636 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuve no A. Čaka līdz Zvaigžņu ielai |  | m2 | 2153 | 2153 |
|  |  | Asfalta seguma demontāža vidēji 20 cm biezumā | Demontēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pieturvietas |  | m2 | 480 | 480 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Brauktuve no Brīvības līdz A. Čaka ielai |  | m2 | 5733 | 5733 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Brauktuve no Brīvības līdz A. Čaka ielai |  | m2 | 5733 | 5733 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-I dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā, gruntēšana | Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana | Brauktuve no A. Čaka līdz Zvaigžņu ielai |  | m2 | 2153 | 2153 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-I dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Brauktuve no Zvaigžņu līdz A. Deglava ielai |  | m2 | 9903 | 9903 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Brauktuve no Zvaigžņu līdz A. Deglava ielai |  | m2 | 9903 | 9903 |
|  |  | Betona C35/45 seguma būvniecība 20 cm biezumā, tai skaitā betona seguma šuvju izbūve |  | Pieturvietas 20 m garumā un 3 m platumā |  | m2 | 480 | 480 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 477 | 477 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 300 | 300 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 272 | 272 |