Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.6.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Dienvidu tilta un tā pieeju seguma atjaunošana pa posmiem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Dienvidu tilta un tā pieeju brauktuvju asfalta segums ir nodilis. Krasta ielas galvenās brauktuves segums ir daļēji sadēdējis, ar plaisām un bedrēm. | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Krasta ielas galvenā brauktuve |  | m2 | 2389 | 2389 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Dienvidu tilts un tā pieejas, Krasta ielas paralēlā brauktuve |  | m2 | 10817 | 10817 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Krasta ielas galvenā brauktuve |  | m2 | 2389 | 2389 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Krasta ielas galvenā brauktuve |  | m2 | 2389 | 2389 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu, nepieciešama gruntēšana | Dienvidu tilts un tā pieejas, Krasta ielas paralēlā brauktuve |  | m2 | 10817 | 10817 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 370 | 370 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 61 | 61 |