Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.7.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Gustava Zemgala gatves seguma atjaunošana posmā no Ūnijas ielas līdz Brīvības gatvei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Asfalta seguma nofrēzēšana 11 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 8294 | 8294 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 8294 | 8294 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas >2000) saistes kārtas būvniecība 7 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 8294 | 8294 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 218 | 218 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 20 | 20 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 115 | 115 |