Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.8.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Biķernieku ielas seguma atjaunošana no Lielvārdes ielas līdz Ulbrokas ielai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20750 | 20750 |
|  |  | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 2838 | 2838 |
|  |  | Nomaļu apauguma noņemšana un profilēšana 1 m platumā, izveidojot nomali | Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni. Nomales uzpildīšana netiek paredzēta | Brauktuves labajā pusē 1 m platumā posmā no Ieriķu ielas līdz Ulbrokas ielai |  | m2 | 1850 | 1850 |
|  |  | Nomaļu apauguma noņemšana, uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 5 cm biezumā (ar minerālmateriālu maisījumu 0/16, N-IV) | Ievērot esošo šķērskritumu. Apaugumu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Brauktuves labajā pusē 1 m platumā posmā no Lielvārdes ielas līdz Ieriķu ielai |  | m2 | 165 | 165 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf PMB S-I (AADTj, pievestā >5000) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 23588 | 23588 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-II (AADTj, kravas 1001-2000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā | Nepieciešama gruntēšana | Pa posmiem atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20750 | 20750 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 20 | 20 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 131 | 131 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 500 | 500 |
|  |  | Betona apmaļu demontāža |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 75 | 75 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 68 | 68 |