Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/13, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.9.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Sesku ielas seguma atjaunošana no Ilūkstes ielas līdz Dārzciema ielai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm. Daudzu komunikāciju pārbūves ielāpu savienojumos ar brauktuves segu ir plaisas un bedrītes | Asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 10 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 5982 | 5982 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-II (AADTj, pievestā 1501-3500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 5982 | 5982 |
|  |  | Karstā asfalta AC22 bin S-III (AADTj, kravas 501-1000) saistes kārtas būvniecība 6 cm biezumā, gruntēšana | Nepieciešama gruntēšana | Visa brauktuve |  | m2 | 5982 | 5982 |
|  |  | Apzaļumošana ar augu zemi NN-3 |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m2 | 750 | 750 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 60 | 60 |
|  |  | Ātrumvaļņa atjaunošana |  | Esošo ātrumvaļņu vietā |  | kompl | 2 | 2 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve | Akotu un Zebiekstu ielu pieslēgumos ietves šķērsojuma vietās izbūvēt pazeminātās brauktuves apmales (paaugstinājums 0 cm) | Visa brauktuve, izņemot nobrauktuves |  | m | 1315 | 1315 |
|  |  | Betona apmaļu demontāža | Nobrauktuvju pieslēguma vietās ielas pamatbrauktuvei demontēt esošās brauktuves apmales. Jaunas apmales neuzstādīt (izveidot asfalta seguma salaidumu) | Nobrauktuves atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 140 | 140 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 140 | 140 |