Atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/41, nolikuma

1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas” 1.10.pielikums

Shēma; Skaidrojošs apraksts; Defektu akts; Darbu daudzumu saraksts

| DEFEKTU AKTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: Pļavnieku ielas seguma atjaunošana no Andreja Saharova ielas līdz Pļavnieku ielai 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Defekta veids | Nepieciešamie darbi | Piezīmes par darbu | Darbu vieta |  | Mērv. | Darbu apjoms | Kopā |
|  |  |  |  | kreisā puse | labā puse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Brauktuves asfalta segums ir daļēji sadēdējis, ar noguruma plaisām, bedrēm | Brauktuves asfalta seguma nofrēzēšana vidēji 4 cm biezumā | Nofrēzēto materiālu aizvest uz izpildītāja atbērtni | Visa brauktuve |  | m2 | 2239 | 2239 |
|  |  | Karstā asfalta AC11 surf S-III (AADTj, pievestā ≤500) dilumkārtas būvniecība 4 cm biezumā | Ievērot esošo šķērskritumu | Visa brauktuve |  | m2 | 2239 | 2239 |
|  |  | Ceļa horizontālie apzīmējumi ar plastiskiem materiāliem, uzklāšana ar mehānismiem vai roku darbu |  | Visa brauktuve |  | m2 | 3 | 3 |
|  |  | Betona apmaļu pārbūve |  | Atbilstoši Pasūtītāja norādītajam dabā |  | m | 190 | 190 |
|  |  | Aku, kapju un gūliju vāku regulēšana |  | Visa brauktuve |  | gab | 36 | 36 |