Pielikums Nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātam konkursam “Pretputekļu absorbenta iestrāde grants – šķembu ceļu seguma virskārtā”

Uzdevums

- Novērst grants-šķembu maisījuma ceļa seguma putēšanu

Mērvienība

- Pretputēšanas materiāla iestrādātie grants-šķembu ceļa kvadrātmetri (m2)

Darba apraksts

- Ceļa seguma klātnes mitrināšana. Lai varētu veikt pretputekļu absorbenta iestrādi ceļa segumam jābūt mitram.

- Ceļu seguma greiderēšana pirms pretputekļu absorbenta iestrādes.

- Pretputekļu absorbenta iestrāde uz ceļa virsmas ar sāls kaisītāja palīdzību atbilstoši ražotāja specifikācijai.

- Ceļu seguma veltņošana vai greiderēšana pēc pretputekļu absorbenta iestrādes.

Materiāli

- Grants ceļu putekļu absorbents, kas novērš grants-šķembu ceļa putekļošanos, ir videi draudzīgs, kas piemērots Latvijas Republikas klimatiskajiem apstākļiem.

Iekārtas

- Grants ceļu putekļu absorbenta kaisīšanai piemērots kaisītājs.

- Greideris ar pilnu masu no 11 t.

- Veltnis ar pilnu masu no 6 t (ieteicams pneimoriteņu veltnis), ja tas tehnoloģiski nepieciešams.

- Ūdens tvertne ceļa seguma mitrināšanai.

Darba izpilde

- Grants ceļu putekļu absorbentu iestrādā atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.

- Darba uzsākšana pēc pasūtītāja pieprasījuma ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.

- Darba apjomi var tikt sadalīti vairākās iestrādes reizēs.

Prasības izpildītam darbam

- Uz grants-šķembu maisījuma ceļiem nedrīkst veidoties putekļi pēc transportlīdzekļu pārvietošanās pa ceļa seguma klātni ne mazāk kā 2 (divus) mēnešus no darbu pabeigšanas, neatkarīgi no laikapstākļiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

- Pasūtītāja pārstāvis veic apjoma uzmērījumus pēc faktiskās darba apjoma tāmes.

- Ja transportlīdzeklim pārvietojoties pa grants – šķembu maisījuma ceļu veidojas putekļi, tad Izpildītājam vienas nedēļas laikā jāveic atkārtota pretputekļu absorbenta iestrāde uz ceļa.

Kartogrāfiskais materiāls - https://rezeknesnovads.lv/iedzivotajiem/attistiba-un-planosana/attistibas-planosanas-dokumenti/rezeknes-novada-teritorijas-planojums-2020/

Darbu apjomi (dokuments pievienots atsevišķā .xlsx failā)