1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/90, nolikumam

aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 1

- Ielu uzturēšanas vienvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji |  | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikācija un reģistrēšana |  | Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK |  |
| 2. | Izgatavošanas laiks |  | Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā |  |
| 3. | Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām |  | Jābūt |  |
| 4. | Dzinēja cilindru skaits* |  | Ne mazāk kā 3 gab. |  |
| 5. | Jauda zs |  | Ne mazāk ka 55 zs |  |
| 6. | Griezes moments Nm* |  | Ne mazāk kā 220 Nm |  |
| 7. | Degvielas bāka* |  | Ne mazāk kā 40 litri |  |
| 8. | Dzinēja bloka sildītājs |  | Jābūt |  |
| 9. | Transmisijas formula 4x4, hidrstatiska, riteņu izmērs ne mazāk kā 400/50-15 |  | 4x4, hidrstatiska, riteņu izmērs ne mazāk kā 400/50-15 |  |
| 10. | Pretizslīdēšana (bloķēšana) transmisijai |  | Jābūt |  |
| 11. | Stūrēšana |  | Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu |  |
| 12. | Maksimālais pārvietošanās ātrums* |  | Ne mazāk kā 25 km/h |  |
| 13. | Pagrieziena rādiuss iekšējais/arējais mm* |  | Ne lielāks par 1300/2800 mm |  |
| 14. | Frontālā iekrāvēja celtspēja* |  | Ne mazāk kā 1350 kg |  |
| 15. | Frontālā iekrāvēja ar teleskopisu strēli, celšanas augstums* |  | Ne mazāk kā 3000 mm |  |
| 16. | Frontālais iekrāvēja telskopiska izbīde |  | Ne mazāk kā 700 mm |  |
| 17. | Frontālā iekrāvēja strēles aprīkojums: hidrošļūteņu multisakabe, paralēlā (pašlīmeņojošā) pozīcija frontālā iekrāvēja darba agregātam, peldošā funkcija frontālā iekrāvēja rīkam |  | Jābūt |  |
| 18. | Daudzfunkcionāls frontālā iekrāvēja strēles vadības džoistiks |  | Jābūt |  |
| 19. | Frontālā iekrāvēja amortizācija |  | Jābūt |  |
| 20. | Hidraulika | Hidrosistēmas ražība/spiediens* | Ne mazāk kā – 80 ltr/min, 225 bar |  |
|  |  | hidro izvadu pāris priekšā* | Ne mazāk kā 1 pāris, tiešā atplūde |  |
|  |  | hidro izvadi aizmugurē* | Ne mazāk kā 1 pāris |  |
|  |  | Hidro izvadu vadība | Gan manuāla, gan elektriska |  |
| 21. | Traktora - iekrāvēja svars bez uzkares* |  | Ne vairāk kā 2200 Kg |  |
| 22. | Traktora - iekrāvēja augstums* |  | Ne lielāks par 2,2 m |  |
| 23. | Traktora - iekrāvēja maksimālais platums* |  | Ne lielāks par 1,45 m |  |
| 24. | Traktora – iekrāvēja garums, bez aizmugurējās uzkares. |  | No 2990-3100 mm |  |
| 25. | Riepu izmērs priekšā* |  | Ne mazāks kā 400/50-15 |  |
| 26. | Riepu izmērs aizmugurē* |  | Ne mazāks kā 400/50-15 |  |
| 27. | Klīrenss no zemes |  | Ne mazāk kā 290 mm |  |
| 28. | Riepu tips |  | zālāja |  |
| 29. | Slēgta kabīne ar apsildi un kondicionieri (uzstādīts aizmugurē), radio, kabīnes izolāciju/tapsējumu, (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā), dzinēja darbības un degvielas rādītāji |  | Jābūt |  |
| 30. | Priekšējā loga tīrītājs |  | Jābūt |  |
| 31. | Kabīne ir sertificēta un atbilst visiem ES normatīviem |  | Jābūt |  |
| 32. | Kabīnes amortizācija |  | Jābūt |  |
| 33. | Multifunkcionāls vadības displejs |  | Ar sekojošiem rādītājiem: dzinēja apgriezieni, frontālā iekrāvēja noslodze, degvielas līmenis, hidraulikas eļļas temperatūra un plūsma, motorstundas, temperatūra, degvielas patēriņš, DPF filtra statuss, apkopes intervāli u.c. |  |
| 34. | Dubļusargi |  | Jābūt |  |
| 35. | Vadītāja sēdeklis ar gaisa balstiekārtu |  | Jābūt |  |
| 36. | Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls |  | Jābūt |  |
| 37. | Aizmugurējā uzkare |  | Hidrauliksi vadāma ar iespēju uzstādīt kaisītāju, kaisītāju hidrauliski pacelt/nolaist uzpildīt. |  |
| 38. | Bākuguns |  | LED, zema profila vai kabīnes stūros |  |
| 39. | Papildus darba gaismas |  | Jābūt ne mazāk kā 4 gab. jauda ne mazāk kā 700 lumeni |  |
| 40. | Piekabes sakabes āķis |  | Ābola veida sakabes āķis ar kontaktligzdu |  |
| 41. | Atpakaļskata kamera ar 7” LCD krāsaino monitoru |  | Jābūt |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.

2. Papildaprīkojums (Traktora slota ar savākšanas un mitrināšanas sistēmu.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| Slota ar savākšanas un mitrināšanas sistēmu |  | Jābūt |  |
| 1. | Darba platums (mm) | Ne mazāk kā 1500 mm |  |
| 2. | Birstes diametrs (mm) | Ne mazāk kā 550 mm |  |
| 3. | Kopējais platums (mm) | Ne lielāks kā 1800 mm |  |
| 4. | Gružu tvertnes tilpums (l) | Ne mazāk kā 200 l |  |
| 5. | Ūdens tvertnes tilpums (l) | Ne mazāk kā 120 l |  |
| 6. | Slotas aprīkotas ar mitrināšanu | Jābūt |  |
| 7. | Svars bez mitrināšanas sistēmas (kg) | Ne lielāks kā 425 kg |  |
| 8. | Gružu tvertnes iztukšošana | Hidrauliska |  |
| 9. | Aprīkota ar mitrināmo sāna birsti | Jābūt |  |

- Papildu nosacījumi:

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt komplektācijā |  |
| 2. | Piegādes laiks traktoriem - iekrāvējiem un papildaprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts) | 30 kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 3. | Garantija komunālai tehnikai | Ne mazāk kā 24 mēneši vai 1500 m/h |  |
| 4. | Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta | Rīga, Uzvaras bulvāris 16A |  |
| 5. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 6. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 7. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |  |
| 8. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 9. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.

- Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.

- Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.

- Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

- Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.

- Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Ielu uzturēšanas vienvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu