1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/90, nolikumam

aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde”  Daļa Nr. 2

- Divvietīgā ietvju uzturēšanas komunālā tehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (3 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikācija un reģistrēšana | Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK |  |
| 2. | Izgatavošanas laiks | Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā |  |
| 3. | Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām | Jābūt |  |
| 4. | Kopējais garums ar divām birstēm* | Ne lielāks par 4000 mm |  |
| 5. | Kopējais platums | Ne lielāks par 1250 mm |  |
| 6. | Kopējais augstums* | Ne lielāks par 2000 mm |  |
| 7. | Riteņu bāze* | Vismaz 1700 mm |  |
| 8. | Pilna masa* | Ne lielāka kā 3500 kg |  |
| 9. | Priekšējās ass celtspēja* | Vismaz 2000 kg |  |
| 10. | Aizmugurējās ass celtspēja* | Vismaz 2000 kg |  |
| 11. | Pašmasa* | Ne mazāka kā 2350kg, ne lielāka kā 2500 kg. |  |
| 12. | Transportlīdzeklis ar integrētu hidrauliski noliecamu rāmi ātrai agregātu nomaiņai | Jābūt |  |
| 13. | Riepu izmērs* | 4 vienāda izmēra riepas |  |
| 14. | Riepu veids | Zālienam paredzētās, ar samazinātu spiedienu uz virsmu |  |
| 15. | Priekšējo un aizmugurējo riteņu izvietojums vienā līnijā | 100% simetrisks asu izvietojums uz šarnīrrāmja, lai nodrošinātu riteņu rites ceļu sakritību. |  |
| 16. | Ārējais apgriešanās rādiuss* | Ne lielāks kā 2560 mm |  |
| 17. | Iekšējais apgriešanās rādiuss* | Ne lielāks kā 1250 mm |  |
| 18. | Šķēršļu kāpšanas spējas | Ne mazāk kā 150 mm |  |
| 19. | Asis un kabīnes novietojums | Stūrēšanas princips – šarnīrveida rāmis ar kabīni transportlīdzekļa priekšpusē, lai nodrošinātu labu pārskatāmību un vislabāko manevrētspēju. Vēlams ar pieļaujošu torsionālu brīvkusību līdz 15°. |  |
| 20. | Slēgta divvietīga vadītāja kabīne ROPS testēta saskaņā ar OECD Nr.7 vai līdzvērtīgu kā noteikts Eiropas Direktīvā 1322/2014 saskaņā ar Eiropas Direktīvu 167/2013, ar 360o redzamības leņķi | Jābūt |  |
| 21. | Sēdeklis ar augstu atzveltni un pneimatisko balstiekārtu ar regulējamu augstumu, muguras atbalstu, jostasvietas atbalstu, galvas balstu un 3 punktu drošības jostu vadītājam. | Jābūt |  |
| 22. | Krūzes turētājs | Jābūt |  |
| 23. | Kabīnes apsilde ar gaisa cirkulācijas funkciju, putekļu filtru un svaigā gaisa ieplūdi | Jābūt |  |
| 24. | Regulējamas apsildes atveres vadītājam, vējstiklam un vadītāja kājām | Jābūt |  |
| 25. | Integrēts kombinētais gaisa kondicionieris, nepalielina tehnikas augstumu virs 2000mm | Jābūt |  |
| 26. | Salona iekšējais apgaismojums, kam jādarbojas, kad tiek atvērtas kādas no 2 piekļuves durvīm. Apgaismojumam jābūt ar slēdzi, kas ļautu ieslēgt gaismu atsevišķi durvju atvēršanai | Jābūt |  |
| 27. | Stūres pastiprinātājs | Jābūt |  |
| 28. | Radio / CD / AUX | Jābūt |  |
| 29. | Regulējams stūres kolonnas slīpums, ar regulējamu augstumu un sniedzamību stūrei | Jābūt |  |
| 30. | Pastāvīgi ieslēgts vismaz 7” krāsu atpakaļskata kameras ekrāns un atpakaļskata kamera | Jābūt |  |
| 31. | Vismaz 2 ātrumu vējstikla tīrītājs ar periodiskuma funkciju | Jābūt |  |
| 32. | Atverami logi abām kabīnes durvīm | Jābūt |  |
| 33. | Ārējie sāna nolokāmi atpakaļ skata spoguļi ar apsildi | Jābūt |  |
| 34. | Elektroniska kļūdu diagnostikas sistēma | Jābūt |  |
| 35. | Orandžie brīdinājuma indikatori — vismaz divi kabīnes priekšpusē, un divi aizmugurē | Jābūt |  |
| 36. | LED darba gaismas labākai redzamībai darbam naktī un ziemā. Ne mazāk par divām priekšā. (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā) | Jābūt |  |
| 37. | Integrēts dokumentu turētājs | Jābūt |  |
| 38. | 360 grādu bākugunis, uzstādīta uz jumta | Jābūt |  |
| 39. | Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls | Jābūt |  |
| 40. | Hidrauliskā stūrēšana ar šarnīra stūri | Jābūt |  |
| 41. | Dzinēja cilindru skaits* | Ne mazāk kā 4 gab. |  |
| 42. | Šasijai, dzinējam, sūkņiem ir jābūt paredzētiem visu gadu daudzfunkcionālai lietošanai, piemēram, vakuuma slaucīšanai, sniega tīrīšanai u.c pakalpojumiem | Jābūt |  |
| 43. | Dzinēja tilpums l* | Ne mazāks kā 2.4 |  |
| 44. | Jauda kW* | Ne mazāk ka 64ZS 48 kW |  |
| 45. | Griezes moments Nm* | Ne mazāk kā 198 Nm |  |
| 46. | Degvielas tvertne no nerūsējošā tērauda (l)* | Ne mazāk kā 60 litri |  |
| 47. | Ģeneratora jauda* | Ne mazāk par 150 ampēriem |  |
| 48. | Transmisijas formula 4x4 | Pastāvīga 4 riteņu hidrostatiskā piedziņa |  |
| 49. | Stūrēšana | Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu |  |
| 50. | Maksimālais pārvietošanās ātrums* | Ne mazāk kā 40 km/h |  |
| 51. | Pārvietošanās režīmi* | Vismaz 2 atsevišķi režīmi: darba režīms un braukšanas režīms. |  |
| 52. | Braukšanas ātruma ierobežošana* | Darba ātrums ne ātrāk kā 20km/h; Pārvietošanās ātrums ne ātrāk kā maksimālais ātrums; Kruīza kontrole – patstāvīga ātruma iestatīšana. |  |
| 53. | Kāpšanas spēja (braukšanas spēja slīpumā)* | Ne mazāka kā 25% slīpumā |  |
| 54. | Automātiskā stāvbremze | Jābūt |  |
| 55. | Bremzes aktivizējas automātiski, kad tiek atbrīvots vadītāja sēdeklis vai izslēgts dzinējs | Jābūt |  |
| 56. | Visi aprīkojumu pievienošanas hidrauliskie savienojumi - ātrās maiņas tipa. | Jābūt |  |
| 57. | Hidro izvadu pāris priekšā* | Ne mazāk kā 3 pāri |  |
| 58. | Hidro izvadi aizmugurē* | Ne mazāk kā 1 pāris |  |
| 59. | Pilnībā noņemama priekšējo birstu sistēma | Jābūt |  |
| 60. | Celtspēja priekšējam rāmim* | Ne mazāk kā 2000 kg |  |
| 61. | Slaucīšanas sistēma | Mehāniskā un hidrauliskā aizsardzība pret triecieniem |  |
| 62. | Iesūkšanas caurules demontāža/montāža bez instrumentu palīdzības | Jābūt |  |
| 63. | Iesūkšanas galvas novietojums | Uz vienas ass ar priekšējiem riteņiem. Ieskaitot hidraulisko pacelšanu (uz augšu/uz leju) |  |
| 64. | Noņemama vakuuma sūkšanas tvertne, kas novietota virs aizmugurē montēta dzinēja | Jābūt |  |
| 65. | Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole* | Šļūtenes spoles garums ne mazāks kā 10 m; Spiediens ne mazāks kā 160 bar |  |
| 66. | Hidrauliski darbināma trešā birste gan slaucīšanai, gan nezāļu ierobežošanai, lai to varētu uzstādīt neatkarīgi no divām standarta birstēm | Jābūt |  |
| 67. | Minimālais slaucīšanas platums ar 2. birstēm* | Ne lielāks kā 1200mm |  |
| 68. | Maksimālais slaucīšanas platums ar 2. birstēm* | Ar divām birstēm ne mazāks kā 2400 mm; ar trīs birstēm ne mazāks kā 2600mm. |  |
| 69. | Hidrauliska iesūkšanas mehānisma pacelšana/nolaišana | Jābūt |  |
| 70. | Divas priekšējās birstes neatkarīgi tiek vadītas, izmantojot divas mini kursorsviras vai džoistikus. Pa kreisi/pa labi un uz augšu/uz leju | Jābūt |  |
| 71. | Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 150 RPM | Vismaz diapazonā 0-150 RPM vai lielākā |  |
| 72. | Birstes diametrs* | Ne mazāks kā 900 mm |  |
| 73. | Vismaz divas ūdens sprauslas katrai birstei putekļu slāpēšanai ar plūsmas kontroli kabīnē | Jābūt |  |
| 74. | Iesūkšanas šahtas platums * | Ne mazāk kā 650 mm |  |
| 75. | No tvertnes izplūstošā gaisa kvalitāte | Jānodrošina PM 10/PM2.5 smalko daļiņu sertifikāts, atbilst vismaz 4 zvaigžņu vērtējumam. |  |
| 76. | Augstas veiktspējas ventilatora ātrums | Robežās vismaz no 0 līdz 2700 apgr./min |  |
| 77. | Ventilatora aizsardzība no lielu daļiņu iekļūšanas | Jābūt |  |
| 78. | Riteņiem jābūt katrā sūkšanas šahtas pusē piestiprinātiem pie sūkšanas šahtas | Jābūt |  |
| 79. | Iesūkšanas šļūtene* | Ne mazāk kā 180 mm diametrā |  |
| 80. | Vienas pogas slaucīšanas/ vakuuma iesūkšanas automātiskā palaišana — dzinējs iestata vajadzīgos apgriezienus, nolaiž iesūkšanas šahtu, birstes nolaiž peldošā rezīmā, iesūkšana aktivizējas un sākas ūdens padeve uz sprauslām | Jābūt |  |
| 81. | Max jaudas poga/režīms – iestata ventilatora ātrumu uz maksimālo, lai paceltu sarežģītu materiālu, atgriežas pie mainīga ventilatora ātruma, kad tas ir izslēgts vai līdzvērtīgs risinājums | Jābūt |  |
| 82. | Tīrā ūdens tvertne * | Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 190 l |  |
| 83. | Recirkulācijas ūdens tvertne* | Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 150 l |  |
| 84. | Savācējtvertne * | Alumīnija vai nerūsējošais tērauds 1.4307 ar ietilpību ne mazāk kā 1,5 m3 |  |
| 85. | Tvertnes svara izturība * | Ne mazāk kā 1100 kg |  |
| 86. | Automātiska augšējā vāka atvēršana izgāšanās laikā. Iespēja atvērt savācējtvertnes vāku neizgāžot, lai varētu novietot lielākā izmēra atkritumus, kas var neietilpt caur iesūkšanas šahtu vai iesūkšanas cauruli. | Jābūt |  |
| 87. | Tvertnes pacelšanas vadības pults ar drošu 2 roku darbību (var izmantot salonā) | Jābūt |  |
| 88. | Atkritumu izgāšanas augstums* | Ne mazāks kā 1550 mm |  |
| 89. | Sakabes āķis ar piekabes apgaismojuma pieslēgumu (ābolveida) | Komplektācijā ne mazāk kā 3000kg |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.

- Papildu nosacījumi:

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt komplektācijā |  |
| 2. | Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts) | 120 kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 3. | Garantija komunālai tehnikai | ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 4. | Garantija sūkņiem un dzinējam | ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 5. | Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām | ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 6. | Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta | Rīga, Uzvaras bulvāris 16A |  |
| 7. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 8. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 9. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 250 motorstundām |  |
| 10. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 11. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.

- Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.

- Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.

- Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

- Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.

- Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Divvietīgā komunālā tehnika ar papildaprīkojumu ietvju uzturēšanai (3 gab.) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu