1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/90, nolikumam

aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 3

- Elektriskā automašīna ar paceļamu kravas kasti (4 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikācija un reģistrēšana | N1 kategorijas automašīna (ar atļauju piedalīties vispārējā satiksmē) |  |
| 2. | Izgatavošanas laiks | ražots ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms līguma parakstīšanas |  |
| 3. | Automobiļu kvalitātes vadības sistēma | Automobiļu ražotājam ir jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst ISO 9001 vai līdzvērtīgu sistēmas prasību standartiem. Iesniegt derīgu sertifikāta kopiju, kas apliecināta oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā) |  |
| 4. | Automašīnas marķējums | Automašīnai jābūt CE marķējumam. Jāiesniedzie sertifikāta kopija |  |
| 5. | Akumulators | Litija jonu akumulators vai analogs tips, ietilpība ne mazāka par 14 kWh. |  |
| 6. | Elektromotora jauda* | Nav mazāka par 10kW |  |
| 7. | Kopējā masa* | Nepārsniedz 2500 kg |  |
| 8. | Automašīnas celtspēja* | Nav mazāka par 1000 kg |  |
| 9. | Vilkt spēja* | Atļautais velkamās piekabes ar bremzēm kopējais svars ir vismaz 1300 kg |  |
| 10. | Ārējais apgriešanās rādiuss* | Nav lielāks par 4400 mm (no sienas līdz sienai) |  |
| 11. | Automašīnas akumulatora uzlāde* | Pielāgota 220 V tīklam (vienfāzes kontaktligzda). Uzlādes kabeļa garums ir vismaz 5 metri |  |
| 12. | Uzlādes laiks | Akumulators ir pilnībā uzlādēts ne vairāk kā 7 stundu laikā pie 13A |  |
| 13. | Atbilstība WLTP standartam* | Pilnībā uzlādēts akumulatora auto nobraucamais attālums vismaz 100 km saskaņā ar WLTP |  |
| 14. | Max. braukšanas ātrums* | Automašīnas maksimālais braukšanas ātrums nav mazāks par 45 km/h |  |
| 15. | Braukšanas ātruma ierobežošana | Braukšanas ātruma ierobežošana - Patstāvīga ātruma iestatīšana braukšanas laikā un ekspluatācijas laikā ar maksimālā ātruma limitētāju 10-20 km/h ieslēgt/izslēgt iespēju. |  |
| 16. | Akustiskā skaņu signāls | Akustiskā automašīnas brīdināšanas sistēma ir obligāta |  |
| 17. | Papildu brīdinājuma signāls kustībai gan braucot atpakaļgaitā, gan braucot uz priekšu. | Jābūt |  |
| 18. | Āra apgaismojums | LED dienas gaitas lukturi |  |
| 19. | Brīdinājuma lukturis uz kabīnes | Oranžs LED brīdinājuma lukturis uz kabīnes, vismaz 1 gab |  |
| 20. | Bremzes | Priekšējās disku, aizmugures disku vai trumuļu |  |
| 21. | Stāvbremzes. | Jābūt |  |
| 22. | Riepas* | Vismaz R13 izmēra universālās (M&S) riepas |  |
| 23. | Stūres vadība | Automašīnas stūre ar pastiprinātāju atrodas kabīnes kreisajā pusē |  |
| 24. | Virsbūve | Alumīnija vai cita līdzīga viegla materiāla pašizgāzēja virsbūve |  |
| 25. | Kopējais garums* | Nav lielāks par 3700 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu |  |
| 26. | Kopējais platums* | Platums nav lielāks par 1350 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu |  |
| 27. | Kopējās augstums* | Nav lielāks par 1900 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu |  |
| 28. | Kravas kaste* | Platums nav mazāks par 1200 mm, garums nav mazāks par 2000 mm, standarta bortu augstums ne mazāks par 300 mm. Visiem kravas kastes bortiem jābūt atveramiem pilnībā uz leju. Kravas kastes ar cilindru izgāšanas leņķis vismaz 45o. |  |
| 29. | Papildus kravas kastes borti* | Papildus uzliekams metāla restes režģis visiem kravas kastes bortiem. Kopējais bortu augstums nav lielāks par 1200 mm. |  |
| 30. | Papildus kravas kastes pārsegs | Papildu tīkls no mīksta materiāla, lai nosegtu kravas kastes augšpusi |  |
| 31. | Sakabes āķis | Automašīnas piekabes vilkšanas āķis ar kontaktligzdu (ābolveida) |  |
| 32. | Sēdvietu skaits | Sēdvietu skaits ne mazāks par 2 gab. Vadītāja un pasažieru sēdekļi ar 3 punktu drošības jostām |  |
| 33. | Kabīne | Nodrošina labu redzamību, ar divām slēdzamām durvīm abās pusēs, logi ir atvērami/nolaižami |  |
| 34. | Kabīnes apsilde | Kabīne ir apsildāma, pielāgota ziemas sezonai ar Webasto vai līdzvērtīgu iekārtu, ekonomējot elektrības patēriņu un ļaujot ar vienu uzlādi nobraukt lielāku attālumu |  |
| 35. | Vējstikla apsilde | Vējstikla apsilde ar ventilatoru vai cita metode |  |
| 36. | Vadības panelis | Labi redzams, ergonomisks automašīnas vadības panelis ar nepieciešamo informāciju braukšanai, akumulatoram un citām sistēmām. Akumulatora uzlādes un efektīvas braukšanas indikators. Bojājumu un brīdinājuma sistēma. Piegādājot komplektā jabūt lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā. |  |
| 37. | Atpakaļ skats | Kabīnes aizmugurējais logs un atpakaļskata spogulis iekšpusē |  |
| 38. | Durvju bloķēšana | Automātiska centrālā atslēga |  |
| 39. | Audio sistēma | Bluetooth audio sistēma MP3 atskaņotājs, radio ar brīvroku tālruni |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.

- Papildu nosacījumi:

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt komplektācijā |  |
| 2. | Piegādes laiks (tehniskās specifikācijas 1.punkts) | 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 3. | Garantija tehnikai | Ne mazāk kā 24 mēneši (iesniegt rūpnīcas garantijas nosacījumus) |  |
| 4. | Garantija akumulātoram | Ne mazāk kā 60 mēneši (iesniegt rūpnīcas garantijas nosacījumus) |  |
| 5. | Automašīnas piegādes vieta | Rīga, Uzvaras bulvāris 16A |  |
| 6. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 7. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 8. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |  |
| 9. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 10. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Pretendentam jāveic automašīna reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.

- Piegādāto tehnikai jābūt  uzlādētai.

- Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto tehniku.

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.

- Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

- Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.

- Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Elektriskā automašīna ar paceļamu kravas kasti (4 gab.) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu