1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/90, nolikumam

aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 5

- Vienvietīgā ietvju uzturēšanas komunālā tehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (2 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikācija un reģistrēšana | Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK |  |
| 2. | Izgatavošanas laiks | Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā |  |
| 3. | Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām | Jābūt |  |
| 4. | Kopējais garums ar divām birstēm* | Ne lielāks par 4600 mm |  |
| 5. | Kopējais platums bez birstēm un bez spoguļiem* | Ne lielāks par 1300 mm |  |
| 6. | Kopējais augstums* | Ne lielāks par 2100 mm |  |
| 7. | Riteņu bāze* | Robežās no 1600 mm līdz 1800 mm |  |
| 8. | Pilna masa* | Ne lielāka kā 3500 kg |  |
| 9. | Priekšējās ass celtspēja* | Vismaz 2500 kg |  |
| 10. | Aizmugurējās ass celtspēja* | Vismaz 2500 kg |  |
| 11. | Pašmasa* | Ne mazāka kā 2000 kg, ne lielāka kā 2500 kg |  |
| 12. | Riepu izmērs* | Ne mazāks kā R16; Ne šaurāks kā 245 mm; Augstums ne mazāks par 60% no platuma |  |
| 13. | Ārējais apgriešanās rādiuss* | Ne lielāks kā 2900 mm |  |
| 14. | Iekšējais apgriešanās rādiuss* | Ne lielāks kā 1300 mm |  |
| 15. | Kabīnes tilpums* | Vismaz 1,7 m3 |  |
| 16. | Slēgta vadītāja kabīne ROPS testēta saskaņā ar OECD Nr.7 vai līdzvērtīgu kā noteikts Eiropas Direktīvā 1322/2014 saskaņā ar Eiropas Direktīvu 167/2013 | Jābūt |  |
| 17. | Sēdeklis ar augstu atzveltni un pneimatisko balstiekārtu ar regulējamu augstumu, muguras atbalstu, jostasvietas atbalstu, galvas balstu un 3 punktu drošības jostu | Jābūt |  |
| 18. | Krūzes turētājs | Jābūt |  |
| 19. | Kabīnes apsilde ar gaisa cirkulācijas funkciju, putekļu filtru un svaigā gaisa ieplūdi | Jābūt |  |
| 20. | Regulējamas apsildes atveres vadītājam, vējstiklam un vadītāja kājām | Jābūt |  |
| 21. | Integrēts kombinētais gaisa kondicionieris, nepalielina tehnikas augstumu virs 2100mm | Jābūt |  |
| 22. | Salona iekšējais apgaismojums, kam jādarbojas, kad tiek atvērtas kādas no 2 piekļuves durvīm. Apgaismojumam jābūt ar slēdzi, kas ļautu ieslēgt gaismu atsevišķi durvju atvēršanai | Jābūt |  |
| 23. | Stūres pastiprinātājs | Jābūt |  |
| 24. | Radio / CD / AUX | Jābūt |  |
| 25. | Regulējams stūres kolonnas slīpums, ar regulējamu augstumu un sniedzamību stūrei | Jābūt |  |
| 26. | Pastāvīgi ieslēgts vismaz 7” krāsu atpakaļskata kameras ekrāns un atpakaļskata kamera | Jābūt |  |
| 27. | Vismaz 2 ātrumu vējstikla tīrītājs ar periodiskuma funkciju | Jābūt |  |
| 28. | Atverami logi abām kabīnes durvīm | Jābūt |  |
| 29. | Ārējie sāna nolokāmi atpakaļ skata spoguļi ar apsildi | Jābūt |  |
| 30. | Elektroniska kļūdu diagnostikas sistēma | Jābūt |  |
| 31. | Orandžie brīdinājuma indikatori — vismaz divi kabīnes priekšpusē, un divi aizmugurē | Jābūt |  |
| 32. | LED darba gaismas labākai redzamībai darbam naktī un ziemā. Ne mazāk par divām priekšā. (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā) | Jābūt |  |
| 33. | Integrēts dokumentu turētājs | Jābūt |  |
| 34. | Regulējams uz sēdekļa, daudzfunkcionāls vadības roku balsts. Regulējams augstums, slīpums, pagarinājums uz priekšu un sāniem | Jābūt |  |
| 35. | 360 grādu bākugunis, uzstādīta uz jumta | Jābūt |  |
| 36. | Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls | Jābūt |  |
| 37. | Hidrauliskā stūrēšana ar šarnīra stūri | Jābūt |  |
| 38. | Lieljaudas un ilgmūžīgi centra šarnīrsavienojuma gultņi | Jābūt |  |
| 39. | Viegli noņemams galvenā šarnīra gultņa komplekts apkopei | Jābūt |  |
| 40. | Prioritātes vārsts stūrēšanas funkcijai | Jābūt |  |
| 41. | Divi stūres cilindri | Jābūt |  |
| 42. | Dzinēja cilindru skaits* | Ne mazāk kā 4 gab |  |
| 43. | Šasijai, dzinējam, sūkņiem ir jābūt paredzētiem visu gadu daudzfunkcionālai lietošanai, piemēram, vakuuma slaucīšanai, sniega tīrīšanai u.c pakalpojumiem | Jābūt |  |
| 44. | Dzinēja tilpums l* | Ne mazāks kā 1,9 l |  |
| 45. | Jauda kW* | Ne mazāk ka 55 kW |  |
| 46. | Griezes moments Nm* | Ne mazāk kā 240 Nm |  |
| 47. | Degvielas bāka l* | Ne mazāk kā 60 l |  |
| 48. | Ģeneratora jauda* | Ne mazāk par 140 ampēriem |  |
| 49. | Hidrauliskās eļļas tvertnes tilpums l* | Ne mazāk par 60 l |  |
| 50. | Eļļas un degvielas tvertnes | Izgatavotas no XLPE plastmasas vai līdzvērtīga, viegla materiāla |  |
| 51. | Filtrēšanas siets eļļas tvertnes atplūdē* | Ne lielāks kā 10 mikronu |  |
| 52. | Hidrauliskās eļļas filtrs eļļas tvertnes ieplūdē* | Ne lielāks kā 10 mikronu |  |
| 53. | Transmisijas formula 4x4 | Pastāvīga 4 riteņu hidrostatiskā piedziņa ar hidrostatisko diferenciāli |  |
| 54. | Stūrēšana | Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu |  |
| 55. | Maksimālais pārvietošanās ātrums* | Ne mazāk kā 40 km/h |  |
| 56. | Pārvietošanās režīmi* | Vismaz 2 atsevišķi režīmi: darba režīms un braukšanas režīms. |  |
| 57. | Braukšanas ātruma ierobežošana | Braukšanas ātruma ierobežošana- Pirmais līmenis ne ātrāk kā 20 km/h; Otrai līmenis ne ātrāk kā maksimālais pārvietošanās ātrums”. Kruīza kontrole – patstāvīga ātruma iestatīšana. |  |
| 58. | Komunālās tehnikas piekare - neatkarīga atsperu un amortizatoru piekare uz visiem četriem riteņiem, kā arī aizmugurē uzstādīts pretsviru stienis maksimālam komfortam un stabilitātei. Balstiekārtai jābūt efektīvai visā ass slodzes diapazonā, un to nedrīkst aizstāt ar gumijas atdurēm, strādājot tās nominālās robežās. | Jābūt |  |
| 59. | Kāpšanas spēja (braukšanas spēja slīpumā)* | Ne mazāka kā 35% slīpumā |  |
| 60. | Vismaz divi mainīga ātruma dzesēšanas ventilatori nodrošinot efektīvu tehnikas darbu līdz +50 ̊C apkārtējās vides temperatūrai | Jābūt |  |
| 61. | Pastiprinātas hidrauliskās disku bremzes dinamiskai bremzēšanai. | Jābūt |  |
| 62. | Daudzdisku stāvbremze ar vadību | Jābūt |  |
| 63. | Bremzes aktivizējas automātiski, kad tiek atbrīvots vadītāja sēdeklis vai izslēgts dzinējs | Jābūt |  |
| 64. | Stāvbremzes pārslēgšanas ierīce, kas atlaiž stāvbremzi un ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā. Pēc dzinēja palaišanas bremžu atlaišanai jāatgriežas darba režīmā automātiski. | Stāvbremzes pārslēgšanas ierīce, kas atlaiž stāvbremzi un ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā. Pēc dzinēja palaišanas bremžu atlaišanai jāatgriežas darba režīmā automātiski. Vai arī cits tehnoloģisks risinājums ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā |  |
| 65. | Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis priekšā, piemērots lietošanai ar dažādiem priekšpusē uzstādītiem aprīkojumiem | Jauda vismaz diapazonā 0-100 litri/minūtē vai lielākā pie 220 bāriem |  |
| 66. | Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis aizmugurē, piemērots lietošanai ar dažādiem aizmugurē uzstādītiem piederumiem | Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis aizmugurē, piemērots lietošanai ar dažādiem aizmugurē uzstādītiem piederumiem- Jauda vismaz diapazonā 0-60 litri/minūtē vai lielākā diapazonā pie 195 bāriem |  |
| 67. | Visi aprīkojumu pievienošanas hidrauliskie savienojumi - ātrās maiņas tipa. | Jābūt |  |
| 68. | Hidro izvadu pāris priekšā* | Ne mazāk kā 3 pāri |  |
| 69. | Hidro izvadi aizmugurē* | Ne mazāk kā 2 pāri |  |
| 70. | Pilnībā noņemama priekšējo birstu sistēma | Jābūt |  |
| 71. | Noņemams priekšpusē A-rāmis citu aprīkojumu stiprināšanai, lai varētu lietot citus aprīkojumus | Jābūt |  |
| 72. | Celtspēja priekšējam rāmim* | Ne mazāk kā 750 kg |  |
| 73. | Noņemama vakuuma sūkšanas tvertne, kas novietota virs aizmugurē montēta dzinēja | Jābūt |  |
| 74. | Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole* | Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole- Šļūtenes spoles garums ne mazāks kā 10 m; Spiediens ne mazāks kā 120 bar. |  |
| 75. | Hidrauliski darbināma trešā birste gan slaucīšanai, gan nezāļu ierobežošanai, lai to varētu uzstādīt neatkarīgi no divām standarta birstēm | Jābūt |  |
| 76. | Minimālais slaucīšanas platums* | Ne lielāks kā 1300 mm |  |
| 77. | Maksimālais slaucīšanas platums* | Ar divām birstēm ne mazāks kā 2300 mm; ar trīs birstēm ne mazāks kā 3200 mm |  |
| 78. | Hidrauliska iesūkšanas mehānisma pacelšana/nolaišana | Jābūt |  |
| 79. | Divas priekšējās birstes neatkarīgi tiek vadītas, izmantojot divas mini kursorsviras vai džoistikus. Pa kreisi/pa labi un uz augšu/uz leju | Jābūt |  |
| 80. | Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 150 RPM | Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 120 RPM- Vismaz diapazonā 0-120 RPM vai lielākā. |  |
| 81. | Birstes izmērs* | Ne mazāks kā 900 mm |  |
| 82. | Vismaz divas ūdens sprauslas katrai birstei putekļu slāpēšanai ar plūsmas kontroli kabīnē | Jābūt |  |
| 83. | Iesūkšanas šahtas platums * | Robežās no 630 mm līdz 650 mm |  |
| 84. | No tvertnes izplūstošā gaisa kvalitāte | Jānodrošina PM 10/PM2.5 smalko daļiņu sertifikāts, atbilst vismaz 4 zvaigžņu vērtējumam |  |
| 85. | Augstas veiktspējas ventilatora ātrums | Robežās vismaz no 0 līdz 3700 apgr./min |  |
| 86. | Ventilatora aizsardzība no lielu daļiņu iekļūšanas | Jābūt |  |
| 87. | Sūkšanas spiediens * | Ne mazāka kā 90 mbar |  |
| 88. | Gaisa plūsma vismaz * | Ne mazāka par 8000 m3/h |  |
| 89. | Riteņiem jābūt katrā sūkšanas šahtas pusē piestiprinātiem pie sūkšanas šahtas | Jābūt |  |
| 90. | Kabīnes grīdā jābūt uzstādītam stiklam, lai redzētu sūkšanas šahtu | Jābūt |  |
| 91. | Iesūkšanas šļūtene* | Ne mazāk kā 180 mm diametrā |  |
| 92. | Vienas pogas slaucīšanas/ vakuuma iesūkšanas automātiskā palaišana — dzinējs iestata vajadzīgos apgriezienus, nolaiž iesūkšanas šahtu, birstes nolaiž peldošā rezīmā, iesūkšana aktivizējas un sākas ūdens padeve uz sprauslām | Jābūt |  |
| 93. | Max jaudas poga/režīms – iestata ventilatora ātrumu uz maksimālo, lai paceltu sarežģītu materiālu, atgriežas pie mainīga ventilatora ātruma, kad tas ir izslēgts vai līdzvērtīgs risinājums | Jābūt |  |
| 94. | Tīrā ūdens tvertne * | Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 200 l |  |
| 95. | Recirkulācijas ūdens tvertne* | Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 100 l |  |
| 96. | Savācēj tvertnes ventilators | Izgatavots no Hardox metāla vai vismaz līdzvērtīga izturības metāla |  |
| 97. | Savācējtvertne * | Alumīnija vai nerūsējoša materiāla ar ietilpība ne mazāk kā 1,5 m3 |  |
| 98. | Viegli noņemami un mazgājami nerūsējošā tērauda sieta paneļi tvertnes iekšpusē | Viegli noņemami un mazgājami nerūsējošā tērauda sieta paneļi tvertnes iekšpusē vai cits tehnoloģiskais risinājums. |  |
| 99. | Tvertnes svara izturība * | Ne mazāk kā 900 kg |  |
| 100. | Optimizēts materiāla novietojums vispirms tvertnes aizmugurē, lai maksimāli palielinātu tvertnes izsvarojumu. | Jābūt |  |
| 101. | Automātiska augšējā vāka atvēršana izgāšanās laikā. Iespēja atvērt savācējtvertnes vāku neizgāžot, lai varētu novietot lielākā izmēra atkritumus, kas var neietilpt caur iesūkšanas šahtu vai iesūkšanas cauruli. | Jābūt |  |
| 102. | Tvertnes pacelšanas vadības pults ar drošu 2 roku darbību (var izmantot salonā vai ārpusē atrodoties aizmugurē aiz tvertnes) | Tvertnes pacelšanas iespēja no kabīnes vai traktora aizmugures, nodrošinot operatora drošu attālumu izgāzšanas brīdī, neatrodoties tiešā tuvumā. |  |
| 103. | Atkritumu izgāšanas augstums* | Ne mazāks kā 1600 mm |  |
| 104. | Jābūt ir montāžas kājai/statīvam ar kuru palīdzību ir iespējams pilnībā noņemt savācējtvertni, lai to aizstātu ar smilts-sāls kaisītāja tvertni | Jābūt |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.

- Papildu nosacījumi:

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt komplektācijā |  |
| 2. | Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts) | 7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 3. | Garantija komunālai tehnikai | ne mazāk kā 12 mēneši vai 1500 m/h |  |
| 4. | Garantija sūkņiem un dzinējam | ne mazāk kā 24 mēneši vai 1500 m/h |  |
| 5. | Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām | Ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 6. | Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta | Rīga, Uzvaras bulvāris 16A |  |
| 7. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 8. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 9. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām |  |
| 10. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 11. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.

- Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.

- Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.

- Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

- Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.

- Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Vienvietīgā ietvju uzturēšanas tehnikatehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (2 gab) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu