1. pielikums

atklāta konkursa, identifikācijas

Nr. CAIP 2024/90, nolikumam

aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 6

- Ielu uzturēšanas divvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marka, modelis, izgatavotājs | Nav noteikts (norāda pretendents) |  |
| 2. | Sertifikācija | ES sertificēts |  |
| 3. | Izgatavošanas laiks | Ražota 2024.gadā |  |
| Dzinējs |  |  |  |
| 4. | Nominālā dzinēja jauda* | Ne mazāk kā 80 KW @ 2600 1/min, AdBlue, DPF, EURO 6 |  |
| 5. | Motora dzinēja tilpums* | Ne vairāk kā 3000 ccm |  |
| 6. | Degvielas tips | Dīzeļdegviela |  |
| 7. | Degvielas patēriņš saskaņā ar DIN EN 15429-2* | Ne vairāk kā 6,4 l/h |  |
| 8. | Degvielas tvertnes tilpums* | Ne mazāk kā 70 l, ne vairāk kā 75 l |  |
| 9. | Dzesēšanas sistēmas tips | Šķidrā dzesēšana |  |
| Tehniskie dati |  |  |  |
| 10. | Augstums ar kabīni, m* | Ne vairāk kā 2 m |  |
| 11. | Garums, m (ar divu birstu sistēmu)* | Ne vairāk kā 4,5 m |  |
| 12. | Platums, m* | Ne vairāk, kā 1,30 m |  |
| 13. | Hidropneimatiskā šasija ar priekšējo un aizmugurējo piekari; Neatkarīga priekšējā riteņu piekare | Jābūt |  |
| 14. | Riteņu bāze* | Vismaz 2000 mm (braukšanas komfortam) |  |
| 15. | Transportlīdzekļa pašmasa* | Ne vairāk kā 2700 kg |  |
| 16. | Kāpšanas spējas* | Ne mazāk kā 25° |  |
| 17. | Šķēršļu kāpšanas spējas* | Ne mazāk kā 200mm |  |
| 18. | Priekšējās ass kravnesība/ aizmugurējās ass kravnesība* | Ne mazāk kā 2700/3300 kg dažādu uzkabju un liela slogojuma iespējām |  |
| 19. | Akritumu konteinera materilas | Nerūsējošais tērauds |  |
| 20. | Aktritumu konteinera tilpums | 2500 l saskaņa ar DIN 15429-1 4.2 2200 l |  |
| 21. | Aktritumu konteinera iztukšošanas augstums* | Ne mazāk kā 1600 mm |  |
| 22. | Klīrenss | 160 mm |  |
| 23. | Transportlīdzeklis ar integrētu hidrauliski noliecamu rāmi ātrai agregātu nomaiņai | Iekļauts komplektācijā |  |
| 24. | Iesūkšanas galvas izmērs* | Ne mazāks kā 820 mm |  |
| 25. | Kamera uz iesūkšanas galvu, atpakaļ skata kamera ar nakts redzamību | Jābūt |  |
| 26. | Slaucīšanas funkcija | Slaucīšanas funkcija ar divām birstēm |  |
| 27. | Piedziņa | Visu četru riteņu hidrostatiskā, pastāvīgā |  |
| 28. | Iekšējais pagrieziena rādiuss* | Ne vairāk kā 2060 mm |  |
| 29. | Darba braukšanas ātrums, transporta darba ātrums km/h* | Vismaz 60 km/h, līdz 20 km/h |  |
| 30. | Riepu veids | Zālienam paredzētās, ar samazinātu spiedienu uz virsmu |  |
| 31. | 4 vienāda izmēra riepas | Jābūt |  |
| 32. | Sakabes āķis* | Komplektācijā, ne mazāk kā 3000 kg |  |
| 33. | Ātrie hidrauliskie savienojumi | Komplektācijā |  |
| 34. | Klimata kontrole vai gaisa kondicionieris | Komplektācijā |  |
| 35. | Centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti) | Komplektācijā |  |
| 36. | Gumijas paklājiņš, pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas trijstūris, ugunsdzēšamais aparāts ar derīguma termiņu vismaz 12 mēneši | Komplektācijā |  |
| Kabīnes aprīkojums |  |  |  |
| 37. | Kabīnes aprīkojums | Divvietīga kabīne |  |
| 38. | Kabīnes tilpums* | Ne mazāks kā 1,7 m3 |  |
| 39. | Piekļuve vadītāja sedeklim iespējama no abām pusēm, brīvi caurejama kabīne | Jābūt |  |
| 40. | Skaņas līmenis salonā (LPA) - EN ISO 11201: 2010* | Ne vairāk kā 77 dB (A) |  |
| 41. | Apsildāms priekšējais vējstikls | Komplektācijā |  |
| 42. | Apsildāmi priekšējie sānu spoguļi | Komplektācijā |  |
| 43. | Slēgta tipa divu cilvēku kabīne ar apsildi, vadītāja sēdeklis ar amortizāciju | Durvis abās pusēs |  |
| 44. | LED darba gaismas | Komplektācijā ar papildus darba zonas izgaismošanas gaismām |  |
| 45. | Kabīnes standarts | ROPS apstiprinājums |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.

- Papildu nosacījumi:

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā | Jābūt komplektācijā |  |
| 2. | Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1. punkts) | 4 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 3. | Piegādes laiks papildaprīkojumam – sniega lāpstas un smilts – sāls kaisītājiem (tehniskās specifikācijas 2.punkts) | 4 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| 4. | Garantija komunālai tehnikai | Ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 5. | Garantija sūkņiem un dzinējam | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 6. | Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām | Ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 7. | Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta | Rīga, Uzvaras bulvāris 16A |  |
| 8. | Garantijas servisa nodrošinājums | Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža |  |
| 9. | Servisa centra atrašanās vieta | Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā |  |
| 10. | Regulārās tehniskās apkopes | Ne biežāk kā ik pēc 250 motorstundām |  |
| 11. | Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma. | Jānodrošina |  |
| 12. | Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi | Jānodrošina |  |

Pasūtītāja prasības:

- Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.

- Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.

- Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.

- Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.

- Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.

- Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.

- Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

- Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**:

_________________________________________________________________.

(aizpilda pretendents)

**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/

| Piedāvātā tehnika: | Ražotājs, modelis |
| --- | --- |
| Komunālā tehnika ar trīs slaucīšanas birstu mehānismu un sūkšanas iekārtu ar statīvu (2 gab.) |  |

Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***

***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu