Pielikums Līgumam Nr.__________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  |  | Objekta nosaukums |  |  | „Transporta būves – caurtekas – pārbūve autoceļā “Palejas - Vetklīnika”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Zemesgabala īpašnieks un kadastra Nr. |  |  | Zemes īpašnieks/tiesiskais valdītājs - Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000035590 Īpašuma kadastra Nr.: 62840040415 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Objekta adrese |  |  | Transporta būve atrodas uz pašvaldībai piederoša autoceļa “Vetklīnika-Palejas” 3.5 km (kods 6284A001) Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā Riežupes dabas parka teritorijā. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Būvniecības veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” |  |  | Būvniecība |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Jauna būvniecība | Pārbūve | Atjaunošana | Nojaukšana |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | - | - |  |  |
| 4. |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas veids |  |  | Būvprojekts (MK 09.05.2017. noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Inženierbūves grupa, funkcija un parametri |  |  | Grupa: 2. grupas inženierbūve Klasifikācijas kods: 2141 – tilti un estakādes (MK 12.06.2018. noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”). pielikuma 151.punkts: Metāla, betona, koka vai cita materiāla ceļu, ielu vai sliežu ceļu tilti, ceļu pārvadi, viadukti, estakādes, tai skaitā meža ceļu tilti, gājēju tilti, cauruļvadu estakādes u. tml.) |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Pasūtītājs |  |  | Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301 Reģ. Nr.90000035590 |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr. |  |  | Kuldīgas p/i “Kuldīgas attīstības aģentūra” Vadītājas vietniece Gita Rubežniece-Zute, +371 28722718, Gita.Rubezniece-Zute@kuldigasnovads.lv |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Esošās situācijas/objekta apraksts |  |  | Transporta būve – caurteka- atrodas pašvaldības autoceļa “Vetklīnika-Palejas” (kods 6284A001) 3.5 km (koordinātās: Lat: 57.0088 Lon: 21.9796) Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, Dabas lieguma “Ventas ieleja” dabas parka zonā, Natura 2000 teritorijā (kadastra numurs 62840050238001), kas robežojas ar dabas parka “Riežupe”, Natura 2000 teritoriju. Dzelzbetona caurteka ir fiziski un morāli nolietojusies, Riežupei pārplūstot, ceļa brauktuve applūst, radot bīstamību satiksmes dalībniekiem, jo ceļa malās nav norobežojošu konstrukciju. Riežupes dabas aizsardzības plānā norādīts uz konkrētās caurtekas pārbūves nepieciešamību, jo atbilstoši valsts zinātniskā institūta BIOR speciālistu novērtējumam, konkrētā transporta būve konfigurācijas dēļ ir nozīmīgs šķērslis zivju migrācijai. Attēlā - pārbūvējamā caurteka Riežupē pie ietekas Ventā. |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Projektēšanas uzdevumu mērķis un sasniedzamais rezultāts |  |  | Mērķis Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju „Transporta būves – caurtekas – pārbūve autoceļā “Palejas - Vetklīnika”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā”, saskaņā ar zemes gabala topogrāfisko plānu un esošo situāciju dabā. Sasniedzamais rezultāts Būvniecības ieceres dokumentācija, kuras risinājumi nodrošinās inženierbūves tehniski un estētiski kvalitatīvu risinājumu ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, vienlaikus veicinās atbilstību satiksmes drošības prasībām un dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Projektā ietvert risinājumus |  |  | - Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzēt: - Esošās caurtekas demontāžu; 1.2. Jaunas caurtekas izbūvi. Caurtekas risinājumam jābūt videi draudzīgam, t.i., jānodrošina dabiskie procesi, tai skaitā zivju nārstošanas iespējas, un jāievērtē arī iespējama ievērojama ūdens līmeņa pacelšanās un ledus gabalu piekļūšana arī no Ventas puses. - Dzelzbetona pamatu ierīkošanu, ja risinājumam tiek izvēlēta dzelzbetona caurteka; - Paredzēt drošības margu izbūvi autoceļa abās malās caurtekas robežās un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu (ja attiecināms, piemēram, sašaurinājums vai tml.). Ņemot vērā, ka tā ir dabas parka "Riežupe" un Natura 2000 teritorija, labiekārtojuma risinājumi - margas u.c. jāveido iederīgas ainavā kā dabas teritorijas ainavas dizaina elements (ja iespējams un satiksmes drošība to atļauj); - Dabā esošie betona stabiņi aizvietojami ar plastmasas ceļa stabiņiem; - Brauktuvei virs caurtekas paredzēt pastiprinātu segumu, piemēram, dubultās virsmas segumu ar nestspēju ne mazāk kā 150MPa; - Caurtekas šķērsojumā brauktuvē paredzēt vismaz 2x rezerves caurules perspektīvām komunikācijām (piem. Sadales tīkls kabelim). - paredzēt teritorijas ap caurteku labiekārtošanu, caurtekas galu nostiprināšanu, piemēram, ar laukakmeni, zālāju atjaunošanu, ja nepieciešams, paredzēt melnzemes pievienošanu. Caurteku galiem jābūt noturīgiem pret paliem un ledus sanesumiem no Ventas. - dokumentāciju, nepieciešamības gadījumā, saskaņot ar piegulošo zemesgabalu īpašniekiem; - caurtekas risinājumu un būvdarbos pielietojamās metodes obligāti saskaņot ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” zivju ekspertiem, tostarp konsultējoties par ierobežojumiem būvdarbu veikšanai zivju nārsta laikā, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts Vides dienestu. - Būvniecības ieceres sastāvā iekļaut darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes laiku, būvdarbu izpildes laika grafiku, satiksmes organizācijas priekšlikumu, veicamo pārbaužu sarakstu, ja attiecināms; - izstrādāt un pievienot detalizētu būvniecības apjomu tāmi atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. - Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, tehnoloģijas un/vai metodes; - Vispārējie nosacījumi: - Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem. - Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem. - Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem. - Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Kuldīgas novada pašvaldībā, valsts zinātniskajā institūtā BIOR un Dabas aizsardzības pārvaldē. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  | PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfeli) |  |  | Jā, būvtāfeles risinājumu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldību. Būvtāfeles risinājumā ņemt vērā ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīniju prasības. |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Projekta risinājuma variantus |  |  | Izstrādā projektētājs |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam |  |  | Izsniedz pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns |  |  | Pasūta izstrādātājs |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Saistošie izejmateriāli projektēšanai: |  |  | Saistītie spēkā esošie projekti un koncepcijas: - Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumi Nr.156 "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana" ; - Dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāns (2020.-2031.gadam); - Ventas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam. |  |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Koku un krūmu izciršanas atļauja |  |  | Ja nepieciešams, izsniedz pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Ūdensapgādei |  |  | Nav nepieciešami |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Kanalizācijai, LK |  |  | Nav nepieciešami |  |  |  |  |  |
| 13.3. |  | Siltumapgādei |  |  | Nav nepieciešami |  |  |  |  |  |
| 13.5. |  | Elektroapgādei |  |  | Jā, pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.6. |  | Telekomunikācijām |  |  | Nav nepieciešami |  |  |  |  |  |
| 13.7. |  | Ceļu infrastruktūrai |  |  | Jā, pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.8. |  | Ielu apgaismojumam |  |  | Nav nepieciešami |  |  |  |  |  |
| 13.9. |  | Apsaimniekošanai |  |  | Jā, pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
| 13.10. |  | Aizsardzības zonu prasības |  |  | Jā, pieprasa pasūtītājs |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Būvprojekta izstrādātājs un būvuzņēmējs |  |  | Paredzēta apvienota projektēšanas un būvdarbu iepirkuma procedūra atbilstoši publisko iepirkumu likumam. |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi |  |  | Saskaņā ar noslēgto līgumu. |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Saskaņošana ar pasūtītāju |  |  | - Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās vai attālināti (vienojoties ar pasūtītāju), nodrošinot sanāksmes protokolēšanu. Saskaņā ar līgumu pēc būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to iesniedz izskatīšanai būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS). |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs |  |  | Dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” spēkā esošo redakciju. Būvprojekta sastāvā iekļauj visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus. Dokumentācijā ietvert būvdarbu izmaksu aprēķinu un darbu apjomus, ko iesniedz Pasūtītājam. |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits |  |  | Atbilstoši MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” būvniecības dokumentācija iesniedzama BIS . Dokumentācija iesniedzama PDF, DOC, XLS failu formātos, bet GP plāns papildus iesniedzams vēl DWG faila formātā Pasūtītājam divi oriģināli eksemplāri (sējumi cauršūti, lapas sanumurētas). |  |  |  |  |  |

| Sagatavoja: |  |
| --- | --- |
| Kuldīgas novada pašvaldības Iestādes “Kuldīgas attīstības aģentūra” vadītājas vietniece | Gita Rubežniece-Zute *(paraksts) |
| Saskaņoja: |  |
| Kuldīgas novada pašvaldības Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja | Lija Šēle *(paraksts) |
| Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes inženieris | K.Upenieks *(paraksts) |

PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:

Kuldīgas novada pašvaldības vārdā

Kuldīgas novada domes

priekšsēdētājas vietnieks

*(paraksts)           Artis Roberts					______

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU