Darba apģērba komplektācija un tehniskā specifikācija valsts vides inspektoriem, vecākajiem ekspertiem un ekspertiem (1.GRUPA)

Komplekts sastāv no šādām vienībām:

- Starpsezonu jaka

- Darba bikses

- Ziemas bikses

- Flīsa jaka

- Softshell veste

- T-krekls Nr.1

- T krekls Nr.2

- Polo-krekls

- Termoveļa

- Beisbola cepure

- Ziemas cepure

- Komplekts lietainam laikam (jaka ar kapuci + bikses)

- Termozeķes

1. Starpsezonu jaka ar kapuci

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Starpsezonu jaka Stils: Klasisks piegriezums, gan vīriešu, gan sieviešu jakai. Virsjakas garums nosedz gurnu līmeni. Ūdensnecaurlaidīgs un tvaika caurlaidīgs "elpojošs" vismaz 2 (divu) slāņu lamināts ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni (Gore-Tex vai ekvivalents). Ārējam materiāla slānim ir augstas nodilumizturības īpašības. Par ekvivalentu tiks uzskatīts vismaz 2 slāņu materiāls ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni, kurš nodrošina ūdens necaurlaidību (water columb performance) vismaz - 10 000 mm vai ekvivalents, un vienlaicīgi ūdens tvaika caurlaidību "elpošana" (Water vapor permeability) vismaz 5 000 g/m²/24h. Audums poliesters vai ekvivalents ar vismaz 10% neilonu vai ekvivalentu. Virsauduma šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko hermetizācijas metodi, kas nodrošina apģērba aizsardzību pret ūdens iekļūšanu caur šuvi. Matēta virsma, izturīgs un kvalitatīvs nečaukstošs audums, labi elpojošs. Elpojošs, vēja un ūdens necaurlaidīgs materiāls, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos rudens/ziemas/pavasara sezonā. |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Zaļa, melna vai pelēka |
| 3. | Kapuce | Noņemama, regulējama |
| 4. | Papildu prasība | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 5. | Modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 6. | Izmērs | XS-XXXL |
| 7. | Uzdruka | Mugurpusē un priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums) |
| 8. | Zīmotņu piestiprināšanas vieta | Priekšpusē krūšu daļā un pleca daļā vieta amatpersonas uzvārda zīmotnes piestiprināšanai un atzīmei par videonovērošanu (maksimāli iespējamais laukums) |
| 9. | Ražotājs un modelis | Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama. |

2. Darba bikses

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Stils: Klasisks piegriezums gan vīriešu, gan sieviešu biksēm. Bikšu aizdare bikšu priekšpusē ar YKK vai ekvivalentu rāvējslēdzēju. Jostai pa perimetru vienmērīgi piešūti vismaz 5 jostturi. Mitruma un netīrumus atgrūdošs, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos pavasara/rudens sezonā. Dubultas šuves starās un staklē. |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Melna, pelēka, zaļa vai šo krāsu kombinācija. |
| 3. | Svars | 200-300 g/m2 |
| 4. | Kabatas | 2 priekšējās kabatas, 2 kabatas aizmugurē, 2 priekšējās kāju kabatas ar klapi vai velcro stiprinājumu. |
| 5. | Papildu prasība | Elastīga auduma paneļi aizmugurē un uz ceļgaliem. Ceļgaliem izveidota forma. Regulējamas apakšas. |
| 6. | Papildu prasība 2 | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 7. | Modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 8. | Sezona | Vissezonas |
| 9. | Izmērs | XS-XXXL |
| 10. | Ražotājs un modelis | Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama. |

3. Ziemas bikses

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Stils: Klasisks piegriezums gan vīriešu, gan sieviešu biksēm. Pielāgojams viduklis, aizdare bikšu priekšpusē ar YKK vai ekvivalentu rāvējslēdzēju. Jostai pa perimetru vienmērīgi piešūti vismaz 5 jostturi. Kabatas vismaz 4 (četras). Materiāls: Ūdensnecaurlaidīgs un tvaika caurlaidīgs "elpojošs" vismaz 2 (divu) slāņu lamināts ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni (Gore-Tex vai ekvivalents). Ārējam materiāla slānim ir augstas nodilumizturības īpašības. Par ekvivalentu tiks uzskatīts vismaz 2 slāņu materiāls ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni, kurš nodrošina ūdens necaurlaidību (water columb performance) vismaz - 8 000 mm vai ekvivalents, un vienlaicīgi ūdens tvaika caurlaidību "elpošana" (Water vapor permeability) vismaz 5 000 g/m²/24h. Audums poliesters vai ekvivalents ar vismaz 10% neilonu vai ekvivalentu. Virsauduma šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko hermetizācijas metodi, kas nodrošina apģērba aizsardzību pret ūdens iekļūšanu caur šuvi. Mitruma un netīrumus atgrūdošs, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos pavasara/rudens sezonā. |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Melna, pelēka, zaļa vai šo krāsu kombinācija. |
| 3. | Kabatas | 2 priekšējās kabatas, 2 kabatas aizmugurē, 2 priekšējās kāju kabatas ar klapi vai velcro stiprinājumu. |
| 4. | Papildu prasība | Ceļgaliem izveidota forma. Regulējamas apakšas. Siltināta bikšu odere. |
| 5. | Papildu prasība 2 | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 6. | Modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 7. | Izmērs | XS-XXXL |
| 8. | Ražotājs un modelis | Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama. |

4. Flīsa jaka

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Stils: Pieejams piegriezums, gan vīriešu, gan sieviešu. Materiāls: Polartec, flīsa vai ekvivalentu. Iekšjaka ar stāvkakli bez kapuces |
| 2. | Svars | 300-400 g/m2 |
| 3. | Auduma krāsas apraksts | Zaļa, pelēka vai melna. |
| 4. | Kabatas | Divas sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, viena krūšu kabata ar rāvējslēdzēju |
| 5. | Modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 6. | Izmērs | XS-XXXL |
| 7. | Uzdruka | Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums) |

5. Softshell veste

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Softshell Vēja un ūdens noturīgs |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Zaļa, pelēka vai melna. |
| 3. | Kabatas | Divas sānu kabatas ar rāvējslēdzēju. |
| 4. | Papildu prasība | Vēlams vestes pagarinājums mugurpusē |
| 5. | Papildu prasība 2 | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 6. | Modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 7. | Izmērs | XS-XXXL |
| 8. | Uzdruka | Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums) |

6. T-krekls

6.1. T-krekls Nr.1

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | Kokvilna (min 60%; max 80%). Apkakles kakla izgriezums ar kakla lenti. |
| 2. | Svars | ≤ 160g/m2 |
| 3. | Auduma krāsas apraksts | Zaļš vai pelēks |
| 4. | Piedurknes | Īsas piedurknes |
| 5. | Izmēri | XS-XXXL |
| 6. | Sieviešu un vīriešu modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 7. | Papildu prasība | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 8. | Uzdruka | Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums) |

6.2. T-krekls Nr.2

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | Poliesters (vismaz 80%), ātri žūstošs, viegls audums. Apkakles kakla izgriezums ar kakla lenti. |
| 2. | Svars | ≤ 160g/m2 |
| 3. | Auduma krāsas apraksts | Zaļš vai pelēks |
| 4. | Piedurknes | Īsas piedurknes |
| 5. | Izmēri | XS-XXXL |
| 6. | Sieviešu un vīriešu modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 7. | Papildu prasība | Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi |
| 8. | Uzdruka | Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums) |

7. Polo-krekls

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | 100% kokvilna |
| 2. | Svars | ≤ 170g/m2 |
| 3. | Auduma krāsas apraksts | Zaļš vai pelēks |
| 4. | Piedurknes | Īsas piedurknes |
| 5. | Izmēri | XS-XXXL |
| 6. | Sieviešu un vīriešu modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |
| 7. | Uzdruka | Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums) |

8. Termoveļa

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | Materiāls: ne mazāk kā 80% merino vilna. Mitruma kontrole un aizsardzība pret sviedru aromātu. |
| 2. | Svars | ≥ 150g/m2 |
| 4. | Komplekta sastāvs | Termokrekls ar garajām piedurknēm un termobikses (garās) |
| 5. | Izmēri | XS-XXXL |
| 6. | Sieviešu un vīriešu modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |

9. Beisbola cepure

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | 100% kokvilna |
| 2. | Veids | Cepure ar nagu, aizmugurē regulējams apkārtmērs ar metāla sprādzi. |
| 3. | Krāsa | Tumši zaļa, pelēka, melna, brūna. |
| 4. | Uzdruka | Priekšpusē vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums) |

10. Ziemas cepure

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiāls | Ne vairāk kā 90% poliesters, ar siltinājumu un dzija apstrādāta ar ūdensnecaurlaidīgu aizsargkārtu. |
| 2. | Krāsa | Tumši zaļa, pelēka, melna. |

11. Komplekts lietainam laikam (jaka ar kapuci un bikses)

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | 100% poliamīds, ūdeni un vēju necaurlaidīgs. Virsmas blīvums 100g/m2 +/-20%. Virsjaka ar kapuci, garām piedurknēm, garums līdz gurniem. Apakšmalā iestrādāta gumija. Bikses garās, apakšmalā iestrādāta gumija. |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Zaļa, pelēka vai melna |
| 3. | Piedurknes | Garas piedurknes |
| 4. | Izmēri | XS-XXXL |
| 5. | Sieviešu un vīriešu modelis | Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. |

12. Termozeķes

| Nr. p.k. | Tehniskā raksturlieluma nosaukums | Prasība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Audums | 45% ±5 % Merino vilna 34% ±5 % poliamīds 17% ±5 % poliesters 4% ±5 % elastāns |
| 2. | Auduma krāsas apraksts | Melna vai pelēka |
| 3. | Izmēri | XS-XXXL |

Uzdruka/Uzšuves

(Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums)

Papildus prasība: uzdrukām un uzšuvēm nedrīkst būt atstarojoši elementi.

|  | Uzdruka vai uzšuve | Daudzkrāsu vai vienkrāsaina | Apģērba specifikācija (konkrēts modelis) (aizpilda Piegādātājs) | Uzdrukas/uzšuves izmērs, mm x mm (aizpilda Piegādātājs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starpsezonu jaka ar kapuci |  |  |  |  |
| Priekšā kreisajā pusē – ar velcro pieliekams/noņemams “V.Uzvārds” un atzīme par video novērošanas veikšanu (katra zīme atsevišķi) | Uzšuve |  |  |  |
| Uz muguras – Dabas aizsardzības pārvalde (NEatstarojošs) | Saskaņā ar ražotāja norādījumiem | Vienkrāsaina |  |  |
| Labā roka – ar velcro pieliekams/noņemams valsts ģerbonis un “Valsts vides inspektors” | Uzšuve |  |  |  |
| Flīsa jaka |  |  |  |  |
| Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde | Uzšuve | Vienkrāsaina |  |  |
| Softshell veste |  |  |  |  |
| Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde | Saskaņā ar ražotāja norādījumiem | Vienkrāsaina |  |  |
| T-krekls Nr.1 |  |  |  |  |
| Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde | Uzdruka | Vienkrāsaina |  |  |
| T-krekls Nr.2 |  |  |  |  |
| Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde | Uzdruka | Vienkrāsaina |  |  |
| Polo-krekls |  |  |  |  |
| Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde | Uzšuve | Vienkrāsaina |  |  |
| Beisbola cepure |  |  |  |  |
| Priekšpusē | Uzdruka | Vienkrāsaina |  |  |