# PRASĪBAS BIM PARAUGMODEĻIEM

Versija 1.0

VAS "STARPTAUTISKĀ

LIDOSTA RĪGA”

# Parauga modeļu prasības

## Prasības modeļiem oriģinālā formātā:

Paraugmodeļi ir jāveido autorprogrammās, kuras tiks izmantotas veicot projektēšanas darbus saskaņā ar Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna punktā 3.6. “Programmnodrošinājums” uzrādīto informāciju (t.sk. uzrādītā autorprogrammas versijā).

Katram būvprojekta daļas vadītājam ir nepieciešams nodrošināt paraugmodeļu izstrādi, kas sastāv no:

  - Asu tīkla A-B/1-2. Asu krustpunktam A/1 jāatrodas koordinātās X;Y;Z=500;500;0. Asu solis – 1500 mm X ass virzienā un 1250 mm Y ass virzienā;

  - Telpiskas figūras, kas veidota ar masas elementu (Mass element) rīku, vai analogu. Kuba izmēri ir 1500(x)x1250(y)x1750(z)mm. Telpiskas figūras augstuma atzīme Z= 750 mm un virsskatā telpiskās figūras ģeometrijai ir jāsakrīt ar asu tīklu;

  - Telpiskai figūrai ir nepieciešams pievienot datu kopu ar nosaukumu “RIX-DATA”* un tajā ir jānorāda šādi parametri:

| Atribūts | Paskaidrojums |
| --- | --- |
| 01 Project discipline | Norādīt būvprojekta daļas, par kurām būs atbildīgs būvprojekta daļas vadītājs |
| 02 Project manager | Norādīt būvprojekta daļas vadītāju |
| 03 Date | Norādīt paraugmodeļa izveides datumu |
| 04 Software | Norādīt informāciju par autorprogrammu |

*Atsevišķās autorprogrammās ir pieļaujams nenorādīt datu kopas nosaukumu tehnisku iemeslu dēļ, taču tām ir jāparādās *.IFC failu formātā.

## Prasības modeļiem *.IFC failu formātā

Paraugmodeļus no autorprogrammām nepieciešams eksportēt uz *.IFC failu formātu nezaudējot elementu ģeometriju un informāciju, kas norādīta punktā 1. “Paraugmodeļu prasības”

Piezīme. Atsevišķās autorprogrammās nav iespējams izeksportēt asu tīklu uz *.IFC failu formātu. Šo autorprogrammu paraugmodeļiem asu tīkla trūkums netiks uzskatīts kā neatbilstība izvirzītajām prasībām.

## Prasības savietotajam modelim

Visus izveidotos *.IFC formāta paraugmodeļus ir jāapvieno vienā savietotajā modelī un ir nepieciešams pārliecināties, ka to atrašanās vietas sakrīt, kā arī ir redzama visa paraugmodeļiem pievienotā informācija.

## Iesniedzamie nodevumi

Parauga modeļu izstrādi nodrošina Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna 3.1.punktā norādītie būvprojekta daļu vadītāji. Parauga modeļu daudzumam ir jāsakrīt ar Pirms- kontrakta BIM īstenošanas plāna 3.1.punktā norādīto būvprojekta daļu vadītāju skaitu.

Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma konkursa laikā, piegādātājam jāiesniedz šādi faili:

| Nodevums | Apraksts | Kas nodrošina |
| --- | --- | --- |
| Paraugmodeļi oriģinālformātā | Autorprogrammā izstrādātie modeļi, kas satur 1. punktā norādīto informāciju | Būvprojekta daļu vadītāji |
| Paraugmodeļi *.IFC failu formātā | No autorprogrammas izeksportētie modeļi *.IFC failu formātā nezaudējot tā atrašanās vietu, ģeometriju un pievienoto informāciju | Būvprojekta daļu vadītāji |
| Savietotais modelis | Modelis, kas satur informāciju par visiem paraugmodeļiem, to atrašanās vietu, ģeometriju un pievienoto informāciju | Piegādātāja BIM koordinators |