Pielikums Līgumam Nr.__________________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

|  | Objekta nosaukums | V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas stadiona pārbūve, Kuldīgā, Kuldīgas novadā |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zemesgabala kadastra Nr. | Zemes vienības ar kadastra apzīmējuma Nr. 62010080258; 62010080260; 62010080259 Zemes īpašnieks - Kuldīgas novada pašvaldība |  |  |  |
| 2. | Objekta adrese | Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads |  |  |  |
| 3. | Būvniecības veids, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” | Jauna būvniecība | ## Pārbūve | Novietošana | Nojaukšana |
|  |  | - | ## x | - | - |
|  |  | Konservācija | ## Atjaunošana |  |  |
|  |  | - | ## - |  |  |
| 4. | Būvniecības ieceres dokumentācijas veids | Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”) Būvniecību paredzēts sadalīt kārtās: 1.kārta Futbola laukuma, stadiona izbūve un skolas piegulošās teritorijas - iekšpagalma labiekārtojums; 2. kārta Stāvlaukuma izbūve. |  |  |  |
| 5. | Inženierbūves grupa, funkcija un parametri, esošās situācijas apraksts | Grupa: 1. grupas inženierbūve Būvju klasifikācijas kods – 2411 – sporta laukumi Laukuma platība – 07.ha (Projekta teritorija - Pielikums Nr. 1) Esošās situācijas apraksts: Futbola laukums veidots no dabīgā zālāja, tā izmērs nav atbilstošs reģionālā laukuma izmēriem. Nav atbilstoša apgaismojuma, nožogojuma visai teritorijai un futbola laukuma drošības zonās. Vingrošanas rīki ir novecojuši. Skriešanas celiņi ar asfaltbetona segumu. Skolas pieguļošā teritorija nav funkcionāla un droša, nav atbilstošs segums. |  |  |  |
| 6. | Pasūtītājs | ##### Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301; |  |  |  |
| 7. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | Kuldīgas Attīstības aģentūra Vecākā projektu vadītāja Ance Reķe, t.29525290, ance.reke@kuldigasnovads.lv |  |  |  |
| 8. | Projektēšanas uzdevuma mērķis un sasniedzamais rezultāts | Mērķis Izveidot izgaismotu mākslīgās zāles seguma futbola laukumu atbilstoši Latvijas Futbola federācijas sagatavotajām prasībām un rekomendācijām reģionālajam stadionam, ierīkot skriešanas gumijas seguma celiņus, tāllēkšanas bedri, vingrošanas zonas skolas vajadzībām. Paredzēt basketbola laukumu. Labiekārtot projekta teritoriju, tai skaitā – nožogojumu, skolas pieguļošo teritoriju un stāvvietas. Sasniedzamais rezultāts Būvniecības ieceres dokumentācija - Paskaidrojuma raksts ar pielikumiem, kura risinājumi nodrošinās projektējamās teritorijas estētiku, drošību un kvalitāti ar minimāliem būvniecības un ekspluatācijas izdevumiem saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu. |  |  |  |
| 9. | Būvniecības ieceres dokumentācijā ietvert risinājumus | - Atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, Latvijas Futbola federācijas rekomendācijām, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Kuldīgas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: - ģenerālplānu M1: 250; - reģionālam stadionam atbilstošu futbola laukumu 105x68m ar mākslīgo zāles segumu, saskaņā ar biedrības „Latvijas Futbola federācija” sagatavotajām izbūves rekomendācijām (Pielikums Nr.2); - lietus ūdens novadīšanu, izvērtējot ģeoloģijas datus atbilstošākā risinājuma izvēlei, projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību un atbilstību projektēšanas normām un standartiem, Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvniecības iecerei. - laukuma drenāžas sistēmas izbūves risinājumus, ņemt vērā, ka gar Ventspils ielu ir dabiska upīte ūdens novadīšanai; - pamatnes konstrukciju futbola laukumam, saskaņā ar Latvijas Futbola federācijas sagatavotajām izbūves rekomendācijām un citiem spēkā esošajiem normatīviem; - drošības tīklu vai žogu aiz vārtiem (6m augstu); - stacionārus alumīnija vai līdzīga materiāla futbola vārtus, saskaņā ar biedrības „Latvijas Futbola federācija” pieņemtiem noteikumiem “Futbola stadionu un infrastruktūras noteikumi” (Pielikums Nr.2), - spēlētāju iesildīšanās zonu; - segtus soliņus četru tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jābūt aprīkotam ar galdu; - iezīmētu tehnisko zonu; - komandu soliņus ar vismaz 10 segtām sēdvietām katrai komandai (pārvietojami vai stacionāri); - futbola laukuma apgaismojumu, gaismekļiem paredzot ne mazāk kā 350 (lx). Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā; - futbola laukuma inventārā jāparedz vieni rezerves vārti; - metāla žogu ap visu stadiona teritoriju, respektējot gājēju kustības paradumus teritorijā; - moduļa tipa ģērbtuves un sanmezglu telpas spēlētāju un tiesnešu vajadzībām, ievērojot LFF prasības reģionālajiem stadioniem, izvērtējot iespēju ģērbtuves izmantot arī Piltenes ielas 25B volejbola laukuma vajadzībām. - skriešanas celiņus ar gumijas segumu (3 celiņi apkārt futbola laukumam, 4 celiņi taisnē (100 metri)); - skatītāju tribīnes (izvērtēt iespēju ierīkot pārvietojamas skatītāju tribīnes), saskaņā ar LFF prasībām reģionālajiem stadioniem, ko nepieciešamības gadījumā varētu izmantot arī volejbola laukumā notiekošo spēļu skatītājiem; - nevajadzīgu un nolietojušos infrastruktūras elementu demontāžu; - skolas pagalma labiekārtojumu, tai skaitā velonovietnes, soliņi, atkritumu urnas, infrastruktūru skolas ēdnīcas piegādēm. Ja nepieciešams – risināt skolas piegulošās teritorijas apgaismojumu; - skolas iekšpagalmā jānodrošina atkritumu konteineru novietne atbilstoši skolas vajadzībām, paredzot infrastruktūru to apkalpošanai (cietais segums, apgriešanās laukums); - paredzēt iebrauktuvi uz skolas pagalmu ar bruģa segumu, izvērtējot nepieciešamību brauktuvi teritorijā padarīt caurbraucamu no Gravas ielas līdz Piltenes ielai.; - stadionā standarta izmēra tāllēkšanas bedri ar pārvelkamo plēvi; - stadionā āra profesionālos trenažierus ar regulējamu slodzi skolēnu un iedzīvotāju vajadzībām; - aktīvo zonu – laukumu, rāpšanās iemaņu attīstīšanai ar pievilkšanās stieņiem (vismaz 2 augstumi); - nelielu bērnu laukumu vietējās kopienas un sākumskolas skolēnu vajadzībām; - izgaismotu standarta izmēra basketbola laukumu ar 6 groziem (ar iespēju pielāgot laukumu āra slidotavas izveidei ziemas periodā); - ūdens pieslēgumu ziemas slidotavas ierīkošanas vajadzībām; - videonovērošanu visā teritorijā; - stāvlaukumu ar betona bruģa segumu, atbilstoši Kuldīgas novada pašvaldības teritorijas apbūves noteikumiem. Pievienojams stadiona stāvvietu un velosipēdu novietņu skaita aprēķins; - Karoga mastus 3 gab. - Projektējot futbola laukumu, ievērtēt: 2.1. futbola laukuma drošības zonas. 2.2. apkārt esošo apbūvi, veidojot saprotamu un loģisku piekļuvi futbola laukumam un teritorijai kopumā. - Vispārējie nosacījumi: 4.1. Būvniecības ieceres dokumentācijā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus, iekārtas un segumu konstrukcijas; 4.2. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem; 4.3. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem; 4.4. Jāpiedalās tikšanās ar iedzīvotājiem, komunikāciju valdītājiem un iestādēm, kuras atrodas projektējamā zonā vai blakus tai. 4.5. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē. |  |  |  |
| 10. |  | ##### PRASĪBA IZSTRĀDĀT |  |  |  |
| 10.1. | Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfeli) | Izstrādā Projektētājs. Būvniecības likuma 14. panta septītajā daļā noteiktajā termiņā dokumentācijas izstrādātājs informē sabiedrību, izvietojot būvtāfeli (formātā, ne mazākā par A1, no materiāla, kas ir izturīgs pret apkārtējo vidi). |  |  |  |
| 10.2. | Projekta risinājuma variantus | Izstrādā Projektētājs un prezentē pasūtītājam 3D vizualizācijas. |  |  |  |
| 11. | BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI |  |  |  |  |
| 11.1. | Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 11.2. | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 11.3. | Saistošie izejmateriāli projektēšanai: | Saistītie projekti un koncepcijas: - Kuldīgas novada pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. |  |  |  |
| 11.4. | Ģeoloģiskā izpēte | Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus veic IZPILDĪTĀJS ar atskaiti, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. |  |  |  |
| 11.5. | Koku un krūmu izciršanas atļauja | Ja nepieciešams, pieprasa projektētājs |  |  |  |
| 12. | NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI |  |  |  |  |
| 12.1. | Elektroapgādei | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 12.2. | Ielu apgaismojumam | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 12.3. | Apsaimniekošanai | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 12.4. | Vājstrāvas | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 12.5. | Ūdensapgādei, kanalizācijai | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
| 12.6. | Lietus kanalizācijai | Izsniedz Pasūtītājs |  |  |  |
|  | NOSACĪJUMI |  |  |  |  |
| 13. | Būvprojekta izstrādātājs un būvuzņēmējs | Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam. |  |  |  |
| 14. | Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi | Saskaņā ar noslēgto līgumu. |  |  |  |
| 15. | Saskaņošana ar pasūtītāju | - Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības darba grupas speciālistiem, projektētājs piedalās klātienes projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās. - Saskaņā ar līgumu pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto būvniecības informatīvajā sistēmā (turpmāk – BIS) un Pasūtītājs to iesniedz izskatīšanai Būvvaldē. |  |  |  |
| 16. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs | Izstrādāt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”. Paskaidrojuma rakstam pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus. # Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas. Būvdarbu izmaksu aprēķins iesniedzams papīra formātā un elektroniski Pasūtītājam. |  |  |  |
| 17. | Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits | Atbilstoši MK noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” Būvprojekts jāiesniedz BIS. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz elektroniskā formātā (pdf. un dwg.) parakstītam ar elektronisko parakstu. Sējums „Ekonomiskā daļa” iesniedzams atsevišķi – (būvdarbu apjomi un būvdarbu izmaksu aprēķins) -Excel formātā, elektroniski parakstīts. Viens drukāts oriģināla eksemplārs, cauršūts, lapas sanumurētas. |  |  |  |

| Sagatavoja: |  |
| --- | --- |
| Kuldīgas novada pašvaldības iestādes Kuldīgas attīstības aģentūra Vecākā projektu vadītāja * (paraksts) Ance Reķe |  |
| Saskaņoja: Kuldīgas novada pašvaldības iestādes Kuldīgas Attīstības aģentūra Vadītāja * (paraksts) Aiga Vanaga – Poriķe Kuldīgas novada Sporta skolas direktors *(paraksts) Agris Kimbors |  |
| Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes inženieris *(paraksts) Kaspars Upenieks |
| Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas Direktore *(paraksts) Agnese Kārkliņa |  |

#### PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:

Kuldīgas novada pašvaldības vārdā

Kuldīgas novada Domes

Priekšsēdētāja vietnieks

* (paraksts)             Artis Roberts		          * (paraksts)

*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU