TEHNISKIE NOTEIKUMI

| Cēsīs Datums skatāms laika zīmogā Nr.9467/31-4-13 Uz 05.09.2024 Nr.5564 |  |
| --- | --- |
| Pieteikums Nr.5441-2024 | WOLTEC SIA |

Objekta „ 20kV elektropārvades līniju S137, S127 pārbūve,

transformatora apakšstacijas T75031 automatizācija Rietekļa

un Vaidavas ielās, Valmierā (IO-259181)” būvniecības

dokumentācijas izstrādei

Akciju sabiedrība “Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka, veicot minētās būvniecības dokumentācijas izstrādi, jāievēro šādi nosacījumi:

- Uzrādīt esošos vidējā (P < 0,4 MPa) spiediena gāzesvadus.

Informāciju par sadales gāzesvadiem, to iekārtām, skaitu un izvietojumu darba kārtībā uzzināt GASO Cēsu iecirknī.

- Precizēt gāzesvada dziļumus dabā, pieaicinot GASO Cēsu iecirkņa pārstāvi. Nepieļaut gāzesvada ieguldīšanas dziļuma samazināšanu seklāk par 1,0m.

- Saglabāt visas esošās gāzesvadu ierīču kapes. Gadījumos, ja esošā seguma vietā tiek uzklāts asfalta segums vai bruģa segums, pazemes gāzesvadu ierīču kapes jānomaina pret "peldošām" kapēm. Kapju pacelšanu (pazemināšanu) un esošo kapju nomaiņu pret "peldošām" veic pasūtītājs par objekta izbūvei paredzētājiem līdzekļiem. Darbu kvalitātes atbilstība, kā arī pielietojamo kapju raksturojošus lielumus (materiāls, izmēri u.c.) jāuzrada GASO Cēsu iecirkņa pārstāvim.

- Ja izmainās seguma līmenis, gāzesvada ierīču pagarināšanas vai saīsināšanas darbus veic GASO Cēsu iecirknis pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā garantēta darbu apmaksa. Darbu izmaksas pēc spēkā esošā cenrāža jāparedz tāmē.

- Ievērot Latvijas Republikas būvnormatīvos noteiktos gāzesvadu minimālos attālumus no citām pazemes inženierkomunikācijām un ievērot Aizsargjoslu likumā noteiktās prasības attiecībā uz gāzesvadiem un gāzes regulēšanas iekārtām.

- Esošo gāzesvadu un ierīču pārvietošana ir nevēlama. Ja gāzesvadu un ierīču pārvietošana ir pamatoti nepieciešama, lūdzam iesniegt GASO pieprasījumu tehniskajiem noteikumiem ar priekšlikumiem iespējamām gāzesvadu un ierīču novietnēm. Visus ar gāzesvadu un ierīču pārvietošanu saistītos izdevumus sedz pasūtītājs par saviem līdzekļiem.

- Topogrāfija jāsaskaņo GASO Cēsu iecirknī.

- Izstrādāto būvniecības dokumentāciju iesniegt saskaņošanai GASO Cēsu iecirknī elektroniski: dokumentācijas ģenplāna lapu (PDF) un projektu digitālā veidā (DWG)

Tehnisko noteikumu derīguma termiņš – 1 gads.

| Komercpilnvarnieks Cēsu iecirkņa vadītājs | Gints Dzedonis |
| --- | --- |
| DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU |  |
| Jakoviča 64107791 cesis@gaso.lv |  |