TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

- Elektriskā automašīna ar slēgtu kravas nodalījumu (1 gab.)

| Nr. p.k. | Tehniskie rādītāji | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sertifikācija un reģistrēšana | N1 kategorijas automašīna (ar atļauju piedalīties vispārējā satiksmē) |  |
| 2. | Izgatavošanas laiks | Ražots ne vēlāk, kā 18 mēnešus pirms līguma parakstīšanas |  |
| 3. | Automobiļu kvalitātes vadības sistēma | Automobiļu ražotājam ir jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst ISO 9001 vai līdzvērtīgu sistēmas prasību standartiem. Iesniegt derīgu sertifikāta kopiju, kas apliecināta oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā) |  |
| 4. | Automašīnas marķējums | Automašīnai jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz sertifikāta kopija |  |
| 5. | Akumulators | Litija jonu akumulators vai analogs tips, ietilpība ne mazāka par 9 kWh. |  |
| 6. | Elektromotora jauda* | Nav mazāka par 10kW |  |
| 7. | Kopējā masa* | Nepārsniedz 2300 kg |  |
| 8. | Automašīnas celtspēja* | Nav mazāka par 770 kg |  |
| 9. | Vilkt spēja* | Atļautais velkamās piekabes ar bremzēm kopējais svars ir vismaz 1300 kg |  |
| 10. | Ārējais apgriešanās rādiuss* | Nav lielāks par 4500 mm (no sienas līdz sienai) |  |
| 11. | Automašīnas akumulatora uzlāde* | Pielāgota 220 V tīklam (vienfāzes kontaktligzda). Viena uzlāde visam aprīkojumam. Uzlādes kabeļa garums ir vismaz 3 metri |  |
| 12. | Uzlādes laiks | Akumulators ir pilnībā uzlādēts ne vairāk kā 7 stundu laikā pie 13A |  |
| 13. | Atbilstība WLTP standartam* | Pilnībā uzlādēts akumulatora auto nobraucamais attālums vismaz 100 km saskaņā ar WLTP |  |
| 14. | Max. braukšanas ātrums* | Automašīnas maksimālais braukšanas ātrums nav mazāks par 45 km/h |  |
| 15. | Braukšanas ātruma ierobežošana | Braukšanas ātruma ierobežošana - Patstāvīga ātruma iestatīšana braukšanas laikā un ekspluatācijas laikā ar maksimālā ātruma limitētāju 10-20 km/h ieslēgt/izslēgt iespēju. |  |
| 16. | Akustiskā skaņu signāls | Akustiskā automašīnas brīdināšanas sistēma ir obligāta |  |
| 17. |  | Papildu brīdinājuma signāls kustībai gan braucot atpakaļgaitā, gan braucot uz priekšu. |  |
| 18. | Āra apgaismojums | LED dienas gaitas lukturi |  |
| 19. | Brīdinājuma lukturis uz kabīnes | Oranžs LED brīdinājuma lukturis uz kabīnes, vismaz 1 gab |  |
| 20. | Bremzes | Priekšējās disku, aizmugures disku vai trumuļu |  |
| 21. |  | Stāvbremzes |  |
| 22. | Riepas* | Vismaz R13 izmēra universālās (M&S) riepas |  |
|  |  | Vissezonu riepu komplekta maiņa reizi divos gados. |  |
| 23. | Stūres vadība | Automašīnas stūre ar pastiprinātāju atrodas kabīnes kreisajā pusē |  |
| 24. | Virsbūve | Alumīnija vai cita līdzīga viegla materiāla virsbūve |  |
| 25. | Kopējais garums* | Nav lielāks par 3900 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu |  |
| 26. | Kopējais platums* | Platums nav lielāks par 1500 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu |  |
| 27. | Kopējās augstums* | Nav lielāks par 2650 mm, |  |
| 28. | Slēgts kravas nodalījums* | Platums nav mazāks par 1500 mm, garums nav mazāks par 2350 mm. Augstums nav mazāks par 1800 mm. |  |
| 29. | Kravas kastes durvju ailes izmērs pilnībā atvērtā veidā* | Augstums nav mazāks par 1750 mm Platums nav mazāks par 1400 mm |  |
| 30. | Kravas nodalījums aprīkots ar kravas liftu* | Kravas lifta celtspēja ne mazāk, kā 300 kg |  |
| 31. |  | Platums nav mazāks par 1100 mm Garums nav mazāks par 1400 mm |  |
| 32. |  | Kravas kaste, ūdens necaurlaidīga |  |
| 33. |  | Saskaņots tehniskais projekts un ekspertīze CSDD |  |
| 34. | Sakabes āķis | Vēlams automašīnas piekabes vilkšanas āķis ar kontaktligzdu (ābolveida) |  |
| 35. | Sēdvietu skaits | Sēdvietu skaits ne mazāks par 2 gab. Vadītāja un pasažieru sēdekļi ar 3 punktu drošības jostām |  |
| 36. | Kabīne | Nodrošina labu redzamību, ar divām slēdzamām durvīm abās pusēs, logi ir atvērami/nolaižami |  |
| 37. | Kabīnes apsilde | Kabīne ir apsildāma, pielāgota ziemas sezonai ar Webasto vai līdzvērtīgu iekārtu, ekonomējot elektrības patēriņu un ļaujot ar vienu uzlādi nobraukt lielāku attālumu |  |
| 38. | Vējstikla apsilde | Vējstikla apsilde ar ventilatoru vai cita metode |  |
| 39. | Vadības panelis | Labi redzams, ergonomisks automašīnas vadības panelis ar nepieciešamo informāciju braukšanai, akumulatoram un citām sistēmām. Akumulatora uzlādes un efektīvas braukšanas indikators. Bojājumu un brīdinājuma sistēma. Piegādājot komplektā jabūt lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā. |  |
| 40. | Atpakaļ skats | Atpakaļskata kamera. |  |
| 41. | Durvju bloķēšana | Automātiska centrālā atslēga. |  |
| 42. | Audio sistēma | Bluetooth audio sistēma |  |
| 43. | Brīdinājuma signāls | Jānodrošina iedzīvotāju brīdinājuma signāls. |  |
| 44. | Papildus prasības | Iesniedzot piedāvājumu. pretendents apliecina, ka cenā ir iekļautas vismaz šādas izmaksas: |  |
|  |  | Reģistrācija CSDD un transportlīdzekļa gada nodeva; |  |
|  |  | Visa uz piegādes brīdi uzstādītā aprīkojuma un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai; |  |
|  |  | OCTA apdrošināšana. |  |
| 52. | Piegāde* | 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas Vienības gatve 45, Rīgā |  |

*Norādīt konkrētu parametra vērtību.