# Pielikums Nr. 2

# atklāta konkursa “Aplokšņu izgatavošana un piegāde Saeimas vēlēšanām”

(identifikācijas Nr. CVK 2026/02/AK) nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma priekšmeta 1. daļai (specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 27.01.2026)

Pirms aploksnes izgatavošanas ar pasūtītāju jāsaskaņo gan papīra paraugs, gan izdrukāts vēlēšanu aploksnes paraugs.

### Vēlēšanu aplokšņu specifikācija:

| Tirāža | Kopējā tirāža 1 010 900 |
| --- | --- |
| Izmērs (pēc izgatavošanas un tipogrāfiskās pēcapstrādes) | 129 mm (platums) x 162 mm (augstums) (±1mm) |
| Papīrs | Īpatnējais svars: ~ 70 g/m2 (±3 g/m2) Biezums: (ISO 534) (89 – 104) μm Baltums: (CIE Whiteness) 144 – 152% Necaurspīdīgums: (ISO 2471) 86 – 90% Tips: TCF (Total Chlore Free) – hloru nesaturošs vai ECF (Elemental chlorine free) – tīru hloru nesaturošs (Piemēram, MultiOffset 70 vai Serixo 70 vai ekvivalents) |
| Īpašas prasības | Viena iepirkuma priekšmeta daļas ietvaros var tikt izmantots dažāds papīrs, bet ne vairāk kā 3 papīra veidi viena līguma ietvaros. |
| Drukas tehnika | Fleksogrāfija vai ofseta tehnika |
| Aploksnes ārpuses apdruka | Aploksnes priekšpuses apdruka sarkanā krāsā (Sarkanā — PANTONE 2348C, CMYK 0/79/64/0, HTML E55555). Abās pusēs apakšmala (15mm josla) 20% sarkanā krāsas (PANTONE 2348C, CMYK 0/79/64/0, HTML E55555) rastrā. |
| Aploksnes iekšpuses apdruka | Pārklājums, kas nodrošina aploksnes satura konfidencialitāti. Krāsa – melna. |
| Aploksnes aizdare | Pašlīmējošās aploksnes – aizdarei izmanto līmi, kas uzklāta uz vienas no aizdares malām, līmes kārtiņu aizsargā ar viegli noplēšamu silikonizētu lentu. Līme nedrīkst būt toksiska un bīstama cilvēka veselībai. Aploksnes aizdares veidam jānodrošina, lai aploksni nevarētu atkārtoti atvērt un aizvērt. To nodrošina ar speciālu perforētu aizsardzības joslu zem aizdares vietas vai ar īpaši stipru līmi. |
| Nodošanas veids tipogrāfijai | Elektronisks fails Adobe Acrobat PDF vai Print PDF vai Indesign formātā. |
| Preces piegādes termiņš | Ne vēlāk kā šādos termiņos: Iepirkuma priekšmets jāpiegādā no 2026. gada 27. jūlija līdz 2026.gada 3. augustam ar piegādi visā Latvijas Republikas teritorijā. |
| Prasības iepakošanai | Iepakotas kartona kastēs, pa 100 gab. vienā kastē. |
| Saņemšanas veids no tipogrāfijas | Piegāde pasūtītāja norādītajā apjomā piegādes adresēs visā Latvijas teritorijā. Piegāžu adrešu saraksts tiks iesniegts ne vēlāk kā 15 dienas pirms piegādes. |