1.2. pielikums

Iepirkumam Nr. CNP/2026/37/Interreg

Ar grozījumiem, kas veikti

Iepirkuma komisijas

2026. gada 28. aprīļa sēdē;

2. protokols;

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam “Informatīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Cēsu Stacijas laukumā un sabiedriskā transporta pieturvietās, kā arī digitālā informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana Līgatnē”,

Identifikācijas Nr. CNP/2026/37/Interreg

Iepirkuma 2. daļa: Digitālo interaktīvo stendu piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana Līgatnē un Cēsu Stacijas laukumā.

Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada aprīlī

- Vispārīgās prasības:

1.1. Visiem Tehniskajā piedāvājumā norādītajiem parametriem un tehniskajiem apgalvojumiem jābūt pamatotiem ar ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju vai informāciju no ražotāja oficiālās mājaslapas, tai skaitā, bet ne tikai, ar brošūrām, katalogiem, oficiālajām specifikāciju lapām (datasheet), lietošanas instrukcijām un/vai atbilstības deklarācijām. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecinātas minēto dokumentu kopijas vai jānorāda atsauces (interneta saites) uz ražotāja oficiālo informācijas avotu.

1.2. Ja ražotāja tehniskā dokumentācija vai informācija no ražotāja oficiālās mājaslapas ir sagatavota svešvalodā, Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī tehniskās dokumentācijas kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā, ar nosacījumu, ka tajā ir iztulkotas būtiskākās dokumenta daļas, kas nepieciešamas iepirkuma komisijai piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai. Kopsavilkuma tulkojumā jānorāda konkrētas atsauces uz dokumenta nodaļām, lapām vai ražotāja mājaslapas sadaļām, uz kurām attiecas tulkotā informācija.

1.3. Digitālajiem interaktīvajiem stendiem, ciktāl uz tiem attiecas Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma prasības, Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās iekārtas:

1) atbilst spēkā esošajām piekļūstamības prasībām interaktīviem pašapkalpošanās termināļiem informācijas sniegšanai saskaņā ar Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem;

2) ir sagatavota ražotāja atbilstības deklarācija, kas apliecina preces atbilstību piekļūstamības prasībām, atbilstoši Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 16. pantam un Ministru kabineta noteiktajam paraugam;

3) ir marķētas ar CE zīmi, ievērojot Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 17. panta prasības.

Ja ražotājs atbilstības deklarācijā piemēro būtisku izmaiņu vai nesamērīga sloga atrunu, atbilstības deklarācijā skaidri jānorāda, kurām piekļūstamības prasībām attiecīgā atruna ir piemērota.

- Digitālie āra interaktīvie stendi 2 gab.

| Parametrs / Funkcionalitāte | Prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Ražotājs, modelis | Pretendents norāda precīzu ražotāja modeļa nosaukumu un preces kodu |  |
| Tips | Uz betonētas pamatnes uzstādāms digitālais interaktīvais stends ar ≥55 collu ekrānu, vertikāls |  |
| Stenda korpusa materiāls | Nerūsējošs tērauds vai ekvivalents, pulverkrāsots, pretgrafiti pārklājums, vismaz 2 kārtas |  |
| Stenda korpusa izmērs | Augstums 2000–2400 mm; Platums 750–1000 mm; Dziļums ≤250 mm |  |
| Darbības temperatūra | –20 °C līdz +40 °C |  |
| Aizsardzības klase (IP) | Vismaz IP56 IP55 (Ar grozījumiem, kas veikti Iepirkuma komisijas 2026. gada 28. aprīļa sēdē, 2. protokols). |  |
| Triecienizturība (IK) | Vismaz IK10 |  |
| Dzesēšana | Automātiska ventilācijas un apsildes sistēma, maināmi gaisa filtri |  |
| Pretkondensāta sistēma | Jā |  |
| Modulāra konstrukcija | Jā |  |
| Ārkārtas atslēgšanās sistēma | Jā, plūdu, pārsprieguma vai zemējuma bojājumu gadījumos |  |
| Klimata kontroles signalizācija | Nosūta trauksmes signālu Pasūtītāja personālam |  |
| Administrēšana | Ārējā datora administrēšanas iespēja |  |
| Korpusa piekļuve | No priekšpuses, slēdzams ar atslēgu, piekļuves reģistrācija |  |
| Lietotāja saskarnes valodas | Valodu maiņa (LV/EN u.c.), ar iespējamu paplašināšanu |  |
| Teksta izmēra maiņa | Jā |  |
| Ekrāna izmērs | ≥55 collas |  |
| Ekrāna novietojums | Vertikāls |  |
| Ekrāna tips | LCD 24/7 |  |
| Spilgtums | ≥2500 cd/m² |  |
| Izšķirtspēja | Full HD (1920×1080) |  |
| Skata leņķis | 178° / 178° |  |
| Ekrāna proporcija | 16:9 |  |
| Ekrāna patēriņš | ≤500 W |  |
| Skārienjūtīgā virsma | Kapacitatīva multitouch |  |
| Aizsargstikls | ≥8 mm, pretatstarojošs <1% |  |
| Automātiska spilgtuma regulēšana | Jā, ar āra apgaismes sensoru |  |
| Procesora veiktspēja | Passmark CPU Mark ≥12000 |  |
| Procesors | Jānorāda precīzs modelis |  |
| Operatīvā atmiņa (RAM) | ≥16 GB |  |
| Cietais disks (SSD) | ≥250 GB |  |
| Mobilais internets | 4G/LTE |  |
| LAN pieslēgums | RJ-45 10/100/1000 Ethernet |  |
| Operētājsistēma | Windows 11 Pro vai ekvivalents |  |
| Mikrofons | Nē |  |
| Skaļruņi | Jā |  |
| Attālināta pārvaldība | Tiešsaistes kontrole, restartēšana, konfigurēšana |  |
| Interneta filtri | URL filtrēšana un piekļuves ierobežošana |  |
| Time-out funkcija | Jā |  |
| Miega režīms | Automātisks grafiks |  |
| Peles labā klikšķa bloķēšana | Jā |  |
| On-screen klaviatūra | Jā |  |
| Licences | Vismaz uz 6 gadiem |  |
| Apmācības | Apmācības 4 personām |  |
| Garantijas apkope | Tehniķa ierašanās 72h |  |
| Savietojamība | Vienota administrēšana vairākiem displejiem |  |
| Uzstādīšanas prasības | Pretendentam jānodrošina pilna digitālo interaktīvo stendu uzstādīšana, tostarp betona pamatnes izbūve Līgatnē (Brīvības ielā 2, zemes vienībā ar kadastra Nr. 42110020036) un Cēsīs (Stacijas laukumā 1, zemes vienībā ar kadastra Nr. 42010051315), kā arī pieslēgšana Pasūtītāja nodrošinātajam elektrības un interneta avotam. |  |
| Stiprināšana | 100×100 mm karsti cinkots stabs, RAL7016, augstums 800–1200 mm, 800 mm no ietves |  |
| Betonēšana | 0.25 m³ C30/37, krustenisks enkurojums, EN1991-1-4 |  |
| Bruģa darbi | 2 m² bruģa atjaunošana, 100 mm drenējošs slānis + 30–40 mm izlīdzinošais slānis |  |
| Kabeļu ievade | Caur stabu, pilnīgs hermētiskums pieslēguma vietās |  |
| Foto fiksācija | Obligāti pirms un pēc uzstādīšanas |  |
| Satiksmes drošība | Darbi jāveic netraucējot satiksmei un gājējiem |  |
| Normatīvi | Atbilstība darba drošības, ugunsdrošības un ES standartiem |  |
| Digitālā stenda elektroenerģijas patēriņš 1 (vienā) stundā (kWh) Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs K2) | Jānorāda vidējais elektroenerģijas patēriņš kWh vienā stundā. Ja aile “Pretendenta piedāvājums” netiek aizpildīta, punktus par šo kritēriju nepiešķir. |  |
| Ražotāja piedāvātais garantijas laiks Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs K3) | Ne mazāk kā 36 mēneši. Ja ailē “Pretendenta piedāvājums” nav norādīts piedāvājums, vērtēšanā tiek piemērots minimālais termiņš – 36 mēneši. |  |

- Iepirkuma izpildē piegādātājam ir pienākums ievērot sociāli atbildīga iepirkuma principus, tostarp:

3.1. Nodrošināt darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu visā līguma izpildes laikā;

3.2.Garantēt, ka līguma izpildē iesaistītie darbinieki saņem vismaz normatīvajos aktos noteikto minimālo darba samaksu;

3.3.Veicināt vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, tostarp personām ratiņkrēslā;

3.4. Iespēju robežās izmantot risinājumus un prakses, kas samazina negatīvo ietekmi uz vidi un veicina ilgtspēju.

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, ieņemamais amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Vieta, datums |  |

Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.