APSTIPRINĀTS

Latvijas Organiskās sintēzes institūta

Iepirkumu komisijas

2026. gada 14. maija sēdē

protokols Nr. 2026/21 – 01

APP LATVIJAS ORGANISKĀS SINTĒZES

INSTITŪTS

Atklāta konkursa

„Trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas numurs

OSI 2026/21 AK

Rīga

2026

Satura rādītājs

INSTRUKCIJAS  PRETENDENTIEM	3

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	4

2.	Informācija par piedāvājuma iesniegšanas un līguma nosacījumiem	7

3.	Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	8

4.	Iesniedzamie dokumenti	10

5.	Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji	13

6.	Iepirkuma līgums	15

7.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	15

8.	Pretendenta tiesības un pienākumi	17

9.	Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms	17

10.	PERSONAS DATU APSTRĀDE	18

11.	Formas piedāvājuma sagatavošanai un Nolikuma pielikumi	19

TEHNISKĀS  SPECIFIKĀCIJAS	20

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA UN PRASĪBAS	21

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	22

Papildus nosacījumi:	26

Iepirkuma LĪGUMA  PROJEKTS	27

FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI	36

FORMA Nr. 1	37

FORMA Nr. 2	39

FORMA Nr. 3	42

FORMA Nr. 4	43

FORMA Nr. 5	44

FORMA Nr. 6	45

FORMA Nr. 7	46

I.  NODAĻA

# INSTRUKCIJAS  PRETENDENTIEM

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

OSI 2026/21 AK

  - Iepirkuma priekšmets un CPV kodi

    - Iepirkuma priekšmets ir trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, turpmāk tekstā „Piegāde”.

Piegādātājam ir jāveic Piegāde, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

    - Galvenais CPV kods: 42510000-4.

    - Iepirkums nav sadalīts daļās.

    - Tehnisko specifikāciju aktualizācijas datums: 2026. gada 24. februārī.

  - Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums | APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts |
| --- | --- |
| Adrese | Aizkraukles iela 21, Rīga, LV -1006, Latvija |
| Reģ. Nr. | LV90002111653 |
| Kontaktpersona | Artūrs Aksjonovs |
| Tālruņa Nr. | +371 67014884 |
| e-pasta adrese | arturs@osi.lv |
| Darba laiks | No 9.00 līdz 17.00 |

  - Konkursa nolikuma saņemšana

Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā. Nolikumu var brīvi lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv.

Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs izsniedz nolikumu triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

  - Iepirkuma metode

Iepirkuma metode ir atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”.

  - Piedāvājumu iesniegšanas veids, iesniegšanas termiņš un atvēršana

    - Piedāvājuma iesniegšanas vieta un kārtība:

      - Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts elektronisko iepirkumu sistēmā.

    - Piedāvājumi tiks atvērti Elektroniski iepirkumu sistēmā norādītajā laikā. Piedāvājumu atvēršana notiks elektroniski.

Pretendenti var sekot līdzi piedāvājumu atvēršanai elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

    - Pretendenti drīkst atsaukt, papildināt vai izdarīt labojumus iesniegtajā piedāvājumā pirms Nolikuma 1.6.2.punktā noteiktā termiņa.

    - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 1.6.2.punktā norādītajam termiņam, attiecīgi to noformējot kā “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”.

    - Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Tālāk Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Ministru Kabineta  noteikumu Nr. 107 (28.02.2017.) 14.punktā aprakstīto procedūru.

    - Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja (Valsts digitālās attīstības aģentūra) būs saņemts paziņojums, ka ir konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. . Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt pieteikumu drošību, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

  - Piedāvājuma spēkā esamība

    - Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i., saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Pretendenta, kurš atzīts par konkursa uzvarētāju, piedāvājums kļūst par līgumu sastāvdaļu.

    - Piedāvājuma spēkā esamības laikā pretendents nemaina sava piedāvājuma saturu un cenu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise 4 000 EUR (četri tūkstoši euro) apmērā.

    - Iesniedzot piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi:

      - piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta formā;

      - piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas:

        - līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 4 (četrus) mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas vai līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;

        - pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju – līdz dienai, kad tas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu;

      - piedāvājuma nodrošinājumā jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem:

        - piedāvājuma nodrošinājums jānoformē kā neatsaucama beznosacījumu pirmā pieprasījuma bankas garantija vai apdrošināšanas polise;

        - Pasūtītājam nav jāprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas piedāvājuma nodrošinājuma devējam un nav jāprasa pretendenta saskaņojums, lai iesniegtu pieprasījumu piedāvājuma nodrošinājuma izmaksai;

        - piedāvājuma nodrošinājuma devējam jāizmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājums pēc pirmā pieprasījuma uz Pasūtītāja norādīto kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas dienas.

  - Piedāvājuma valoda

    - Konkursa Piedāvājumam, dokumentiem un korespondencei starp Pasūtītāju un Pretendentu, kas saistīta ar konkursa norisi, jābūt latviešu valodā. (Iekārtu ražotāju tehnisko dokumentāciju drīkst iesniegt arī angļu valodā).

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums tiek noformēts aizpildot EIS ievietotās formas piedāvājuma sagatavošanai un/vai teksta ievades laukus (kur tādi ir paredzēti) kā arī augšupielādējot sistēmā prasītos atlases un kvalifikācijas dokumentus.

    - Piedāvājumi iesniedzami elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv, turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

      - Izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

      - Elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas dokumentu formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

    - Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

      - Pieteikuma dalībai konkursā, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā, formātā, kas ir savietojams ar „MS Office” lietojumprogrammām; ja pretendentam nav šādu iespēju, tas var izvēlēties jebkuru citu plaši izplatītu un/vai brīvi publiski pieejamu datnes formātu.

      - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta, izmantojot EIS iestrādāto paraksta rīku, vai elektronisko parakstu, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu;

      - Citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

    - Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

    - Piedāvājumu paraksta Pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar konkursu saistītos dokumentus. Attiecīgais pilnvarojums jāpievieno piedāvājuma dokumentiem.

    - Dalībai iepirkuma procedūrā tiks pieņemti un vērtēti tikai EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstoši iesniegtiem tiks atgriezti to iesniedzējiem.

  - Cita informācija

    - Ja pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par konkursa nolikuma prasībām, tehniskajām specifikācijām vai nolikumam pievienoto iepirkuma līguma projektu, tie iesniedzami Iepirkumu komisijai, nosūtot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā vai sūtot tos pa pastu vai uz elektroniskā pasta adresi arturs@osi.lv.

Ja no Pretendenta ir saņemts rakstisks jautājums kādā no minētajiem veidiem, Pasūtītājs piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sagatavo rakstisku atbildi un kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot iesniedzēju) to publicē arī Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta trešo un ceturto daļu, un ievērojot, ka iepirkuma Nolikums ir brīvi pieejams elektroniskā formā, pretendenti paši ir atbildīgi par to, lai laikus iepazītos ar IUB tīmekļvietnē vai Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā publicēto informāciju par jebkādām izmaiņām vai precizējumiem Nolikumā.

    - Iepirkumu komisija izveidota ar rīkojumu Nr. 1.1. – 2/1 (02.01.2026.).

## Informācija par piedāvājuma iesniegšanas un līguma nosacījumiem

  - Piedāvājumu skaits

Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. (skat. Nolikuma II nodaļu „Tehniskās specifikācijas”).

  - Piedāvājuma varianti

Šajā iepirkumā piedāvājuma variantu iesniegšana nav paredzēta.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

Atbilstoši Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām.

  - Līguma slēgšanas nosacījumi

    - Tiks slēgts viens iepirkuma līgums ar vienu pretendentu par visu iepirkuma apjomu.

    - Līgumā ir paredzēts avansa maksājums līdz 30% apmērā no līgumcenas.

    - Avansa saņemšanai Pretendents iesniedz neatsaucamu beznosacījumu pirmā pieprasījuma avansa atmaksas garantiju avansa summas apmērā (līdz 30% no iepirkuma līgumcenas).

    - Līgumā ir paredzēts līguma saistību izpildes nodrošinājums - neatsaucama beznosacījumu pirmā pieprasījuma saistību izpildes garantija 10% apmērā no iepirkuma līgumcenas.

  - Līguma izpildes un preču piegādes vieta

Līguma izpildes vieta ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija. Preču piegāde atbilstoši Incoterms 2020 noteikumiem DDP (Delivered Duty Paid).

  - Līguma izpildes termiņš un garantija

    - Līguma izpildes laiks ir ne vairāk kā 5 (pieci) mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja preču piegādes un uzstādīšanas termiņi, kas detalizētāk aprakstīti Tehniskajās specifikācijās, neparedz īsāku līguma izpildes periodu.

    - Garantijas laiks no beigu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža visām precēm ir vismaz 5 (pieci) gadi.

  - Apspriede ar piegādātājiem

    - Par šo iepirkumu netika rīkota PIL 18. panta otrās un 2.1 daļas prasībām atbilstoša apspriede ar piegādātājiem.

  - Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

    - Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Pasūtītājs nav paredzējis rīkot.

    - Pasūtītājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 107 (28.02.2017.) 11.punkta noteikumiem rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas saņems vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

    - Iestājoties Iepirkuma procedūras Iepirkuma procedūras nolikuma 2.7.2. punktā noteiktajiem nosacījumiem, interesēto piegādātāju sanāksme tiks rīkota ne vēlāk kā 5 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informācija par sanāksmi tiks ievietota pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš.

    - Sanāksmes gaitā Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

## Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ATLASES UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

  - Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā

    - Konkursā var piedalīties jebkura persona vai personu apvienība no jebkuras valsts, kura ir reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

Personu apvienībām nav nepieciešams organizēties noteiktā juridiskā statusā, lai tās kā pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā.

    - Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

  - Piedāvājumu atbilstības prasības

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru vai tās daļu, ja atklātā konkursā vai kādā no iepirkuma daļām piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

  - Pretendentu izslēgšanas nosacījumi

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā PIL 42.panta otrajā daļā minētajos gadījumos (izņemot PIL 42.panta otrās daļas 8. un 9. punktā minētos gadījumus).

    - Pārbaudi par pretendenta izslēgšanas gadījumu esamību Pasūtītājs veic PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā.

    - PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi tāpat attiecas uz:

      - personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (3.3.3.2. punkts nav piemērojams, gadījumos, kad iepirkuma Nolikumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības).

      - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro;

      - PIL 42.panta panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

      - PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz pretendenta patieso labuma guvēju.

    - Pasūtītājs tomēr neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem.

    - Ja pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju pretendentam vai Nolikuma 3.2.3. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, pasūtītājs nosaka termiņu — trīs darbdienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas — PIL 42. panta sestajā daļā minēto pierādījumu iesniegšanai par to, ka pretendentam vai Nolikuma 3.2.3. punktā minētajai personai attiecīgajā dienā nebija neizpildītu saistību nodokļu jomā,.

    - Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.

    - Ja pretendents neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēdz attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

    - Pasūtītājs izvērtē pretendenta veiktos pasākumus un to pierādījumus saskaņā ar PIL 43.panta nosacījumiem.

    - Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu Pasūtītājs, attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā..

  - Pretendenta Kvalifikācijas prasības

    - Pretendenta finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs)  noslēgto finanšu gadu laikā ir ne mazāks kā vidēji EUR 500 000 (pieci simti tūkstošu) gadā, ko pretendents apstiprina iesniedzot norādīto periodu peļņas/zaudējumu aprēķinu. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad iesniedzama informācija par apgrozījumu kopš dibināšanas brīža.

    - Pretendents iepriekšējo 3 gadu laikā (2023., 2024. un 2025. gadā, kā arī 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir piegādājis pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtas un/vai šķidruma dzesētājus, kur vismaz 1 (vienam), bet ne vairāk kā 3 (trīs) objektiem piegādāto iekārtu kopējais apjoms naudas izteiksmē ir vismaz 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro), neieskaitot PVN.

    - Pretendents nodrošina preču legālu izcelsmi un ražotāja garantijas saistību uzturēšanu.

## Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendentu atlases dokumenti

    - Pieteikums dalībai konkursā.

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā apliecina Pretendenta apņemšanos veikt Preču piegādi, saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt uzņēmuma vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda pilns vārds, uzvārds un ieņemamais amats).

    - Pieteikumu dalībai konkursā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai. Skatīt nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 1.

    - Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, informācija par šīm personām, jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts personas nosaukums, kontaktpersona, un īss apraksts, kādā veidā persona piedalīsies iepirkuma līguma izpildē. Minētās personas iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē.
(4.1.3. punkts nav piemērojams, gadījumos, kad iepirkuma Nolikumā pretendentiem nav izvirzītas kvalifikācijas prasības.)

    - Ja pretendents iepirkuma līguma izpildē plāno izmantot apakšuzņēmējus, tam obligāti jānorāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus (ieskaitot apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, ja tādi tiek piesaistīti) saskaņā ar nolikuma IV Nodaļas Formu Nr. 4, kur norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, apakšuzņēmēja kontaktpersona, apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts un proporcionālais apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties līguma izpildē un pieejamību visā līguma darbības laikā (saskaņā ar Nolikuma prasībām).

    - Ja Pretendents ir reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs ārvalstī, tam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

      - reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

      - reģistrācijas valsts uzņēmējdarbības reģistra izziņa par Pretendenta amatpersonām, kurām ir paraksta tiesības.

    - Ja Pretendenta reģistrācijas valstī neizsniedz 4.1.5.punktā minētos dokumentus, Pretendents ir tiesīgs iesniegt cita veida pierādījumus par reģistrācijas faktu un paraksttiesīgajām amatpersonām saskaņā ar savas reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām.

    - Papildus prasības Pretendentam, ja Pretendents ir personu apvienība vai grupa:

      - Katra dalībnieka līdzdalības apjomam (t.i., līguma daļai, ko plānots nodot attiecīgā dalībnieka izpildei) jābūt skaidri norādītam iesniegtajā piedāvājumā;

      - Kopīgais Pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā jāparaksta katram personu apvienības dalībniekam vai arī visu personu apvienības dalībnieku pilnvarotai personai.

  - Pretendentu kvalifikācijas dokumenti

    - Apliecinājums par apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) noslēgtajos finanšu gados.

    - Peļņas – zaudējumu aprēķins par pēdējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem.

    - Pretendenta  pieredzes saraksts saskaņā ar Nolikuma Formu Nr. 5 un katras pieredzes aprakstā norādītās piegādes saņēmēja paraksttiesīgās personas parakstīta atsauksme vai alternatīvs dokuments, kurā ietvertā informācija apliecina attiecīgās prasības izpildi.

    - Piedāvāto preču ražotāja izsniegts autorizācijas dokuments vai (ja preces tiek iegādātas no trešajām personām) preču piegādātāja izsniegts dokuments, kas apliecina atbilstību minētajai prasībai.

    - Ja Pretendents savas kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz citām personām, tad punktos 4.2.1. līdz 4.2.4. minētie dokumenti ir jāiesniedz tām personām, uz kuru kvalifikāciju Pretendents balstās savā Piedāvājumā.

    - Gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība, pretendentam kopumā (summējot visu dalībnieku spējas) jāatbilst visām Nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām.

    - Pieredzes aprakstā netiek norādītas piegādes, informāciju par kurām pretendents nedrīkst sniegt konfidencialitātes nosacījumu dēļ (t.i., ja nav saņemta attiecīgās personas atļauja) un tādējādi par kuru atbilstību prasībām pasūtītājs pilnībā vai daļēji nevar pārliecināties.

  - Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments.

    - Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

    - Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

    - Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokuments (EVIPD) pieejams aizpildīšanai sekojošā interneta adresē:

http://espd.eis.gov.lv/

Pretendentam jāaizpilda visas EVIPD sadaļas.

    - Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību iepirkuma Nolikumā noteiktajām atlases un kvalifikācijas prasībām.

    - Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas iepirkuma Nolikumā, Iepirkumu komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasīs iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēgšanas nosacījumu izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti.

    - Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs iegūst informāciju par pretendentu izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas nosacījumiem.

    - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Pasūtītājs, saskaņā ar PIL 42.panta nosacījumiem, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu(-as), kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi no iepirkuma procedūras.

    - Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu, nav attiecināmi PIL 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 42. panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgo kompetento institūciju izziņas, kas apliecina, ka uz minēto personu neattiecas PIL 42. panta otrajā daļā minētie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas.

    - Punktos 4.4.1. līdz 4.4.3. minētos dokumentus Pasūtītājs pārbauda arī attiecībā uz nolikuma 3.3.3.punktā minētajām personām.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (II Nodaļa) noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma IV Nodaļas „Formas piedāvājuma sagatavošanai” Formai nr. 2.

    - Pretendents var brīvi pievienot piedāvājumam papildus materiālus par piedāvātajām precēm.

    - Pretendents gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādīti konkrēti materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītos vai ekvivalentus materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus. (Šis nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošajām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.)

    - Piegādātājs norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu (ja attiecināms)

  - Finanšu piedāvājums

    - Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās noteikto piegādājamo Preču apjomu un raksturojumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma IV Nodaļas Forma Nr. 3).

    - Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR, atsevišķi norādot cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, piemērojamo PVN (atbilstošā proporcijā) un cenu ar PVN. Finanšu piedāvājumā jābūt atšifrētām katras preces vienības cenām.

    - Finanšu piedāvājumā preču vienības cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā:

- preču piegādes izdevumiem pasūtītāja norādītajās adresē;

- tehniskā nodrošinājuma izmaksām;

- citām nodokļu izmaksām, t.sk. ar preču atmuitošanu saistītiem izdevumiem, izņemot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ar ko tiek aplikta preču piegāde un ar tām saistīto pakalpojumu sniegšana;

- Preču apdrošināšanai līdz pieņemšanai (ja nepieciešams);

- preču uzstādīšanas un palaišanas izmaksām;

- transporta, uzturēšanās (viesnīcu) izmaksām, dienas naudām (ja nepieciešams);

- lietotāju apmācībai (ja nepieciešams);

- un citām ar preču piegādi un tām saistīto pakalpojumu sniegšanu saistītajām izmaksām.

    - Pretendenta piedāvātajām vienību cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

## Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji

  - Preču piegādes prezentācija

    - Preču prezentācija nav paredzēta.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

    - Piedāvājuma noformējuma, pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentācijas un Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstību vērtēšanu veic Iepirkumu komisija slēgtā komisijas sēdē.

    - Iepirkumu komisija sākotnēji pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu piedāvājumi ir atbilstoši  noformēšanas prasībām, kā arī, vai ir iesniegti visi nolikuma 4. punktā noteiktie dokumenti.

    - Ja  piedāvājums nav atbilstoši noformēts vai neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma noraidīšanu.

  - Pretendentu atbilstības un kvalifikācijas pārbaude

    - Pretendentu atbilstības pārbaudes laikā iepirkumu komisija veiks nolikuma 4.1. punktā noteikto dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai Pretendents atbilst 3. punktā noteiktajām  Pretendentu atlases prasībām.

    - Pēc atbilstības pārbaudes komisija vērtēs pretendentu iesniegtos kvalifikācijas dokumentus (ja attiecināms).

    - Iepirkumu komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem un/vai nepietiekoši kvalificētiem preču piegādei.

    - Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma vērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).

  - Piedāvājuma izvēles kritēriji

    - Iepirkumu komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

    - Iepirkumu komisija, šaubu gadījumā, veic piedāvājumos iekļautās informācijas patiesuma pārbaudi izmantojot visus pieejamos informācijas avotus (Saskaņā ar Nolikuma 7.1.4. punktu). Ja atklājas, ka pretendenta piedāvājums satur nepatiesu informāciju, tas tiek noraidīts.

    - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām ar nosacījumu, ka Pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.

    - Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji šajā iepirkumā ir sekojoši:

      - Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas būs saņēmis visvairāk punktu saskaņā ar šajā nolikumā iekļautajiem punktu piešķiršanas kritērijiem.

    - Punktu piešķiršanas kritēriji ir sekojoši:

| Nr. | Vērtēšanas kritērijs | Maksi-mālais punktu skaits | Punktu piešķiršanas metodika |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | Kopējā piedāvājuma cena EUR bez PVN. Informācija iepirkuma nolikumā. | 60 | Kritērijs K1. Piedāvājumam ar viszemāko kopējo cenu EUR bez PVN tiek piešķirts maksimālais punktu skaitu – 60 punkti. Pārējo piedāvājumu punkti par kopējo piedāvāto cenu tiek aprēķināti pēc formulas: PC = (a / b)*60, kur 60 – maksimāli iespējamais punktu skaits; a – viszemākā piedāvātā kopējā līgumcena (EUR bez PVN); b – vērtējamā piedāvātā līgumcena (EUR bez PVN); PC – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti. |
| K2 | Piedāvāto šķidruma dzesētāju energoefektivitāte | 40 | Kritērijs K2. Kritērijā tiek vērtēts visu trīs piedāvāto šķidruma dzesētāju EER (Energy Efficiency Ratio) summārais palielinājums pret tehniskajā specifikācijā noteiktā minimālā EER summāro vērtību (3,2). Piedāvājumam ar vislielāko kopējo EER vērtību tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 40 punkti. Pārējo piedāvājumu punkti par piedāvātās iekārtas kopējo elektrisko jaudu tiek aprēķināti pēc formulas: PE = (g / h)*40, kur 40 – maksimāli iespējamais punktu skaits; g – vērtējamais piedāvātais summārais EER; h – lielākais piedāvātais summārais EER; PE – attiecīgā piedāvājuma iegūtie punkti. |
|  | Kopā iegūtie punkti: | 100 | K1 + K2 |

    - Vērtējot cenu, komisija ņem vērā piedāvājumu kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, iepirkumu komisija kļūdas labo.

    - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti.  Iepirkumu komisija turpina vērtēt labotos piedāvājumus ņemot vērā izdarītos labojumus.

    - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumu komisijai šķiet nepamatoti lēts , Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.panta noteikumiem.

  - Piedāvājuma izvēle gadījumā, ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds

    - Ja izvērtējot iesniegtos piedāvājumus tiks konstatēts, ka vismaz divu Pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, labākā piedāvājuma izvēle notiks saskaņā ar zemāk aprakstīto procedūru.

    - Iepirkumu komisija izvēlēsies to piedāvājumu, kurš būs labāks pēc kāda no sekojošiem kritērijiem (vērtējot kritērijus pa vienam, tādā kārtībā, kādā tie uzskaitīti; ja piedāvājumi pēc pirmā kritērija ir vienādi, tad tiek vērtēts nākamais kritērijs, utt.,):

- Garāks garantijas termiņš;

- Īsāks piegādes termiņš.

    - Ja nevienā no iepriekš uzskaitītajiem veidiem nebūs iespējams izvēlēties labāko piedāvājumu, tiks rīkota izloze, uz kuru tiks uzaicināti ierasties visi ieinteresētie pretendenti.

## Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzītajiem Pretendentiem, pamatojoties uz Pretendentu piedāvājumiem un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem, un iepirkuma līguma projektu Nolikuma III Nodaļā.

  - Iepirkuma līgums ar izraudzītajiem Pretendentiem tiks slēgts ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu” ir sekojošs:

    - 10 dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

    - 15 dienas pēc 6.2.1. punktā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

    - Ja šā 6.2.1.punktā minētā desmitā diena un 6.2.2.punktā minētā piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

  - Ja Pretendentam ir jautājumi vai papildu informācijas pieprasījumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka ne vēlāk kā sešas dienas līdz piedāvājumu atvēršanas termiņa beigām. Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pieprasījums ir iesniegts laikus atbildes sniegšanai.

Piedāvājumā norādītie un pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegtie iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Nolikumā saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 35.panta 3. daļā noteikto kārtību.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības izvērtēt, vai pretendents ir iesniedzis papildu informācijas pieprasījumu laikus, lai Iepirkumu komisija varētu atbildēt uz to saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta otrās daļas prasībām.

    - Pieprasīt, lai Pretendents precizētu  informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējumu pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī tehnisko vai finanšu piedāvājumu vērtēšanai saskaņā ar PIL 41.panta nosacījumiem.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu.

    - Labot finanšu piedāvājumos aritmētiskās kļūdas.

    - Pieaicināt ekspertus piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un tehniskā un finanšu piedāvājumu novērtēšanā.

    - Iepirkumu komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu vai izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu saskaņā ar šo Nolikumu, „Publisko iepirkumu likumu” un attiecīgajiem MK noteikumiem.

    - Izvēlēties iepirkuma līguma slēgšanai pretendentu, kas iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu.

    - Veikt pretendenta atbilstības un kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tiem pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (tikai gadījumos, kad pretendenta piedāvājuma novērtējums nav atkarīgs no citu pretendentu piedāvājumiem).

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvi konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma sniegt informāciju un atbildēt uz Pretendentu papildu pieprasījumiem par nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36.panta nosacījumiem. Par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi Pasūtītājs sniedz informāciju ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ar nosacījumu, ka pieprasījums iesniegts laikus.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar „Publisko iepirkumu likumu”, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmuma izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vienlaikus (vienā dienā) nosūtīt visiem pretendentiem informāciju par pieņemto lēmumu. Paziņojumā par iepirkuma rezultātiem tiek ietverta informācija saskaņā ar PIL 37.panta otro vai trešo daļu.

    - Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izvērtēt, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru vai tās daļu, Ja piedāvājumu iepirkuma procedūrā vai tās daļā ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis PIL 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem piegādātājiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

    - Pretendentam ir tiesības izvirzīt nosacījumus tās informācijas konfidencialitātei, kuru iesniedzis iepirkumu komisijai.

    - Pretendentam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 36. panta nosacījumiem.

    - Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par atklāta konkursa nolikumā un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā septiņas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Pieprasīt Pasūtītājam iespēju iepazīties ar iepirkuma procedūras ziņojumu un komisijas protokoliem.

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu uzraudzības birojā Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu, pamatojoties uz „Publisko iepirkuma likuma” 68.pantu (Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai; skatīt Nolikuma punktu 6.2.).

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu kvalifikācijas pārbaudei un piedāvājumu novērtēšanai.

    - Pretendents iesniedzot piedāvājumu, pilnībā akceptē visus atklāta konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

## Apakšuzņēmēji un to veicamo darbu apjoms

  - Apakšuzņēmēji

    - Saskaņā ar PIL 1.pantu apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Sekojoši, visur, kur prasīts norādīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jānorāda ne tikai „pirmās pakāpes” apakšuzņēmēji, bet arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.

    - Ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, arī uz to attiecas PIL 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi no iepirkumu procedūras.

    - Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

    - Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām  Nolikuma 9.1.3.punktā minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek vēlāk iesaistīti pakalpojumu sniegšanā (ja attiecināms).

  - Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība

    - Saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

## PERSONAS DATU APSTRĀDE

  - Datu pārzinis

    - Konkrētā iepirkuma ietvaros personas datu pārzinis ir Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”.

  - Datu apstrādes pamats

    - Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta (a), (c) un (f) apakšpunkti. Pasūtītāja leģitīmā interese šajā gadījumā ir iepirkuma mērķu sasniegšana noslēdzot iepirkuma līgumu par attiecīgo iepirkuma priekšmetu.

    - Informējam, ka pretendentu izvērtēšanas ietvaros Pasūtītājs patstāvīgi var veikt personas datu iegūšanu pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (PIL) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskos iepirkumus un/vai uzņēmējdarbības vidi šajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā.

    - Informējam, ka personas datu sniegšana ir nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu veikt pilnvērtīgu pretendentu un pretendentu iesniegtā piedāvājuma vērtēšanu. Personas datu nesniegšana var būtiski ietekmēt pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma vērtējumu, var būt pamats pretendenta izslēgšanai no iepirkuma vai pretendenta piedāvājuma atzīšanu par neatbilstošu prasībām.

  - Personas datu apstrāde, glabāšana un nodošana trešajām pusēm

    - Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

  - Datu subjektu tiesības

    - Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, kā arī tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai, http://www.dvi.gov.lv).

    - Detalizēti ar kārtību, kādā Pasūtītājs organizē personas datu apstrādi var iepazīties Pasūtītāja tīmekļvietnē esošajā privātuma politikā http://www.osi.lv/privatuma-politika/.

## Formas piedāvājuma sagatavošanai un Nolikuma pielikumi

  - Formas piedāvājuma sagatavošanai (Nolikuma IV nodaļa):

    - Pieteikums dalībai atklātā konkursā (Forma Nr. 1);

    - Tehniskais piedāvājums (Forma Nr. 2);

    - Finanšu piedāvājums (Forma Nr. 3);

    - Apliecinājums par pretendenta apgrozījumu (Forma Nr. 4).

    - Informācija par pretendenta pieredzi apliecinošajiem līgumiem (Forma Nr. 5).

    - Apakšuzņēmēja apliecinājums (Forma Nr. 6).

    - Nodrošinājumu noteikumi (Forma Nr. 7).

  - Nolikuma pielikumi.

    - Pielikums Nr. 1.: Latvijas Organiskās sintēzes institūta centrālā korpusa telpu plāni.

II.   NODAĻA

# TEHNISKĀS  SPECIFIKĀCIJAS

## VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA UN PRASĪBAS

Tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāsagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai.

Pasūtītājs

APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles 21, Rīga LV-1006, Latvija

Piegādes apraksts

Iepirkuma priekšmets ir trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu nomaiņa un jaunas, centralizētas dzesēšanas sistēmas izbūve, turpmāk tekstā „Piegāde”.

Piegādātājam ir jāveic preču piegādes, atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (II. Nodaļa) noteiktajām prasībām.

Vispārīgās prasības

Paredzamā līgumcena – 450 000 EUR, neieskaitot PVN.

Preču piegādes termiņš – ne vairāk kā 5 (pieci) mēneši pēc iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Preču garantijas termiņš – vismaz 60 (sešdesmit) mēneši pēc preču nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

Piegādātājam jāveic preču piegāde un izkraušana Pasūtītāja norādītajā vietā adresē: Jelgavas iela 1, Rīga. Izkraušanas tehniku nodrošina piegādātājs.

Šķidruma dzesētāju komplektam jābūt no viena iekārtu ražotāja. Komplekts paredzēts uzstādīšanai āra klimatiskajos apstākļos.

Tiek izskatīti tikai jaunu, iepriekš nelietotu preču piedāvājumi, ja tie atbilst šajā nodaļā aprakstītajiem parametriem un nosacījumiem.

## TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Tehniskais uzdevums trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu nomaiņai un jaunas , centralizētas dzesēšanas sistēmas izbūvei.

Āra gaisa temperatūra ziemā līdz -20 0C, 80%

Āra gaisa temperatūra vasarā līdz +27 0C, 60%

Ūdens temperatūra kalorifera siltumapgādei 70/50 0C

Šķidruma temperatūra gaisa dzesēšanai 7 0C  (šķidruma dzesētāja izslēgšanās temperatūra) 120C (šķidruma dzesētāja ieslēgšanās temperatūra)

Paredzēta esošo ventilācijas iekārtu nomaiņa un jaunas iekārtas uzstādīšana. Ietverot esošo gaisa ieņemšanas restu, vārstu, ventilācijas iekārtas un gaisa vadu, izolācijas, kaloriferu sajaukšanas mezgla, iekārtas automātikas demontāžu, utilizāciju un jaunas gaisa ieņemšanas restes, ventilācijas iekārtas, balsta rāmja, gaisa vadu, izolācijas un gaisa vadu stiprinājumu, kaloriferu siltumapgādes mezgla, iekārtu automātikas, elektroapgādes montāžu. Gaisa vadu demontāžas un montāžas darbu apjoms ir ventkameras robežās.

Papildus paredzēts jaunas šķidruma dzesēšanas iekārtas uzstādīšana priekš šīm, trim ventilācijas iekārtām.

Darbu apjomos jāietver BK risinājums, atzinums par iekārtu rāmjiem, atvērumiem, iekārtu svaru. Jāparedz tehnisko telpu, koplietošanas telpu uzkopšana pēc darbu pabeigšanas.

Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, kaloriferu siltumapgādes sistēmu darba rasējumu izstrāde, palaišana, ieregulēšana, marķēšana, izpilddokumentācijas izstrāde un nodošana.

Patreizējais risinājums neparedz gaisa mitrināšanu, tikai gaisa sausināšanu, atdzesējot gaisu līdz +14C un piesildot līdz nepieciešamajai temperatūrai.

| Nr.p.k | Nosaukums | Atrodas | Sildīšanas jauda, kW | Dzesēšana jauda, kW | SFP (W/(m3/s) | L, m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | A, 1. stāvs | 510 | 260 | 830 | 34000 |
| 2 | P2, jumta iekārta | A, Jumts | 510 | 260 | 830 | 34000 |
| 3 | P3 | B,1. stāvs | 1020 | 510 | 960 | 68000 |

Zemāk norādītās tehniskās prasības attiecas uz visām 3 iekārtām.

Gaisa apstrādes iekārtas EUROVENT sertificēta (vai ekvivalents).

Mehānisko noturības klasi vismaz D1.

Skaņas jaudas līmenis pieplūdē aiz iekārtas 63Hz, 125Hz, 250Hz frekvencēs ne lielāks par 87 dB.

Skaņas jaudas līmenis gaisa ieņemšanā 63Hz, 125Hz, 250Hz frekvencēs ne lielāks par 81 dB.

Iekārtas balsta rāmim jābūt tādā augstumā, lai nodrošinātu kondensāta novadu.

Korpusa blīvuma klase ne sliktāk kā L1.

Siltuma caurlaidība: ne sliktāk kā T2,

Termisko tiltu koeficients ne sliktāk kā TB2.

Korozijas aizsardzība: vismaz C4 klase saskaņā ar NE ISO 12944-2:200.

Visām apkalpes pusē esošajām durvīm ir jābūt aprīkotām ar rokturiem, eņģēm.

Gaisa ieņemšanas pusē ir uzstādāms vārsts ar elektropiedziņu, kas ir aprīkots ar atsperi.

Pie gaisa ieņemšanas uzstādāmi kabatu F7 (vai ekvivalenti) filtri, filtru kabatu garums vismaz 530 mm. Pie filtriem uzstādīti vizuālās nolasīšanas spiediena manometri.

Gaisa dzesēšanas sekcija, paredzēts atdzesēt līdz +14 0C  (atbilstoši rasas punkta temperatūrai) un uzpildīt ar ūdens etilēnglikola 35% (vai ekvivalentu) maisījumu, rūpnieciski sajauktu, ūdens demineralizēts. Dzesēšanas sekcija ir novietota pirms sildīšanas sekcijas, lai nodrošinātu gaisa sausināšanas funkciju. Piliena atdalītāja tipu izvēlēties atkarībā no gaisa ātruma iekārtā. Pie gaisa apstrādes iekārtas kondensāta izvada no dzesēšanas sekcijas uzstādāmi gan sifoni, gan vienvirziena vārsts ar bumbiņām. Sifons pieslēdzam esošai kanalizācijas sistēmai.

Gaisa sildīšanas sekcija pieslēdzama siltumapgādes sistēmai, gaisu sekcijā paredzot uzsildīt līdz +24 0C. Siltumapgādes sekcijai ir jābūt iebūvētam temperatūras sensoram atpakaļgaitas plūsmā, kā arī kapilārajam termostatam gaisa apstrādes iekārtas apturēšanai, ja gaisa temperatūra pēc spirāles ir pārāk zema.  Ventilācijas iekārtai kura atradīsies uz jumta, kalorifera siltumapgādē jāparedz ūdens etilēnglikola 35% maisījumu.

Gaisa dzesēšanas sekcija uzstādīta pirms sildīšanas kalorifera, lai nodrošinātu gaisa  sausināšanu.

Atbilstoši iekārtas izgatavotāju tehniskajām norādēm uzstādāmas tukšās sekcijas gaisa plūsmas izlīdzināšanai pēc katra no sagatavošanas procesiem.

Pieplūdes gaisa apstrādes iekārtā ir iebūvēti ventilatori. EC (vai ekvivalenti) ventilatori ir uzstādīti uz anti-vibrācijas paliktņiem. Visi EC ventilatori ir balansēti gan statiskā pozīcijā, gan dinamiskā. Gaisa apstrādes iekārtai ir pieslēdzams 400V/3f elektropieslēgums atbilstoši tās nomināla jaudai. Gaisa daudzuma regulēšana pēc spiediena.

Ventilatori inspicējami no ārpuses caur apskates logu. Iekārtas iekšpusē ir jābūt rūpnieciski uzstādītam LED (vai ekvivalentam) apgaismojumam ar slēdzi.

Iekārtas ražotāja uzstādīta automātika ar Modbus IP datu punktu integrāciju (vai ekvivalents risinājums), vadības panelis ar displeju, gaisa daudzuma regulēšana pēc spiediena. Iekārtas risinājums paredz gaisa sausināšanu un mitruma kontroli vasarā.

Ventilācijas iekārtai, kas atradīsies uz jumta jāparedz aizsardzība no nokrišņiem, automātika ar atbilstošu IP klasi un automātikas kontrolieru darbs pie zemām āra gaisa temperatūrām.

P3 iekārtas montāžas zonas būtiski izmēru ierobežojumi.

Šķidruma dzesēšanas iekārta

Viena, kopēja ar gaisu dzesējama šķidruma dzesēšanas iekārta.

Kopējā dzesēšanas jauda – 960kW vai lielāka.

Dzesēšanas šķidrums ūdens etilēnglikola 35% maisījums (vai ekvivalents), rūpnieciski sajaukts, ūdens demineralizēts.

Darba temperatūra 7/12 0C

Āra gaisa temperatūra aprēķinam +27 0C, RH60%.

Trokšņu līmenis uz apkārtējo vidi, skaņas jauda Lw ne vairāk par 100 dB(A)

Iebūvēts cirkulācijas sūknis, spiediens un ražība atbilstoši ventilācijas iekārtu tehniskajiem parametriem un trasei.

Šķidruma dzesētāja energoefektivitātes rādītājs, kuru aprēķina, šķidruma dzesētāja jaudu kW pie definētajiem aprēķinu temperatūru gradientiem dalot ar visu elektroenerģijas patērētāju summāro jaudu kW (tai skaitā cirkulācijas sūkni) : EER ≥3,2kW/kW.

Vissezonas dzesēšanas koeficients: SEER 12/7 ≥ 5,2

Iekārtas starta strāva ne vairāk kā 1100 A

Freona gāzes 1kg GWP ne lielāks par 750kg CO2 (līdzvērtīgs - R-32).

Iekārtas ražotāja uzstādīta automātika ar Modbus IP datu punktu integrāciju, vadības panelis ar displeju.

Dzesēšanas iekārtā iebūvēts viens cirkulācijas sūknis ar apgriezienu regulēšanu, darbība pēc temperatūras starpības (pie daļējas jaudas samazina caurplūdi līdz 25% no maksimālās plūsmas).

Ventilācijas iekārtām paredzēt jaunu dzesēšanas sekcijas sajaukšanas mezglu izbūvi, tai skaitā 3-gaitas  vārstu, balansierus, tai skatā balansieri uz apvadlīniju, noslēgvārstus, termometrus un spiediena manometrus, izolāciju.

Gaisa kondicionēšanas trasei kas atrodas uz jumta, jānodrošina aizsardzība pret nokrišņiem un mehāniskiem bojājumiem ar skārda vai jumta membrānas apšūšanu. Trasei paredzēt nepieciešamos balstus, kompensatorus, ugunsdrošās aizdares, uzpildīšanas mezglu ar vismaz 100 l tvertni un tukšošanas punktus, atgaisošanu, izplešanās tvertnes un drošības vārstu.

Dzesēšanas iekārtas platforma

Dzesēšanas iekārtu montēt uz platformas, kas ir novietota uz zemes. Pie platformas izbūves jāņem vērā iekārtas apkalpošanas zona pa kuru var viegli pārvietoties.

Kalorifera siltumapgāde

Ventilācijas iekārtām paredzēt jaunu kaloriferu sajaukšanas mezglu izbūvi, tai skaita cirkulācijas sūkni, gaitas vārstu, balansierus, noslēgvārstus, termometrus un spiediena manometrus, izolāciju. Kaloriferu siltumapgādes sistēmai jānodrošina zema atpakaļgaitas temperatūra, atbilstoši Rīgas siltums grafikam. Sistēma jāpilda ar demineralizētu ūdeni. Ventilācijas iekārtai, kas atrodas uz jumta, jāparedz pretaizsalšanas pasākumi, pildot sistēmu ar etilēnglikolu -35% koncentrācija (vai ekvivalents). Pārbaudīt, vai siltummezglā esošais siltummainis spēj nodrošināt pretendenta izvēlētajai iekārtai nepieciešamo sildīšanas jaudu. Ja nespēj, tad pretendentam jāparedz siltummaiņa nomaiņa, kas jāietver piedāvājumā. Pārbaude notiek, piesaistot pasūtītāja pārstāvjus un tā tiek veikta atbilstoši pretendenta  izvēlētās iekārtas ražotāja norādītajiem tehniskajiem parametriem. Esošā siltummaiņa jauda ir 242kW. Ņemt vērā, ka uz jumta esošā gaisa sagatavošanas iekārta tiks sildīta kā siltumnesēju izmantojot 35% etilēnglikola šķīdumu.

Trasei kas atrodas uz jumta, jānodrošina aizsardzība pret nokrišņiem un mehāniskiem bojājumiem ar skārda vai jumta membrānas apšūšanu. Trasei paredzēt nepieciešamos balstus, kompensatorus, ugunsdrošās aizdares, uzpildīšanas mezglu ar vismaz 100 l tvertni un tukšošanas punktus, atgaisošanu, izplešanās tvertnes un drošības vārstu.

Augstākajos punktos jānodrošina sistēmas atgaisošana, kā arī sistēmas iztukšošana.

Elektroapgāde

Jāparedz iekārtu elektrobarošana no zemsprieguma sadalnes, paredzot iekārtām pārslodzes aizsardzību.

Iekārtu izvietojums ir norādīts tehniskās specifikācijas pielikumā Nr. 1.

Pielikums Nr. 1 “Centrālā korpusa telpu plāni”

(Plāni PDF formātā pieejami kā iepirkuma Nolikuma pielikums Nr. 1.)

Iesniedzamie dokumenti

Lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā var iesniegt drukātā veidā vai norādīt kā saiti uz interneta vietni.

## Papildus nosacījumi:

- Gadījumos, kad iepirkuma Nolikuma Tehniskajās specifikācijās ir norādītas konkrētas preces, materiāli, tehniskie risinājumi vai standarti, gatavojot tehnisko piedāvājumu pretendents var izvēlēties piedāvāt norādītās vai ekvivalentas preces, materiālus, tehniskos risinājumus vai standartus.

- Ja Tehniskajā specifikācijā ir norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

- Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc funkcionalitātes un tehniskajām iespējām. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

- Ekvivalences nosacījums neattiecas uz prasībām par savietojamību ar Pasūtītāja īpašumā esošām iekārtām; savietojamība, ja tāda prasīta tehniskajās specifikācijās, jānodrošina ar konkrētajiem norādītajiem iekārtu modeļiem.

- Tehniskajā specifikācijā ir norādītas iekārtām izvirzītās minimālās prasības. Pretendenti drīkst piedāvāt iekārtas, kuras pārsniedz izvirzītās prasības un nodrošina plašāku funkcionalitāti nekā prasīts tehniskajā specifikācijā.

III.   NODAĻA

# Iepirkuma LĪGUMA  PROJEKTS

# LĪGUMS Nr.

<līguma numurs, kas iekļauj projekta numuru>

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tā direktores Dace Kārkles personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Pārdevēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Latvijas Organiskās sintēzes institūta rīkotā atklātā konkursa Nr. <iepirkuma ID> par <iepirkuma nosaukums>, turpmāk tekstā saukts Konkurss, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un maksā nolīgto Līguma summu, bet Piegādātājs saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), Tehnisko piedāvājumu (2. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) piegādā pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtas un šķidruma dzesētājus (turpmāk – Preces).

  - Piegādātājs apliecina, ka Preces atbilst spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem un Preču kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preču ražotāja sniegtajai informācijai (marķējums, tehniskā dokumentācija u.tml.), kā arī apliecina, ka piegādās jaunas un nelietotas Preces.

  - Līguma 1.1. punktā minētie pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preču piegādi ir ___________ EUR (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN). Preču cenas ir noteiktas Līguma 3. pielikumā un nevar tikt paaugstinātas.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piegādātājs apzinās Līgumā noteikto piegādes termiņu un to, ka Pasūtītājam nav pienākuma pagarināt Līguma izpildes termiņu, tādēļ Piegādātājs Līguma summā ir iekļāvis jebkādas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, tai skaitā izmantotajiem papildu resursiem līguma savlaicīgai un pienācīgai izpildei.

  - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN. Pasūtītājs izmaksā avansu uz Piegādātāja iesniegtajā rēķinā norādīto kredītiestādes kontu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rēķina un Līguma 4. pielikuma noteikumiem atbilstoša avansa atmaksas nodrošinājuma saņemšanas. Piegādātājs atmaksā avansu proporcionāli veiktajām Preču piegādēm vai ātrāk.

  - Piegāde var tikt veikta pa daļām. Samaksu par veiktajām Preču piegādēm, ieturot izmaksāto avansu (ja attiecināms), Pasūtītājs veic 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Preču nodošanas – pieņemšanas akta (turpmāk tekstā – Akts) abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas, veicot naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Piegādātāja kredītiestādes kontu. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad tas ieskaitīts Piegādātāja norēķinu kontā.

  - Piegādātājs sagatavo Aktu un rēķinu, norādot Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Rēķinu Piegādātājs sagatavo un iesniedz strukturēta elektroniskā rēķina veidā un nosūta uz Pasūtītāja e-apakšadresi LIOSINVOICE@90002111653. PDF rēķins netiek uzskatīts par e-rēķinu,  tas ir iekļaujams e-rēķinā kā vizualizācijas daļa. E-rēķina pamatojuma vai piezīmju laukā, vai paša e-rēķina datu laukos Piegādātājs norāda. Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt rēķinus, kas nebūs saņemti kā e-rēķini, vai kuru datu laukos nebūs norādīta līgumā paredzētā informācija.

  - Ja Piegādātājs nav iekļāvis Līguma 2.6.  punktā noteikto informāciju aktā un rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības, neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu. Šajā punktā paredzēto tiesību izmantošana neapmaksāt Piegādātāja rēķinu nav uzskatāma par savlaicīgu rēķinu nesamaksu, kas radītu Piegādātājam tiesības saņemt līgumsodu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību.

  - Līguma summas apmaksa tiek finansēta no Pasūtītāja finanšu līdzekļiem.

3. Preču piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preču piegādi veic XX (vārdiem) mēnešu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Preču piegādes adrese ir Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006, Latvija.

  - Jebkādas izmaksas, kas saistītas ar Preču piegādi, ir ietvertas Līguma summā, un Pasūtītājam tās nav atsevišķi jāatlīdzina Piegādātājam.

  - Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.

4. Preču pieņemšanas kārtība

  - Preču piegādi Piegādātājs apliecina ar Preču piegādes dokumentu. Piegādāto Preču atbilstību Preču piegādes dokumentā norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Preču piegādes dokumenta. Preču pieņemšanas brīdī tiek pārbaudīts to sortiments un daudzums.

  - Preču piegādes brīdī vai pēc tās Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam Preču dokumentāciju (ražotājrūpnīcas sagatavota pilna apjoma ražošanas dokumentācija atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV2. nodaļas prasībām, kā arī cita dokumentācija, kas papildina minētās prasības un definē būvizstrādājuma kvalitāti un kvalitātes pārbaudes, rokasgrāmatas, instrukcijas u.tml.). Kopā ar Preču dokumentāciju Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu.

  - Pasūtītājs Preču, to piegādes un dokumentācijas atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Akta saņemšanas dienas. Minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par neatbilstībām Līguma noteikumiem. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā trūkumi netiek konstatēti, Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos trūkumus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc trūkumu novēršanas izdarāma atkārtota Preču, to piegādes un dokumentācijas pārbaude Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Jebkādu trūkumu novēršanu Piegādātājs veic par saviem līdzekļiem, un Pasūtītājam nav pienākuma atlīdzināt Piegādātājam jebkādus ar to saistītos izdevumus.

  - Ja Pasūtītājs ir konstatējis trūkumus, kurus Piegādātājs par tādiem neatzīst un trūkumu konstatēšanai var būt nepieciešamas īpašas zināšanas, Pasūtītājs Preču novērtēšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Eksperta vērtējums ir saistošs gan Piegādātājam, gan Pasūtītājam.

  - Ja pieaicinātais eksperts konstatē, ka trūkumi ir radušies Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājs novērš trūkumus par saviem līdzekļiem, kā arī atlīdzina ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus Pušu saskaņotā termiņā. Ja Puses nespēj vienoties par izdevumiem, kas saistīti ar eksperta pieaicināšanu, atlīdzināšanas termiņu vai arī Piegādātājs neatlīdzina izdevumus noteiktajā termiņā, Puses vienojas, ka šos izdevumus Pasūtītājs ietur no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

5. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs maksā par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai to Preču vai tās daļas apmaksu, kas piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums pieņemt Preces un parakstīt Aktu, ja Preces ir piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6. Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājs veic kvalitatīvu, savlaicīgu un atbilstošu Preču piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs ievēro ražotāja un Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktās Preču transportēšanas prasības.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.

  - Piegādātājam nav tiesību nodot Līguma vai tā daļas izpildi trešajām personām, kas nav atrunāts Līgumā un kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto tiesību un saistību pārņemšanu komercsabiedrību reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā.

7. Preču garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Līgumā noteiktie nosacījumi attiecībā uz Preču ražotāja garantijas saistību izpildes nodrošināšanu Preču garantijas laikā.

  - Piegādātājs nodrošina Preču ražotāja garantijas saistības 60 (sešdesmit) mēnešus pēc galīgā Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc defekta pieteikšanas vai pēc Pušu vienošanās ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas. Servisa reakcijas laiks – 2 (divu) darbdienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.

  - Ja attiecīgajai Precei Pasūtītājs konstatē defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā no defekta pieteikuma nosūtīšanas, nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Pasūtītājs defektus var pieteikt pa tālruni ___________ darbdienās no plkst. 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst. 9:00.

8. Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst, un kuriem iestājoties Puses objektīvi nespēj izpildīt uzņemtās saistības.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atkāpties no līguma un  Puses vienojas par taisnīgu Līguma izbeigšanu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

9. Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preču piegādes vai trūkumu novēršanas, vai citu Līgumā noteikto saistību izpildes dienu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Piegādātājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nepiegādāto Preču kopsummas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Precēm, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no pamatparāda. Šis noteikums nav maksājuma neveikšanai saskaņā ar Līguma 2.6. punktu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no  saistību pilnīgas izpildes un pienākuma atlīdzināt zaudējumus.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam, iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju, ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs ir nodarījis bojājumus objektam, uz kuru tiek veikta Preču piegāde, Piegādātājs sedz bojājumu novēršanas darbu izdevumus par saviem līdzekļiem atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajai tāmei, iepriekš ar Pasūtītāju saskaņojot bojājumu novēršanas termiņu.

  - Piegādātājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka apzinās Preču piegādes termiņu un apņemas izpildīt Līgumu noteiktajā termiņā. Pasūtītājam nav pienākuma pagarināt minēto termiņu.

10. Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī izbeigt šo Līgumu.

  - Šīs Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

11. Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Visi grozījumi, papildinājumi Līgumā, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 61. panta noteikumiem.

  - Piegādātājs ir tiesīgs aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, ja Piegādātāja piedāvājumā norādītā Preces modeļa ražošana ir pārtraukta pēc Piegādātāja piedāvājuma iesniegšanas un to apliecina attiecīgās Preces ražotājs vai izplatītājs, vai attiecīgajai Precei ir pieejams jaunāks modelis, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Piegādātājs var aizstāt Līgumā norādīto Preci ar citu tās modeli, kas ir ekvivalents vai labāks par Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1. pielikums) noteiktajām tehniskajām prasībām attiecīgajai Precei un ja Līguma grozījumi ir noformēti rakstiski kā Līguma pielikums, ko parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. Preces cena paliek nemainīga. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt Preces modeļa aizstāšanu.

  - Līgumu pirms termiņa var izbeigt Pusēm savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Piegādātājam  10 (desmit) darbdienas iepriekš, ja piegādes termiņš tiek kavēts vairāk par 20 (divdesmit) darbdienām vai Piegādātājs atkārtoti pārkāpj Līguma noteikumus.

  - Piegādātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienas iepriekš, ja atkārtoti netiek ievērota Līguma 2. nodaļā noteiktā samaksas kārtība un termiņi.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

    - izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;

    - Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

    - Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

    - ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

    - Piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

    - Piegādātājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

    - ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no Līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Piegādātāja pieļauta Līguma pārkāpuma;

    - Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Piegādātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

    - ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

  - Ja Piegādātājs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības (izņemot Līguma 9.1. punktā noteikto) vai ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu Piegādātāja vainas dēļ, Piegādātājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

12. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

  - Piegādātājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma līguma noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Piegādātājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10`000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Piegādātāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

  - Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Piegādātājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Piegādātāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.

13. Nobeiguma noteikumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm 1 (vienas) nedēļas laikā ir jāinformē vienai otra par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar Pasūtītāja parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar Līguma izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses piemēro spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - 1. pielikums – Tehniskā specifikācija;

    - 2. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

    - 3. pielikums – Finanšu piedāvājums;

    - 4. pielikums – Laika grafiks;

    - 5. pielikums – Līguma nodrošinājuma noteikumi.

14. Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts). Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot norādījumus Piegādātājam, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā arī pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes gaitu un norisi.

  - No Piegādātāja puses: (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

15. Pušu rekvizīti

| „Pasūtītājs”: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts Reģ. Nr. 90002111653 PVN Reģ. Nr. LV90002111653 Aizkraukles ielā 21, Rīga, LV-1006, Latvija Valsts Kase Kods : TRELLLV2X Konts: LV95TREL913021104000B Latvijas Organiskās sintēzes institūta Direktore: Dace Kārkle | „Piegādātājs” „ Nosaukums” Reģ .Nr. PVN Reģ. Nr. Adrese, Pilsēta, pasta indekss, valsts Bankas nosaukums Kods: XXXX Konts: XXXX Amata nosaukums: Vārds uzvārds |
| --- | --- |

IV.   NODAĻA

# FORMAS PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAI

## FORMA Nr. 1

Pieteikums DALĪBAI Atklātā konkursā

Pasūtītājs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts

ID Nr.: OSI 2026/21 AK

Iepirkuma nosaukums: „Trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Nosaukums |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Atbilstība mikro-, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (skat. OV L124, 20.5.2003.) |  |
| Personu saraksts (nosaukums, reģ. nr., reģistrācijas valsts), kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (ja attiecināms) : |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Vārds, Uzvārds |  |
| Amats |  |
| Kontakttālruņa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |

Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība:

| Piegādātāju apvienības dalībnieks, reģistrācijas numurs | Veicamo darbu apjoms % | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- |

Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu kvalifikāciju:

| Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta | Nododamo resursu apraksts un apjoms |
| --- | --- | --- |

Ja paredzēts piesaistīt apakšuzņēmēju:

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs | Veicamo darbu apjoms EUR (bez PVN) | Veicamo darbu raksturojums |
| --- | --- | --- |

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam piegādāt preces saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām un piekrītot visiem atklāta konkursa noteikumiem.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies piegādāt visas Tehniskajās specifikācijās paredzētās preces kā arī izpildīt pārējos tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma nosacījumus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu, kas ir daļa no mūsu piedāvājuma.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases un kvalifikācijas dokumentiem, kuri noteikti konkursa nolikumā, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

Pretendenta nosaukums: 	reģistrācijas nr.:

Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

## FORMA Nr. 2

TehniskAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”

ID Nr.: OSI 2026/21 AK

- Piegādājamo preču detalizēts apraksts

Aizpildāmās tabulas pirmās divas kolonnas nokopējamas no tehniskās specifikācijas tabulas par attiecīgo laboratorijas iekārtu.

Ja pretendents vēlas, tas var papildināt tabulu ar papildu informāciju (veidojot jaunas ailes).

Atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām piedāvājumā nepieciešams skaidri norādīt. Pretī Pasūtītāja prasībām, attiecīgajā ailē, jānorāda piedāvātās iekārtas tehniskais sniegums. Piedāvājumi ar nepatiesu informāciju par piedāvātās sistēmas tehnisko sniegumu tiks noraidīti.

Atbilstība specifikācijas prasībām jāpamato ar piedāvāto iekārtu ražotāju izdotiem dokumentiem (var būt arī angļu valodā) vai norādēm, kur šī informācija atrodama ražotāju tīmekļvietnēs.

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:

< Iekārtas nosaukums un modelis vai kataloga Nr.>

<Iekārtas(-u) ražotāja(-u) nosaukums(-i)>

| Apraksts/Prasība (no Tehn. spec.) | Piedāvājums |
| --- | --- |

- Papildus aprīkojums un izejvielas (ja attiecināms)

- Atbilstība standartiem (ja attiecināms)

Piegādātās preces atbildīs šādiem standartiem:

<jāuzskaita kvalitātes, ekoloģiskie, drošības vai citi standarti (ja attiecināms)>

- Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts

Tiks iesniegti sekojoši dokumenti:

<Iekļaut un aprakstīt iesniedzamo dokumentu, tādu kā tehnisko aprakstu, lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatas u.c. sarakstu un aprakstu>

- Preču piegādes vieta

Preču piegādes un Saistīto pakalpojumu sniegšanas vieta ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā.

- Laika grafiks un Preču piegādes termiņš

Preces tiks piegādātas un ar tām saistītie pakalpojumi tiks veikti šādos termiņos:

| Darbība | Termiņš* | Atbildīgais |
| --- | --- | --- |

* - Piedāvātais līguma izpildes termiņš nevar būt garāks par Nolikuma 2.5.1 punktā vai preces specifikācijā noteikto līguma izpildes termiņu.

- Preču uzstādīšana

Preču uzstādīšana tiks veikta šādā kārtībā <preču uzstādīšanas apraksts>

- Preču darbības pārbaudes un testi

Precēm tiks veiktas šādas pārbaudes:

| Nr. | - Pārbaudes un/vai testa nosaukums | - Pārbaudes un/vai testa apraksts |
| --- | --- | --- |

- Garantijas saistības

Preču piegādātājs apņemas nodrošināt šādas garantijas saistības <mēnešu skaits> mēnešu periodam:

<garantijas saistību apraksts>

- Cita informācija (Ja nepieciešams)

Piedāvājumā ir jānorāda iekārtas tehniskās apkopes intervāli.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

## FORMA Nr. 3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma nosaukums: „Trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam”

ID Nr.: OSI 2026/21 AK

Iesniedzam sekojošu piedāvājumu:

<Preču ražotāja(-u) nosaukums(-i)>

| Nr. p. k. | Kods katalogā vai daļas numurs (part number) (ja eksistē) | Preces (vai pakalpojuma) nosaukums | Preces vienība | Preces vienības cena EUR | Preces vienību skaits | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ventilācijas iekārta P1 | gab. |  | 1 |  |
| 2 |  | Ventilācijas iekārta P2 | gab. |  | 1 |  |
| 3 |  | Ventilācijas iekārta P3 | gab. |  | 1 |  |
| 4 |  | Šķidruma dzesēšanas iekārta | gab. |  | 1 |  |
| Kopējā preču cena bez PVN |  |  |  |  |  |  |
| PVN piemērojamā proporcija |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā preču cena ar PVN piemērojamo proporciju |  |  |  |  |  |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

Vārds, uzvārds un amats:

Pretendenta nosaukums:

## FORMA Nr. 4

Apliecinājums par pretendenta apgrozījumu

Finanšu apgrozījums

| Nr. | Pārskata gads | Finanšu (neto) apgrozījums EUR |
| --- | --- | --- |
| 1. | 202X. |  |
| 2. | 202X. |  |
| 3. | 202X. |  |
| Kopā: |  |  |
| Vidējais apgrozījums |  |  |

Apstiprinām, ka [Pretendenta nosaukums] finanšu apgrozījums atbilst šajā apliecinājumā norādītajam, un sniegtā informācija ir patiesa.

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

## FORMA Nr. 5

Informācija par pretendenta pieredzi apliecinošajiem līgumiem

| Nr. p. k. | Piegādes periods | Objekta un piegādes priekšmeta apraksts | Piegādes apjoms, EUR (bez PVN) | Pasūtītāja kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Pilnvarotās personas paraksts:	paraksts

## FORMA Nr. 6

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Apakšuzņēmējs: [Apakšuzņēmēja nosaukums], vienotais reģ. Nr.__________

Apliecinu, ka, gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais Pretendents [Pretendenta nosaukums] atklāta konkursa “Trīs pieplūdes gaisa sagatavošanas iekārtu un centralizētas dzesēšanas sistēmas piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam” (ID Nr. OSI 2026/21 AK) rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības, izpildīšu šādus darbus:

- [..]

- [..]

| Apakšuzņēmēja paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Datums: |  |
| Paraksts: |  |

## FORMA Nr. 7

Nodrošinājumu noteikumi

- Avansa atmaksas nodrošinājums

  - Avansa maksājuma summas saņemšanai kā garantiju avansa atmaksai Izpildītājs iesniedz ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu pirmā pieprasījuma Avansa atmaksas nodrošinājumu avansa summas apmērā (ne vairāk kā 30% no iepirkuma līguma summas ar PVN).

  - Avansa atmaksas nodrošinājumam jābūt nepārtraukti spēkā, līdz abas puses parakstījušas galīgo preču pieņemšanas – nodošanas aktu vai līdz avansa summas pilnīgai dzēšanai, atkarībā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Avansa atmaksas nodrošinājuma summa var tikt samazināta atbilstoši atmaksātā (dzēstā) avansa apjomam.

  - Avansa atmaksas nodrošinājumam jābūt noformētam ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā formā un saturā, un tam jāsatur šādi noteikumi:

    - nodrošinājuma summa avansa summas apmērā;

    - nodrošinājuma izdevējs apņemas bez jebkādām ierunām un nosacījumiem pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu;

    - nodrošinājumam jābūt spēkā līdz šo noteikumu 1.2. punktā minētajam termiņam;

    - nodrošinājumam jābūt spēkā arī Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

- Saistību izpildes nodrošinājums

  - Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotu kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu beznosacījumu pirmā pieprasījuma Saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas bez PVN.

  - Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt noformētam ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā  formā un saturā, un tam jāsatur šādi noteikumi:

    - nodrošinājuma summa 10% (desmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas;

    - nodrošinājuma izdevējs apņemas bez jebkādām ierunām un nosacījumiem pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam nodrošinājuma summu;

    - nodrošinājumam jābūt nepārtraukti spēkā līdz galīgā preču pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas termiņam, kam vēl pievienojamas vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

    - nodrošinājumam jābūt spēkā arī Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.

APLIECINĀJUMS

Pretendents __________________, Reģ. Nr. _______________,

ar šī dokumenta parakstīšanu apliecina, ka:

      - ir iepazinies ar visām šajos noteikumos uzskaitītajām prasībām, tās saprot un iepirkuma līguma slēgšanas tiesību gadījumā apņemas tās visā līguma darbības laikā pilnībā ievērot;

      - ir informēts un apzinās, ka gadījumā, ja šo noteikumu 2. punktā minētais dokuments netiks iesniegts norādītajā termiņā, Pasūtītājs būs tiesīgs aprēķināt līgumsodu atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem.

| Paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats: |  |
| Datums: |  |

Piegādes var būt veiktas atsevišķu piegādes līgumu ietvaros vai arī kā būvdarbu līgumu sastāvdaļa. Piegādēm jābūt pabeigtām, bet iekārtām nav obligāti jābūt uzstādītām, un būvdarbiem nav obligāti jābūt  pabeigtiem. Piegādāto iekārtu finansiālā apjoma aprēķinā netiek iekļautas uzstādīšanas izmaksas.

Mazais  uzņēmums ir  uzņēmums, kurā  nodarbinātas  mazāk  nekā  50 personas un kura gada apgrozījums un/vai  gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Izšķirošā ietekme: Jānorāda visas personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (Koncernu likuma 3. panta trešā daļa).

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Piedāvājuma dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) piedāvāto elektronisko parakstu.

Nav attiecināms, ja apliecinājums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.