JAUTĀJUMS UN ATBILDE Nr.2

par atklāta konkursa

“Šķiroto atkritumu savākšanas laukumu būvniecība Rītausmas ielā 25 un Rencēnu ielā 12D, Rīgā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DMV 2026/40 nolikumu

- Pretendents 21.05.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmā ir iesniedzis jautājumu:

| Nr. p.k. | Jautājums (jautājums ievietots to nerediģējot) | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Lūdzam precizēt lokālās tāmes Nr. 4.1. pozīcijas “Platformu svari” paredzēto specifikāciju. Lūdzam sniegt sekojošu informāciju par abās iepirkuma daļās paredzētajiem platformu svariem: 1) platformas materiāls — krāsots tērauds vai nerūsējošais tērauds; 2) platformas izmēri; 3) maksimālā celtspēja (MAX, kg); 4) svaru lasāmība / dalījuma vērtība (d = … kg); 5) IP klase indikatoram; 6) vai nepieciešams indikatora statīvs; 7) indikatora barošanas veids: tikai 220 V vai 220 V ar iebūvētu uzlādējamu bateriju; 8) vai nepieciešami ūdensizturīgi svari; 9) vai svariem nepieciešama verificēšana; 10) kāds ir maksimālais svars, kuram nepieciešams veikt kalibrēšanu; 11) paredzētie darba apstākļi (piemēram, standarta temperatūras diapazons no -10 °C līdz +40 °C); 12) vai ir kādas citas specifiskas tehniskās prasības. | Informējam, ka abās iepirkuma daļās paredzēts izvietot identisku parametru platformas svarus. Sniedzam sekojošu informāciju secīgi par katru uzdoto jautājumu: 1. platformas materiāls - nerūsējošais tērauds; 2. platformas izmēri – 1200*1200 mm; 3. maksimālā celtspēja (MAX, kg) – 1500 kg; 4. svaru lasāmība / dalījuma vērtība (d = … kg) - 0.5 kg; 5. IP klase indikatoram – ūdens noturīgs, nav zem jumta; 6. Vai nepieciešams indikatora statīvs – jā; 7. Indikatora barošanas veids - gan 220 V, gan 220 V ar iebūvētu uzlādējamu bateriju; 8. vai nepieciešami ūdensizturīgi svari – jā; 9. vai svariem nepieciešama verificēšana – jā; 10. kāds ir maksimālais svars, kuram nepieciešams veikt kalibrēšanu - maksimālā celtspēja; 11. paredzētie darba apstākļi (piemēram, standarta temperatūras diapazons no -10 °C līdz +40 °C) - āra novietojums; 12. Citas specifiskas tehniskās prasības - savienojums ar datoru un wifi. |