4.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Granulu piegāde”

1.daļa – Granulu piegāde Ezeres un Kursīšu pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām

| Nr.p.k. | Kritērijs | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulu diametrs | 6 vai 8 mm |
| 2. | Neto siltumspēja kWh/kg | ≥4,6 |
| 3. | Mitruma saturs % | ≤ 10 |
| 4. | Pelnu saturs % | ≤ 0,7 |
| 5. | Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 600-750 kg/m3 |
| 6. | Granulu sastāvs | Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 7. | Kvalitātes prasības | Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents) |
| 8. | Sertifikāts | SBP* vai FSC** sertifikāts |
| 9. | Granulu iepakojums | 15 vai 16 kg maisos |
| 10. | Kvalitātes klase | ENplus A1 kvalitātes klase |
| 11. | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | 117 |

# *Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.

# **Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.

# 1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).

# 1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).

# 1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

# 1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

# 1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbildīgo personu:

| Adrese | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | Atbildīgā persona |
| --- | --- | --- |
| Centra katlu māja Parka iela 7a, Ezeres pagasts, Saldus novads, LV -3891 | 51 | Andris Ceļapīters, (tālr. 20205691) |
| Kalna iela 2 , Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV - 3890 | 66 | Andris Ceļapīters, (tālr. 20205691) |
| KOPĀ | 117 |  |
| Piegādes datums: |  |  |

(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

2. daļa – Granulu piegāde Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām

| Nr.p.k. | Kritērijs | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulu diametrs | 6 vai 8 mm |
| 2. | Neto siltumspēja kWh/kg | ≥4,6 |
| 3. | Mitruma saturs % | ≤ 10 |
| 4. | Pelnu saturs % | ≤ 0,7 |
| 5. | Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 600-750 kg/m3 |
| 6. | Granulu sastāvs | Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 7. | Kvalitātes prasības | Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents) |
| 8. | Sertifikāts | SBP* vai FSC** sertifikāts |
| 9. | Granulu iepakojums | 15 vai 16 kg maisos |
| 10. | Kvalitātes klase | ENplus A1 kvalitātes klase |
| 11. | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | 94 |

# *Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.

# **Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.

# 1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).

# 1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).

# 1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

# 1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

# 1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu:

| Adrese | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | Atbildīgā persona |
| --- | --- | --- |
| Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876 | 48 | Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129) |
| Jaunlutriņu tautas nams, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads, LV-3876. | 22 | Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129) |
| Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV-3875 | 24 | Valdis Gūtmanis, (tālr.29120129) |
| KOPĀ | 94 |  |
| Piegādes datums: |  |  |

(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

3.daļa – Granulu piegāde Gaiķu un Remtes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām

| Nr.p.k. | Kritērijs | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulu diametrs | 6 vai 8 mm |
| 2. | Neto siltumspēja kWh/kg | ≥4,6 |
| 3. | Mitruma saturs % | ≤ 10 |
| 4. | Pelnu saturs % | ≤ 0,7 |
| 5. | Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 600-750 kg/m3 |
| 6. | Granulu sastāvs | Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 7. | Kvalitātes prasības | Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents) |
| 8. | Sertifikāts | SBP* vai FSC** sertifikāts |
| 9. | Granulu iepakojums | 15 vai 16 kg maisos |
| 10. | Kvalitātes klase | ENplus A1 kvalitātes klase |
| 11. | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | 192 |

# *Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.

# **Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.

# 1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).

# 1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, ieraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).

# 1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

# 1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

# 1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju, atbildīgo personu):

| Adrese | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | Atbildīgā persona |
| --- | --- | --- |
| Gaiķu pamatskola Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV – 3873 “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pagasts, Saldus novads, LV-3873 | 96 | Solvita Dūklava (tālr. 29391836) |
| “Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads, LV -3871 | 96 | Solvita Dūklava (tālr. 29391836) |
| KOPĀ | 192 |  |
| Piegādes datums: |  |  |

(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

4.daļa – Granulu piegāde Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām

| Nr.p.k. | Kritērijs | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulu diametrs | 6 vai 8 mm |
| 2. | Neto siltumspēja kWh/kg | ≥4,6 |
| 3. | Mitruma saturs % | ≤ 10 |
| 4. | Pelnu saturs % | ≤ 0,7 |
| 5. | Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 600-750 kg/m3 |
| 6. | Granulu sastāvs | Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 7. | Kvalitātes prasības | Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents) |
| 8. | Sertifikāts | SBP* vai FSC** sertifikāts |
| 9. | Granulu iepakojums | 15 vai 16 kg maisos |
| 10. | Kvalitātes klase | ENplus A1 kvalitātes klase |
| 11. | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | 73 |

# *Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.

# **Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.

# 1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).

# 1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).

# 1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

# 1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

# 1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, atbildīgo personu:

| Adrese | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | Atbildīgā persona |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “Angāriņš”, Rubas pagasts, Saldus novads, LV - 3894 | 62 | Evija Mame (tālr. 28666518) |  |  |
| “Bruņenieki”, Vadakstes pagasts, Saldus novads, LV - 3895 | 11 | Evija Mame (tālr. 28666518) |  |  |
| KOPĀ | 73 |  |  |  |
| Piegādes datums: |  |  |  |  |

(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)

5.daļa – Granulu piegāde Blīdenes un Zvārdes pagastu apvienības pārvaldes vajadzībām

| Nr.p.k. | Kritērijs | Pasūtītāja prasības |
| --- | --- | --- |
| 1. | Granulu diametrs | 6 vai 8 mm |
| 2. | Neto siltumspēja kWh/kg | ≥4,6 |
| 3. | Mitruma saturs % | ≤ 10 |
| 4. | Pelnu saturs % | ≤ 0,7 |
| 5. | Tilpumsvars (tilpumblīvums) | 600-750 kg/m3 |
| 6. | Granulu sastāvs | Granulām jābūt augstākajai kvalitātei - gaišām, sausām, ķīmiski tīrām no piemaisījumiem, mehāniski cietām, labi noturīgām pret sadrupšanu, bez svešķermeņiem un skaidu smalkumiem, izgatavotām tīras, žāvētās koksnes bez mizas piejaukuma. |
| 7. | Kvalitātes prasības | Ražotājam un tirgotājam ir EN plus vai DIN plus granulu kvalitātes sertifikāts (vai ekvivalents) |
| 8. | Sertifikāts | SBP* vai FSC** sertifikāts |
| 9. | Granulu iepakojums | 15 vai 16 kg maisos |
| 10. | Kvalitātes klase | ENplus A1 kvalitātes klase |
| 11. | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | 80 |

# *Sustainable biomass partnership) kas nosaka ilgtspējīgas biomasas piegādes ķēdes prasības, t. sk. ņemot vērā arī radīto izmešu apjomu.

# **Forest Stewardship Council) Ilgtspējīgas mežsaimniecības standarts kas apliecinot, ka granulu ražošanā tiek izmantotas sertificētas izejvielas, kas iegūtas no ilgtspējīgi apsaimniekotām mežaudzēm.

# 1.1. Pretendents pievieno akreditētas apsekošanas iestādes izsniegtu laboratorijas testa rezultātu kopiju (kvalitātes sertifikātu).

# 1.2. Granulu piegāde ar piegādātāja transportu, ar piegādātāja iekraušanu un izkraušanu piegādes vietās (izmaksas par piegādi, iekraušanu un izkraušanu ir jāiekļauj cenā).

# 1.3. Granulu piegāde veicama ar piegādātāja  transportu līdz norādītai vietai, darba dienās no plkst. 8.00-17.00, bet pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās iepriekš vienojoties ar atbildīgo personu.

# 1.4. Ja granulu daudzums, kvalitāte, neatbilst norādītājai specifikācijai, atbildīgai personai ir tiesības atteikties no granulu pieņemšanas, nekavējoties par to informējot autovadītāju un Piegādātāju.

# 1.5. Piegādes vietas, piegādes grafiks un apjoms (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju, atbildīgo personu)

| Adrese | Nepieciešamais palešu skaits (975kg svars) | Atbildīgā persona |
| --- | --- | --- |
| "Striķu sākumskola", Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883 | 45 | Ligita Berga (tālr. 29358799) |
| Striķu ciems, Striķi, Zvārdes pagasts, Saldus novads, LV-3883 | 35 | Ligita Berga (tālr. 29358799) |
| KOPĀ | 80 |  |
| Piegādes datums: |  |  |

(Norādīts prognozējamais piegādes daudzums, kas līguma darbības laikā var mainīties)