Iepirkuma komisijas 2026. gada 9. jūlijā sniegtās atbildes par iepirkuma “Upesgrīvas ielas un Paleju ielas posma drenāžas ierīkošana Mārupē, Mārupes novadā”, identifikācijas Nr. MNP 2026/81, nolikumu

| Jautājums: | Atbilde: |
| --- | --- |
| Lūdzam precizēt zemes darbu apjomu bilanci cauruļu izbūvei. Finanšu piedāvājumā norādīts: Poz.; Nosaukums; Apjoms. 3.2; Tranšejas rakšana; 1250 m³. 3.13; Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti; 1845 m³. 3.14; Atlikušās grunts aizvešana; 405 m³. Pēc norādītajiem apjomiem objektā iegūstamās grunts apjoms nav pietiekams paredzētajai aizbēršanai ar izrakto minerālgrunti. Grunts bilance: Izraktā grunts: 1250 m³ Paredzētā aizbēršana ar izrakto minerālgrunti: 1845 m³ Grunts deficīts pirms aizvešanas: 1845 - 1250 = 595 m³ Papildus tam finanšu piedāvājumā paredzēta arī atlikušās grunts aizvešana 405 m³ apjomā. Lūdzam precizēt: - Vai pozīcijas 3.13 “Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” 1845 m³ apjoms ir korekts? - Vai pie šādas grunts bilances jāparedz papildus minerālgrunts pievešana no karjera? - Vai pozīcija 3.14 “Atlikušās grunts aizvešana” 405 m³ tiešām jāparedz izpildei, ja objektā izraktās grunts apjoms jau nav pietiekams 3.13 pozīcijas izpildei? | - Pozicijā 3.13 „Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” uzrādītais apjoms 1845m³ nav korekts. Tranšejas aizbēršanai nepieciešamais izraktās grunts apjoms ir 845m³, nevis 1845m³. - Tranšejas aizbēršana sastāv no: - Pievestās smilts cauruļu piebēršanai 405m³ (pozicija 3.12), - Tranšejas galīgā aizbēršana ar izrakto grunti 845m³ (pozicija 3.13). Aizvedamās grunts apjoms 405m³ ir tas pats, kas tiek pievests cauruļu piebēršanai. Izrok 1250m³ Pieved 405m³ (cauruļu apbēršanai) Aizved 405m³ Tranšejas galīgajai aizbēršanai paliek 845m³. Pretendentiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pozīcija 3.13 “Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” ir jāizcenо, ņemot vērā precizēto darbu apjomu 845 m³ (1845 m³ vietā). |