## Nolikuma 1. pielikums

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam “Videonovērošanas iekārtu piegāde kvalifikācijas eksāmenu automašīnām”

identifikācijas numurs CSDD 2026/37

(aktualizācijas datums 02.07.2026.)

Pretendenta __________________ (nosaukums) tehniskais piedāvājums:

| Nr. | Minimālās prasības |  |  | Pretendenta piedāvājums (jānorāda piedāvātos raksturlielumus) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video ieraksta serveris JH0AN-GNN (GPS) vai ekvivalents |  |  |  |
| 1.1. | Sistēma | Valoda | Angļu |  |
|  |  | Lietotāja interfeiss | Grafiskais |  |
|  |  | Pieejas tiesības | Parole administrators/lietotājs |  |
| 1.2. | Savietojamība | CSDD automātiskā video lejupielādes sistēma “Autodata” |  |  |
| 1.3. | Video | Video ieejas | Atbalsta vismaz 4 kanālus D1/960H/1080P AHD kameru video ieejas, |  |
|  |  | Video izejas savienojums | Aircraft Round Connector Plug |  |
|  |  | Video izejas | 1 |  |
|  |  | Audio ieejas | 4 kanāli sinhroni ar videokanāliem |  |
| 1.4. | Ieraksts un uzglabāšana | Video Bit Rate | 1080p 4096Kbps ~ 400Kbps, |  |
|  |  | Audio Bit Rate | ~ 40 Kbps, |  |
|  |  | Uzglabāšana, vismaz | 1 SD karte, līdz 128GB, UHS-I Class 10, 1 SSD 2,5” 7mm |  |
| 1.5. | Trauksme | Trauksmes ieejas | 4 kanāli, sprieguma vadība |  |
| 1.6. | Komunikāciju porti | IR vadība | IR tālvadības pults |  |
|  |  | RJ45 tīkls | 1 ports RJ45 |  |
|  |  | USB | Ver 2.0 |  |
|  |  | GPS | Iekšējais GPS modulis ar ārējo antenu |  |
| 1.7. | G-Sensor | G-Sensors | Iekšējais G-sensors 3 asu koordinātes |  |
| 1.8. | Programmatūra | Atskaņošanai uz datora | Visu kanālu sinhrona un vienlaicīga A/V atskaņošana, GPS, karte, ātrums, G-Sensors |  |
| 1.9. | Servisi | WEB, FTP |  |  |
| 1.10. | Elektrobarošanas diapazons | Vismaz 8 līdz 36V DC |  |  |
| 1.11. | Izejas spriegums | Kameru un mikrofonu barošanai | 12V（+/-0.2V)，Max 3A |  |
| 1.12 | Aizdedzes noteikšana | ≤4V | Izslēgšana |  |
|  |  | ≥6V | Ieslēgšana |  |
| 1.13. | Darba temperatūras diapazons | Vismaz -20℃ līdz +70℃ |  |  |
| 1.14. | Izmēri | Ne vairāk kā 170x150x50 mm |  |  |
| 2. | Taimeris CN101A vai ekvivalents |  |  |  |
| 2.1. | Vadāmā slodze | 10A |  |  |
| 2.2. | Darba temperatūras diapazons | -20°C līdz 50°C |  |  |
| 2.3. | Displejs | LCD |  |  |
| 2.4. | Iekšējais barošanas avots | ir |  |  |
| 2.5. | Programmas | Vismaz katrai dienai |  |  |
| 2.6. | Izmēri ne vairāk kā | 60x60x35 mm |  |  |
| 2.7. | Elektrobarošana | Vismaz 12V DC ±10% |  |  |
| 3. | Rūteris TP-LINK Archer C6U V1 vai ekvivalents |  |  |  |
| 3.1. | Rūtera veids | Bezvadu rūteris |  |  |
| 3.2. | USB porti, vismaz | 1 USB 2.0 ports tips A |  |  |
| 3.3. | Tīkla RJ45 porti | 4 gab. 10/100/1000Mbps LAN, 1 gab. 10/100/1000Mbps WAN Ports |  |  |
| 3.4. | Bezvadu tīkli, vismaz | IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |  |  |
| 3.5. | 3.puses programmatūras atbalsts | www.openwrt.org |  |  |
| 3.6. | RAM | 128 Mb |  |  |
| 3.7. | Flash | 16 Mb |  |  |
| 3.8. | Elektrobarošanas diapazons | 12V DC ±10% |  |  |
| 3.9. | Darba temperatūras diapazons | 0 līdz +40 ° C |  |  |
| 4. | Atmiņas karte Sandisk Ultra vai ekvivalents |  |  |  |
| 4.1. | Tips | SDXC UHS-I atmiņas karte |  |  |
| 4.2. | Ietilpība | 128 Gb |  |  |
| 4.3. | Lasīšanas ātrums | Vismaz 100 Mb/s |  |  |
| 4.4. | Darba temperatūras diapazons | -25 līdz +85° C |  |  |
| 5. | USB flash disks Sandisk Ultra Fit flash vai ekvivalents |  |  |  |
| 5.1. | Tips | Vismaz USB 3.0 atmiņas disks |  |  |
| 5.2. | Ietilpība | Vismaz 64 Gb |  |  |
| 5.3. | Izmēri | Ne vairāk kā 17x30x7 mm (ultra compact) |  |  |
| 5.4. | Darba temperatūras diapazons | Vismaz 0 līdz +35° C |  |  |
| 6. | Savienotājvadi |  |  |  |
| 6.1. | Tips | Video/audio savienotājvads M-F GX-16 |  |  |
| 6.2. | Konektors | Aircraft Round Connector Plug 4 pin |  |  |
| 6.3. | Savietojamība | Videoieraksta serveris - kameras |  |  |
| 6.4. | Garums | 5 m; 3 m |  |  |
| 7. | Mikrofons Dahua DH-HAP120 vai ekvivalents |  |  |  |
| 7.1. | Tips | Aktīvais, virziendarbības |  |  |
| 7.2. | Elektrobarošanas diapazons | Vismaz 12 V DC ±10% |  |  |
| 7.3. | Tveršanas josla Hz | Vismaz 80 līdz 16 000 |  |  |
| 7.4. | Izmēri | Ne vairāk kā 80 (garums, platums vai diametrs) x 30 mm (augstums) |  |  |
| 7.5. | Darba temperatūras diapazons | Vismaz 0ºC līdz +50ºC |  |  |

Visām piedāvātajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 10 prasībām attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (UNECE Regulation No. 10 / ECE R10) (ja attiecināms).

Automobiļu videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādes apjoms:

| Nr. | Nosaukums | Apjomi – Skaits, gab. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Video ieraksta serveris | 11 |
| 2. | Taimeris | 11 |
| 3. | Rūteris | 11 |
| 4. | Atmiņas karte | 11 |
| 5. | USB flash disks | 11 |
| 6. | Savienotājvads 5 m | 22 |
| 7. | Savienotājvads 3 m | 11 |
| 8. | Mikrofons | 11 |

Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).

Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.