Rhino rampas Nr. 84-1  fotofiksācija un rekomendācijas

Dzintaru mežaparks, Jūrmala

(01.04.2026.)

- Cinkotās tērauda plāksnes rampas lejas daļā iesēdušās asfaltbetona segumā.

Rekomendācijas:

- Cinkotās tērauda plāksnes un laukuma seguma kontakta zonā izbūvēt stiegrbetona joslu, kas izslēgtu cinkotās tērauda loksnes iegrimšanu laukuma segumā.

Risinājuma shematisks griezums:

- Mitras un mitruma bojātas rampas seguma nesošās koka konstrukcijas.

Rekomendācijas.

- Veikt bojāto koka konstrukciju nomaiņu;

- Paredzēt papildus pasākumus ventilācijas nodrošināšanai zem rampas .

- Bojātas rampas seguma un pamatnes loksnes.

Rkomendācija:

- Veikt bojāto seguma un pamatnes lokšņu nomaiņu

- Nosēdusies visa rampas konstrukcija, kā rezultātā zem rampas nav sākotnēji paredzētā 6 mm sprauga ventilācijas nodrošināšanai un lietus ūdens novadīšanai. Kā rezultātā zem rampas ir augsts mitruma līmenis, kas negatīvi ietekmē koka konstrukcijas.

Rekomendācijas.

- Veikt konstrukciju pacelšanu un balstīšanu uz 6-10 mm biezām metāla plāksnēm nodrošinot gaisa un lietus ūdens brīvu kustību zem konstrukcijām.

- Veikt papildus liela diametra urbumu (D100-160mm) izveidi, papildus gaisa plūsmas nodrošināšanai starp rampas sekcijām.