# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

"Lietota autogreidera iegāde"

- VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

| Nr.p.k. | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums (norāda atbilstību ar APLIECINĀM/NODROŠINĀM) |
| --- | --- | --- |
|  | Autogreiderim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu autogreidera dalību Latvijas Republikas ceļu satiksmē. |  |
|  | Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Baltijas valstu teritorijā (Latvijas, Lietuva, Igaunija) vai Polijas teritorijā, bet ne tālāk kā 1000 km attālumā no PSIA “Garkalnes komunālservisa” Vidzemes šosejas 1D, Garkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, apskatīt un izmēģināt autogreideri pirms līguma slēgšanas 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma. Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt testa braucienu, lai pārliecinātos par autogreidera atbilstību tehniskajai specifikācijai. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt ekspertus. |  |
|  | Pretendents piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā, pasūtītājs veiks neatkarīgu autogreidera diagnostiku. |  |

- AUTOGREIDERA RAKSTUROJUMS

| N.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | *Pretendenta piedāvājums (norādīt konkrētus raksturlielumus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nosaukums, skaits | Lietots autogreiders, 1 (viens) | Marka: |
|  |  |  | Modelis: |
| 2 | Ražošanas gads | Ne vecāks kā 2000 |  |
| 3 | Nostrādātās motorstundas (m/h) | Ne vairāk kā 15000 |  |
| 4 | Pielietojums | Grants seguma ceļu uzturēšana |  |
| 5 | Darba svars | Ne mazāks kā 18 000 kg (neietverot priekšējās vērstuves, izlīdzinātāja, sānu lāpstas svaru) |  |
| 6 | Riteņu piedziņas formula | 6x4 vai 6x6 |  |
| 7 | Transporta kustības ātrums (km/h) | Ne mazāks par 40 km/h |  |
| 8 | Nedzēšama degvielas uzskaites sistēma | Jānodrošina |  |
| 9 | Nesošā rāmja locīšanas leņķis pret greidera asi | Ne mazāks kā +/- 20⁰ |  |
| 10 | Priekšējo, stūrējošo riteņu vertikālais sagāzums uz abām pusēm (grādos) | Ne mazāks par 15⁰ |  |
| 11 | Uzstādīti priekšējās lāpstas montāžas stiprinājumi | Atbilstoši ražotāja standartam |  |
| 12 | Uzstādīti sānu lāpstas montāžas stiprinājumi | Atbilstoši ražotāja standartam |  |
| 13 | Uzstādīti aizmugures izlīdzinātāja montāžas stiprinājumi | Atbilstoši ražotāja standartam |  |
| 14 | Jābūt aprīkotam ar ceļu uzturēšanas vajadzībām papildus iekārtām | Hidrosistēmu, elektrosistēmu, uzkares sistēmu |  |
| 15 | Motora tips, veids | Šķidruma dzesēšanas dīzeļmotors |  |
| 16 | Motora maksimālā jauda (zirgaspēki) | Ne mazāka kā 170 ZS |  |
| 17 | Cieto daļiņu un ūdens atdalītājs motorā ieplūstošai degvielai | Jānodrošina |  |
| 18 | Greideris aprīkots ar galveno vērstuvi, kurai hidrauliski maināms galvenās vērstuves griešanas leņķa minimālais diapazons pret ceļa klātni (grādos) | No 50⁰ līdz 70⁰ |  |
| 19 | Galvenā vērstuve pagriežama | Jānodrošina |  |
| 20 | Galvenās vērstuves pārbīdes diapazons (mm) | Ne mazāks kā 1150 mm |  |
| 21 | Transporta stāvoklī paceltas galvenās vērstuves naža augstums no zemes (mm) | Ne mazāks kā 400 mm |  |
| 22 | Galvenās vērstuves materiāla biezums (mm) | Ne mazāks kā 20 mm |  |
| 23 | Galvenā vērstuve aprīkota ar "pārejas plati" nažu stiprināšanai ar ķīļtapām un ķīļiem atbilstoši ražotājam | Jānodrošina |  |
| 24 | Pārnesumu kārba | Automātiskā, pārnesumu skaits ne mazāk kā 6 uz priekšu un 3 atpakaļ |  |
| 25 | Pārnesumu kārbai ir "LOCK UP" funkcija, kas nodrošina pārnesumu nepārslēgšanos pārbrauciena laikā slodzes paaugstināšanās gadījumā (Piemēram: braucot pret kalnu) | Jānodrošina |  |
| 26 | Diferenciāļa bloķēšana | Jānodrošina |  |
| 27 | Stāvbremze | Jānodrošina |  |
| 28 | Riepu protektoru dziļuma atlikums uz pārdošanas brīdi | Ne mazāk kā 50% |  |
| 29 | Dubļusargi visiem riteņiem | Jānodrošina |  |
| 30 | Greidera garums ar aprīkojumu (mm) | Ne vairāk kā 12 000 mm |  |
| 31 | Greidera platums transporta stāvoklī | Atbilstoši CSN |  |
| 32 | Slēgta kabīne ar aizslēdzamām durvīm abās pusēs | Jānodrošina |  |
| 33 | Kabīnes drošība atbilstoši FOPS/ROPS standartiem | Jānodrošina |  |
| 34 | Kabīne uzstādīta uz vibrāciju absorbējošiem balstiem | Jānodrošina |  |
| 35 | Gaisa kondicionieris kabīnē | Jānodrošina |  |
| 36 | Operatora sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju, aprīkots ar drošības jostu | Jānodrošina |  |
| 37 | Kabīnes apsildīšana un siltumizolācija | Jānodrošina atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem |  |
| 38 | Stūres kolonna | Sagāzums regulējams |  |
| 39 | Motorstundu skaitītājs | Jānodrošina |  |
| 40 | Mērinstrumentu panelis aprīkots ar darbības drošības brīdinājuma signāllampām, degvielas līmeņa, motora temperatūras un eļļas spiediena rādītājiem | Jānodrošina |  |
| 41 | Saulessargs priekšējam vējstiklam | Jānodrošina |  |
| 42 | Logu tīrītāji un mazgātāji | Skaits un izvietojums nodrošina visas darba zonas labu pārredzamību nokrišņu laikā |  |
| 43 | Elektriskās sistēmas spriegums | 24 V |  |
| 44 | Ārējais apgaismojums ar stāvapgaismojumu atbilstoši tehniskās apskates (VTUA) prasībām | Jānodrošina |  |
| 45 | Ne mazāk kā 4 darba gaismas lukturi galvenās vērstuves darba zonas izgaismošanai | Jānodrošina |  |
| 46 | Ne mazāk kā 2 darba gaismas lukturi sānu lāpstas darba zonas izgaismošanai | Jānodrošina |  |
| 47 | Ne mazāk kā 2 darba gaismas lukturi aizmugures izlīdzinātāja darba zonas izgaismošanai | Jānodrošina |  |
| 48 | Akustisks atpakaļgaitas signāls | Jānodrošina |  |
| 49 | Elektriski savienojumi | Nodrošināti pret mitruma un putekļu iekļūšanu |  |
| 50 | Elektriskais izvads priekšējās un sānu lāpstas gabarītapgaismojumam | Jānodrošina |  |
| 51 | Elektriskais izvads izlīdzinātāja gabarītapgaismojumam | Jānodrošina |  |
| 52 | Hidrauliskā sūkņa ražība (l/min) | Ne mazāka kā 120 l/min |  |
| 53 | Hidrauliskā sūkņa darba spiediens (bar) | Ne mazāk kā 170 bar |  |
| 54 | Hidrosistēmas atpakaļplūstošās eļļas filtrs | Jānodrošina |  |
| 55 | Galvenās vērstuves darbības nodrošināšana un "peldošā" pozīcija | Jānodrošina |  |
| 56 | Uzstādīti hidrauliskie izvadi priekšējās lāpstas vadībai: pacelt, nolaist un maināmu leņķi uz abām pusēm. Visu funkciju neatkarīga vadība. Marķēti hidraulisko šļūteņu pieslēgu ātrie savienojumi 1/2" (collas) | Jānodrošina |  |
| 57 | Uzstādīti hidrauliskie izvadi aizmugures izlīdzinātāja vadībai: pacelt, nolaist, vērstuves leņķa regulēšana, hidrausliko atbalstu riteņu pacelšana, nolaišana un lāpstas gala aizvaru pacelšana, nolaišana vai iebīde, izbīde. Visu funkciju neatkarīga vadība. Marķēti hidraulisko šļūteņu pieslēgu ātrie savienojumi 1/2" (collas) | Jānodrošina |  |
| 58 | Hidrauliskās sistēmas vadība | Jānodrošina mehāniska vai elektriska |  |
| 59 | Autogreideris aprīkots ar priekšējo lāpstu, hidrauliski paceļama, nolaižama ar maināmu leņķi +/-30⁰ (grādi) uz abām pusēm | Nav obligāti jānodrošina |  |
| 60 | Autogreideris aprīkots ar aizmugurējo izlīdzinātāju | Jānodrošina |  |
| 61 | Lāpstas svars (kg) | Ne mazāks kā 1000 kg |  |
| 62 | Priekšējās lāpstas stiprinājums | Viegli pievienojama/ noņemama |  |
| 63 | Priekšējās lāpstas vērstuves nažu stiprinājums | Ar ķīļtapām |  |
| 64 | Priekšējā lāpsta aprīkota ar LED tipa gabarītapgaismojumu, kas uzstādītas pie lāpstas ārējiem gabarītiem, droša, nostiprināta elektroinstalācija, kuru iespējams pievienot priekšējam elektroizvadam | Jānodrošina |  |
| 65 | Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | Jānodrošina |  |
| 66 | Garantijas prasības | Jānodrošina garantija ne mazāk kā 6 mēneši no tehnikas piegādes (tehnika uzskatāma par piegādātu Pasūtītājam dienā, kad tā faktiski nodota Pasūtītājam un reģistrēta uz Pasūtītāja vārda) brīža. |  |

Pielikumā: Pretendentam jānorāda piedāvātā autogreidera vizuālie attēli vai saite uz tīmekļa vietni, kur iespējams redzēt piedāvātā autogreidera vizuālo attēlu un citus vizuālos materiālus par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. Pretendents norāda ar piedāvātā autogreidera saistīto papildus informāciju.

- PIEGĀDES NOTEIKUMI

1. Piegādes termiņš - 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Apmaksas kārtība - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no piegādes un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam dienas.

3. Piegādes adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137.

4. Preces cenā ir iekļauta maksa par autogreidera reģistrāciju Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pircēja vārda, numurzīmes izmaksas, tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu.