1.pielikums

ID  Nr. TNS 2026/16

Tehniskā specifikācija

(tirgus izpēte Nr. TNS 2026/16)

- Kopējais piegādājamās koksnes šķeldas daudzums ir 1300 m3 (viens tūkstotis trīs simti),  iespējamas izmaiņas 10% robežās.

- Pretendentam  jāpiedāvā  piegādei ne mazāks koksnes daudzums kā  1300 (viens tūkstotis trīs simti) m3.

- Pretendenta piedāvātā kopējā koksnes šķeldas apjoma piegādes laiks: no 2026. gada 1. maija līdz 2026. gada 31. augustam, saskaņā ar Pasūtītāja noteikto šķeldas piegādes grafiku.

- Koksnes šķelda jāpiegādā Pasūtītāja norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā:

- Laucienes katlumājā 500 m3;

- Laucienes pansionāta katlumājā 500 m3;

- Pastendes katlumājā 300 m3.

- Koksnes šķeldas piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi, kuru paraksta Pasūtītāja  atbildīgais darbinieks:

- Šķeldas piegādes jāveic 3 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Koksnes šķeldas kvalitātes prasības:

| Parametri | Mērvienība | Diapazons |
| --- | --- | --- |
| Zemākais sadegšanas siltums | MJ/kg | 6.3 – 12 |
| Blīvums | kg/m3 | 250-400 |
| Mitruma saturs | w-% | 30 – 45 |
| Pelnu saturs | % | 1-6 |
| Vidējais daļiņu izmērs | mm | 5-100 |
| Daļiņu izmēri ne lielāki par 150mm (axbxc) | % no tilpuma | līdz 1% |
| Daļiņu izmēri līdz 3 mm | % no tilpuma | līdz 10% |

1.  Pieļaujamais sastāvs
1.1. Miza - līdz 10% ;
1.2. Trupe - līdz 1% ;
1.3. Skaidas - līdz 10% ;

- Koksnes šķeldas frakcijas izmēri:

  - Biezums 0,5-1,5; platums 0,5-4,0 cm; garums  0,10 - 10 cm;

  - Izmēri virs 150 mm ne vairāk kā 1% no kravas apjoma;

2.3. mitruma pakāpei jābūt robežās no 30-45%, šķelda nedrīkst būt samirkusi un nedrīkst būt ar trupējuma pazīmēm. Šķeldas mitrums izlases kārtā tiks pārbaudīts ar mitruma mērītāju GMH 3800, ja mitruma pakāpe būs virs 50%, krava netiks pieņemta;

2.4. bēruma blīvums 0,25-0,3 t/m3;

- Koksnes šķeldas sastāvā nav pieļaujami:
3.1.  Metāla un plastmasas izstrādājumi;
3.2. Akmeņi;
3.3. Zeme, smiltis, grants;
3.4. Citi svešķermeņi, kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumus.

4. Ja kurināmās šķeldas kvalitāte neatbilst prasībām, tad krava netiek pieņemta;
5. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu vairāk par 50% no kopējā apjoma;
6. Pretendents nedrīkst piedāvāt zaru šķeldu ar skuju piejaukumu;

7. Pretendents nedrīkst piedāvāt šķeldu, kuras izejvielas ir demontētu ēku koksnes būvgruži.