| Rīgā | 26.05.2026. | Nr. | 3.1.1 / 8446 |
| --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma LVC 2026/43/AC

ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkuma LVC 2026/43/AC nolikumu

Jautājums

Iepirkuma 1.daļas “Mergupes caurtekas jaunbūve valsts vietējā autoceļa V60 Mālpils - Zaube - Kliģene km 4,90” darbu daudzumu sarakstā dota pozīcija:

| Izmaksu pozīcija | Kods | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Rasējuma, saraksta Nr. | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 |  |  | Betona darbi |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Saliekama betona konstrukciju elementu izgatavošana, piegāde un montāža |  |  |  |
| 3.6.1 | K041104 | S4.6, S7.2, S4.5.5, S7.1.5 | Saliekamā dzelzsbetona caurtekas izbūve | BK-01; BK-03 | m | 8.50 |

Vai iespējams saliekamo caurteku aizstāt ar uz vietas betonētu caurteku, kas atbilst projekta specifikācijās norādītajām prasībām?

Atbilde uz jautājumu

Pieļaujams izgatavot saliekamu uz vietas betonētu caurtekas konstrukciju. Būvdarbu veicējs drīkst piedāvāt alternatīvu saliekamo betona elementu. Tā laidums drīkst būt ne mazāks par 4.55m, minimālais šķērsgriezuma laukums 5.75m2, lai tiktu nodrošināts normāls upes hidroloģiskais režīms (lai A.A.Ū.L pie 2% uzstādinājuma nepārsniegtu atzīmi 143.49). Alternatīvajam saliekamajam blokam jāiesniedz aprēķini (a = 0,8), ko ir apstiprinājis sertificēts tiltu projektētājs.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs |  | K. Vītoliņš |
| --- | --- | --- |

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu..

Vasaraudze 67028134,
Laura.Vasaraudze@lvceli.lv